第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购

代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数

需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

购置5辆新能源车

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,180,000.00

采购包最高限价（元）: 1,180,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号

标的名称

数

量

标的金额

（元）

计

量

单

位

所

属

行

业

是否

核心

产品

是否允

许进口

产品

是否属

于节能

产品

是否属

于环境

标志产

品

1

插电混动SUV

4.

00

1,000,00

0.00

辆

工业

是

否

是

是

2

插电混动轿车

1.

00

180,000.0

0

辆

工业

是

否

是

是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：插电混动SUV

参数性质

序号

技术参数与性能指标1

插电混

动SUV

1、车身颜色：黑色；

★2、充电设备：配备（由成交人负责安装）；

★3、能源类型：插电式混动；

▲4、车身长度（mm）：≥4730；

▲5、宽度（mm）：≥1855；

▲6、高度（mm）：≥1670；

▲7、轴距（mm）：≥2790；

8、车身结构：4门5座SUV；

9、驱动方式 ：前驱；

▲10、电池组质保：≥8年16万公里；

▲11、变速箱类型：DSG双离合；

12、整车质保：≥3 年或 10 万公里；

13、发动机型式：≥1.4T 涡轮增压发动机；

▲14、发动机额定功率（KW）：≥105；

15、电机额定功率（KW）：≥55；

16、电机峰值扭矩 (Nm)：≥325；

▲17、系统最大扭矩(Nm)：≥390；

▲18、系统最大功率(kW)：≥150；

▲19、电池容量 (kWh)：≥13；

20、纯电续航里程(km)：≥50；

21、电磁布局：前置；

▲22、电池类型：三元锂电池；

23、电机个数：单电机；

▲24、综合燃料消耗量( L/100km)：≤2.0；

25、混合动力模式最高车速 (km/h)：≤200；

▲26、90km/h 等速油耗 ( L/100km)：≤5.2（混

动）；

27、转向系统：电动助力转向系统；

★28、排放：国六排放标准；

29、车身动态电子稳定系统：ESP车辆稳定行驶系

统；

30、驻车制动系统：电子手刹；

4辆（

交 货 时

间 ： 合同

签订后 30

日 内 交 付

车辆。供

应商需承

诺按时进

行交货，

若供应商

不能按时

交货将视

为虚假响

应并上报

财政部门

处 理 。

（供应商

需要单

独提供承

诺函，承

诺函格式

自拟。）31、车灯：全LED大灯（全天候自动大灯，延时关

闭）；

32、天窗：全景天窗；

▲33、空调系统：三温区全自动空调系统；

34、前悬架类型：麦弗逊式独立悬架；

35、后悬架类型：多摆臂式独立悬架；

36、前后轮毂规格：≥17寸；

▲37、整备质量 (吨)：≤1.9；

38、中控液晶屏尺寸：≥10英寸；

39、刹车辅助/牵引力控制：标配；

40、胎压监测功能：标配；

41、主动安全系统/碰撞预警/自动驻车：标配；

42、方向盘加热/前排座椅加热功能：标配；

43、无钥匙启动/无钥匙进入/智能电动尾门：标

配；

44、前排双安全气囊/前后排头部安全气帘：标

配；

45、ACC/辅助驾驶模式/360全景影像：标配；

▲46、PLA3.0全方位智能泊车辅助系统：标配。

注：带“★”项为实质性要求不参与技术指标和配置打分，不满足作无

效投标处理。

标的名称：插电混动轿车

参数性质

序号

技术参数与性能指标1

插电混

动轿车

1、车身颜色：黑色；

★2、充电设备：配备（由成交人负责安装）；

★3、能源类型：插电式混动；

▲4、车身长度（mm）：≥4940；

▲5、宽度（mm）：≥1830；

▲6、高度（mm）：≥1450；

▲7、轴距（mm）：≥2860；

8、车身结构：4 门 5 座三厢车；

9、驱动方式 ：前置前驱；

▲10、电池类型：三元锂电池；

▲11、电池组质保：≥8年16万公里；

12、电机个数：单电机；

▲13、变速箱类型：DSG双离合；

14、整车质保：≥3 年或 10 万公里；

15、发动机型式：≥1.4T 涡轮增压发动机；

▲16、发动机额定功率（KW）：≥110；

17、电机额定功率（KW）：≥55；

18、电机峰值扭矩 (Nm)：≥330；

▲19、系统最大扭矩(Nm)：≥400；

▲20、系统最大功率(kW)：≥150；

▲21、电池容量 (kWh)：≥13；

22、纯电续航里程(km)：≥60；

▲23、综合燃料消耗量( L/100km)：≤1.8；

24、混合动力模式最高车速 (km/h)：≤200；

▲25、90km/h 等速油耗 ( L/100km)：≤5.0(混

动)；

26、转向系统：EPS 电子助力转向系统；

★27、排放：全国国六排放标准；

28、车身动态电子稳定系统：ABS/EBD/ASR/HBA/BS

W/EDS/HHC；

29、驻车制动系统：电子驻车；

30、车灯：LED 前大灯；

1辆（

交 货 时

间 ： 合同

签订后 30

日 内 交 付

车辆。供

应商需承

诺按时进

行交货，

若供应商

不能按时

交货将视

为虚假响

应并上报

财政部门

处 理 。

（供应商

需要单

独提供承

诺函，承

诺函格式

自拟。）31、天窗：电动天窗；

▲32、空调：后排独立出风；

33、前悬架类型：麦弗逊式独立悬架；

34、后悬架类型：多连杆式独立悬架；

35、前后轮胎规格：≥215/60 R16；

▲36、整备质量 (kg)：≤1750；

37、中控液晶屏尺寸：≥8 英寸；

38、车内中控锁：标配；

39、刹车辅助：标配；

40、牵引力控制：标配；

41、车身稳定控制：标配；

42、胎压监测功能：标配；

43、主动安全系统：标配；

44、自动驻车：标配；

▲45、BVA前轮刹车片磨损过度报警装置：标配；

46、彩色行车电脑显示屏幕：标配。

注：带“★”项为实质性要求不参与技术指标和配置打分，不满足作无

效投标处理。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日

3.4.2交货地点和方式

采购包1：

遂宁市安居区机关事务服务中心办公的地点。

3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 成交供应商应当将车辆交付到遂宁市安居区机关事务服务中心办公

的地点。交付车辆同时提供发票，经验收合格后 ，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的

100.00%。3.4.5验收标准和方法

采购包1：

采购人与中标（成交）供应商按照国家、行业相关标准、政府采购相关法律法规以及《财政部

关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号 ）的要求进行验

收，验收合格，双方签署质量验收报告。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政

府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，

以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1.质保期：以产品本身质保期为准。在质保期内，对产品质量实行“三包”服务。 2. 因质量

问题导致拒收、退换货等造成的损失由成交供应商自行承担。 3. 运输、安装、调试由供应商负

责。 4.供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

合同中约定

3.5其他要求