招标项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概述

1、项目名称：遂宁市安居区2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金耕地轮作休耕试点项目绿色防控采购项目。

2、预算总金额：302.5万元，大写：叁佰零贰万伍仟元整。

3、最高限价：302.5万元，大写：叁佰零贰万伍仟元整。超过最高限价作无效投标处理。

- 二、项目技术参数：

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、物联网监测点（系统） |  |  |  |  |
| 1 | 远程物联网虫情测报系统（核心产品） | 6 | 套 | ▲1、符合GB/T 24689.1-2009国家标准（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）； 2、绝缘电阻：≥2.5MΩ； 3、可远程设定：定时开关、时间段设置、故障排查、红外虫体处理时间； 4、定位传感器：能控制集虫器准确定位； 5、智能识别：能实现害虫自动识别； 6、调节功能：采用触摸屏，可现场对定位、时间、功率、红外处理时间、故障判断、光控、时控设置调整； 7、根据监测虫情信息可传输于频振诱控系统及天敌防控系统进行设备开关控制； ▲8、完成国家、省、市、县四级网络信息处理、储存、传输（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）； ▲9、与监测预警系统兼容（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 用于对鳞翅目、鞘翅目害虫进行虫害监测、预警 |
| 2 | 农作物病菌孢子自动捕捉培养系统 | 1 | 套 | ▲1、符合GB/T 24689.3-2009国家标准（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）； 2、集气口：定量风流0.3m/min～5m/min可调； ▲3、自动培养装置：可自动换位、自动控温、自动培养、自动显像、自动传输（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）； 4、采集面积：4mm、6mm、8mm、12mm、16mm不同采集面积镜头，其同一采集器可相互进行更换； 5、时段采集：以小时为单位可对全天24小时根据采集要求，对设备工作开关机随意调整； 6、根据监测病情信息可传输于微生物喷雾系统进行设备开关控制； ▲7、可远程设定：定时开关、定时营养液添加、培养时间设置、故障排查（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）； ▲8、完成国家、省、市、县四级网络信息处理、储存、传输（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 ▲9、与监测预警系统兼容（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 对区域农业病情的预警分析，远程数据传输 |
| 3 | 物联网虫情性诱测报系统 | 1 | 套 | ▲1、符合国家标准GB/T 24689.1-2009 植物保护机械虫情测报灯、GB/T 24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯要求（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）； 2、监测计数时间间隔2-4s； 3、电源输入端对壳体、电源稳压隔离器绝缘电阻不小于2.5MΩ，并能承受频率为50Hz，电压为1500V耐电压，历时1min无击穿现象； 4、设备主要参数：电压18V、电流2A，磷酸铁锂电池容量≥25AH，阴雨天可持续工作5-7天，主板配有备用电池。 5、可远程控制拍照，支持数字变焦，自动补光，拍出照片自动识别昆虫种类； 6、监测系统大数据平台：显示风向、风力、温度、湿度、光照度、及雨感环境监测检测数据，支持第三方环境设备关联（二氧化碳，土壤等）。根据需求导出实时相关气象数据。害虫数量统计能按照时、日、月、年统计形成曲线图，数据并且能在线导出；数据平台能同时关联多台测报设备，显示设备总数、自动计算害虫数量平均值，在地图上可查看关联设备地理位置，选中后能查看单台设备详情。 7、气象环境维度，虫情分析报告：始见期，当年第1头出现的时间。终见期，当年最后1头虫出现的时间。始盛、高峰和盛末三个时期的捕虫曲线，及诱虫量。当年害虫代数显示. 8、大数据气象后台监测，全国｜省｜市｜个人以分级账户显示，账户分级授权管理，各级主管部门可以按照级别来划分管理.区域点击可以跳转至下一级行政区域。地图省、市级颜色动态预警（依据捕捉害虫总量提示）。 | 通过昆虫性信息素对标靶害虫进行监测、预警 |
| 4 | 农林生态远程实时监控系统 | 6 | 套 | 采集苗情的长势： 1、网络高清智能球机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持≥22倍光学变倍，最大焦距≥135mm，低照度需满足彩色≤0.005lx，黑白≤0.0001lx；支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转； 2、支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 3、应支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 4、应支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 5、内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，内置补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m，防护等级需≥IP66，工作温度-30℃-65℃。 6、无线通讯，每个月包含10G流量，包含1年流量服务 | 用于对农作物长势、病虫情、进行图片和视频远程监测 |
| 5 | 土壤墒情监测系统 | 6 | 套 | 采集土壤的温度、湿度、氮磷钾含量及趋势： 1、土壤温度：温度量程：－30～70℃；稳定时间： ＜1秒；响应时间： ＜1秒 2、土壤湿度：水分量程：0～100%；稳定时间： ＜1秒；响应时间： ＜1秒 3、土壤氮磷钾：量范围 ：0-1999mg/kg ；测量精度 ：±2%F.s ；分辨率 ：1mg/kg（mg/l） ；响应时间 ：＜1s； ▲4、支持TCP、UDP、MQTT、HTTP物联网通信协议；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲5、支持网格化智能灌溉模型服务平台空间布局；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 6、塔架： 高度：5m（包含0.5m的避雷针），方管40mm*40mm，壁厚2mm； 设备安装平台长度：1m 底法兰：860mm*860mm*12mm 预埋件：3-M16*600 颜色：白色 热镀锌喷塑 | 用于监测点的土壤温湿度监测 |
| 6 | 农林小气候信息采集系统 | 6 | 套 | 采集空气温度、空气湿度、风速、风向、光照、降雨量、蒸发量 1、空气温度：测量范围：-50～+100℃；测量精度：±0.1℃；响应时间：5～30s(tau63%)； 2、空气湿度：测量范围：0～100%RH；测量精度：±0.1%RH；响应时间：8s(tau63%)； 3、光照强度：测量范围：0～200000Lux；测量精度：±7%（25℃）；响应时间：0.1s； 4、风速：测量范围：0～45m/s；测量精度：±0.1m/s；响应时间：2s； 5、风向：测量范围：0～360°；分辨率：±1°；响应时间：＜1s； 6、降雨量：测量范围：≤4mm/min；测量精度：2mm；测量降水强度：≤2mm/min； 7、蒸发量：桶口径：200mm（等效蒸发面200mm）；精 度：±0.1mm；测量范围：0～75mm； 8、内部采用双核 CPU，两个可以单独控制的 CPU 内核； ▲9、支持TCP、UDP、MQTT、HTTP物联网通信协议；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 10、支持本地RS232/RS485、I2C等通信； ▲11、内置web服务器，可通过登录设备IP地址查看设备工作状态，配置修改设备各种参数，查看传感器数据，查看设备工作日志；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲12、通过设备web界面远程升级设备固件；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 13、集成 ≥ 4 MB flash存储，工作频率≥ 80MHz； ▲14、支持NTP网络获取时间；（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） | 用于农作物生长环境监测（温湿度、气压、风向、降水量、光照度） |
| 7 | 田间展示系统 | 6 | 套 | 1、工作电压：176～264VAC/50Hz 2、通信方式：RS485 3、物理点间距：10mm 4、最佳视角：120度 5、最佳视距：≥8m 6、像素：96*48 7、镀锌管：高度2m，下段直径：114mm，上段直径：76mm，含避雷针，支架，地笼及配件。 | 对土壤，气象数据进行实时显示宣传、病虫情动态宣传指导 |
| 8 | 区域监测站点展示牌 | 6 | 套 | 1、样式及内容为定制。 | 用于监测点介绍 |
| 9 | 基础建设（6*30m2） | 6 | 点 | 1、场地硬化、围栏等设施建设。 |  |
| 10 | 太阳能杀虫灯 | 30 | 台 | ▲1、符合GB/T 24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯标准（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 ▲2、绝缘电阻：≥2.5MΩ,高压电网两极之间的短路电流≤10mA。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、电源供电：在直流电源供电时，在明示工作电压范围内，杀虫灯均应能正常工作，启动时间≤5S。 4、网线形成的撞击面积 ≥0.17㎡ 5、高压电网：采用耐弧、耐腐蚀材料,不得有中间接头,不得与电源线同孔；没有昆虫碰撞或靠近时不得产生电弧。 6、绝缘柱（体）性能：绝缘柱（体）应有可靠地耐腐蚀、耐高电压性能，连续电弧放电至少30min，绝缘柱应无碳化现象。 ▲7、兼容物联网系统，根据监测虫情信息可传输于频振诱控系统进行设备开关控制。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 8、采用12V、24Ah锂电池；太阳能电池组件材质：单晶硅，太阳能电池板功率: ≥45WP。 |  |
| 11 | 太阳能风吸式杀虫灯 | 270 | 台 | ▲1.符合GB/T24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2.杀虫灯具有雨控功能、防雷击功能、光控功能、时控功能、风机防卡死功能。 ▲3.锂电池≥12V20AH，按IEC62620-2014要求，在≥500次循环后，放电容量应不低于额定容量的85%。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） ▲4.晶体硅光伏组件功率≥40W，开路电压≥22V，短路电流≥2.3A，最大功率点电压≥18，最大功率点电流,填充因子（FF）≥78%。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 5.机械强度:杀虫灯外壳应具有足够的机械强度，整机外壳机械强度试验后不应出现破、裂等破损现象。 6.外观质量:外观应整齐美观，表面平整光洁，色泽均匀；无裂痕、破损等缺陷。 7.高低温贮存:杀虫灯应能在-40℃～70℃环境下存放后，不影响正常工作。 8.高温高湿工作:杀虫灯应能在10℃～70℃，相对湿度不大于98%的环境下正常工作。在相对湿度大于98%的环境下，应能保证灯的安全。 9.杀虫灯灯管的功率≥10w；诱集光源峰值波长至少包含365±5nm。 10.风力式杀虫灯进风口风速≥3m/s；风机外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP55要求；昆虫收集装置（接虫箱）≥15L。 ▲11.过充保护功能和过放保护功能：当蓄电池电压超过12.5V时，控制器将停止充电；当蓄电池电压低于10V时，杀虫灯将无法启动。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 12.杀虫灯具有售后系统功能和自动清虫功能（定时将害虫排除到接虫箱外部）。 |  |
| 12 | 粘虫板 | 100000 | 张 | ▲1.符合GB/T 24689.4-2009植物保护机械诱虫板标准。（提供具有检测资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖供应商公章） 2.产品规格：25cm*20cm（材料误差±2mm，覆膜偏差±2mm）。 3.悬挂孔位：具有便于横向和纵向悬挂的孔（悬挂孔不少于2个，直径5-6mm），孔间距：1-1.5cm。 4.工作环境：在温度10℃-70℃的环境中基板无明显变形，胶体不流（硬）化，遇水不溶解。 5.胶体：材质为热熔胶压敏胶；无色、透明、热熔不干胶（半固体）、耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗日晒、雨淋，黏度高、持久性长，无毒、无味。 6.胶层粘接力：将5g砝码粘接到诱虫板，将诱虫板水平提起，砝码垂直向下，5min内不得自由脱落。 7.胶体粘度：28000cps常温。 8.粘着力：≥6.8×10-4N/mm2。 9.离型膜：双面覆膜，易降解离型纸材质；涂有单面硅油，易撕离；单位面积重量≥40g/㎡。 10.基板材质：含降解的秸秆纤维材质。 |  |
|  | 二、软件管理平台 |  |  |  |  |
| 13 | 物联网监测平台系统 | 1 | 套 | 1、由农林小气候信息采集系统、农林生态远程实时监控系统、孢子信息自动捕捉培养系统、虫情信息自动采集系统组成； 2、完成国家、省、市、县四级网络信息处理、储存、传输； 3、能完成农林虫情、病情、气象与频振诱控系统、天敌防控系统、微生物喷雾系统、设施农业测控系统设备之间的开关控制，以及在可控范围内观察并微观调配； 4、软件包括：气象监测，远程监控，孢子统计，虫情信息，图像采集，频振诱控，微生物喷雾，农林墒情、智能设施农业； 5、兼容中国农作物有害生物监控信息系统、与本省原有病虫害监测预警防控物联网平台兼容并数据共享。 | 物联网监测平台主要是对各监测点的设备进行远程管理、数据采集、数据分析、预警发布等 |
| 14 | 植保数据可视化“一张图” | 1 | 套 | 将物联网系统、病虫害系统整合在可视化一张图中，便于统一管理。 1、支持数据收发、传输、清洗、过滤等； 2、具备可扩充性、易管理性、高可用性和可移植性； 3、通过GIS地图标注环境采集设备地理分布及状态展示； 4、实时刷新展示环境监测数据； 5、可视化展示一定时间范围内的环境监测数据，支持查询数据导出功能； 6、支持环境监测数据图表统计及不同纬度的数据统计汇总； 7、支持环境监测数据异常值的预警记录； 8、进行系统通用参数配置、地理区域配置、系统信息、站点信息配置等功能； 9、实时展示病虫害监测数据服务； 10、用户可根据自身情况灵活配置系统访问、用户的登录信息及访问权限； 11、对外提供环境监测数据的API接口及文档； 12、系统支持跨平台部署。 | 可在大屏、PC端等设备对监测数据通过图表方式进行可视化显示，包括数据统计图表、走势分析、监测图片查看、设备控制等 |

- 注：本项目采购数量为实质性要求，若有任何变动，则视为无效投标。

- 三、履约要求：

- 1、为保证本项目实施过程顺利，供应商针对本项目实际情况提供本项目的“项目实施方案”，方案内容包括但不限于：

- ①项目工作进度计划；

- ②安装及供货调试方案；

- ③货物防护及安全运输保障方案；

- ④货物安装调试方案；

- ⑤验收方案

- 2、为保证采购人能及时处理验收合格后出现的特殊情况，供应商针对本项目实际情况提供本项目的“售后服务方案”，方案内容包括但不限于：

- ①售后服务质量保障范围；

- ②售后服务质量保障措施；

- ③售后服务响应时间；

- ④故障处理方案；

- ⑤维修保养方案；

- ⑥售后服务网点及人员配备

- 四、商务要求（实质性要求）：

1.交货地点：采购人指定地点。

2.交货期限：签订合同后120天内供货且安装调试完毕。

3.付款方式：设备进场后15日内支付合同总金额50%的款项，安装完成并验收合格后15日内支付合同总金额47%的款项，剩余3%在验收合格之日起一年后15日内无息支付。

4、采购人付款前，中标人须提供合法有效完整的完税发票。

5售后服务

5.1.维修响应时间：若设备出现故障，售后服务中心在接到用户电话通知后，立即给予电话答复，技术工程师将在半小时内响应，一般故障2小时内、重大故障4小时内修复，大型故障、自然灾害情况除外。

5.2.培训措施：

举办培训班，培训班分为统一培训和现场安装调试培训，培训人员为各设备使用者1～2人或更多。目的是对使用者传授技术、进行操作、保养方面的专业知识培训。让用户真正了解原理结构。学懂操作方法，并能排除简单的机器故障。使设备更好的发挥作用。解除用户的后顾之忧。培训时间和地点按采购方要求执行。

5.3.培训时间：根据用户需要，培训至合格为止。

5.4.培训地点：现场培训。

5.5.培训目标：用户操作人员，达到基本理解原理，完全掌握操作技术。

5.6.培训人数：根据用户需要。

5.7.收费标准和办法：由用户统一组织或现场安装设备培训均可，费用包含在本次报价中。

5.8.保修期内免收任何费用，保修期满按照进货价格收取配件费和差旅费。

5.9.设备质保期为验收合格后3年（有特殊要求的除外），质保期从验收合格并出具验收报告之日算起，若产品本身质保期长于3年的，以产品本身质保期为准。设备质保期内，由中标供应商负责设备日常维护和维修更换，所产生相关费用由中标供应商负责。

6.投标人需提供安全责任承诺书，一切人身和财产安全事故均由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。（单独提供承诺函，格式自拟）

7.供应商提供的产品应符合相关信息化系统建设网络信息安全要求，保障系统能安全稳定的运行。（单独提供承诺函，格式自拟）

8.验收标准：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号 ）的规定要求一次性进行验收。

9.中标供应商提供的产品和服务，如因专利权、商标权或其它知识产权等而引起法律和经济纠纷，由中标供应商承担所有责任。