- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

项目名称：遂宁市安居区商混站建设项目（一期）

建设单位（盖章）：遂宁市耀发商品混凝土有限公司

编制日期：2024年04月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	42

四、主要环境影响和保护措施	51

五、环境保护措施监督检查清单	84

六、结论	87

附表	88

附图：

- 本项目位置示意图；

- 项目区域土地使用规划示意图；

- 项目区域用地现状布局图；

- 项目区域水系图及琼江水产种质资源保护区功能区划图；

- 本项目与琼江石榴坝饮用水源保护区位置关系图；

- 本项目与区域生态红线套合示意图；

- 本项目与区域城镇开发边界线叠合图；

- 本项目与区域永久基本农田叠合图；

- 本项目外环境关系及监测布点图；

- 项目区域总平面布置图；

- 项目区域雨污管网示意图；

- 项目周边现有企业布置状态；

- 区域产业布局规划图（目前在修编）；

- 区域污水工程规划图。

附件：

- 委托书；

- 项目投资备案证；

- 营业执照；

- 法人代表身份证复印件；

- 项目用地红线；

- 工业集中发展区A-02-04-01A-国有建设用地使用权出让合同；

- 工业集中发展区A-02-04-01B-国有建设用地使用权出让合同；

- 用地成交信息；

- 遂宁市安居区国土空间规划委员会第十六次常务会议纪要；

- 建设用地规划许可证；

- 关于遂宁市耀发商品混凝土有限公司选址于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）的情况说明；

- 入园证明；

- 关于印发《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2020〕39号）；

- 四川遂宁安居经济开发区管理委员会《关于遂宁市安居区商混站建设项目选址四川遂宁安居经济开发区的情况说明》；

- 遂宁市安居区自然资源和规划局关于遂宁市安居区商混站建设项目选址情况的说明；

- 项目监测报告。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 遂宁市安居区商混站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-510904-04-01-822890 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张琨 | 联系方式 | 13795878880 |
| 建设地点 | 四川省遂宁市安居区 |  |  |
| 地理坐标 | E105°29′54.928″，N30°22′20.448″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 水泥制品制造（C3021） | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业—55；石膏、水泥制品及类 似制品制造302 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 遂宁市安居区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2304-510904-04-01-822890】FGQB-0076号 |
| 总投资（万元） | 7700（一期投资） | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.649 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 43850.91 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，原因分析如下： - 项目专项评价设置情况分析一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本期项目情况; - 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本期项目为一期商品混凝土生产线及其配套设施建设，运营期废气特征因子为颗粒物，无有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; - 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无排放工业废水；生活污水（食堂废水先经隔油池处理）经厂区预处理池处理达标后排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。; - 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本期项目主要有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量；项目不设环境风险专项评价; - 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本期项目位于工业园区内，项目用水采用市政用水，不涉及河道取水；项目不设生态专项评价。; - 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本期项目不涉及海洋工程建设；项目不设海洋专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）主要为：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上分析：本期项目无需设置专项评价分析。 |
| 规划情况 | 规划名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》； 审批机关：四川省人民政府； 审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号） 规划名称：遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》； 召集审查机关：四川省生态环境厅； 审查文件名称及文号：（川环建函〔2020〕39号）《四川省生态环境厅关于印发遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书审查意见的函》（2020年6月22日）； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》的符合性 四川省遂宁市安居区工业集中发展区（以下简称“工业集中区”）成立于2007年，包括遂宁市安居区化工工业园（以下简称“化工园”）和遂宁市安居区东部新城工业区（以下简称“新城工业区”）；其中化工园规划面积为5.75平方公里，重点发展天然气化工、盐化工以及各类精细化工下游产业，其规划环境影响报告书于2008年10月通过原四川省环境保护厅组织的审查（川环建函〔2008〕941号）；新城工业区规划面积为13.33km2，主要发展机械电子、纺织及食品产业，其规划环境影响报告书于2012年4月通过原四川省环境保护厅组织的审查（川环建函〔2012〕79号）。 2019年，遂宁市安居区人民政府对工业集中区进行调整，并组织相关单位编制了《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》，根据《四川省生态环境厅关于〈遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书〉审查意见的函》（川环建函〔2020〕39号）：规划面积22.76平方公里（包括四川遂宁安居经济开发区规划范围，该经开区于2019年1月由四川省人民政府以川府函〔2019〕20号文批准设立为省级开发区，核准面积为8.086平方公里），四至范围为东至遂内高速，北接国道318，西靠中心城区，南临琼江，重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。 - 项目与安居区工业集中发展区（含经开区）规划区环境准入条件规划情况符合性一览表 分类; 规划内容; 本期项目; 符合性. 规划范围; 西靠中心城区，东至遂内高速，北接国道318，南临琼江，面积约22.76平方公里。; 本期项目为一期建设商品混凝土生产线，预计2024年9月开工建设，2025年12月投产。四川遂宁安居经济开发管理委员会为本期项目出具了“入园证明”允许项目入园，项目用地已取得了遂宁市安居区行政审批局出具的《建设用地规划许可证》及项目选址的情况说明。项目用水、节水、排水设计等清洁生产标准达到国家先进水平；同时项目产品不在《环境保护综合名录》中“高污染”产品名录中; 符合. 产业定位; 重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。. 鼓励 、禁止和允许入园行业名录; 鼓励类; - 以园区确定的主导产业及其配套产业等符合产业政策和规划的行业；用水、节水、排水设计等清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目；优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。. 负面清单; - 禁止引入不符合国家法律法规、行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录禁止类的项目。禁止引入不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目，不符合国家或地方大气、水、土壤等污染防治要求的项目。禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 - 严控主导产业以外的列入《环境保护综合名录》“高污染”产品名录的项目。 - 禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目。 - 禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造。 - 禁止新建铅蓄电池制造项目，禁止专业电镀。. 允许类; 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求：对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻. 本期项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划范围内，主要进行商品混凝土，不属于负面清单的禁止类，属于允许类项目、符合园区规划及规划环评的结论。 （二）与遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环评及审查意见的符合性分析 本期项目与《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》环评及审查意见要求符合性分析见下表。 - 与遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环评审查意见相关要求的符合性对照表 分类; 园区规划及环评、环评审查意见要求; 本期项目; 符合性 分析. 产业 定位; 主导发展机械装备制造、精细化工，辅助发展食品加工、新材料。; 本期项目为商品混凝土生产，与园区主导发展产业相不冲突；; 符合. 生态环境准入清单; 禁止引入不符合法律法规、有关政策及规划的项目。禁止引入不符合产业政策和准入条件的项目；禁止引入不符合重金属污染防治规划要求的项目，不符合国家或地方大气、水、土壤等污染防治要求的项目；禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；严控主导产业以外的列入《环境保护综合名录》中的“高污染”项目；禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目；禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造；禁止新建铅蓄电池制造项目，禁止专业电镀。; 本期项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，满足行业准入条件的项目，符合园区产业定位；采用国内外先进技术，清洁生产水平达国内同类企业先进水平；使用清洁能源电能，排污量较少；污染物经处理后均能达标排放，对环境影响较小；不属于生态环境准入清单中的禁止类。; 符合. 本期项目为一期商品混凝生产线及其配套设施项目，废气主要为颗粒物、食堂油烟等，废水为生活污水及生产废水，通过项目拟采取的污染防治能够达标排放。本期项目属于低污染，有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，本期项目在建设中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施。 根据上述环境准入及负面清单，本期项目能够满足园区的规划，属于园区允许类。符合国家行业准入条件，不属于产能过剩项目，不属于产业结构指导目录限制及禁止的项目；本期项目建设符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求；与周边企业、用地规划等环境相容，且不在环境准入负面清单内，属于允许类项目，符合遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）入驻条件。 因此，本期项目符合遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环评及环评审查意见中的相关要求，项目的建设符合遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划。 （三）与《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》符合性分析 根据《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》，遂宁高新区位于安居区东部，西靠安居区中心城区，东至遂内高速，北接国道318，南临琼江，主要对规划区城镇开发边界内的建设用地进行具体安排，规划区总面积为1485.6155公顷。目前该规划已完成编制，目前正在开展规划环评工作。 根据该规划，该产业园区规划定位为实施“特色产业大跨越”工程，坚定“产业兴区、制造业强区”战略不动摇，聚焦聚力安居创造、安居制造、安居配套，突出建链、聚链、补链、延链、扩链、强链方略，依托遂宁高新区“一区、四园、一中心”的产业空间发展格局，通过“壮大‘2个’主导产业”“做强‘2个’协同产业”的发展思路，打造千亿园区，培育大企业、发展大产业、构建大集群，全面开启工业高质量发展新篇章，将遂宁高新区建成“成渝地区特色工业示范区、清洁能源示范基地，打造遂潼一体化发展引领区”。 园区主要发展高端装备制造、锂电及新材料、能源化工“三大百亿”产业。 根据《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》“第四章产业布局规划第十二条布局结构”： 1、空间结构 着力构建产业集聚、布局集中、资源集约、特色鲜明、有序协同的“一区、三园、一中心”的产业空间发展格局。 一区：一个遂宁高新技术园区，以平台建设为基础，力争在基础设施改造升级、创新研发中心建设、重大产业项目引进、园区产业配套、员工生活配套建设等方面取得突破性发展，全面推动现代工业产业高质量发展。 三园：三个产业园，包括节能环保及高端装备制造产业园、锂电及新材料产业园、能源化工产业园。 一中心：依托园区中部安居大道两侧规划的居住、商业、公服等用地，打造园区产城融合中心，集聚宜居、教育、医疗、商贸、休闲等功能，构建“产城融合、宜居宜业”生态圈。 2、产业功能布局 （1）节能环保及高端装备制造产业园 节能环保产业：围绕高效节能、先进环保、资源循环利用、环保服务创大领域，做大机电、压缩机等高效节能制造，做强大气、水污染防治技术和装备，提升再生资源循环利用效率，延展发展天然气发电环保产品，建立节能环保产业研究中心。 汽车与装备制造产业：以整车制造、关键零部件制造为主攻方向，加快形成以四川江淮为龙头的集研发、整车制造和零部件供应为一体的汽车装备产业体系。 麻将机制造产业：依托麻将企业打造集研发、生产、销售、休闲、文博等功能于一体的麻将全产业链条，引导麻将产业走特色化、规模化、品牌化之路。 （2）锂电及新材料产业园 围绕锂电全生命周期产业链布局发展，加快引进建设一批具有特色优势的锂电及新材料行业领军企业，重点培育基础锂盐、电池材料、电池电芯、锂电终端应用等锂电及新材料全产业链产品。 （3）能源化工产业园 以发展天然气清洁能源、天然气化工为主导，以中石油、航天清洁能源项目为主体，发展液化天然气（储气调峰）、天然气制氦气等天然气清洁能源项目，延链天然气制电池级DMC电解液等天然气化工产业。 本期项目位于四川省遂宁市安居区遂宁高新技术产业园区规划范围内，项目用地属于工业用地，本期项目为一期建设商品混凝土生产线及配套设施建设项目，预计2024年9月开工建设，2025年12月投产。根据《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》，园区主要发展高端装备制造、锂电及新材料、能源化工“三大百亿”产业。本期项目为水泥制品制造项目，属于节能环保及高端装备制造产业，符合园区产业定位。同时项目符合清洁生产的要求，可做到节能环保。 2023年11月10日遂宁市安居区行政审批局为本项目出具了《建设用地规划许可证》，2024年1月5日遂宁市安居区自然资源和规划局为本项目出具了《关于遂宁市耀发商品混凝土有限公司选址遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）的情况说明》表明：项目选址符合遂宁市安居区产业规划。遂宁安居经济开发管理委员会为本项目出具了“入园证明”允许项目入园，项目用地已取得了遂宁市安居区行政审批局出具的《建设用地规划许可证》及项目选址的情况说明：同意本项目的选址、建设。 2024年2月19日，根据四川遂宁安居经济开发区管理委员会出具的《关于遂宁市耀发商品混凝土有限公司选址的情况说明》：项目的选址符合《遂宁市高新技术产业园区规划（2023-2035）年》。 2024年3月7日，遂宁市安居区自然资源和规划局出具的《遂宁市安居区自然资源和规划局关于遂宁市安居区商混站建设项目选址情况的说明》表明：遂宁市安居区商混站建设项目拟选址于安居经开区，新园路以北，国道318以东，地块A面积约66亩，地块B面积约54亩，用地性质为二类工业用地。该项目选址符合《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035）年》。 综上所述，本项目的选址和建设符合《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035）年》，符合《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》、规划环评以及审查意见的要求，符合《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》的要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 参照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本期项目属于C3021水泥制品制造，根据2019年11月6日国家发展和改革委员会第29号令公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》及国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）的规定，项目不属于限制类和淘汰类项目。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定，视为允许类”，因此，本期项目属于允许类。 本期项目设备、规模和工艺不在其限制类和淘汰类之列；也不属于工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中的淘汰装备和产品；故本期项目为允许类项目，符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 同时，项目在遂宁市安居区发展和改革局进行了备案，备案号为"川投资备【2304-510904-04-01-822890】FGQB-0076号。因此，本期项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 - 用地规划符合性分析 遂宁市安居区商混站建设项目两期进行建设和生产。本期项目属于一期建设商品混凝土生产线，预计2024年9月开工建设，2025年12月投产。 根据遂宁市安居区自然资源和规划局与建设单位签订的《国有建设用地使用权出让合同》（地块编号：510904-2023-43、510904-2023-44）及遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划（2017-2030），本项目选址四川遂宁安居经济开发区规划用地性质为二类工业用地。 根据本项目的《规划选址论证报告》及意见表明：本项目选址符合《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035）年》，位于城镇开发边界内；选址符合《遂宁市安居区土地利用总体规划（2006-2020）》，均为可建设用地；项目选址不涉及占用生态保护红线，不涉及占用永久基本农田。 2023年11月10日遂宁市安居区行政审批局为本项目出具了《建设用地规划许可证》，2024年1月5日遂宁市安居区自然资源和规划局为本项目出具了《关于遂宁市耀发商品混凝土有限公司选址遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）的情况说明》表明：项目选址符合遂宁市安居区产业规划。 因此，本项目的建设与当地现行土地利用总体规划相符。 - 选址合理性与外环境相容性分析 1）项目外环境关系 本期项目位于四川遂宁市安居区，根据现场勘查，本期项目周边500m范围主要为西南侧约315m处为演化寺村5户居民（待拆迁）及项目西南侧约350m为JAC江汽物流零件部件储运公司（遂宁库），500m其他范围内主要为待建空地；本期项目西南侧约570m为四川阿宁食品有限公司；约650m为遂宁思瑞食品有限公司；约615m为四川川味食品有限公司；830m为华晶华翔玻陶产业园；约920m为四川国润食品有限公司；约1100m为四川正源康柠檬有限公司；本项目东侧约500m范围为二期项目。 项目周边外环境将关系如下表： - 本期项目周边主要外环境关系 序号; 名称; 方位; 距离; 备注. 1; 演化寺村居民; 西南侧; 315m; 居民（待拆迁）. 2; JAC江汽物流零件部件储运公司（遂宁库）; 西南侧; 350m; 物流零件部件储运企业. 3; 四川阿宁食品有限公司; 西南侧; 570m; 食品有限公司. 4; 遂宁思瑞食品有限公司; 西南侧; 650m; 食品有限公司. 5; 四川川味食品有限公司; 西南侧; 615m; 食品有限公司. 6; 华晶华翔玻陶产业园; 西南侧; 830m; 玻璃制造. 7; 四川国润食品有限公司; 西南侧; 920m; 食品有限公司. 8; 四川正源康柠檬有限公司; 西南侧; 1100m; 食品有限公司. 项目周边500m范围内主要为园区待建空地，项目西南侧约315m处为演化寺村5户居民（待拆迁），根据《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035）年》，该5户居民占地为遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）二类工业用地，目前该片区已在逐步拆迁规划范围内居民），项目西南侧约350m处为JAC江汽物流零件部件储运公司（遂宁库）。区域500m范围内无养老院、医院、学校等需要特殊保护的环境敏感点。同时工程评价范围内无划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等，项目用地范围及评价范围内无集中饮用水源地等区域，项目无重大的环境制约因素存在，且项目不在生态红线范围内。 本期项目为商品混凝土生产线及其配套设施建设项目，预计2024年9月开工建设，2025年12月投产。根据《遂宁高新技术产业园区规划（2023-2035年）》，本期项目位于遂宁高新技术产业园区的高端装备制造及节能环保产业园，以节能环保产业、汽车与装备制造产业、麻将机制造产业为主。根据本期大气环境影响分析表明：本期项目废气在采取有效的减缓、治理或处置措施后，均能做到达标排放，对周围村寨及食品厂的大气环境影响较小。 综上，从环保的角度出发，选址较合理可行。 2）外环境对本期项目的影响 本期项目为商品混凝土生产线及其他配套设施建设项目，预计2024年9月开工建设，2025年12月投产，本期项目位于遂宁高新技术产业园区的高端装备制造及节能环保产业园，是以节能环保产业、汽车与装备制造产业、麻将机制造产业为主，外环境对本期项目的建设无影响。 3）基础设施配套合理性 本期项目所在区域交通便捷、市政配套完善，项目建设所需供电、供水、排水及施工管理均能满足需求，建设条件较为充足。 4）周边规划情况 2024年3月7日，遂宁市安居区自然资源和规划局出具的《遂宁市安居区自然资源和规划局关于遂宁市安居区商混站建设项目选址情况的说明》表明：遂宁市安居区商混站建设项目拟选址于安居经开区，新园路以北，国道318以东，地块A面积约66亩，地块B面积约54亩，用地性质为二类工业用地。该项目选址符合《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035）年》。 2024年2月19日，根据四川遂宁安居经济开发区管理委员会出具的《关于遂宁市耀发商品混凝土有限公司选址的情况说明》：项目的选址符合《遂宁市高新技术产业园区规划（2023-2035）年》。 因此，本期项目在严格执行环评提出的相应措施后能够与外环境相容，项目所在地的基础设施能够支撑本期项目的建设，本期项目的选址是合理的。 - 与遂宁市安居区“三区三线”的符合性分析 “三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间；“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 根据《遂宁市国土空间总体规划（2020-2035）》：通过与最新“三区三线”划定成果叠合表明：拟选址位于城镇开发边界内，未侵占永久基本农田；拟选址未侵占生态红线；该地址无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。 本期项目与安居区“三区三线”的套合图详见附图。 因此，项目满足“三区三线”管控要求。 - 与《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府[2022]）2号符合性分析 2022年1月12日四川省人民政府出具了“关于印发《四川省“十四五”生态环境保护规划》的通知川府发〔2022〕2号”（后文称通知），本期项目与四川省“十四五”生态环境保护规划（川府[2022]）2号符合性分析如下： - 与《四川省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 序号; 文件内容; 本期项目; 符合性. 1; 强化重点行业污染治理。加快火电、钢铁、水泥、焦化及燃煤工业锅炉超低排放改造。; 本期项目不属于重点行业，不使用锅炉。; 符合. 2; 严格控制和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。强化VOCs综合治理，以石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子、纺织印染、制鞋、家具制造、油品运销等行业为重点，提升废气收集率、治污设施同步运行率和去除率。; 本期项目为商品混凝土生产线及其他配套设施建设项目，不涉及使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等; 符合. 3; 强化企业VOCs排放达标监管，实施季节性调控。; 本期项目外排废气主要为颗粒物及食堂油烟，不涉及VOCs; 符合. 综上：本期项目符合《四川省“十四五”生态环境保护规划》。 - 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 2022年8月25日，四川省推动长江经济带发展领导小组办公室与重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室联合印发了“关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办〔2022〕17号）”。本期项目位于四川遂宁市安居区，为新建项目。项目的建设与文件符合性分析见下表。 - 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 负面清单实施细则; 本期项目情况; 符合性. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本期项目不属于港口、码头及过长江通道项目。; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本期项目不在自然保护区核心区、缓冲区；不涉及风景名胜区。; 符合. 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本期项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区以及准保护区。; 符合. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫 球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本期项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。; 符合. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本期项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本期项目生产废水经“三级沉淀池+清水池”处理后回用，不外排；生活污水经预处理池处理后进入市政管网，排入污水处理厂; 符合. 第十七条禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本期项目不涉及。; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本期项目不涉及所列项目。; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本期项目不属于所列项目; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本期项目不属于所列项目。; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）。 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本期项目属于“允许类”，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 由上表可知，本期项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中相应要求。 - 与四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准（DBJ51/T104-2018）符合性分析 为贯彻国家绿色发展的方针政策，规范和指导预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站的绿色环保规划建设、生产管理和考核评价，四川省住房和城乡建设厅印发了《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）的符合性分析，本期项目为商品混凝土生产项目，相关建设内容可参考该标准。 《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DB51/T104-2018号）提出：①站区布局应避开环境敏感区，远离居民集中区，生产区、办公区及生活区独立布置，站区进出口设环卫清洗设施，站区主要道路及作业区道路为硬化地面，站区设置雨水、生产性废水收集池；②制砂车间实施密闭、水泥使用筒仓存放，砂配料仓加装降尘装置，砂输送皮带廊上部封闭、下部有收料装置，制砂设备、搅拌主机、筒仓使用集尘设施除尘，筒仓不得有直接通向大气环境的出口；③设置实时监控设备并作相应记录。 本期项目料仓、生产车间等均封闭设置，并设置喷淋降尘装置；搅拌楼封闭设置，上料、配料、输送廊道、搅拌等生产过程实行封闭运行，矿粉采用粉料仓存储，水泥及粉煤灰采用筒仓存储，筒仓自带脉冲布袋除尘器，搅拌楼设置有除尘系统，搅拌楼生产过程中产生粉尘统一收集处理。厂区内办公区及生活区独立设置，厂区进出口设置车辆冲洗区，对进出车辆进行冲洗，并设置初期雨水收集池，对厂区初期雨水进行集中收集，同时项目设置监测系统，对厂区进行实时监控。 因此，本期项目符合《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DB51/T104-2018号）相关要求 - 与《大气污染物防治行动计划》（国发〔2013〕37号）符合性分析 - 本期项目与《大气污染物防治行动计划》（国发〔2013〕37号）符合性分析一览表 大气污染物防治行动计划; 本期项目; 符合性. 建设项目环境准入; 调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价; 本期项目位于四川遂宁市安居区，不属于生态脆弱或环境敏感地区，项目为新建，正在办理环境影响评价，同时项目不属于“两高”行业项目; 符合. - 与“三线一单”符合性分析 根据川环办函〔2021〕469号关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知，本期项目位于四川省遂宁市安居区工业集中发展区，且四川省遂宁市安居区工业集中发展区规划环境影响评价中已经开展了集中区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与遂宁市安居区工业集中发展区生态环境准入要求的符合性。 根据表1-2分析表明：本期项目满足《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》生态环境准入要求的符合性分析，本期项目与四川省遂宁市安居区工业集中发展区，生态环境准入清单相符合。符合项目所在区域和项目所属行业“三线一单”的相关要求。 1）环境管控单元 根据四川政务服务网查询“三线一单”符合性分析结果，本期项目涉及到环境管控单元6个，涉及到管控单元及符合性分析如下： 图1-1“三线一单”符合性分析系统查询结果 该项目涉及到环境管控单元6个，涉及到管控单元见下表 - 本期项目涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51090420003; 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 安居区; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5109042210012; 琼江安居区大安控制单元; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5109042310002; 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5109042540012; 四川安居经济开发区; 自然资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109042550001; 安居区自然资源重点管控区; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. YS5109042420003; 安居区建设用地污染风险重点管控区1; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. 遂宁市安居区商混站建设项目（一期）位于遂宁市安居区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区），管控单元编号：ZH51090420003）项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）。 图1-2本期项目与四川省环境管控单元的位置关系图 2）管控要求符合性分析 根据四川政务网“三线一单”符合性分析结果，本期项目涉及环境管控单元6个，本次评价从所属环境管控单元的普适性清单管控要求、单元级清单管控要求两个类别，空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度，论述本期项目的符合性。本期项目与所属环境管控生态准入清单的符合性分析详见下表所示。 |

本期项目与涉及的环境管控单元“三线一单”符合性分析如下表。 - 表1-10项目与“三线一单”相关要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 遂宁市普适性清单; 管控 类别; 单元特性管控要求（环境综合管控单元工业重点管控单元）; 项目对应情况介绍; 符合性 分析. ZH51090420003; 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; 禁止开发建设活动的要求 - 禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 - 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 - 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 - 严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 - 长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 暂无 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 - 污水收集处理率达100%。 - 园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 - 加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 其他污染物排放管控要求 - 新增源等量或倍量替代： - 上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 - 把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放二氧化硫、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中的射洪市执行1.5倍削减量替代。 - 新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》〔2020年第2号〕中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 - 污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 - 企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 - 园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 - 用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 水资源利用总量要求 - 到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%； - 至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%； - 新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 - 扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 - 新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 - 实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 - 提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 - 到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 - 禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： - 煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 - 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 - 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 - 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 - 自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 - 加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布 局约束; 禁止开发建设活动的要求 - 禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目 - 禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造 - 禁止新建铅蓄电池制造项目 - 禁止专业电镀 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 - 严控涉及剧毒原料、废水排放量大以及可能造成水体重金属富集的项目 - 靠近安置小区、学校侧的工业用地，后续宜布局机械制造、物流等轻污染类项目，新引入项目应充分论证环境相容性 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求; 本期项目主要进行商品混凝土生产，符合空间布局约束要求，属于园区允许类建设项目。; 符合. 污染物排放 管控; 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 新增源排放标准限值 - 重点行业VOCs治理：（1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。（2）工程机械制造行业，推广使用高固体份、粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理。（3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 - 项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他污染物排放管控要求; 本期项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求。; 符合. 环境风 险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 - 强化园区环境风险管控。建立健全多级环境风险防控体系，落实环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案，严格落实园区事故废水、废液收集、阻断、处置措施，杜绝事故废水、废液等入河，避免对下游“琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区”造成影响，确保环境安全 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求; 本期项目不涉及自然保护敏感区，在采取风险防范措施后风险可控，环境风险系数较小，可满足管控要求。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 - 安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。 - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本期项目不涉及地下水的开采使用，水资源利用系数达到行业标准，符合资源利用效率的管控要求。; 符合. YS5109042210012; 琼江安居区大安控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本期项目主要进行商品混凝土生产，符合空间布局约束要求，属于园区允许类建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其他特殊水体保护要求 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求。; 本期项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求。; 符合. 环境风 险防控; 要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。; 项目不涉及自然保护敏感区，环境风险系数较小，风险可控，可满足管控要求。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5109042310002; 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本期项目主要进行商品混凝土生产，符合空间布局约束要求，属于园区允许类建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 本期项目建成运营后各类大气污染物均达标排放，对大气环境影响较小，不会改变区域大气环境质量现状，满足管控要求。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5109042540012; 四川安居经济开发区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标 其他资源开发效率要求; 项目不涉及地下水的开采使用，水资源用量少、天然气由官网输送，符合资源利用效率的管控要求。; 符合. YS5109042550001; 安居区自然资源重点管控区; 空间布 局约束; 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; 项目不涉及地下水的开采使用，水资源用量少、天然气由官网输送，符合资源利用效率的管控要求。. YS5109042420003; 安居区建设用地污染风险重点管控区1; 空间布 局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本期项目主要进行商品混凝土生产，符合空间布局约束要求，属于园区允许类建设项目。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上，本期项目建设选址与遂宁市“三线一单”生态环境分区管控相关要求相符。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目的由来 混凝土是当代最主要的土建工程材料之一。它是由胶结材料，骨料和水按一定比例配制，经搅拌振捣成型，在一定条件下养护而成的人造石材。混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大；同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽，使其使用范围出十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。 根据遂宁市统计局分区县规模以上工业主要产品产量统计，遂宁市商混需求量逐年增加，2021年需求量373万方，其中安居区113万方。安居区现阶段无混凝制品生产企业导致市场缺口大，无法满足地区经济建设。 为此，遂宁市耀发商品混凝土有限公司投资18567.43万元建设《遂宁市安居区商混站建设项目》，该项目规划建设净用地面积79695.59m2，规划总建筑面积39383.02m2。项目分两期建设，共涉及8条生产线。其中一期项目年产商品混凝土96万方的240商混生产线2条及配套设施；二期项目为年产沥青混凝土32万方的4000型沥青混凝土生产线1条及配套设施；年产水泥稳定土68万方的600型水稳生产线1及配套设施条；年产预制构件4万方预制构件生产线2条；年产100万方砂石生产线2条及配套服务用房及附属设施等。 本次评价仅为一期商品混凝土及配套设施，不涉及二期建设项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年生态环境部部令第16号），本期项目为“二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造302其他中的商品混凝土”类，应编制环境影响报告表。为此遂宁市耀发商品混凝土有限公司特委托我公司进行环境影响评价工作。 我单位接受委托后，派遣工程技术人员到项目现场进行了实地勘查和调研、收集有关资料，结合项目的建设实际情况特点，并按照国家相关技术要求，编制完成该环境影响报告表，待审核、审批后可作为项目环境管理及环保设计的依据。 - 项目的建设及规模 1）项目概况 项目名称：遂宁市安居区商混站建设项目（一期） 项目性质：新建 建设单位：遂宁市耀发商品混凝土有限公司 建设地点：四川遂宁市安居区 项目投资：7700万元，全部为自筹资金 2）建设内容 遂宁市安居区商混站建设项目位于四川遂宁市安居区，该项目分两期建设，共涉及8条生产线。其中一期建设年产商品混凝土96万方的240型商混生产线2条及配套设施；二期建设年产沥青混凝土32万方的4000型沥青混凝土生产线1条及配套设施；年产水泥稳定土68万方的600型水稳生产线1条及配套设施；年产预制构件4万方预制构件生产线2条；年产100万方砂石生产线2条及配套服务用房及附属设施等。 本次评价仅为一期商品混凝土及配套设施，不涉及二期建设项目。 本期项目建设2条240型商混生产线及配套设施，项目完成建设后可年产商品混凝土96万方。本期项目规划建设净用地面积43850.91m2，规划总建筑面积11568.56m2。本期项目预计于2024年9月进行建设，2025年12月投产。 本期项目主要经济技术指标见下表： - 项目经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 建筑面积; 计容面积; 备注. 1; 主要技术指标. 2; 规划建设净用地面积; m2; 43850.91; /. 3; 规划总建筑面积; m2; 11568.56. 4; 地上计容建筑面积; m2; /; 24081.38. 5; 办公楼; m2; 4422.32; 4837.97. 6; 综合楼（食堂+宿舍+办公）; m2; 4349.97; 4349.97. 7; 大门; m2; 63.35; 479.00. 8; 门卫室; m2; 9; 9. 9; 商品混凝土搅拌系统; m2; 6414.47; 19246.41; ＞12.3米3倍计容. 10; 地下不计容建筑面积; m2; 731.77; /. 11; 地下设备用房; m2; 731.77; /. 12; 容积率; /; 1.42; /. 13; 绿化率; /; 4.78%; /. 14; 绿化面积; m2; 3805.95. 15; 建筑密度; /; 47.39%. 16; 建筑基地面积; m2; 37763.99. 17; 配套用房占地比例; /; 2.04%. 18; 配套用房占地面积; /; 1623.80. 19; 配套用房建筑面积占总建筑面积比例; /; 10.71%. 20; 停车位; 大车位; 辆; 61. 21; 小车位; 辆; 26. 3）产品方案及产品规模 本期项目建设2条240型商混生产线及配套设施，项目完成建设后可年产商品混凝土96万方。本期项目预计于2024年9月进行建设，2025年12月投产。项目生产规模及产品方案见表： - 本期项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产线; 年产量（万方）; 折合重量（万t/a）; 产品执行标准; 所属期数; 预计建设时间. 1; 商品混凝土; 2条; 96; 230.4; GB/T14902-2019; 一期; 2024年9月开工建设，2025年12月投产. 4）项目组成及主要环境问题 本期项目建设2条240型商混生产线及配套设施，项目完成建设后可年产商品混凝土96万方。本期项目组成及主要环境问题见下表。 - 项目组成及主要环境问题 工程 分类; 项目名称; 建设内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体 工程; 商品混凝土搅拌车间; 1处，1F，H=31m，建筑面积6414.47m2，在封闭厂房内设240商混生产线2条，位于生产区域西南侧，年产商品混凝土96万方; 施工废水、生活污水、施工扬尘、 汽车尾气、施工 噪声、施工弃土、生活垃圾、水 土流失; 噪声、固废、废气、废水. 办公及生活设施; 办公楼; 1处3F，H=12.6m，位于项目综合楼北侧，建筑面积为4422.32m2，用于行政办公及生活服务用房; 生活污水（含食堂废水）、油烟废气、生活垃圾. 综合楼; 1处3F，H=12.6m，位于项目地块西南侧，建筑面积为4349.97m2，主要用于员工倒班宿舍、食堂及办公。. 门卫室; 1处1F，建筑面积为9m2，位于项目地块西侧. 辅助 工程; 化验室; 1处1F，建筑面积为180.90m2，位于项目办公楼内，设有水泥室、标养室、力学室、留样室、材料库房、成型室，主要用于本期项目原料、产品抗压性、粘度、平整度、抗渗性等物理性能进行检测，试验主要涉及马歇尔试验、抗压试验等物理试验，不涉及化学试验，为本期项目产品提供有效的技术参数; 废水、废弃试验块. 设备维护车间; 本期项目不涉及运输车辆、设备维修，主要有第三方单位定期针对设备进行维护; /. 公用 工程; 供水; 园区给水管网供水; /. 供电; 园区电网供给; /. 供气; 园区天然气管网供给; /. 排水; 项目采取雨、污分流。园区配套雨及水管网; /. 储运工程; 材料料仓; 1处，用于商品混凝土搅拌系统材料暂存; 颗粒物. 外加剂储料罐; 商品混凝土生产线共设置2×2个（24-80kg）±1%不锈钢外加剂计量筒，用于暂存外加剂; /. 粉罐; 本期项目商品混凝土搅拌处设置8个粉罐，每个为300t; 颗粒物. 环保 工程; 废气 治理; 输送搅拌粉尘; ①设置封闭搅拌楼，封闭搅拌楼与筒仓置于封闭车间内，同时在搅拌机、骨料过渡仓上方设置集气罩收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌区内无组织排放；②搅拌区设置1套喷淋降尘装置；; 颗粒物. 筒仓呼吸粉尘; 筒仓设置在封闭车间内，每个筒仓自带1套脉冲布袋除尘器（共计8套，除尘效率按99.7%）处理后在搅拌区内无组织排放. 原料堆场扬尘; A.材料料仓均为封闭车间，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输碎石原料时，卷帘门开启；B.在砂石堆场定期进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。. 装卸粉尘; A.本期项目在封闭车间进行装卸，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载车辆进入运输时卷帘门开启；B.装卸过程进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。. 车辆行驶扬尘; ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；矿粉通过密闭罐车运入厂区，通过螺旋输送泵送入专用筒仓储存。③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；④运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感区。⑤合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次。项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区和环境敏感点运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。; 颗粒物. 食堂; 食堂油烟; 食堂内设置集气罩+风机风量为（6000m3/h）+油烟净化器1套；食堂油烟经置集气罩+风机+油烟净化器处理后由专用烟道送至楼顶排放。; 食堂油烟. 废水治理; 生产废水; 本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池（2#，10m3）处理后与运输车辆罐内清洗废水、化验室清洗废水一起经“三级沉淀池+清水池”（容积均为50m3）”处理后回用于砂石清洗，不外排; 污泥. 食堂废水; 经隔油池（1个，1#，容积10m3）处理后，排入预处理池处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理; 污泥、废油脂. 生活污水; 经预处理池（1个，容积30.00m3）处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理; 污泥. 雨水; 厂区铺设雨水管网，项目初期雨水经初期雨水收集池（1处，容积为200m3（大于初期雨水量）收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用；后期雨水经雨水管网汇集后排入河流; /. 噪声治理; 设置减振垫和吸声隔声材料；严格控制生产时间，加强场区管理; /. 固废治理; 生活垃圾; 厂区内设置若干垃圾桶，采用2个有盖环保型垃圾收集桶，生活垃圾经收集后依托环卫系统清运处置。; /. 一般固废收集点; 设置1处，建筑面积约20m2，位于拌合站西北侧，地面硬化、三面设置围挡、上设顶棚；; /. 地下水; 厂区内采用分区防渗措施；主要分为一般防渗区（隔油沉淀池、冲洗池、拌合场、预处理池、应急事故池）、简单防渗区（其他区域）; 地下水 防渗. 风险防范; 地面硬化，厂区内设防火警示标志、禁止明火等标志。生产车间和库房等按相关规范要求配置灭火器；定期进行电路、电气、设备检查；建立各类规章制度；加强环保设备的日常监管，若污染治理设施发生故障，应停止生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物异常超标排放编制环境应急预案；设置专职环保管理人员，同时应完善环保设施日常管理台账，定期检查环保等设施，避免环境事故的发生，环评要求设置1处应急事故池，容积为50m3。; /. - 项目主要生产设备 本期项目商品混凝土生产线设备如下表所示。 - 商混生产线主要设备 1; 配料系统. 1.1; 配料站. 地仓底仓; 大倾角方门结构; 5×2; 套. 石秤; 石头（1440-4800kg）±2%; 3×2; 套. 砂秤; 砂（960-3200kg）±2%; 2×2; 个. 传感器; HLJ-2000; 20×2; 套. 气缸; 15×2; 套. 开关门检测开关; 15×2; 个. 计量称支架; 5×2; 套. 振动器; 6×2; 套. 校称装置; 1×2; 套. 气阀箱; 5×2; 套. 1.2; 水平皮带机; 1×2; 套. 皮带机驱动系统; 电机外置式电动滚筒; 1×2; 套. 皮带; NN200+4×（4.5+1.5）B1000-47.2m; 1×2; 套. 机架; 1×2; 套. 支撑托辊; 梳形下托辊; 1×2; 套. 尾部安全护网; 1×2; 套. 清扫器; 整体式聚氨酯清扫器; 1×2; 套. 拉线开关; 1×2; 套. 2; 骨料输送机. 皮带机驱动系统; 电机外置式电动滚筒; 1×2; 套. 皮带; NN200+5×（4.5+1.5）B1000-117m; 1×2; 套. 支撑托辊; 螺旋下托辊; 1×2; 套. 机架; 地面以上双边走道（宽度750mm）; 1×2; 套. 张紧装置; 1×2; 套. 承料斗; 双层结构，防卡料跑偏; 1×2; 套. 上包装; 1×2; 套. 下集料板; 镀锌板; 1×2; 套. 拉线开关; 2×2; 套. 清扫器; 整体式聚氨酯清扫器; 1×2; 套. 3; 搅拌主机（双螺旋光轴主机）. 搅拌桶体; JS4000; 1×2; 个. 电机; 65kW; 2×2; 个. 左右侧减速机; 2×2; 个. 搅拌叶片系统; 1×2; 套. 搅拌衬板系统; 1×2; 套. 轴端密封系统; 1×2; 套. 润滑系统; 1×2; 套. 全套液压单元; 4kW带手动泵; 1×2; 套. 4; 搅拌主楼. 钢结构; 1×2; 套. 搅拌层平台; 1×2; 套. 计量层平台; 1×2; 套. 外封; 彩钢板; 1×2; 套. 楼梯; 1×2; 套. 5; 成品砼卸料斗（闸板式卸料门）. 主机卸料斗; 1×2; 套. 耐磨装置; 1×2; 套. 振动机构; 1×2; 套. 开门系统; 液压开启; 1×2; 套. 6; 骨料过渡仓. 仓体; 可拆式耐磨衬板t14; 1×2; 套. 开门机构; 合理设计，无卡阻现象; 1×2; 套. 气缸（开门）; 带阀气缸SCFA100-200; 2×2; 套. 振动机构; 1×2; 套. 7; 主楼脉冲除尘. 除尘面积; 22㎡，大开口直抽主机高效除尘; 1×2; 套. 脉冲控制仪; 1×2; 套. 除尘管; 1×2; 套. 脉冲阀; 1×2; 套. 滤袋+滤框+文式杯; 1×2; 套. 自动清灰机构; 1×2; 套. 8; 水计量系统. 水计量筒; （240-800kg）±1%; 1×2; 个. 传感器; TSH-2000; 1×2; 个. 气动碟阀; 卸水; 1×2; 个. 水泵; 1×2; 个. 管路阀门; 1×2; 套. 9; 外加剂计量系统（双称四管路）. 计量筒（不锈钢）; （24-80kg）±1%; 2×2; 个. 传感器; TSH-200; 2×2; 个. 气动碟阀; 卸外加剂; 2×2; 个. 外加剂泵; 不锈钢泵; 4×2; 个. 气动蝶阀; 计量; 4×2; 个. 管路阀门; PPR管; 4×2; 套. 10; 水泥计量系统. 水泥计量斗; （720-2400kg）±1%; 1×2; 个. 传感器; HLJ-1000; 3×2; 套. 气动蝶阀; 1×2; 套. 气振; 1×2; 套. 软连接; 欧洲技术，不积料，不拉秤; 1×2; 个. 11; 粉灰计量系统. 粉料计量斗; （240-800kg）±1%; 1×2; 个. 传感器; HLJ-500; 3×2; 套. 气动蝶阀; 1×2; 套. 气振; 1×2; 套. 软连接; 欧洲技术，不积料，不拉秤; 1×2; 个. 12; 主机监控装置. 监控仓体; 1×2; 套. 开门气缸; 1×2; 套. 13; 气动系统. 空压机; TA-100功率7.5kW; 1×2; 个. 气路系统; 1”; 1×2; 套. 大储气罐; 1.0m³; 1×2; 个. 小储气罐; 0.125m³; 1×2; 个. 电磁阀; 气缸自带; 1×2; 套. 空气过滤器; G1”; 1×2; 个. 空气过滤减压; 1×2; 个. 三联件; G1”; 2×2; 个. 14; 电控系统（双机双控）. 控制室; 恒温装修（双站互通共用）; 1×2; 套. 计算机; 工业计算机; 2×2; 套. 27寸液晶显示器; 2×2; 套. UPS; 2×2; 套. PLC; 1×2; 套. 操作台; 1×2; 套. 强电柜; 1×2; 套. 控制柜; 1×2; 套. 总空开; 主要电器元件采用：施耐德、欧姆龙、LS等世界知名品牌; 1×2; 套. 接触器; 1×2; 套. 断路器; 1×2; 套. 中间继电器; 1×2; 套. 开关电源; 1×2; 套. 时间继电器; 1×2; 套. 电缆; 1×2; 套. 打印机; 1×2; 套. 15; 智能控制软件. 智能配料系统; 系统智能分析计算，自动控制配料机构计量、补秤、扣秤及落差自动调整优化算法，确保生产效率与计量精度。; 1×2; 套. 塌落度观测系统; 通过主机监控装置，观测主机搅拌匀质性、卸料是否卸空。. 连续生产系统; 自动连续生产排单队列任务、无缝衔接前后排单提前配料节约时间，智能生产，高效节能。. 智能粗精配计量系统; 骨料、液体粗精配计量控制技术，提高生产效率，保证计量准确度。. 配比智能预警系统; 系统根据实际配比容重、上下限，超范围时智能预警，有效防止生产错误的配合比，避免造成混凝土质量事故。. 智能卸料系统; 系统智能识别配比、分析和调整卸料时间和顺序，实现无缝料流。. 智能记忆保护系统; 系统智能分析控制，停电记忆，有效防止二次投料。. 气压监测系统; 监测并报警，避免因气压不足导致部件执行异常，保障设备正常运行。. 预测性设备维保系统; 监测设备主要部件运行状态，定期维保提醒，方便统筹预备易损件，保证生产。. 发货单设计系统; 客户可根据个性需求，自行定制发货单，灵活方便. 16; 粉罐及螺旋机. 16.1; 螺旋输送机. φ323; 4×2; 根. 16.2; 粉罐. 300T; 4×2; 个. 16.3; 粉罐配套件. 24㎡主动式脉冲除尘器（含电控箱、一台站配一个0.125m³储气罐、上罐顶DN25镀锌钢管）; 4×2; 套. 料位计、破拱、手动蝶阀、安全阀; 4×2; 套. 注：根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业【2010】第122号），以上设备均不属于国家限制使用或淘汰的设备，符合国家相关产业政策要求。 - 项目主要原辅料及能源消耗 （1）项目主要原辅材料及能源消耗情况 本期项目建设2条240型商混生产线及配套设施，项目完成建设后可年产商品混凝土96万方，本期项目原辅料及能源消耗情况见下表。 - 项目生产过程原料供应情况及用量（t/a） 分类; 名称; 年耗量（t）; 性状; 最大储存量（t）; 存储位置; 备注. 商品混凝土生产线; 水泥; 240000; 粉末; 1200; 粉料仓; 外购. 砂; 814080; 固态; 3000; 材料料仓; 外购. 碎石; 995520; 固态; 3000; 材料料仓; 外购. 粉煤灰; 87360; 粉末; 600; 粉料仓; 外购. 水; 161280; 液态; /; /; 市政. 外加剂; 5856; 液态; 50; 外加剂罐; 外购. 能源; 水; 156111t/a; 液态; /; /; 市政. 电; 60万kW.h/a; /; /; /; 市政. （2）原辅材料理化性质 水泥：采用①硅酸盐水泥P.Ⅰ42.5或P.Ⅱ42.5，由硅酸盐水泥熟料、0%～5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料；②普通硅酸盐P.O42.5水泥，由硅酸盐水泥熟料、6%～15%混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，粒径约80μm。 砂石：商品河沙，采用细度目数为20～40目（0.425mm～0.850mm），碎石采用粒径为0.5cm的碎石或卵石。主要来源于建筑石材、花岗岩矿等开采下脚料，经破碎成规格的度，达到一定粒径，粒径较小的为砂，粒径较大的为碎石。常用的建筑材料，广泛应用于各类建筑活动。 粉煤灰：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。在混凝土中掺加粉煤灰可以节约大量的水泥和细骨料，减少用水量，但可以改善混凝土及预制构件的性能，提高抗冲击能力、抗冻性、抗腐蚀性等。本期项目采用F类Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰，由无烟煤或烟煤煅烧收集制成，粒度基本在80μm。 外加剂（减水剂）：指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变条件下，节约水泥用量的外加剂。外观形态分为水剂和粉剂，水剂含固量一般有20%，40%（又称母液），60%，粉剂含固量一般为98%。按组成材料分为木质素磺酸盐类、多环芳香族盐类、水溶性树脂磺酸盐类。本期项目采用的是液体聚羧酸系高性能减水剂，外观为浅棕至深棕色微黏液体，减水率≥25%，密度1.07～1.11g/ml，固含量20～24%或者38～42%，基准水泥≥250mm，pH6～8，氯离子含量≤0.02%，碱含量（Na2O+0.658K2O）≤0.2%。 - 物料平衡 1）物料平衡核算 根据建设单位提供资料，本期项目商品混凝土生产线配比如下表： - 常见1m3商品混凝土配比一览表（单位：kg） 名称; 水泥; 砂; 碎石; 粉煤灰; 水; 外加剂. 用量; 250; 848; 1037; 91; 168; 6. - 本期项目各生产线物料平衡一览表（单位：t/a） 输入; 输出; 去向. 分类; 名称; 年耗量（t）; 产品; 种类; 年产生量（t）. 商混生产线; 水泥; 240000; 商品混凝土; 2304000; 外售. 砂; 814080; 外排粉尘; 1.843; 排入大气环境. 碎石; 995520; 生产废水处理系统沉淀池砂石; 22.8; 交由砖厂综合利用. 粉煤灰; 87360; 不合格的混凝土; 30.187; 可回收的回收利用，不能回收的清运至当地指定的施工建渣回填地点. 水; 161280; 化验室产生的废弃试验块; 2; 回用于生产线. 外加剂; 5856; 除尘器收集的粉尘; 39.17. 合计; 2304096; 2304096. 2）物料平衡图 - 物料平衡图 - 公用工程 1）给水 本期项目生产过程用水由市政给水管网供给，主要涉及生产用水（混凝土生产搅拌用水、搅拌机清洗用水、混凝土运输车罐清洗用水、场地地面冲洗用水、运输车辆轮胎清洗用水、化验室清洗用水）、办公生活用水及绿化用水。 （1）生活用水：根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），本期项目生活用水按120L/人·d计，本期项目劳动定员25人，则每日用水量为3m3/d，年工作300d，则年用水量为900m3/a。 （2）生产用水 ①混凝土生产搅拌用水 本期项目商品混凝土生产规模为96万m3/a，项目按每方产品用水约0.168m3，则年用水量为16.128万m3。本期项目年生产300天，则每天用水量为537.6m3。 ②搅拌机清洗用水 搅拌机为本期项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水2m3计算，本期项目年生产300天，则搅拌机冲洗水用水量为600m3/a。 ③运输车辆清洗用水 a.罐车的罐内清洗用水 本期项目主要针对运输商品混凝土罐车进行清洗。商品混凝土生产规模为96万m3/a，工作制度为年生产300天，按单车1次运输量最大为8m3计算，全年运输12000次，每天约需运输40辆次，每次均需对运输车辆罐体进行冲洗，车辆罐体冲洗水量大致为0.05m3/辆·次，因此年用水量约为600m3/a，每天冲洗水用量约2.0m3/d。 b.进出车辆的车身、轮胎冲洗用水 本期项目需对进出车辆的车身、轮胎进行冲洗，根据建设单位提供的数据，该工序用水量为1.0m3/d，年用水量约为300m3/a。 综上，本期项目运输车辆清洗用水为3.0m3/d，年用水量约为900m3/a。 ④作业区地面冲洗用水 本期项目搅拌作业区每天停止作业后，要对作业区进行冲洗，避免地面上的原料随意地散失及混凝土凝固于地面。其冲洗水量按0.5m3/100m2.d计算，本期项目冲洗工作区面积约800m2，该部分水量为4.0m3/d，年用水量约为1200m3/a。 ⑤化验室清洗用水 本期项目设置1处试验室，设有水泥室、标养室、力学室、留样室、材料库房、成型室，主要用于本期项目原料、产品抗压性、粘度、平整度、抗渗性等物理性能进行检测，试验主要涉及马歇尔试验、抗压试验等物理试验，不涉及化学试验，为本期项目产品提供有效的技术参数。本期项目主要针对设备进行清洗，类比分析，该用水量为0.5m3/d，年用水量约为150m3/a。 ⑥绿化用水 本期项目绿化用水参照《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），绿化管理，城市绿地用水定额为0.77m3/（m2·a），本期项目总绿化面积为3805.95m2，则用水量为2930.58m3，每天约9.77m3。 2）排水 项目排水采取雨、污分流。 项目初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用，后期雨水经雨水管网汇集后排入河流；本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池处理后与运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水、化验室清洗废水一起经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用，不外排；生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达到《污水排放综合标准》（89789-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。 项目给排水情况见下表。 - 项目给排水情况一览表（单位：m3/d） 用水项目; 用水指标; 用水单位; 用水量; 新鲜用水量; 废水量; 排放量; 备注. 1.生产用水. 混凝土生产搅拌用水; - 0.168m3/m3产品; - 3200m3产品/d; - 537.6; - 528.1; - /; - /; - 全部进入产品. 搅拌机清洗用水; - 2m3/次; - 1次; - 2; - 2; - 1.6; - /; - 三级沉淀池+清水池处理后回用，不外排. 化验室清洗用水; - /; - /; - 0.5; - 0.5; - 0.4; - /. 运输车辆清洗用水; 罐内; - 0.05m3/辆·次; - 12000辆次/; - 2; - 2; - 1.6; - /. 车身、轮胎; - /; - /; - 1.0; - 1.0; - 0.8; - /; - 隔油池+三级沉淀池+清水池”处理后回用，不外排. 作业区地面冲洗水; 0.5m3/100m2.d; 800m2; 4.0; 4.0; 3.2; /. 小计1; 日需水量; 547.10; 537.60; 7.6; /. 绿化用水; 0.77m3/（m2·a）; 3805.95m2; 9.77; 9.77; /; /; 蒸发、损耗. 办公生活用水; 120L/人·d; 25人; 3; 3; 2.4; 2.4; 隔油池处理后、再汇同其他生活污水经预处理池处理后进入污水处理厂. 小计2; 日需水量; 12.77; 12.77; 2.4; 2.4. 合计; 559.87; 550.37; 10; 10. - 项目新鲜用水量情况一览表（单位：m3/d） - 用水项目; - 新鲜用水量; - 废水量; - 排放量; - 备注. 混凝土生产搅拌用水; - 528.1; - /; - /; - 全部进入产品. 搅拌机清洗用水; - 2; - 1.6; - /; - “三级沉淀池+清水池”处理后回用，不外排. 化验室清洗用水; - 0.5; - 0.4; - /. 运输车辆清洗用水; 罐内; - 2; - 1.6; - /. 车身、轮胎; - 1.0; - 0.8; - /; - “隔油池+三级沉淀池”处理后回用，不外排. - 作业区地面冲洗水; 4.0; 3.2; - /. - 绿化用水; - 9.77; - /; - /; - 蒸发、损耗. - 办公生活用水; - 3; - 2.4; - 2.4; - 经食堂隔油池、预处理池处理后进入污水处理厂. - 合计; - 550.37; - 10; - 2.4. 项目水平衡关系见下图。 - 项目水量平衡图（单位m3/d） 3）供电 本期项目用电由区域电网负责供应。本期项目供电拟从外部引入1回10KV电源，具有供应本期项目用电能力。 4）交通运输 本期项目利用现有道路，不新建道路。 - 总平面及现场布置 1）总平面布置 根据用地区域特点，总图布置设计做到功能分区明确。本期项目用地呈梯形用地，项目主出入口设置在西侧，次出入口设置在西南侧，项目在地块西侧由南向北分别设置综合楼、办公楼、大门、洗车区、乒乓球场及篮球场等。项目生产车间主要为场地中心及东侧，商品混凝土搅拌系统位于生产区域西南侧；本期项目设置材料料仓1处为1#材料料仓，主要用于商品混凝土搅拌系统材料暂存。 项目总平面可分为生产区、生活办公区，生产区与生活区之间设置绿地，将两个区域有机隔离。生活办公区与生产区之间为项目内部主干道，将两个区域分离。各功能区既相互独立，又通过内部道路有机的联系在一起，形成一个有机整体，便于管理。 2）竖向设计 本工程场地地势平缓，考虑适当的排水要求，场地内总体地势高于0.7m。 3）交通组织 项目内物流、人流、车流主出入口设置在西侧，次出入口设置在西南侧，项目主干道宽12m，内部主道路宽7m。项目内道路设计纵横相连，形成完整的道路网，可满足各类机械装卸作业、消防、汽车和物流的需要。物流、人流出入口分开设置，避免车流与人流的交叉交通不便与混乱。 4）与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）符合性分析 参照《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014），对本期项目建设进行总图布置合理性分析，详见下表： - 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）符合性分析 序号; 规范要求; 符合性分析; 结论. 3.2.1; 厂区内的生产区、办公区和生活区宜分区布置，可采取下列隔离措施降低生产区对生活区和办公区的环境影响：1、可设置围墙和声屏障，或种植乔木和灌木来减弱或阻止粉尘和噪声传播；2、可设置绿化来规范引导人员和车辆流动; 厂区内生产区、生活区、原料区分开布置，其中生产区位于场地中心及东侧，生活区位于本期项目东侧，项目设置围墙，并种植大量绿化; 满足. 3.2.2; 厂区内道路应硬化，功能满足生产和运输要求。; 厂区内道路全部硬化。; 满足. 3.2.3; 厂区内未硬化的空地应进行绿化或采取其他防止扬尘措施，且应保持卫生清洁。; 整个厂区按要求进行硬化，并采取相应的扬尘措施; 满足. 3.2.4; 生产区应设置生产废弃物存放处。生产类废弃物应分类存放，集中处理。; 生产区设置一般固体废物暂存区1处，生产类废弃物应分类存放，集中处理; 满足. 3.2.5; 厂区内应配备生产废水处置系统。宜建立雨水收集系统并有效利用。; 本期项目设置“三级沉淀池+清水池”，同时设置初期雨水收集池，配套设置雨污管网; 满足. 3.2.6; 厂区门前道路和环境应符合环境卫生、绿化和社会秩序要求。; 按照要求进行分化; 满足. 综上，项目平面设计区内功能分区清晰、管线运输短捷，产品货运方便，便于生产流程的布局合理，建设不存在明显的环境制约因素。从环保角度出发，项目厂区总平面布置较为合理。 - 劳动定员和工作制度 项目劳动定员25人，三班制，每班工作8小时，年工作日数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 本期项目施工期工序包括场地平整、基础硬化、主体工程、设备安装、工程验收等工序，将产生噪声、扬尘、固体废物、施工废水等污染物。施工期工艺流程及产污环节见下图。 - 施工期施工工艺流程及产污情况 本期项目在施工期间由于场地平整、基础硬化、设备安装，不可避免地将对周围环境产生影响。施工期主要产污工序如下： 1）废气 主要为各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。场地清理、设备安装、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP及装饰废气。 2）废水 主要为施工人员产生的生活污水，主要污染物BOD、COD、SS。施工机械设备冲洗废水及下雨时地表径流冲刷废水，主要污染物为SS。 3）噪声 施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声。 4）固体废物 项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及土石方。 二、运营期工艺流程简述及产污位置框图 （一）工艺流程 本期项目建设2条240型商混生产线及配套设施，项目完成建设后可年产商品混凝土96万方。本期项目生产线工艺流程如下所示： 1、商品混凝土生产线工艺流程简述 - 本期项目商品混凝土生产工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： 1）原料运输及储运方式 混凝土的原材料主要为砂石、水泥、粉煤灰等，砂石、水泥、粉煤灰等原料来源均为外购合格物料，商品混凝土生产线不涉及砂石破碎、清洗等工序。项目混凝土生产所用水泥、粉煤灰均为粉料，采用罐车运回封闭搅拌区，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到原料筒仓中储存。项目混凝土生产线设有水泥筒仓（300t/个），粉煤灰筒仓（300t/个）；水泥、粉煤灰事先以压缩空气吹入筒仓储存，每个筒仓顶部配套1个仓顶脉冲布袋除尘器，此外，为进一步减少粉尘排放量，项目拟将搅拌楼与筒仓等设置在一个密闭的车间内。外加剂为高效减水剂，液态，主要成分为聚丙烯纤维，存储于储液箱。 砂子由货车运输回厂后分类倾倒至密闭1#材料料仓内，分类堆放各种粒径的骨料。建设单位将整个料仓设置成一个密闭材料料仓，仅留一个运输车辆出入口（采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输砂石原料时，卷帘门开启）。该过程产生的污染物主要为粉尘、噪声。 2）骨料加料 项目混凝土生产所需骨料（砂、石）均外购成品，是已做筛分处理的合格原料。骨料由装载机送至骨料加料斗，经落料计量后落入皮带输送机输送至搅拌机。皮带输送机为密闭输送骨料。该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声。 3）粉料、添加剂、水加料 水泥和粉煤灰由位于筒库底部出料口由重力作用经出料口放出，出料口与密闭螺旋输送机连接，原料由螺旋输送机通过密闭管道送至密闭电子计量称内，经电子计量后，由计量称底部出料口经螺旋输送机送入搅拌机内；外加剂按照配比通过水泵打入搅拌机内；水则按照配比通过管道放入搅拌机内。称量计量过程均由电脑自动化控制。该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声。 4）搅拌 各类原料均投放完成后，开启搅拌机，进行强制搅拌。项目拟将搅拌站设在搅拌车间内，并将搅拌机设置在全封闭的搅拌站楼内。搅拌完成后由出料口经重力作用直接下泄到搅拌车内，直接出厂送各建筑工地使用。该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水。 2、化验室工艺流程简述 本期项目设置1处1F化验室，位于项目办公楼内，设有水泥室、标养室、力学室、留样室、材料库房、成型室，主要用于本期项目原料、产品抗压性、粘度、平整度、抗渗性等物理性能进行检测，试验主要涉及马歇尔试验、抗压试验等物理试验，不涉及化学试验，为本期项目产品提供有效的技术参数，该工序主要涉及化验室设备清洗用水、化验室产生的废弃试验块。 （二）主要污染工序 根据对各生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本期项目在生产过程中产生的污染因素如下表： - 运营期产排污情况一览表 污染物种类; 污染源; 名称; 主要污染物. 废气; 商品混凝土搅拌系统; 投料计量粉尘; 颗粒物. 输送搅拌粉尘; 颗粒物. 筒仓呼吸粉尘; 颗粒物. 材料料仓; 堆场扬尘及装卸粉尘; 颗粒物. 运输车辆; 运输扬尘; 颗粒物、汽车尾气. 辅助设施; 食堂; 食堂油烟. 废水; 办公生活; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、NH3-N. 食堂; 含油废水; pH、COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油. 作业区地面冲洗水; 冲洗废水; SS、石油类. 运输车辆车身、轮胎清洗水; 清洗废水; SS、石油类. 运输车辆罐内清洗水; 清洗废水; SS. 搅拌机清洗用水; 清洗废水; SS. 化验室清洗用水; 清洗废水; SS. 固废; 办公生活区; 生活垃圾; 生活垃圾. 食堂; 餐厨垃圾、废油脂; 餐厨垃圾、隔油池油污. 预处理池; 预处理池污泥; 污泥. 一般工业固废; 沉淀池的砂石; 砂石. 化验室产生的废弃试验块; 废弃试验块. 除尘器收集的粉尘; 粉尘. 废包装材料; 废包装材料. 噪声; 设备噪声、车辆运输噪声; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本期项目位于四川遂宁市安居区，属于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区），根据遂宁市安居区自然资源和规划局与建设单位签订的《国有建设用地使用权出让合同》（地块编号：510904-2023-43、510904-2023-44）及遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划（2017-2030）表明：本期项目用地性质为工业用地，项目用地属于为新建项目，根据现场踏勘，项目地块目前为待建空地，无环境遗留问题。 项目用地现状; 项目用地现状. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、环境空气质量现状 1）空气质量达标区判定 本期项目位于四川遂宁市安居区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“区域环境质量现状：1.大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。故本次环境空气质量现状评价采用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2023年1月29日发布的遂污防攻坚办〔2023〕2号中的数据。 2022年安居区环境空气质量详见下表3-1。 - 2022年1~12月安居区城市环境空气质量监测结果统计表 各县区、园区; 安居区年均值. 监测站点; 安居检察院. 达标判定; 监测值; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2平均浓度（ug/m3）; 6.5; 60; 10.83%; 达标. NO2平均浓度（ug/m3）; 14; 40; 35.00%; 达标. O3-8h-90百分位（ug/m3）; 76; 160; 47.50%; 达标. CO-95百分位（mg/m3）; 1.1; 4; 27.50%; 达标. PM10平均浓度（ug/m3）; 55.4; 70; 79.14%; 达标. PM2.5平均浓度（ug/m3）; 29.8; 35; 85.14%; 达标. 根据上表3-1分析，本期项目所在区域空气质量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于环境空气质量达标区域。 2）区域特征污染物环境质量现状监测 为了解项目所在区域附近大气环境质量现状，本次本次特征因子委托四川锡水金山环保科技有限公司对本期项目区环境空气质量现状进行监测，监测时间为2023年11月14日至2023年11月20日。 - 监测点位置 监测点位置见下表。 - 大气监测点位置一览表 点号; 位置; 监测频次; 备注. 1#; 1#项目场地内; 连续7天，每天4次; 总悬浮颗粒物. 2#; #项目西南侧演化寺村村民处. - 监测因子 监测因子：总悬浮颗粒物。 - 采样及分析方法 采样按规范执行，分析方法采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定方法。 - 大气污染物监测方法来源 类别; 检测项目; 检测方法及依据; 所用仪器; 仪器编号; 检出限. 环境空气; 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022; QUINTIX35-1CN十万分之一天平; XSJS-054; 7μg/m3. - 监测结果统计与评价 监测结果见下表。 - 项目区域特征污染物环境质量现状监测结果统计表（单位：ug/m3） 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果（日均值）; 标准限值. 11月14日; 11月15日; 11月16日; 11月17日; 11月18日; 11月19日; 11月20日. 1#项目场地内; 总悬浮颗粒物; μg/m3; 130; 134; 143; 131; 136; 121; 139; 300. 2#项目西南侧演化寺村村民处; 总悬浮颗粒物; μg/m3; 102; 107; 103; 105; 109; 104; 106; 300. 由上表可知，项目所在区域环境空气质量良好，监测因子无超标点，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012，项目所在区域环境空气质量良好。 - 二、地表水质量现状 本期项目南侧3.13km处为琼江，为了了解本期项目涉及河段地表水环境质量现状，本期项目引用遂宁市三仙湖水库建设开发有限责任公司委托四川地风升检测服务有限公司于2023年06月26日~28日针对《蟠龙河安居镇安居中学段防洪治理工程》对蟠龙河流进行监测，并出具了监测报告进行分析。 （1）监测布点 区域地表水环境质量监测共布设2个监测断面，详见下表： - 地表水现状监测点 点位编号; 断面位置. 1#; 蟠龙河安居镇安居中学段防洪治理工程上游500m. 2#; 蟠龙河安居镇安居中学段防洪治理工程下游1500m. 备注：蟠龙河为琼江右岸一级支流。 2）监测因子 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油等。 （3）监测时间及频率 监测时间：2023年6月26日至6月28日； 监测频率：连续监测3天，每天监测1次。 （4）监测结果 监测分析方法按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中分析方法进行 - 监测结果一览表 检测 日期; 检测 项目; 单位; 检测点位. 1#; 2#. 2023. 06.26; pH; 无量纲; 7.1; 7.2. 化学需氧量; mg/L; 15; 17. 五日生化需氧量; mg/L; 3.3; 3.5. 悬浮物; mg/L; 16; 17. 氨氮; mg/L; 0.153; 0.535. 总磷; mg/L; 0.06; 0.08. 总氮; mg/L; 0.50; 0.91. 石油类; mg/L; <0.01; <0.01. 动植物油; mg/L; 0.10; <0.06. 2023. 06.27; pH; 无量纲; 7.1; 7.2. 化学需氧量; mg/L; 13; 18. 五日生化需氧量; mg/L; 3.2; 3.4. 悬浮物; mg/L; 16; 18. 氨氮; mg/L; 0.141; 0.547. 总磷; mg/L; 0.07; 0.08. 总氮; mg/L; 0.54; 0.97. 石油类; mg/L; <0.01; <0.01. 动植物油; mg/L; 0.20; 0.10. 2023. 06.28; pH; 无量纲; 7.2; 7.3. 化学需氧量; mg/L; 17; 18. 五日生化需氧量; mg/L; 3.5; 3.6. 悬浮物; mg/L; 17; 17. 氨氮; mg/L; 0.162; 0.555. 总磷; mg/L; 0.06; 0.07. 总氮; mg/L; 0.56; 0.96. 石油类; mg/L; <0.01; <0.01. 动植物油; mg/L; 0.15; 0.07. 由表中可见：评价区域河流断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。区域水体的水质良好。 - 三、声环境质量现状 为了解本期项目声环境质量现状，委托四川锡水金山环保科技有限公司于2023年11月14日-2023年11月15日对项目厂界及周边环境进行声环境质量现状监测。 1）监测点位 根据本期项目建设用地特点及外环境关系情况，本次噪声监测在项目周围共设5个噪声监测点位，监测布点如下。 - 声环境质量监测布点一览表 序号; 检测点位. 1#; 项目北侧. 2#; 项目西侧. 3#; 项目南侧. 4#; 项目东侧. 5#; 项目西南侧演化寺村村民处. 2）采样及分析方法 - 监测方法来源 类别; 检测项目; 检测方法及依据; 所用仪器; 仪器编号; 检出限. 噪声; 环境噪声; 声环境质量标准GB3096-2008; AWA5688声级计; XSJS-063-10; /. AWA6022A声校准器; XSJS-064-06. 4）监测结果 监测结果见下表所示。 - 噪声监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果dB（A）; 标准限值dB（A）. 1#项目北侧; 11月14日; 10:35-10:45（昼）; 52; 昼间≤65 夜间≤55. 22:10-22:20（夜）; 44. 2#项目西侧; 10:49-10:59（昼）; 54. 22:26-22:36（夜）; 44. 3#项目南侧; 11:03-11:13（昼）; 53. 22:41-22:51（夜）; 43. 4#项目东侧; 11:17-11:27（昼）; 50. 22:57-23:07（夜）; 41. 5#项目西南侧演化寺村村民处; 12:34-12:44（昼）; 52; 昼间≤60 夜间≤50. 23:22-23:32（夜）; 41. 1#项目北侧; 11月15日; 16:13-16:23（昼）; 54; 昼间≤65 夜间≤55. 22:04-22:14（夜）; 42. 2#项目西侧; 11月15日; 16:27-16:37（昼）; 55. 22:19-22:29（夜）; 43. 3#项目南侧; 16:42-16:52（昼）; 52. 22:33-22:43（夜）; 41. 4#项目东侧; 16:56-17:06（昼）; 52. 22:48-22:58（夜）; 40. 5#项目西南侧演化寺村村民处; 15:50-16:00（昼）; 53; 昼间≤60 夜间≤50. 23:10-23:20（夜）; 42. 备注：根据监测结果，本期项目1-4#监测点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A），5#监测点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），项目所在地声环境质量较好。 - 四、生态环境 项目选址于四川遂宁市安居区，按照《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）中所列物种，项目区内未发现国家重点保护野生植物。 根据实地调查和查阅《四川资源动物》、《四川两栖类原色图》、《四川爬行类原色图》、《四川鸟类原色图》、《四川兽类原色图鉴》以及已发表的相关文献等资料项目区域未见大型野生哺乳动物，未见珍稀濒危保护野生动物分布。 故不进行生态现状调查。 - 五、地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本期项目通过地面基础硬化、采取分区防渗等措施能够较好的防止油品泄漏等可能污染土壤、地下水的途径，降低对地下水、土壤的污染风险影响。且本期项目不涉及地下水开采，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此，无需进行地下水、土壤质量现状监测。 - 六、电磁辐射 本期项目不涉及电磁辐射，故不开展电磁辐射质量现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境功能区划 根据现场踏勘，本期项目位于四川遂宁市安居区。查阅相关资料项目区周围不涉及风景名胜区和自然保护区。其环境功能属性见下表： - 环境功能属性表 编号; 项目; 类别. 1; 环境空气质量功能区划; 二类区. 2; 声环境功能区划; 3类. 3; 水环境功能区划; Ⅲ类. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景名胜区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 2、环境保护目标 根据现场实地调查，本期项目环境保护目标如下： 1）大气环境 本期项目厂界外500m范围内无自然环境保护区、风景名胜、文化区，经现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标为本期项目西南侧约315m处演化寺村5户居民（待拆迁）。 2）声环境 本期项目厂界周边50m范围内无声环境敏感保护目标，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096.2008）中3类标准。 3）地下水环境 本期项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水环境保护目标。 4）生态环境 不因本工程的实施而使区域生态环境受到较大影响，水土流失加剧。 综上所述，本工程主要环境保护目标见下表： - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 人数; 保护级别. 大气环境; 演化寺村居民（待拆迁）; 西南侧; 315m; 15人; 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 本期项目厂界50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096.2008）中3类标准. 地下水; 本期项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水域标准限值. 生态环境; 本期项目位于工业园区内，无相关的生态环境保护目标; 不因本工程的实施而使区域生态环境受到较大影响，水土流失加剧. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 1）施工期废气 施工期颗粒物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）表1中遂宁市排放限值，见下表。 表3-17施工期废气排放限值 污染物; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（ug/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 遂宁市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 900; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 2）运营期废气 （1）项目营运期粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后排放，该颗粒物执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度≤10mg/Nm3。 - 大气污染物排放限值（单位：mg/m3） 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 10. （2）项目营运期无组织颗粒物执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中表2企业边界大气污染物浓度限值：≤0.5mg/m3。 - 企业边界大气污染物浓度限值（单位：mg/m3） 污染物; 限值. 颗粒物; 0.5. （3）食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）饮食业单位的规模划分及饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率如下表： - 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（103J/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面 总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. - 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 本期项目设置1个小型灶头，综上，本期项目食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，标准限值见下表。 - 《饮食业油烟排放标准（试行）》表2小型规模标准限值 标准类别; 基准炉灶数（个）; 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率（%）. 小型规模; ≥1，＜3; ≤2; 60. 2、水污染物排放标准 项目初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用，后期雨水经雨水管网汇集后排入河流；本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池处理后与运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水、化验室清洗废水一起经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用，不外排；生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达到《污水排放综合标准》（89789-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。 - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（单位：mg/L） 序号; 项目; 排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 1; COD; ≤500. 2; BOD5; ≤300. 3; SS; ≤400. 4; 动植物油; ≤100. 5; 石油类; ≤30. - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 序号; 项目; 排放限值; 标准. 1; NH3-N; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. TP; ≤8. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 - 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准执行。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008; 65; 55. 4、固体废物排放标准 （1）一般固体废物 一般固体废物管理参照执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相关要求，一般固体废物贮存应满足防渗漏、防风雨、防扬尘等环保要求，合理处置、明确去向，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等。 （2）危险废物 危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 5、生态环境 以不减少区域内濒危动植物种类和不破坏生态系统完整性为目的；水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。 |
| 总量 控制 指标 | 参照污染物“达标排放”的原则和《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》的通知，“十四五”期间主要总量控制指标为VOCs、NOX、COD及NH3-N，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。 1、废水 项目初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用，后期雨水经雨水管网汇集后排入河流；本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池处理后与运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水、化验室清洗废水一起经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用，不外排；生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达到《污水排放综合标准》（89789-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。 按照《关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件要求，本期项目水污染物已计入安居区龙眼井污水处理厂总量控制指标内，无需总量替代指标。结合本期项目编制情况，采用排放标准法进行计算： 企业排口： COD（企业排口）=720m3/a×500mg/L×10-6=0.36t/a； NH3-N（企业排口）=720m3/a×45mg/L×10-6=0.032t/a； 污水处理厂排口： COD（污水处理厂排口）=720m3/a×50mg/L×10-6=0.036t/a； NH3-N（污水处理厂排口）=720m3/a×5mg/L×10-6=0.0036t/a； 2、大气总量控制指标 本期项目废气主要为颗粒物及食堂油烟，不涉及VOCs、NOX，故本设置大气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 （1）扬尘 本期项目施工过程中会产生扬尘，若不采取有效控制措施，会对周围环境产生一定影响。为减少扬尘的产生量及其浓度，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。根据《中华人民共和国大气污染防治法》《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）及《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（2018年12月29日）及《关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发〔2019〕16号）等相关要求，建设单位应采取以下措施： 本期项目在施工时主要采取以下措施来降低扬尘排放： ①场地清理采用洒水作业方式，避开大风天施工； ②施工车辆进出施工场地必须实施限速行驶，厂区主要运输道路采取砾石铺压并定期对运输道路洒水降尘； ③材料堆放处四周设置挡墙，并在表面采用篷布遮盖，物料运输时应加盖蓬布以防尘土扬撒； ④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，建筑垃圾应及时清运，并对堆场以防尘布覆盖，禁止露天堆放。 本期项目施工量小且施工期短，同时，施工单位必须全面督查建筑工地现场管理“十必须”“十不准”的执行情况，即：必须规范打围，保持干净整洁；必须设置出场车辆高压冲洗设施；必须硬化主要施工道路、出入口；必须湿法作业；必须及时清运建筑垃圾；必须使用800目密目网覆盖裸土、建渣；必须分类有序堆码施工材料；必须规范张贴非道路移动机械环保标识；必须安装扬尘在线监测设备；必须安装高清视频监控设备。十不准：不准车辆带泥出门；不准运渣车辆冒顶装载；不准使用名录外运渣车；不准现场搅拌混凝土、砂浆；不准露天切割；不准高处抛洒建筑垃圾；不准场地积水、积泥、积尘；不准焚烧废弃物；不准干扰扬尘监测设备运行；不准干扰视频监控设备。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等。 治理措施： 施工机械废气排放量小，且属间断性无组织排放，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （4）建筑装饰阶段废气 装修过程中，装修涂料中含有一定量的有机挥发物，产生量难以计算，装修涂料中有机废气的挥发量主要集中在装修过程，装修结束后影响随即结束。 综上所述，施工期废气经以上治理管理措施后，对项目周边环境影响程度较小。 2、施工期水环境保护措施 （1）生活污水 本期项目施工期间施工人员按施工期高峰人数50人计，施工人员生活用水按0.1m3/人.d计，污水排放系数取0.8，则高峰期生活污水产生量约4.0m3/d，施工人员生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等。项目施工人员生活污水经简易的预处理池处理后排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。 （2）施工废水 项目施工废水主要来源于施工区地面冲洗、施工机械设备和车辆冲洗废水，主要含泥沙，并带有少量的油污，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性。在工程的整个施工期，预计每天产生施工废水5m3，其中废水中主要以SS污染为主，其浓度值为400～1000mg/L。施工区修建5m3临时隔油池和沉淀池，地面冲洗、施工机械和车辆清洗所产生的含油废水全部收集至沉淀池中，经隔油、沉淀处理后用于厂区地面冲洗、施工机械和车辆清洗，全部回收利用，不外排。 项目所在地涉及河流下游10km范围内无饮用水源保护区和集中式饮用水源取水口存在，在采取相应的环保措施后，施工期施工废水、生活污水不会对水环境产生明显影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。 3、施工期声环境保护措施 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在这些施工噪声中由于项目施工会对周围环境造成一定影响，因此环评要求采取严格降噪措施，具体措施如下： ①选用低噪设备，定期对设备进行检修，降低噪声的排放。 ②严格做到文明施工，装卸、搬运材料等严禁抛掷，做到轻拿轻放；材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 ③通过合理布局、科学安排施工时间及加强施工管理等措施对施工噪声进行控制，加快施工进度，缩短施工周期。 项目施工期对噪声采取以上措施后，施工期间的场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求，施工噪声可得到有效控制。 本期项目施工结束后，施工期各种噪声影响即可消除，对区域声环境影响较小。 4、施工期固体废弃物环环境保护措施 本期项目施工期间不进行施工设备的维修，若发生设备故障，就近送至当地修理厂进行维修。 ①土石方：根据《项目水土保持方案报告书》本工程土石方开挖总量14210m3，场地内部土地平整回填利用14210m3，本期项目无弃方产生，故工程不产生永久弃渣，开挖土石方得到的合理利用。 ②生活垃圾：本期项目施工人员不在项目区食宿，施工期施工人员50人，每人每天产生生活垃圾量为0.5kg，每天产生量为25kg，施工人员每日产生的生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，由园区环卫部门统一清运。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落，同时对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。 ③建筑垃圾：本期项目建筑垃圾产生量按0.002t/m2，本期项目建筑面积11568.56m2，建筑垃圾生产量为23.14t。对施工期产生的废弃建筑材料和废包装材料加强收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。运输时应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输。 5、施工期生态环境保护措施 本期项目的建设对生态环境的影响主要表现为施工期土地开挖，渣土堆放等引发的水土流失现象。由于地面没有大量松散土长久存在，加上地面较为平缓，不会产生明显土壤侵蚀流失，因而水土流失相对较轻；且项目施工期较短，水土流失时间短，可使土壤迅速恢复到正常状态。 项目施工期间的生态环境影响主要表现为水土流失，应采取以下措施予以防治： ①为减轻施工场地水土流失，场平工作尽量避开雨季； ②施工过程中严格按照施工方案进行施工，尽量减少施工对地表面积的扰动或直接影响区域面积； ③施工过程中做好排水设施和防护工程，减少降水对建设区域内的裸露地表的冲刷，降低水土流失的风险； ④构建筑物基础和排水系统沟槽开挖时，在周边用装土袋拦挡防护，顶部以彩条布遮盖防护，下方修建简易土沟作为临时排水； ⑤为保证绿化要求，在绿化工程施工期，需进行土地整理，对绿化区内建筑设施及临时设施进行清理平整； ⑥加强管理，坚持文明施工，施工中严禁向道路、项目周边倾倒弃渣，对于施工过程中洒落的渣料，及时清除并弃置到规划的弃渣场内，避免对区域内土质的破坏； ⑦项目施工期结束后，对项目的生态环境进行恢复。对施工期将拆除的废石废渣，尽量用于修建道路或农田水利设施建设，或运至政府指定场所进行堆放，剥离场地表面污染土和废渣并运走堆放至渣土场或堆放至指定渣土废弃建筑材料地，以避免造成新的压占损毁，并严格控制复垦施工活动范围，防止对工业场地以外的土地造成新的损坏。最后将表土层建渣清理干净后，把事先堆放的表土层进行回填、翻新，耕作层厚度为20cm以达到恢复耕种的要求。 总之，施工期间局部生态环境破坏、水土流失均属少量、局部、暂时、可逆转的生态影响，只要在施工中采用以上生态保护措施，则项目建设水土流失的影响将会减至最小。 综上所述，本期项目施工期主要污染是暂时性的，待施工结束，基本上可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气环境影响和保护措施 1、废气产排环节分析 本期项目运营期间产生的废气主要为筒仓顶呼吸孔粉尘；投料计量粉尘、输送搅拌粉尘；原料堆场扬尘、装卸粉尘；进出车辆产生少量的机动车尾气、食堂油烟等。 （1）粉尘 ①筒仓顶呼吸孔粉尘 产生源强： 本期项目混凝土生产时水泥、粉煤灰为粉料，采用粉料筒仓储存，项目水泥、粉煤灰运输车通过气动压力方式将粉料压入粉料仓内，在水泥、粉煤灰的灌装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过压力将水泥、粉煤灰等压入筒仓，此时粉尘经仓顶除尘器处理后会随着筒仓里面的空气从筒仓顶部的排气孔排出。本期项目混凝土生产线共2条。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中的相关标准，储罐排气排放因子按0.12kg/t-（卸料）计，本期项目混凝土生产线水泥、粉煤灰年使用量分别为240000t/a、87360t/a，则水泥、粉煤灰筒仓呼吸粉尘产生量为39.283t/a，产生速率为5.46kg/h。 治理措施及污染物排放情况： 本期项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓均与搅拌楼一同设置在封闭车间内，每个筒仓自带1套脉冲布袋除尘器（混凝土生产线：共计8套，仓顶除尘器风量为2000m3/h）处理后在封闭搅拌区内无组织排放。 根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册混凝土制品”袋式除尘治理效率为99.7%。 除尘机理：当含尘空气通过布袋时，即可有效的使固相与气相分离开来，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在布袋上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除布袋附着灰尘，除尘器定时震动，使阻留下来的灰尘降落在仓内，全部回收返回生产工序，除尘器除尘效率可达到99.7%。 采用上述处理措施处置后，水泥筒仓、粉煤灰筒仓呼吸粉尘无组织排放总量为0.118t/a，排放速率为0.016kg/h，每套排放浓度为1.024mg/m3，低于《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度的要求（水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物排放浓度：≤10mg/m3），可实现达标排放。 ②投料计量粉尘 产生源强： 本期项目砂、碎石骨料仓设置在封闭的1#材料料仓内，混凝土生产所需的碎石、砂均由装载机从其堆放处运至其相应的骨料仓内（整个运输过程均在密闭堆棚内进行）。砂、碎石等的提升以搅拌站配套的全封闭式皮带输送至骨料过程仓，由骨料过渡仓落入搅拌机搅拌，水泥、粉煤灰等以封闭式螺旋输送机给水泥秤供料。项目粉料的投料计量和输送等方式均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘可忽略不计。砂石骨料输送利用皮带运输机，砂石输送皮带廊上部和两侧均封闭，砂石输送皮带廊下部有收料装置。粉尘主要为砂石投料计量过程中产生，粉尘排放方式呈无组织形式，粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土分批搅拌厂送料入称量斗排放因子，投料计量粉尘产生量按0.01kg/t-原料计算，本期项目混凝土生产线砂石原料用量180.96万t/a，则砂石上料粉尘产生总量为18.096t/a，产生速率为2.51kg/h。 治理措施及污染物排放情况： 建设单位拟在1#封闭材料料仓，并安装1套安装洒水喷雾装置，在装载机上料时进行洒水降尘，此过程产生的粉尘量可减少95%，则项目投料计量、输送等的过程中排放的粉尘量约为0.905t/a，速率为0.126kg/h；此外为防止此过程对工作人员的影响，评价要求工作人员在厂区操作时佩戴防护口罩，以减少粉尘的吸入量。 ③物料输送搅拌粉尘 产生源强： 项目经计量后的砂石骨料通过密闭传输带进行传送入骨料过渡仓后落入搅拌主机进行强制搅拌，由于输送速度较慢（一般小于0.1m/s）且处于密闭状态，故不考虑外界风力的影响。但由于输送机头部和堆场之间存在落差（最大落差为0.1~0.5m），在物料运输过程中产生粉尘较小，本期项目输送搅拌粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”产污系数表可知，颗粒物产生量以0.13kg/t-产品计算，本期项目产品混凝土年产量96万m3，根据产品配料比，本期项目产品折合总重量为230.4万t（1m3混凝土按2.4t计），则混凝土搅拌过程粉尘产生总量为299.52t/a，产生速率为41.6kg/h。 治理措施及污染物排放情况： 建设单位拟设置封闭搅拌楼，将封闭搅拌楼与筒仓置于封闭车间内，除尘器安装在缓存斗及搅拌机上，粉尘经收集后送入1套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌区内无组织排放。针对无组织排放的废气，建设单位设置除尘器后拟加装1套喷淋降尘措施进行处理。 本期项目布袋除尘器参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）采用袋式除尘器去除效率按99.7%计，本期项目收集效率按95%计，喷淋降尘措施处理效率按95%计，则粉尘采用以上处置措施后无组织排放量为：【299.52t/a×0.95×（1-99.7%）+299.52t/a×0.05】×（1-95%）=0.792t/a，排放速率为0.110kg/h。 ④装卸粉尘 本期项目原料砂和碎石等均外购，由货车运往厂区卸料并堆放（袋装），本期项目砂和碎石年用量为1809600t，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的有关参数：粉尘排放因子为0.02kg/t（原料），则原料装卸过程产生的粉尘为36.192t/a（5.03kg/h），无组织排放。 治理措施及污染物排放情况： A.本期项目在封闭车间进行装卸，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载车辆进入运输时卷帘门开启； B.装卸过程进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态； C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生； D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。 参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录4、附录5粉尘控制措施控制效率及堆场类型控制效率如下： - 粉尘控制措施控制效率级堆场类型控制效率一览表 序号; 粉尘控制措施; 控制效率; 序号; 堆场类型; 控制效率. 1; 洒水; 74%; 1; 敞开式; 0%. 2; 围挡; 60%; 2; 密闭式; 99%. 3; 化学剂; 88%; 3; 半敞开式; 60%. 4; 编织覆盖; 86%; /; /; /. 5; 出入车辆冲洗; 78%; /; /; /. 本期项目同时采用洒水、围挡、出入车辆冲洗粉尘控制措施，粉尘综合控制效率为【1-（1-74%）×（1-60%）×（1-78%）】=97.712%，项目堆场类型均为密闭式，控制效率为99%。则砂石经以上措施处理后无组织排放量为：36.192t/a×（1-97.712%）×（1-99%）=0.008t/a，0.0012kg/h。 ⑤原料堆场扬尘 根据有关调研资料分析，沙堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。 （1）沙堆场的可起尘部分 所谓可起尘部分，系指粒径为2～6mm（平均粒径为4mm）的沙颗粒。它一般在沙中占24.5%。 （2）起动风速 沙场中的沙粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“砂和粒料贮存-风蚀”产污系数0.053kg/t物料。本期项目砂和碎石堆场年存储量为1809600t，则堆场扬尘为95.91t/a，产生速率为 治理措施及污染物排放情况： 根据建设单位设计资料，针对砂石堆存、装卸过程产生的粉尘，拟采取以下治理措施： A.材料料仓均为封闭车间，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输碎石原料时，卷帘门开启； B.在砂石堆场定期进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态； C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生； D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。 本期项目砂石采取以上措施处理后在车间内无组织排放。参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录4、附录5粉尘控制措施控制效率及堆场类型控制效率如下： - 粉尘控制措施控制效率级堆场类型控制效率一览表 序号; 粉尘控制措施; 控制效率; 序号; 堆场类型; 控制效率. 1; 洒水; 74%; 1; 敞开式; 0%. 2; 围挡; 60%; 2; 密闭式; 99%. 3; 化学剂; 88%; 3; 半敞开式; 60%. 4; 编织覆盖; 86%; /; /; /. 5; 出入车辆冲洗; 78%; /; /; /. 本期项目同时采用洒水、围挡、出入车辆冲洗粉尘控制措施，粉尘综合控制效率为【1-（1-74%）×（1-60%）×（1-78%）】=97.712%，项目堆场类型均为密闭式，控制效率为99%。则砂石经以上措施处理后无组织排放量为：95.91t/a×（1-97.712%）×（1-99%）=0.02t/a，0.003kg/h。 （2）进出车辆产生少量的机动车尾气 项目的主要运输工具有混凝土搅拌运输车、装载机、散装物料专用运输车等原料及成品运输车，在使用过程中会产生汽车尾气。主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、THC和NOx等有害成分。 治理措施及污染物排放情况： 由于现在汽车燃料都为清洁燃料，故汽车尾气的污染物量较少。且项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，所以项目建成后产生的汽车尾气不会改变当地环境空气质量。 （3）车辆行驶产生的扬尘 项目各种车辆在行驶过程中不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。 治理措施及污染物排放情况： ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；矿粉通过密闭罐车运入厂区，通过螺旋输送泵送入专用筒仓储存。③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；④运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感区。⑤合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次。项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区和环境敏感点运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。采取上述措施后对周围环境影响较小。 （4）食堂油烟 本期项目拟设置1处员工食堂供员工就餐。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）生活污染源产排污系数手册中“三区”，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。本期项目设基准灶头数为1个，按人员25人计算，餐饮油烟产生量为301克/（人·年），全年约7.53kg/a。 为了减少食堂油烟对环境的影响。本期项目针对油烟安装油烟净化器进行处理，油烟经过油烟净化器处理后由厨房现有的专用烟道排放。 本期项目单个灶头基准排风量2000m3/h的油烟净化器，食堂供应3餐，排风量按6小时计划排风量为12000m3/d，处理效率为不低于60%（本期项目按60%计），则本期项目油烟经处理后排放量为3.01kg/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.84mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求。 油烟排放量、排放浓度计算见下表： - 食堂油烟排放量、排放浓度计算表 产生情况; 防治措施; 排放情况. kg/a; 速率kg/h; kg/a; 速率kg/h; 浓度mg/m³. 7.53; 0.004; 油烟净化器一台（风机风量2000m³/h，净化效率60%）; 3.01; 0.002; 0.84. 由上表计算结果可知，运营期食堂油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（≤2mg/m³）。 本期项目产排污环节、污染物及污染防治措施、项目排放口基本情况及排放标准分别见下表所示。 - 项目产污环节、污染物及污染防治措施一览表 产污环节; 主要污染物; 排放形式; 污染防治措施; 排放口名称. 治理措施; 是否为可行技术. 粉料筒筒仓呼吸孔; 颗粒物; 无组织; 筒仓设置在封闭车间内，每个筒仓自带1套脉冲布袋除尘器（共计8套，除尘效率按99.7%）处理后在搅拌区内无组织排放; 是; /. 物料输送搅拌; 颗粒物; 有组织; ①设置封闭搅拌楼，封闭搅拌楼与筒仓置于封闭车间内，同时在搅拌机、骨料过渡仓上方设置集气罩收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌区内无组织排放；②搅拌区设置1套喷淋降尘装置；; 是; /. 原料堆场扬尘; 颗粒物; 无组织; A.材料料仓均为封闭车间，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输碎石原料时，卷帘门开启；B.在砂石堆场定期进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。; 是; /. 装卸粉尘; 颗粒物; 无组织; A.本期项目在封闭车间进行装卸，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载车辆进入运输时卷帘门开启；B.装卸过程进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。; 是; /. 机动车尾气; CO、NOx、THC; 无组织; 清洁能源，自由扩散; 是; /. 车辆行驶; 扬尘; 无组织; ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；矿粉通过密闭罐车运入厂区，通过螺旋输送泵送入专用筒仓储存。③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；④运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感区。⑤合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次。项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区和环境敏感点运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。; 是; /. 食堂; 油烟; 无组织; 油烟净化器+排气筒; 是; 油烟排气筒. 3、污染源产排情况 在采取上措施后，项目污染物排放情况见下表所示。 - 项目废气污染物排放情况一览表 工序; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h/a. 产生量（t/a）; 产生速率 （kg/h）; 治理措施; 处置率%; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 粉料筒筒仓呼吸孔; 无组织; 颗粒物; 39.283; 5.46; 筒仓设置在封闭车间内，每个筒仓自带1套脉冲布袋除尘器（共计8套，除尘效率按99.7%）处理后在搅拌区内无组织排放; 99.7; 1.024; 0.016; 0.118; 7200. 投料计量粉尘; 无组织; 18.096; 2.51; 建设单位拟在1#封闭材料料仓，并安装1套安装洒水喷雾装置，在装载机上料时进行洒水降尘; 95; /; 0.126; 0.905; 7200. 物料输送搅拌; 有组织; 299.52; 2.057; ①设置封闭搅拌楼，封闭搅拌楼与筒仓置于封闭车间内，同时在搅拌机、骨料过渡仓上方设置集气罩收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌区内无组织排放；②搅拌区设置1套喷淋降尘装置；; 95; /; 0.110; 0.792; 7200. 原料堆场扬尘; 95.91; 13.32; A.材料料仓均为封闭车间，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输碎石原料时，卷帘门开启；B.在砂石堆场定期进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。; 99.97; /; 0.003; 0.02; 7200. 装卸粉尘; 无组织; 36.192; 5.03; A.本期项目在封闭车间进行装卸，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载车辆进入运输时卷帘门开启；B.装卸过程进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。; 99.7; /; .0012; 0.008; 7200. 进出车辆; CO、NOx、THC; /; 少量; 清洁能源，自由扩散; /; /; /; 少量; /. 扬尘; /; 少量; ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；粉煤灰通过密闭罐车运入厂区，通过螺旋输送泵送入专用筒仓储存。③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；④运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感区。⑤合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次。项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区和环境敏感点运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。; /; /; /; 少量; /. 食堂; 无组织; 油烟; 7.53×10-3; 0.004; 油烟净化器+排气筒; 60; 0.84; 0.002; 3.01×10-3; 1800. 由上表计算可知，本期项目采取相应措施治理后，本期项目废气污染物可实现达标排放。 4、治理措施可行性 本期项目为商品混凝土，经分析，本期项目采取上述治理措施后，外排颗粒物可满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中制定的相关标准，本期项目可达标排放，故本期项目废气治理措施可行。 5、非正常工况 项目非正常工况指生产设施非正常工况或污染物防治设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开、停车、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治设施非正常状况指标达不到应有治理效率或同步运转率等情况。参考同类企业运行情况，非正常工况出现的概率极低，按最不利情况考虑，非正常排放历时不超过0.5h；则本期项目非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表： - 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放速率kg/h; 持续时间; 排放浓度mg/m3; 频次; 非正常工况; 应对措施. 粉料筒筒仓呼吸孔; 颗粒物; 5.46; 0.5h; 341.25; 1次/a; 除尘设备故障; 停产检修. 食堂; 油烟; 0.004; 0.5h; 2.09; 1次/a; 设备故障; 停产检修. 为防止非正常工况排放，企业必须加强除尘设备的管理，定期检修，确保除尘设备设施正常运行，在除尘设备停止运行或出现故障时，也必须相应停止生产。为杜绝颗粒物非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现除尘设备的隐患，确保除尘设备系统正常运行；②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训；③应定期维护、检修设备，以保持除尘设备的正常运行。④若发现除尘设备故障，应立即停止检修，确保除尘设备与生产设施同步运转，达标排放。 7、项目废气对敏感点影响分析 项目废气采取了相应的治理措施后，本期项目废气均能达标排放；故本期项目废气排放对敏感点影响较小。 8、废气环境影响评价结论 本期项目所在区域为达标区，环境质量良好，可容纳本期项目的建设。同时本期项目采取相应措施治理后，项目满足各项污染物稳定达标排放，对外环境影响较小。 10、运营期废气监测要求 根据建设项目基本情况和区域环境状况，本次环评根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划如下表： - 营运期环境监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 脉冲式布袋除尘器排放口; TSP、PM2.5、PM10; 1次/半年; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1中颗粒物最高允许排放浓度≤10mg/Nm3。. 厂界四周; 1次/季度; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中表2企业边界大气污染物浓度限值：≤0.5mg/m3. 在厂房外设置监控点; 颗粒物; 监控点处1h平均浓度值; 四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）企业厂区内颗粒物无组织排放监控点浓度. 二、运营期废水环境影响和保护措施 本期项目运营过程废水主要为生产废水及办公生活污水（含食堂废水）。 1、产排污环节及污染物种类 （1）生活污水：根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），本期项目生活用水按120L/人·d计，本期项目劳动定员25人，则每日用水量为3m3/d，年工作300d，则年用水量为900m3/a。生活污水排放系数按0.80计算，则本期项目办公生活污水排放量2.4m3/d，720m3/a。 （2）生产废水 ①搅拌机清洗废水 搅拌机为本期项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水2m3计算，本期项目年生产300天，则搅拌机冲洗水用水量为600m3/a。搅拌机清洗废水排放系数按0.80计算，搅拌机冲洗水排放量1.6m3/d，480m3/a。 ②运输车辆清洗废水 1）罐车的罐内清洗废水 本期项目主要针对运输商品混凝土罐车进行清洗。商品混凝土生产规模为96万m3/a，工作制度为年生产300天，按单车1次运输量最大为8m3计算，全年运输12000次，每天约需运输40辆次，每次均需对运输车辆罐体进行冲洗，车辆罐体冲洗水量大致为0.05m3/辆·次，因此年用水量约为600m3/a，每天冲洗水用量约2.0m3/d。罐车的罐内清洗废水排放系数按0.80计算，罐车的罐内清洗废水排放量1.6m3/d，480m3/a。 2）进出车辆的车身、轮胎冲洗废水 本期项目需对进出车辆的车身、轮胎进行冲洗，根据建设单位提供的数据，该工序用水量为1.0m3/d，年用水量约为300m3/a。进出车辆的车身、轮胎冲洗废水排放系数按0.80计算，进出车辆的车身、轮胎冲洗废水排放量0.8m3/d，240m3/a。 综上，本期项目运输车辆清洗用水为3.0m3/d，年用水量约为900m3/a。废水排放量为2.4m3/d，年排水量约为720m3/a。 ③作业区地面冲洗废水 本期项目搅拌作业区每天停止作业后，要对作业区进行冲洗，避免地面上的原料随意地散失及混凝土凝固于地面。其冲洗水量按0.5m3/100m2.d计算，本期项目冲洗工作区面积约800m2，该部分水量为4.0m3/d，年用水量约为1200m3/a，废水排放系数按0.80计算，作业区地面冲洗废水排放量3.2m3/d，960m3/a。 ④化验室清洗废水 本期项目设置1处试验室，设有水泥室、标养室、力学室、留样室、材料库房、成型室，主要用于本期项目原料、产品抗压性、粘度、平整度、抗渗性等物理性能进行检测，试验主要涉及马歇尔试验、抗压试验等物理试验，不涉及化学试验，为本期项目产品提供有效的技术参数。本期项目主要针对设备进行清洗，类比分析，该用水量为0.5m3/d，年用水量约为150m3/a。废水排放系数按0.40计算，化验室清洗废水排放量0.8m3/d，120m3/a。 综上，本期项目废水产生量为10m3/d（其中生活污水产生量为2.4m3/d，生产废水产生量为7.6m3/d），全年产生量为3000m3/a。 （3）初期雨水 本期项目厂内降雨初期会产生初期雨水，根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中的有关规范，场地初期雨水量的计算，本期项目初期雨水收集面积为41847.5m²，初期雨水流量计算如下。 雨水流量计算公式：Q=ΨiF10-3 式中：Q——雨水设计流量，m³/min； Ψ——径流系数取0.70； F——汇水面积，m²； i——设计暴雨强度，mm/min。 本次评价采用遂宁市暴雨强度公式： q=1802.687×1+0.763lgPt+17.3310.658 t（降雨历时）取15min，P（重现期）取2年，计算得q=1.5934mm/min，初期雨水设计流量为1.327m³/min，贮存本期项目降水初期15min的雨水，初期雨水收集量为：1.327×15=199.1m³，则初期雨水收集池容积确定为200m³。初期雨水经项目区域雨水沟进入雨水收集沉淀池（容积为200m3）沉淀后收集后用于厂区洒水降尘，不外排。 2、治理措施 项目初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用，后期雨水经雨水管网汇集后排入河流；本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池处理后与运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水、化验室清洗废水一起经三级沉淀池处理后暂存于清水池，回用，不外排；生活污水（食堂废水先经隔油处理）经预处理池处理达到《污水排放综合标准》（89789-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。 3、废水排放信息 1）废水产排情况 本期项目外排废水仅为办公生活污水（含食堂废水），本期项目废水产生及排放情况见下表所示。 - 本期项目废水产排情况一览表 废水分类; 废水量（m3/a）; 主要污染因子. COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; 总磷. 处理前; 浓度（mg/l）; 720; 350; 300; 40; 150; 200; 20. 产生量（t/a）; 0.252; 0.216; 0.029; 0.108; 0.144; 0.014. 经预处理 池处理后; 浓度（mg/l）; 720; 300; 250; 30; 120; 100; 8. 排放量（t/a）; 0.216; 0.180; 0.022; 0.086; 0.072; 0.006. 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 45; 400; 100; 8. 污水处理厂; 浓度（mg/l）; 720; 50; 10; 5; 10; 1; 0.5. 产生量（t/a）; 0.036; 0.0072; 0.0036; 0.0072; 0.0007; 0.0004. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标; 50; 10; 5; 10; 1; 0.5. 2）废水排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水、化验室清洗废水; SS; 不外排; /; TW001; 生产废水处理设施; “三级沉淀池+清水池”; /; /; /. 运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水; 石油类、SS; /; TW002; 冲洗废水处理设施; 隔油池+三级沉淀池; /; /; /. 初期雨水; SS; /; TW004; 初期雨水收集池; 沉淀; /; /; /. 办公生活污水（含食堂废水）; COD、 BOD、 NH3-N、 SS、动 植物油; 园区污水处理厂; 间断 排放; TW005; 预处理池; 隔油-预处理池; DW001; 是; 一般 排放口. ②废水间接排放口基本情况 - 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/l）. DW001; 103.591559; 30.535343; 0.2880; 安居区龙眼井污水处理厂; 间断 排放; 生产过程; 安居区龙眼井污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5（8）. SS; 10. 动植物油; 1. ③废水污染物排放执行标准表 - 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物总类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/l）. DW001; COD; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 100. NH3-N; 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1，B级标准; 45. 总磷; 8. ④废水污染物排放信息表 - 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. DW001; COD; 500; 0.00120; 0.360. BOD5; 300; 0.00072; 0.216. SS; 400; 0.00096; 0.288. 动植物油; 100; 0.00024; 0.072. NH3-N; 45; 0.00011; 0.032. 总磷; 8; 0.00002; 0.006. 4、处理可行性分析 （1）生产废水治理措施及可行性分析 1）处理工艺可行性分析 本期项目生产废水经“三级沉淀池+清水池”处理后回用，不外排。综上，本期项目废水处理工艺可行。 2）回用于生产可行性分析 本期项目运输车辆罐内清洗废水、搅拌机清洗废水、化验室清洗废水主要污染物为SS，拟建生产废水处理系统处理工艺为“三级沉淀池+清水池”，每个容积均为50m3，停留时间按6h计算，故总处理能力量为200m3/d（50m3*4=200m3），本期项目生产废水产生量为7.6m3/d，其处理能力满足每日废水需求。同时本期项目对生产用水水质需求不高，经“三级沉淀池+清水池”处理后水质能够满足生产需求，处置可行。 本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水主要污染物为SS、石油类，本期项目拟建1处进出车辆清洗废水隔油池，其中隔油池容积为10（停留时间按12h计，生产时间按24h计，则处理量能力为20m3/d），该废水产生量为4.0m3/d，其处理能力满足每日废水需求，同时本期项目对生产用水水质需求不高，本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池处理后，进入沉淀池沉淀处理回用于砂石清洗，不外排。 初期雨水：本期项目初期雨水污染物主要为SS，经核算产生量约为199.1m3，本期项目拟建1个200m3的初期雨水池，位于厂区地势低洼处，满足初期雨水收集要求，初期雨水经沉淀后回用于洒水抑尘，厂区洒水抑尘水质要求不高，处置可行。 综上，本期项目生产废水处理措施可行。 （2）生活污水治理措施可行性分析 1）污水处理设施可行性 生活污水（食堂废水先经隔油池处理）经厂区预处理池处理达标后排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江。本期项目生活污水产生量为2.4m3/d，项目拟设置1个食堂隔油池（1#，容积10m3），预处理池1个，容积30.00m3，停留时间按12h计，项目污水处理设施处理能力满足每日废水需求。 隔油池原理：隔油池主要是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池多用钢筋混凝土筑造，也有用砖石砌筑的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐，同时隔油池一般需要加盖。 预处理池原理：生活污水中含有大量粪便、纸屑、悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度COD在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入预处理池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，30%~60%的COD、10%~20%的BOD，能够确保项目产生的生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准限值要求。 2）依托安居区龙眼井污水处理厂处理可行性分析 龙眼井污水处理厂位于安居区龙眼井村，占地面积约50亩，设计废水处理规模为1.6万m3/d，采用CASS+D型滤池污水处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入琼江；龙眼井污水处理厂工程于2013年10月开工建设，已于2015年4月完工并投入运行。 - 纳管可行性 根据现场调查，本期项目所在的区域污水管网已经全部建成且与龙眼井污水处理厂相接；因此，本期项目位于龙眼井污水处理厂的纳污范围内，生活污水经预处理达标后，在市政污水管网碰管后通过污水管网可排入龙眼井污水处理厂进行处理。 - 水质可行性 为保证物龙眼井污水处理厂正常有效地运转，需严格控制污水处理厂接纳的工业、企业所排出的废水水质，其接纳水质必须达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》三级标准限值要求。根据工程分析，本期项目外排生活污水污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，符合其纳管水质标准。 - 水量可行性 龙眼井污水处理厂设计处理能力为1.6万m3/d；同时，污水处理厂现阶段处理量为1.54万m3/d，剩余约0.06万m3/d处理量，有足够容量处理本期项目外排废水（项目外排废水总量为2.4m3/d）。 综上，从纳管范围、水质达标以及处理能力而言，本期项目废水排入安居区龙眼井污水处理厂进行处理是可行的。 综上所述，本期项目拟采取的水污染治理措施可行。 5、地表水环境影响分析 本期项目采取上述措施后，废水均得到了合理处置，对区域地表水影响较小。 6、监测计划 本期项目无生产废水外排，外排废水主要为生活污水（含食堂废水）。 生活污水（食堂废水先经隔油池处理）经厂区预处理池处理达标后排入市政污水管网，进入安居区龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后最终排入琼江，属于间接排放。 自行监测参照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），生活污水单独排放口间接排放的仅明确排放去向可不进行自行监测。综上，本项生活污水单独排放口可不进行自行监测。 故本期项目不设置废水监测计划。 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强分析 本期项目噪声源主要为各类生产设备运行产生的噪声，均为室内声源。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本期项目主要设备噪声源强如下表4-6所示。 2、采取治理措施 为了加强对周边声环境的保护，本期项目主要采取以下措施： ①优化厂区总平面布置：本期项目西南侧距敏感点较近，从本期项目总平面布置的角度出发，将搅拌站设置在厂区中心及东侧，同时四周修建隔声围墙，利用围墙的作用，使噪声得到不同程度的隔绝和吸收，确保厂界达标排放。 ②生产车间降噪：在布设生产设备时，将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用；厂房结构采用封闭框架彩钢结构，采用10cm厚的彩钢复合板，窗户采用封闭透光窗户，玻璃采用双层隔声窗，门采用双层隔声门；发电机和空压机设置在密闭房间内，机房采用轻质复合隔声板、安装吸声材料。 ③设备降噪、减震：A、设备选型上选用先进的、噪声低、震动小的生产设备；B、对设备旋转零件仔细进行平衡，减小圆锥轴套和偏心轴间隙，以降低振动强度；C、在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转。 ④运输车辆降噪：A、合理控制运输车辆的车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声；强化行车管理制度，规范厂内车辆行驶路线，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；加强装卸料管理，轻卸缓放。B、合理安排运输班次，选择合适的运输路线，合理选择运输时间；原料运输车辆注意运输过程中绕开居民集中区，避开午休和夜间时间，合理控制车辆运输，避免产生大的交通噪声。 ⑤生产管理措施：A.、通过合理安排生产时间，尽量减小对外界环境的噪声影响；运输、卸料时间均安排在白天，并且避开午休时间，最大程度减少瞬时高噪声对周围环境的影响；同时根据市场需要安排生产，避免产品于厂内大量堆放；并根据生产情况合理存放原料用量，避免产品、原料堆放过程中造成二次污染。B、加强绿化，在厂界处合理种植高大乔木以阻隔噪声的传播和干扰。 在严格采取上述隔声降噪措施后，生产车间室外噪声可降至65dB（A）左右。结合本期项目总平面布置分析，设备噪声经距离衰减、厂界围墙隔声作用后可在场界处降至65dB（A）以下，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，实现达标排放。 |

- 项目主要噪声设备一览表工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 商品混凝土搅拌系统; 1#商品混凝土搅拌主机; 85; 基础 减震， 建筑 隔声; -41.5; -17.6; 1.2; 117.7; 26.1; 33.0; 81.2; 64.0; 64.1; 64.1; 64.0; 6:00- 22:00; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 43.0; 43.1; 43.1; 43.0; 1. 2; 2#商品混凝土搅拌主机; 85; -46.1; -15.6; 1.2; 122.7; 26.8; 28.4; 80.2; 64.0; 64.1; 64.1; 64.0; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 43.0; 43.1; 43.1; 43.0; 1. 35; 食堂; 油烟净化器及风机; 70; -110.8; -6.3; 1.2; 186.8; 18.8; 22.2; 85.3; 49.0; 49.1; 49.1; 49.0; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 28.0; 28.1; 28.1; 28.0; 1. 备注：表中坐标以厂界中心（105.498275，30.372177）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

|  | 3、噪声预测 为了解本期项目建成营运后对周边环境影响，本期项目参考《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减模式预测项目噪声对周边环境影响。 （1）室内声源等效为室外声源的计算 a.首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：LP1--某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw--某个声源的倍频带声功率级，dB； r--某个声源靠近围护结构处的距离，m； R--房间常数，R=Sα/（1-α）， S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数； Q--指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； b.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T）--靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； N--室内声源总数； c.计算出室外靠近维护结构处的声压级 式中：LP2i（T）--靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--维护结构i倍频带的隔声量，dB； d.将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S--透声面积，m2。 （2）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 式中：LA（r）--距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）--参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB；Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； （3）声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： 式中，T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。 （4）参数的确定 a.声波几何发散引起的A声级衰减量（工业噪声源）：Adiv＝20Lg（r/r0） b.空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 c.地面效应引起的衰减量Agr 本工程地面为水泥硬化地面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。 d.屏障引起的衰减Aba r噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 e.其他多方面原因引起的衰减量Amisc。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果下表： - 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 108.5; -17.2; 1.2; 昼间; 44.1; 65; 达标. 108.5; -17.2; 1.2; 夜间; 44.1; 55; 达标. 南侧; -2.4; -90.1; 1.2; 昼间; 44.6; 65; 达标. -2.4; -90.1; 1.2; 夜间; 44.6; 55; 达标. 西侧; -63.6; 63.3; 1.2; 昼间; 47.8; 65; 达标. -63.6; 63.3; 1.2; 夜间; 47.8; 55; 达标. 北侧; 46.4; 94.8; 1.2; 昼间; 45.2; 65; 达标. 46.4; 94.8; 1.2; 夜间; 45.2; 55; 达标. 备注：表中坐标以厂界中心（105.498275，30.372177）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 4、预测结果 通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值小于65dB（A），夜间噪声值小于55dB（A）。本期项目噪声源对周围环境影响较小。 5、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023），本期项目噪声监测计划见下表。 - 污染源监测工作计划 项目; 监测制度. 噪声; 监测项目; LAeq. 监测布点; 厂界. 监测频率; 每季度1次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行. 委托有资质的监测单位进行监测. 6、影响分析 综上，本期项目通过采取以上措施后，项目营运对厂界的贡献值昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，因此对周围环境的影响在可接受的范围之内。 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 本期项目不涉及运输车辆、设备维修，主要有第三方单位定期针对设备进行维护。 1、产排污环节及污染物种类 本期项目营运期产生的固废主要包括生活垃圾、一般固废以及危险废物。 （1）生活垃圾 ①办公生活垃圾 生活垃圾主要为办公、生活的废弃物，厂区内25名工作人员，参照《第一次全国污染源普查排污系数手册》，项目办公生活人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为12.5kg/d，3.75t/a。产生的生活垃圾经塑料垃圾桶收集后，再集中收集至垃圾收集点收集后统一由园区环卫部门清运处置。 ②餐厨垃圾 项目设置1处食堂，每天预计约25人就餐，会有餐厨垃圾产生。餐厨垃圾垃圾产生系数为0.1kg/餐位·d计，则本期项目餐厨垃圾产生量为2.25t/a。项目在食堂内设置一餐厨垃圾收集点，餐厨垃圾企业采用塑料桶分类收集后，交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处置。 - ③隔油池油污 根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），第二分册住宿餐饮业污染物产生、排放系数中“表9其他餐饮服务（6730、6790）产排污系数表”计算得到，直排动植物油产污系数为6.0克/餐位·天，预处理对动植物油的去除效率为50%，预处理去除量约为3.0克/餐位·天，厂区内25名工作人员，食堂供应3餐，年工作300d，则油污产生量为0.135t/a，隔油池除去量为0.0675t/a，定期清掏，交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处置。 （2）一般固废 ①不合格物料及产品 不合格混凝土的产生量直接取决于生产管理等方面，通过提高原料进货把关能力，可杜绝不合格砂石料入厂。项目投运后，若发现不合格的混凝土约30.187t/a，其中部分可收集后返回作为生产原料，另一部分性能差的、有害杂质含量高的，可能影响到新拌再生混凝土使用性能的废混凝土不宜回收，应集中清运至当地指定的施工建渣回填地点。 - ②生产废水处理系统沉淀池砂石 - 本期项目生产废水处理系统进入沉淀池沉淀后底部将产生砂石，砂石产生量为废水处理量的1％，本期项目生产废水处理量为7.6m3/d，年生产300d，则砂石产生量为22.8t/a，定期清掏交砖厂综合利用。 - 定期清掏交砖厂综合利用可行性：本期项目外购的砂石原料均为已清洗后的合格级配物料，不含有害物质，生产废水处理系统沉淀池砂石交由砖厂综合利用不会影响产品品质，固措施可行。 - ③化验室产生的废弃试验块 - 化验室试验过程中将会产生废弃试验块，每条生产线平均各1t/a，总产生量约为2t/a，经收集人工敲碎后回用于生产线。 - 回用可行性：本期项目化验室试验过程中所产生的废弃试验块主要为废混凝土等物质，试验过程仅进行抗压性、黏度、流动性等物理性能检测，不涉及化学试验，不新增有害物质，产生量较小，经收集人工敲碎后回用于生产线不会影响产品品质，回用可行。 - ④除尘器收集的粉尘 - 本期项目除尘器收集的粉尘主要来源于商品混凝土搅拌系统，经分析，粉尘除去量为39.17t/a。参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）可知，本期项目产生的粉尘“非特定行业生产过程中产生的一般固体废物”中的“工业粉尘66”，固体废物代码为“060-001-66”。各个生产线粉尘经收集后，回用于生产。 ⑤废包装材料 根据建设单位提供的资料，本期项目原辅料在拆包过程约产生废包装材料3.0t/a，该部分固废经统一收集后，全部出售给废品收购站。 ⑥预处理池污泥 项目预处理池在收集处理生活污水过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照6.7t/万t废水处理量计算；本期项目废水产生量为720m3/a，则污泥产生量约为0.48t/a，该固废定期由环卫部门统一清掏。 - 项目固体废物产生量汇总表（单位：t/a） 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 办公生活; 一般 固废; /; 3.75; 由园区环卫部门清运处置. 2; 餐厨垃圾; 食堂; /; 2.25; 交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处置. 3; 油污; 食堂隔油池; /; 0.135. 4; 污泥; 预处理池; /; 0.48; 定期由环卫部门统一清掏. 5; 不合格物料及产品; 检验; /; 30.187; 部分可收集后返回作为生产原料；不宜回收的应集中清运至当地指定的施工建渣回填地点. 6; 沉淀池砂石; 沉淀池; /; 22.8; 定期清掏交砖厂综合利用. 7; 废弃试验块; 化验室; /; 2; 经收集人工敲碎后回用于生产线. 8; 粉尘; 除尘器; /; 39.17; 各个生产线粉尘经收集后，回用于生产。. 9; 废包装材料; 拆包; /; 3.0; 经统一收集后，全部出售给废品收购站. 2、固体废物环境管理要求 为规范危险废物存放要求，环评要求严格执行以下管理措施： 1）一般工业固废 本期项目拟设置1处一般固废暂存点，建筑面积20m2，应有明显的标志，要有防雨、防渗漏、防风设施，堆放周期不宜过长，原则上日产日清，并做好运输途中防泄漏、防洒落措施。 评价要求采取以下措施加强固废治理： ①建设单位对项目产生的固体废物进行分类收集和暂存，设置垃圾桶对厂区生活垃圾进行收集。 ②车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。 ③运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防治扬尘、洒落和泄露造成严重污染。 五、项目对地下水、土壤影响分析 1、土壤、地下水环境保护措施 正常生产状态下，本期项目废水不会对厂区内土壤、地下水造成影响。事故状态下，废水、将对土壤、地下水造成影响。本期项目对土壤和地下水环境的污染途径主要为隔油沉淀池、预处理池、危废暂存间防渗层破裂，废水及危险废物浸出液发生泄漏，通过垂直入渗的方式污染土壤和地下水环境。 2、分区防控要求 针对可能发生的污染途径，本期项目按照分区防控要求，将隔油沉淀池、冲洗池、拌合场、预处理池、应急事故池区划分为一般防治区，其他区域为简单防渗区，具体详见下表。 - 本期项目污染防渗分区情况一览表 序号; 防渗分区; 分区位置; 防渗措施. 1; 一般防渗区; 一般固废暂存点、垃圾收集点、预处理池、隔油池、三级沉淀池、初期雨水收集池及生产车间等; 等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 2; 简单防渗区; 办公楼、综合楼等除重点防渗区及一般防渗区以外的其他区域; 一般混凝土硬化. 本期项目建设过程中采取上述防渗措施，运行期加强环境管理均可以有效防治对土壤、地下水的污染，对地下水和土壤环境影响不大。 3、监测计划 总体而言，本期项目仅在事故情况或者非正常工况下对土壤和地下水产生影响，正常运行时一般不涉及土壤和地下水影响。项目采取土壤和地下水防控措施，对土壤和地下水影响小，且根据地下水导则和土壤导则相关内容，本期项目无需制定监测计划。 六、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，通过对本期项目生产中主要原辅材料、产品和生产过程中排放的“三废”进行分析，本期项目主要原辅材料、产品和生产过程中不涉及风险物质。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量及临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 按照上表数据及公式，经计算可知，本期项目环境风险物质与临界量的比值Q=0＜1。该项目环境风险潜势为I。 3、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）给出的评价工作等级确定原则。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势和确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。具体见下表。 - 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; Ⅲ; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 综上，本期项目未构成重大危险源，环境风险潜势为I，可开展简单分析。本次评价重点进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。 4、环境风险分析 根据本期项目风险物质种类。生产工艺特点，本期项目主要事故类型可分为废气非正常排放、火灾与爆炸、污染治理设施故障等。 1）废气非正常排放 当由于管理不当、设备故障（除尘器等）等原因，将会导致废气超标排放，污染区域大气环境。 2）火灾与爆炸 ①燃烧火灾 在事故状况下，易燃可燃物料一旦遇到明火、静电火花机雷击等，极易引发火灾。当生产区域发生火灾时，其燃烧火焰的温度高，火势蔓延迅速，直接对火源周围的人员、设备、建构筑物构成极大的威胁。火灾风险对周围环境的危害主要包括热辐和浓烟，同时部分物料燃烧过程中会产生新的污染物：烃类物质、游离碳、CO和TSP等，将对环境空气质量带来短期的影响。 ②电气火灾与爆炸 各建筑物内的开关、插座、照明灯具、电动机等电气设备及其配线均有可能因短路、过载和接触不良等原因引起火灾、电气火灾与爆炸事故除可能造成人身伤亡和设备损坏外，还可能造成大规模、长时间停电。 4）废水非正常排放 当隔油池、沉淀池、预处理池或管道破损时，可能导致生产废水外溢，生活污水超标排放，对地表水环境造成一定的影响。 （4）环境应急防范措施 1）火灾风险防范措施 ①设立环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 ②在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ③加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ④项目定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；厂区内设置严禁烟火的标示，同时要求员工不准携带火柴、打火机或其它火种进入车间，不得随意丢弃烟头等。 ⑤项目消防水量按2L/s计，火灾延续时间为1h，一次灭火用水量7.2m3，环评要求在厂区配备足量的沙袋，当火灾发生时，利用沙袋构筑临时事故池，将消防废水引至临时事故收集池内收集处理后排入预处理池进入市政污水管网，最终进入安居区龙眼井污水处理厂处理达标排放。同时环评要求厂区设置雨水排口截断阀，防止消防废水经雨水管网外排。 2）加强废气污染治理措施的维护 加强废气处理设备的日常维修，定时清理、维护，使得生产设备处于正常工况下，切实保障废气处理设施的正常运行。一旦废气处置设施发生故障或发生事故性外排时，应立即停止相关生产工序，同时查明事故原因，排除故障，待废气处理设施运行正常后，方可恢复生产。 3）加强废水治理措施的维护 组织员工定期对隔油池、预处理池、沉淀池及管道进行巡查及维护，同时厂区配备足量的沙袋，若隔油池、沉淀池及管道出现废水事故性排放，使用沙袋进行围堵并利用沙袋构筑临时事故池，待隔油池、沉淀池及管道运行正常后将事故废水引至废水处理设施处理后回用；当预处理池出现废水事故性排放，使用沙袋进行围堵并利用沙袋构筑临时事故池，待预处理池运行正常后引至预处理池处理后进入市政污水管网，最终进入安居区龙眼井污水处理厂处理达标排放。 6、环境风险应急预案 为保证企业及人民生命财产安全，防止突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，建设单位必须制定环境风险应急预案，并组织专业队伍学习和演练，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。制订应急预案的原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式； ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品； ④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序； ⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； ⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。企业在制定环境风险应急预案时，除应按照上述原则进行外，还应包括下表所示内容。 - 环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急组织人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通信方式；交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据. 6; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洁工作恢复生产状态，组织生产. 9; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练. 7、环境风险分析结论 综上分析，项目建成后，只要不断加强环境管理和生产安全，可避免环境风险事故的发生，能使项目风险水平降低至可接受程度。 七、固定污染源排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》：国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。 故本期项目应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》完成排污许可证的申报工作。 八、项目竣工验收 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）中的有关规定，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告表，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。现按照国家和云南省的有关规定，提出竣工环境保护验收一览表，详见下表。 - 项目竣工验收一览表 治理项目; 治理对象; 治理措施（含环保措施）; 验收标准. 废水; 生产废水; 本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池（2#，10m3）处理后与运输车辆罐内清洗废水、化验室清洗废水一起经“三级沉淀池+清水池”（容积均为50m3）”处理后回用于砂石清洗，不外排; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后. 食堂废水; 经隔油池（1个，1#，容积10m3）处理后，排入预处理池处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理. 生活污水; 经预处理池（1个，容积30.00m3）处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理. 雨水; 厂区铺设雨水管网，项目初期雨水经初期雨水收集池（1处，容积为200m3（大于初期雨水量）收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用；后期雨水经雨水管网汇集后排入河流. 排污口; 完善排污口标识标牌. 废气; 输送搅拌粉尘; ①设置封闭搅拌楼，封闭搅拌楼与筒仓置于封闭车间内，同时在搅拌机、骨料过渡仓上方设置集气罩收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌区内无组织排放；②搅拌区设置1套喷淋降尘装置；; 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）. 筒仓呼吸粉尘; 筒仓设置在封闭车间内，每个筒仓自带1套脉冲布袋除尘器（共计8套，除尘效率按99.7%）处理后在搅拌区内无组织排放. 原料堆场扬尘; A.材料料仓均为封闭车间，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输碎石原料时，卷帘门开启；B.在砂石堆场定期进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。. 装卸粉尘; A.本期项目在封闭车间进行装卸，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载车辆进入运输时卷帘门开启；B.装卸过程进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。. 车辆行驶扬尘; ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；粉煤灰通过密闭罐车运入厂区，通过螺旋输送泵送入专用筒仓储存。③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；④运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感区。⑤合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次。项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区和环境敏感点运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。. 食堂油烟; 食堂内设置集气罩+风机风量为（6000m3/h）+油烟净化器1套；食堂油烟经置集气罩+风机+油烟净化器处理后由专用烟道送至楼顶排放。; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关排放限值. 噪声; 噪声治理; 设置减振垫和吸声隔声材料；严格控制生产时间，加强场区管理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固体废弃物; 生活垃圾; 厂区内设置若干垃圾桶，采用2个有盖环保型垃圾收集桶，生活垃圾经收集后依托环卫系统清运处置。; 固体废物处理率100％. 一般固废收集点; 设置1处，建筑面积约20m2，位于拌合站西北侧，地面硬化、三面设置围挡、上设顶棚；. 土壤及地下水污染防治措施; 厂区内采用分区防渗措施；主要分为一般防渗区（隔油沉淀池、冲洗池、拌合场、预处理池、应急事故池）、简单防渗区（其他区域）; 不污染土壤及地下水环境. 风险防范; 地面硬化，厂区内设防火警示标志、禁止明火等标志。生产车间和库房等按相关规范要求配置灭火器；定期进行电路、电气、设备检查；建立各类规章制度；加强环保设备的日常监管，若污染治理设施发生故障，应停止生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物异常超标排放编制环境应急预案；设置专职环保管理人员，同时应完善环保设施日常管理台账，定期检查环保等设施，避免环境事故的发生，环评要求设置1处应急事故池，容积为50m3。; 风险可控，对环境影响较小. 九、项目环保投资 本期项目建设总投资7700万元，环保投资约50万元，占总投资0.649%。项目环保设施及投资见下表。 - 环保投资一览表（单位：万元） 项目; 污染源; 内容; 投资. 废水治理; 施工期; 生活污水; 临时预处理池1处，容积为5.0m3; 2.0. 施工废水; 施工场地建设一个5m3临时隔油池和沉淀池. 营运期; 生产废水; 本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池（2#，10m3）处理后与运输车辆罐内清洗废水、化验室清洗废水一起经“三级沉淀池+清水池”（容积均为50m3）”处理后回用于砂石清洗，不外排; 5. 食堂废水; 经隔油池（1个，1#，容积10m3）处理后，排入预处理池处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理. 生活污水; 经预处理池（1个，容积30.00m3）处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理. 雨水; 厂区铺设雨水管网，项目初期雨水经初期雨水收集池（1处，容积为200m3（大于初期雨水量）收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用；后期雨水经雨水管网汇集后排入河流. 排污口; 完善排污口标识标牌. 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 场地内地面水泥硬化、设置施工围挡封闭施工现场；施工定期洒水降尘、运输渣土车辆均为车厢可封闭式卡车；料场设篷，裸露无法硬化的土面采用防尘密目网遮盖；施工围挡上方设置喷淋除尘系统等; 5.0. 施工机械尾 气; 文明施工、科学施工；通过车辆限速、限制使用尾气超标车辆来进行控制. 装修废气; 加强通风换气. 营运期; 输送搅拌粉尘; ①设置封闭搅拌楼，封闭搅拌楼与筒仓置于封闭车间内，同时在搅拌机、骨料过渡仓上方设置集气罩收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌区内无组织排放；②搅拌区设置1套喷淋降尘装置；; 18. 筒仓呼吸粉尘; 筒仓设置在封闭车间内，每个筒仓自带1套脉冲布袋除尘器（共计8套，除尘效率按99.7%）处理后在搅拌区内无组织排放. 原料堆场扬尘; A.材料料仓均为封闭车间，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输碎石原料时，卷帘门开启；B.在砂石堆场定期进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。. 装卸粉尘; A.本期项目在封闭车间进行装卸，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载车辆进入运输时卷帘门开启；B.装卸过程进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。. 车辆行驶扬尘; ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；粉煤灰通过密闭罐车运入厂区，通过螺旋输送泵送入专用筒仓储存。③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；④运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感区。⑤合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次。项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区和环境敏感点运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。. 食堂油烟; 食堂内设置集气罩+风机风量为（6000m3/h）+油烟净化器1套；食堂油烟经置集气罩+风机+油烟净化器处理后由专用烟道送至楼顶排放。. 噪声治理; 施工期; 施工设备及车辆运输噪声; 合理布设施工时间、临时围障、合理布局，选用低噪声设备，高噪声设备安装减震降噪措施。; 1.0. 营运期; 设备及车辆运输噪声; 设置减振垫和吸声隔声材料；严格控制生产时间，加强场区管理; 0.5. 固废治理; 施工期; 建筑垃圾; 可回收的回收利用，不能回收的定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋; 2.5. 土石方; 场地内部土地平整回填利用，无弃方产生. 生活垃圾; 施工人员生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，由园区环卫部门统一清运. 营运期; 生活垃圾; 厂区内设置若干垃圾桶，采用2个有盖环保型垃圾收集桶，生活垃圾经收集后依托环卫系统清运处置。; 2. 一般固废收集点; 设置1处，建筑面积约20m2，位于拌合站西北侧，地面硬化、三面设置围挡、上设顶棚；. 土壤及地下水污染防治措施; 厂区内采用分区防渗措施；主要分为一般防渗区（隔油沉淀池、冲洗池、拌合场、预处理池、应急事故池）、简单防渗区（其他区域）; 11. 风险防范; 地面硬化，厂区内设防火警示标志、禁止明火等标志。生产车间和库房等按相关规范要求配置灭火器；定期进行电路、电气、设备检查；建立各类规章制度；加强环保设备的日常监管，若污染治理设施发生故障，应停止生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物异常超标排放编制环境应急预案；设置专职环保管理人员，同时应完善环保设施日常管理台账，定期检查环保等设施，避免环境事故的发生，环评要求设置1处应急事故池，容积为50m3。; 3. 合计; 50. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 商品混凝土搅拌系统 | 输送搅拌粉尘 | ①设置封闭搅拌楼，封闭搅拌楼与筒仓置于封闭车间内，同时在搅拌机、骨料过渡仓上方设置集气罩收集后经1套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌区内无组织排放；②搅拌区设置1套喷淋降尘装置； | 《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021） |
|  |  | 筒仓呼吸粉尘 | 筒仓设置在封闭车间内，每个筒仓自带1套脉冲布袋除尘器（共计8套，除尘效率按99.7%）处理后在搅拌区内无组织排放 |  |
|  |  | 原料堆场扬尘 | A.材料料仓均为封闭车间，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载机在车间内进行加料工作，仅在运输碎石原料时，卷帘门开启；B.在砂石堆场定期进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。 |  |
|  |  | 装卸粉尘 | A.本期项目在封闭车间进行装卸，仅预留运输车辆进出入口，采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，装载车辆进入运输时卷帘门开启；B.装卸过程进行洒水降尘，在卸料过程中保持洒水降尘状态；C.卸料时降低装卸物料落差，以减少扬尘产生；D.设置车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。 |  |
|  |  | 车辆行驶扬尘 | ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏；粉煤灰通过密闭罐车运入厂区，通过螺旋输送泵送入专用筒仓储存。③场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；④运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感区。⑤合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次。项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区和环境敏感点运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落。 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂内设置集气罩+风机风量为（6000m3/h）+油烟净化器1套；食堂油烟经置集气罩+风机+油烟净化器处理后由专用烟道送至楼顶排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生产区 | 生产废水 | 本期项目运输车辆车身、轮胎冲洗废水及作业区地面冲洗废水先经隔油池（2#，10m3）处理后与运输车辆罐内清洗废水、化验室清洗废水一起经“三级沉淀池+清水池”（容积均为50m3）”处理后回用于砂石清洗，不外排 | 不外排 |
|  | 食堂 | 食堂废水 | 经隔油池（1个，1#，容积10m3）处理后，排入预处理池处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理 | 达到《污水排放综合标准》（89789-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  | 办公生活区 | 生活污水 | 经预处理池（1个，容积30.00m3）处理后，排入市政污水管网送至污水处理厂处理 |  |
|  | 雨水 | 雨水 | 厂区铺设雨水管网，项目初期雨水经初期雨水收集池（1处，容积为200m3（大于初期雨水量）收集沉淀后，用于厂区洒水降尘、地面清洗使用；后期雨水经雨水管网汇集后排入河流 |  |
|  | 排污口 |  | 完善排污口标识标牌 |  |
| 声环境 | 生产区域 | 设备噪声 | 选用低噪设备，合理布置噪声源，工程降噪措施，加强管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经塑料垃圾桶收集后，再集中收集至垃圾收集点收集后统一由园区环卫部门清运处置；食堂餐厨垃圾采用塑料桶分类收集后，交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处置；食堂隔油池油污定期清掏，交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处置；预处理池污泥定期由环卫部门统一清掏；不合格物料及产品部分可收集后返回作为生产原料；不宜回收的应集中清运至当地指定的施工建渣回填地点；沉淀池的砂石定期清掏后回用于生产线；化验室产生的废弃试验块经收集人工敲碎后回用于生产线；各个生产线粉尘经收集后，回用于生产。废包装材料统一收集后，全部出售给废品收购站。 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内采用分区防渗措施；主要分为一般防渗区（隔油沉淀池、冲洗池、拌合场、预处理池、应急事故池）、简单防渗区（其他区域） |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①加强厂区及其周围环境绿化，项目区域内裸地及时硬化、绿化。在进行人工生态修复和恢复时，所选植被必须适应本地气候、土地利用条件，具有自然生长性和观赏性等特点。项目应通过增加绿化面积、减少开挖面积等措施进行生态环境保护。绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气、增加美观的作用，同时也可防止水土流失，改善区域的生态环境。②修建隔油沉淀池，使得地表径流流入隔油沉淀池中进行沉淀处理后回用于厂区地面清洗，不外排。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 地面硬化，厂区内设防火警示标志、禁止明火等标志。生产车间和库房等按相关规范要求配置灭火器；定期进行电路、电气、设备检查；建立各类规章制度；加强环保设备的日常监管，若污染治理设施发生故障，应停止生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物异常超标排放编制环境应急预案；设置专职环保管理人员，同时应完善环保设施日常管理台账，定期检查环保等设施，避免环境事故的发生，环评要求设置1处应急事故池，容积为50m3。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 环境管理与环境监测计划是以防止项目建设对环境造成污染为主要目标的重要手段。项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过采取环境污染防治措施加以控制。环境管理与环境监测计划的实行就是监督与评价项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 建设单位应重视环境保护工作和安全防范管理，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，应做好以下几个方面的环境管理工作： （1）环境管理职责 1）贯彻执行环境保护法规和标准； 2）建立各种环境保护制度，并经常检查监督； 3）编制项目环境保护规划并组织实施； 4）领导并组织实施项目的环境监测工作； 5）抓好环境教育，提高员工素质； 6）建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； 7）负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其他社会各界有关环保问题的协调工作； 8）制定突发性事故的应急方案并参与突发性事故的应急处理工作； 9）定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 1）制定环境监测年度计划和实施方案，并建立各项规章制度加以落实； 2）组织并监督环境监测计划的实施，按时完成项目环境监测计划规定的各项监测任务，并按有关规定编制报表，负责做好呈报工作； 3）在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； 4）在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 （3）环境日常管理 通过日常环境管理，防止环境污染，保护项目所在区域的环境。 ①环境日常管理制度 1）保证设施的维护、保养，确保各类设施正常工作； 2）对工作进行成绩考核及奖惩，确保最大限度的调动企业职工的环保积极性； 3）定期进行环境监测，及时掌握环境质量总的变化动态，将日常的监测数据进行逐月逐年统计，并存档备案； 4）加强环保宣传教育，以提高职工意识； 5）加强生产过程中的环保管理，确保每一工序都达到环保要求； 6）制定企业污染防治计划和环保计划，确保污染治理和环境保护工作顺利开展。 ②日常管理台账要求 项目应建立健全的环境管理制度，明确责任主体、管理重点，确保各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。建设单位作为本期项目环境管理的责任主体，日常生产中，需做好相关环境管理的台账记录，主要包括环保设施运行、维护、维修等台账记录。 （4）排污口设置规范 根据国家环境保护总局《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年6月5日修正版）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等规定，排污单位须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。 废气排气筒应按照规范化要求设置，达到标准要求高度，设置便于采样、监测的采样口并搭建采样平台，在排气筒附近设置醒目的环保标志牌，监测点位应设置监测点位标志牌，设置的图形标志参照《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）。 |  |  |  |

- 六、结论

本期项目符合国家现行产业政策，选址合理，符合相关规划要求，区域空气环境、水环境及声环境质量较好，周围无重大的环境制约因素。本期项目贯彻了“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响不大，基本维持当地环境质量现状级别。在落实本报告表提出的环保对策措施和风险防范措施后，本期项目建设从环境保护角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本期项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本期项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 720t/a | / | 720t/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.216t/a | / | 0.216t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.75t/a | / | 3.75t/a | / |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 2.25t/a |  | 2.25t/a |  |
|  | 油污 |  |  |  | 0.135t/a |  | 0.135t/a |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.48t/a |  | 0.48t/a |  |
|  | 不合格物料及产品 |  |  |  | 30.187t/a |  | 30.187t/a |  |
|  | 沉淀池砂石 |  |  |  | 22.8t/a |  | 22.8t/a |  |
|  | 废弃试验块 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 粉尘 | / | / | / | 39.17t/a | / | 39.17t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①