烟花、爆竹生产厂房、库房、线香类及引线车间项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）监测报告
遂安环监字（2018）第001号
 建设单位： 遂宁市盛发烟花爆竹有限公司
编制单位：遂宁市安居区环境监测站
二零一八年一月
建设单位：遂宁市盛发烟花爆竹有限公司

法人代表：姚伟

编制单位：遂宁市安居区环境监测站

法人代表：谢勇

项目负责人：赵世平

建设单位：遂宁市盛发烟花爆竹     编制单位：遂宁市安居区有限公司                          环境监测站
电话：08258661898                 电话：08255820968

地址：遂宁市安居镇红岩嘴村        地址：遂宁市安居区蟠                               龙路6号

1验收项目概况
遂宁市烟花爆竹厂位于四川省遂宁市安居区，该公司分为烟花、爆竹生产厂房、库房和线香类及引线车间项目两个分区。烟花爆竹生产厂房和库房在本项目中简称爆竹公司，线香类及引线车间简称引线分公司，本文后文涉及相关内容均按照该简称叙述。遂宁市烟花爆竹厂始建于1994年。2006年，项目业主于安居镇护村村八社建设引线分厂，占地面积70亩，实现年产引线8000件/年、线香类烟花爆竹2000件/年的生产能力。2008年，由于城市规划变动，遂宁市烟花爆竹厂从原址安居镇三合碑村五、六组迁建至安居镇红岩嘴村，原安居镇三合碑村占地已交回政府另作他用。为了适应“三五”建设规划的发展和市场需求的建设步伐，为了巩固行业发展需要，遂宁市烟花爆竹厂于2016年8月2日变更为股份制企业，公司名称由遂宁市烟花爆竹厂变更为遂宁市盛发烟花爆竹有限公司。公司现有年产烟花爆竹3万箱/年，年产引线8000件/年、线香类烟花爆竹2000件/年的生产能力。

 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》（国家发展改革委第21号令），本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”。按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。遂宁市安居区发展和改革局以企业投资项目备案通知书 备案号：51090410805210013（针对爆竹公司）及备案号：51090410610090024（针对引线分公司）进行了备案手续。因此，本项目符合国家产业政策要求。

根据四川省人民政府《关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发[2015]90号）要求，2015年1月1日以前已正式投产的环保违法违规建设项目作为已有项目可以补办环评手续要求。于2016年12月，四川省环科源科技有限公司完成了《遂宁市盛发烟花爆竹有限公司烟花、爆竹生产厂房、库房、线香类及引线车间项目环境影响报告表》的编制工作；2017年1月，遂宁市环境保护局以遂环评函[2017]1号文对该报告表予以批复。该项目于2008年建成并运行。

根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国家环保总局[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》等文件的规定，我站接受委托后，于2017年 5月 10 日组织技术人员对其生产状况、环境保护设施运行情况进行了现场勘查和相关资料收集，在弄清产污流程的基础上，根据国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国家环保总局环发文件《关于建设项目环境保护竣工验收管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的规定和要求，我站对该项目进行了现场勘查，查阅收集了相关资料，编制了验收监测报告。

2验收监测依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范：
（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）

（4）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范：
《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响》 。

2.3建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定。
3工程建设情况
3.1地理位置及平面布置

项目位于于遂宁市安居镇红岩嘴村（爆竹厂）、遂宁市安居镇护村村八社（引线厂）；北面紧靠乡村公路；东南面山坡上下约100米处有居民一户。项目卫生防护距离50米范围内，无环境敏感目标。项目主要设备见表1-1。地理位置图见附图1、平面布置见附图2。
表1-1主要设备一览表

	序号
	设备名称
	现有数量
	用途
	备注

	爆竹厂

	1
	发电机组（50kw）
	2套
	备用电源
	

	2
	打丸机
	3套
	制亮珠
	

	3
	打气泵
	3台
	充气赶筒机、喷酒精
	

	4
	筑药器
	10套
	筑条珠
	

	5
	插引机
	23台
	插引线
	

	6
	结鞭机
	24台
	爆竹结鞭
	

	7
	切纸机
	2台
	切纸张
	

	8
	装填机
	1台
	装吐珠产品
	

	9
	制筒机
	10台
	制租合同、吐珠产品筒
	

	10
	制筒机
	20台
	制爆竹筒、摩擦产品筒
	

	11
	分纸机
	3他
	分类纸张
	

	12
	爆竹物品专用车
	5辆
	运送产品
	

	13
	小车
	3辆
	应急救援车
	

	14
	粉碎机
	4个
	烟花、爆竹粉碎药物
	

	15
	全自动装药、封口机
	2个
	烟花爆竹混装药物、封口
	

	16
	铝角、铝盆、铝勺
	100个
	烟花爆竹装混药用
	

	17
	自动包装机
	1台
	鞭炮封装
	

	18
	四轮电瓶车
	5辆
	材料、成品转运
	

	19
	热水锅炉
	1台
	生活用热水
	

	20
	外筒固底机
	2台
	组合烟花外筒固底
	

	21
	内筒固底机
	3台
	烟花内筒固底
	

	22
	抽风机
	24个
	结鞭包装工房抽粉
	

	23
	电烘干设备
	2台
	烟花烘亮珠、外筒、内筒用
	

	24
	台式钻床
	2台
	机械配件维修
	

	25
	避雷装置
	62根
	厂区、库区防雷
	

	26
	静电触摸器
	127个
	厂区、库区消除人体静电
	

	27
	监控摄像头
	56台
	重点部位监控
	

	28
	监控视频
	8台
	观察安全生产和重点部位
	

	29
	电源电器
	120个
	厂房全防爆
	

	30
	厂区高音广播
	2个
	厂内安全生产宣传
	

	31
	二轮电瓶车
	7台
	厂内生产区域安全巡查
	

	引线厂

	32
	发电机组（50kw）
	1
	备用电源
	

	33
	制引机
	56台
	制引线
	

	34
	浆引机
	25台
	浆引线
	

	35
	倒引机
	25台
	倒引线
	

	36
	切引机
	24台
	切引线
	

	37
	粉碎机
	2台
	原料粉碎
	

	38
	小车
	2台
	应急救援车
	

	39
	铝角、铝勺
	30个
	制引线装药
	

	40
	浆引架
	100个
	晒引线
	

	41
	刀具
	10个
	切引线
	

	42
	电器电源
	50个
	厂区防爆
	


3.2建设内容
项目设计年产引线8000件/年、线香类烟花爆竹2000件/年，年产烟花爆竹3万箱/年的生产能力建设处理能力。建设内容主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施和环保工程等。项目组成及其主要环境问题见表2-1。

表2-1 项目组成对照表及主要环境问题

	名称
	环评设计性质和规模
	实际环境建设问题
	主要环境问题

	爆竹公司
	主体工程
	制筒卷筒车间
	采用外购瓦楞纸及为原料，采用裁切，卷筒等工序生产制筒
	采用外购瓦楞纸及为原料，采用裁切，卷筒等工序生产制筒
	噪声

固废

	
	
	打底

工房
	采用底泥及空筒为原料，利用底泥将空筒筒底密封
	采用底泥及空筒为原料，利用底泥将空筒筒底密封
	噪声

固废

	
	
	机械插引工房
	采用设备进行引线插入的工序，将引线插入打底完成的爆竹或烟花筒内
	采用设备进行引线插入的工序，将引线插入打底完成的爆竹或烟花筒内
	噪声

固废

	
	
	装药

工房
	采用机械装药的方式将配备好的药粉装入插引完成的爆竹筒内
	采用机械装药的方式将配备好的药粉装入插引完成的爆竹筒内
	噪声

	
	
	封口

工房
	以底泥将完成装药的爆竹或烟花上口密闭
	以底泥将完成装药的爆竹或烟花上口密闭
	噪声

固废

	
	
	结鞭

工房
	利用结鞭机将生产合格的鞭炮结鞭，即形成鞭炮
	利用结鞭机将生产合格的鞭炮结鞭，即形成鞭炮
	噪声、废气、

固废

	
	
	包装

工房
	最终产品采用箱装的方式进行最终包装
	最终产品采用箱装的方式进行最终包装
	固废

	
	
	库房
	成品库区设置储量15t成品库房3座
	成品库区设置储量15t成品库房3座
	/

	
	
	销毁场所
	按照规范厂区外设置销毁场所，由专人销毁
	按照规范厂区外设置销毁场所，由专人销毁
	固废、废气、噪声

	
	公用工程
	供水
	采用井水，每天用量约5m3
	采用井水，每天用量约5m3
	/

	
	
	供电
	市政电网
	市政电网
	/

	
	
	供气
	市政天然气
	市政天然气
	/

	
	办公生活设施
	办公楼
	3层办公楼，主要用于办公
	3层办公楼，主要用于办公
	固废、噪声

	
	
	燃气灶
	以天然气为燃料，供员工生活热水
	以天然气为燃料，供员工生活热水
	废气

	
	环保工程
	化粪池
	化粪池容积15m3
	化粪池容积15m3
	废水

	
	
	沉淀池
	沉淀池1个，容积5m3
	沉淀池1个，容积5m3
	废水、固废

	引线分公司
	主体工程
	筛钾

工房
	采用氯酸钾为原料，润湿后用筛钾机筛选达到一定粒径后配药
	采用氯酸钾为原料，润湿后用筛钾机筛选达到一定粒径后配药
	噪声

	
	
	制引

工房
	采用设备将配好的药和引线纸卷成一根线
	采用设备将配好的药和引线纸卷成一根线
	噪声

固废

	
	
	浆引

工房
	将制好的引线沾上一定的湿米浆，得到不会散的引线
	将制好的引线沾上一定的湿米浆，得到不会散的引线
	噪声

固废

	
	
	烘引工房
	采用电能烘干，废气主要为水蒸气，直接排放
	采用电能烘干，废气主要为水蒸气，直接排放
	噪声

固废

	
	
	销毁场所
	按照规范厂区外设置销毁场所，由专人销毁
	按照规范厂区外设置销毁场所，由专人销毁
	固废、废气、噪声

	
	公用工程
	供电
	市政电网
	市政电网
	

	
	
	供水
	市政自来水
	市政自来水
	

	
	办公生活设施
	办公楼
	1层办公楼
	1层办公楼
	生活垃圾

生活废水

	
	环保工程
	化粪池
	一个化粪池，容积约10m3
	一个化粪池，容积约10m3
	废水

	
	
	沉淀池 
	沉淀池1个，容积约10m3
	沉淀池1个，容积约10m3
	废水、底泥


3.3生产工艺
工艺流程简述（图示）：
本项目主要生产各类烟花爆竹及烟花爆竹所用引线。其中烟花爆竹主要分为鞭炮类、烟花类、吐珠类及摩擦类，烟花爆竹生产工艺大致相同，仅在填要或引信有所区别，下面对烟花爆竹及引线生产工艺进行详细介绍。

鞭炮类产品生产工艺及产污环节

鞭炮采用一定比例将药粉混合，通过封底座、机械插引、机械装药、封口、机械结鞭等工序加工而成，其具体工艺如下。









图1-1 鞭炮生产工艺及产污染流程图

工艺流程简述：

切纸

利用切纸机将生产纸筒的原料纸切成需要的尺寸备用。

卷筒

将切好的原料纸采用卷筒机卷成产品需要的纸筒大小，并用胶水将其粘好，最终形成需要的纸筒。

打泥底

将打底料（主要成分是泥土）调和后，在打底工房内采用人工操作的方式把爆竹筒下部密封，并晾干备用。

机械插引

在插引工房内，采用机械插引机，将引线插入已打底并干燥的制筒内，引线上端露出纸筒外，备用。

装药

采用自动装药机向插引备用的纸筒中装入按比例配备好的药粉。本工序为机械自动装填。

封口

将装填好药料的鞭炮上端用封口料封装完毕，即得到单个的鞭炮。

结鞭

在自动工房内利用结鞭机将单独的鞭炮结成“鞭”状，此处即得到成型的鞭炮产品。
烟花类产品生产工艺及产污环节










图1-2  烟花生产工艺流程及产污流程图
组合烟花是在发射筒内装有各种效果药丸、药柱组成的内筒，通过引火线引燃发射药，将内筒按设计的时间和高度升空后引爆，达到燃放效果。

工艺流程简述：

切纸

利用切纸机将生产纸筒的原料纸切成需要的尺寸备用。

卷筒

将切好的原料纸采用卷筒机卷成产品需要的纸筒大小，并用胶水将其粘好，最终形成需要的纸筒。
组盆串引

将卷好的制筒排成一捆并捆扎成一捆，并将底部用封底材料密封。向密封后的制筒中插入引线。

装填发射药

采用人工的方式装填入发射药。发射药是经称量配置好的药粉，其主要作用为燃烧后将内筒发射上空，因此装于外筒内，内筒下部。

内筒装填

将生产好的内筒装入外筒内，发射药以上。内筒生产工艺类似鞭炮生产工艺，主要区别为内筒中的药粉配置与鞭炮中的药粉有差异。内筒装填后，形成一个外筒套内筒的结构。

招纸粘帖

采用外封纸将烟花上部封闭，将外筒形成一个密闭空间，得到烟花产品。

三、吐珠类产品生产工艺及产污环节

吐珠类烟花使用圆形或柱形效果药丸，装入不同的纸筒中制成的各类具有、声、色、光、态的烟花艺术产品。









图1-3 吐珠类生产工艺流程及产污流程图
工艺流程简述：

1、切纸

利用切纸机将生产纸筒的原料纸切成需要的尺寸备用。

2、卷筒

将切好的原料纸采用卷筒机卷成产品需要的纸筒大小，并用胶水将其粘好，最终形成需要的纸筒。
打泥底：

将打底料（主要成分是泥土）调和后，在打底工房内采用人工操作的方式把纸筒下部密封，并晾干备用。

空筒上引

在插引工房内，将引线插入已打底并干燥的制筒内，引线上端露出纸筒外，备用。

亮珠生产

圆形亮珠生产：将药料按配方比例配制好后，在造粒房内放入造粒机中，在药料中加入一定酒精部分润湿，造粒机通过机械传动或手工摇动，形成一定粒径的圆形亮珠。

柱型亮珠一般采用手工生产。

药料装填

将生产的亮珠装入插入引线的纸筒内。

封口

将装填好的半成品进行封口。

贴标、封装

将生产完成的吐珠类成品贴上标签并封装入库，得到吐珠类产品。

摩擦类产品生产工艺及产污环节

摩擦类产品与鞭炮类产品结构类似，主要区别为摩擦类产品以点头火药代替了引线，并增加一定延时药剂。

 









图1-4 摩擦类产品生产工艺流程及产污流程图
工艺流程简述：

1、切纸

利用切纸机将生产纸筒的原料纸切成需要的尺寸备用。

卷筒

将切好的原料纸采用卷筒机卷成产品需要的纸筒大小，并用胶水将其粘好，最终形成需要的纸筒。

捆饼

将卷好的制筒按照一定规格（一般是指固定数量的制筒为一捆）捆成饼的形式，便于后续打泥底工序。

打泥底

将打底料（主要成分是泥土）调和后，在打底工房内采用人工操作的方式把纸筒下部密封，并晾干备用。

 装药

采用自动装药机向插引备用的纸筒中装入按比例配备好的药粉。本工序为机械自动装填。

 点头药

在装好药的纸筒顶端，将点头火药装入纸筒顶部的过程。点头火药即摩擦类产品的摩擦点火部分。该工序即得到摩擦类产品。

引线生产工艺及产污环节

引线生产主要包括原料粉碎、配药、制引、浆引及切引等工序。







图1-5 引线生产工艺流程及产污流程图
工艺流程简述：

筛钾

由于引线制造需要药粉的粉末颗粒较小，在生产前需要将原料进行筛钾，筛前采用水润湿，筛至一定粒径的药粉后方可使用，筛钾过程不产生粉尘。

配药

按照引线需要的比例将药粉配制成合适的成分。

制引

将外购引线纸的一端固定，纸展开，用一根铁棍沾上药粉，抖动铁棍，铁棍上的硝粉就会落在纸上形成一长条，将引线纸卷起，即得到一根引线。

浆引

制引得到的引线仍然是散的。将引线沾上一定的湿米浆，手在引线上一捋，就得到不会散的引线。

烘干
主要污染工序：
根据本项目工艺流程及产污环节图，项目生产过程中由于多数工序涉及粉状药品，在结鞭过程中会产生少量粉尘，项目设置一台生活用燃煤热水锅炉；生产过程本身不涉及生产废水，但设备清洗、厂房清洗等需要冲洗水；员工生活过程产生生产废水。故厂区主要污染物产生情况如下：

废气：

爆竹厂：锅炉尾气、结鞭工房废气
废水：

引线厂：员工生活污水、厂房设备清洗水。

爆竹厂：员工生活污水、厂房设备清洗水
噪声：主要设备运行噪声。

固体废物：主要包括废包装材料、不合格品、沉淀池污泥及办公垃圾。
4噪声和固体废物污染防治设施
4.1噪声污染防治设施及措施

本项目产生的噪声主要来源于，项目对产噪设备合理布局、选用低噪声的设备，并进行基础减振处理，加强日常的设备维护，合理安排生产时间（仅昼间生产），经距离衰减、砖混结构墙体隔声后可实现厂界噪声达标排放。项目噪声对声环境敏感点影响较小。

本项目噪声主要来源于机械设备的运行过程中产生的噪声。项目已采取的具体噪声控制措施如下：

（1）设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备；

（2）合理布置产生噪声的设备。建设单位在布设生产设备时，已将高噪声设备均布置在厂区中央的车间内，更好的做到噪声的距离衰减。

（3）项目通过加强设备保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，减少因设备工况差而产生的噪声污染。详细见表3-1噪声源信息。

表3-1噪声源信息

	序号
	噪声源名称
	数量
	治理措施
	功能区类型
	测试工况

	1
	打丸机
	3套
	减震、消声
	1类
	\

	2
	打气泵
	3台
	减震、消声
	1类
	\

	3
	筑药器
	10套
	隔声、消声
	1类
	\

	4
	插引机
	23台
	减震、消声
	1类
	\

	5
	结鞭机
	24台
	隔声、消声
	1类
	\

	6
	切纸机
	2台
	隔声、消声
	1类
	\

	7
	装填机
	1台
	隔声、消声
	1类
	\

	8
	制筒机
	10台
	减震、消声
	1类
	

	9
	制筒机
	20台
	减震、消声
	1类
	

	10
	分纸机
	3他
	减震、消声
	1类
	

	11
	粉碎机
	4个
	减震、消声
	1类
	

	12
	全自动装药、封口机
	2个
	减震、消声
	1类
	

	13
	自动包装机
	1台
	减震、消声
	1类
	

	14
	外筒固底机
	2台
	减震、隔声、消声
	1类
	

	15
	内筒固底机
	3台
	减震、消声
	1类
	

	16
	抽风机
	24个
	减震、消声
	1类
	

	17
	电烘干设备
	2台
	减震、消声
	1类
	

	18
	台式钻床
	2台
	减震、消声
	1类
	

	19
	发电机组（50kw）
	1
	减震、消声
	1类
	

	20
	制引机
	56台
	减震、消声
	1类
	

	21
	浆引机
	25台
	减震、消声
	1类
	

	22
	倒引机
	25台
	减震、消声
	1类
	

	23
	切引机
	24台
	减震、消声
	1类
	

	24
	粉碎机
	2台
	减震、消声
	1类
	


4.2固体废弃物的产生及治理

本项目产生的固体废物主要为废纸、不合格品及日常办公生活垃圾、沉淀池污泥。

项目产生的固体废弃物在厂区均能妥善暂存，不合格废品及不合格废品经销毁后，为一般工业固废，与生活垃圾、废纸等一同收集暂存，由城市环卫部门运送垃圾处理厂处理。
表4-2营运期固体废物排放情况

	类别
	名称
	治理措施

	一般固废
	废纸、不合格产品
	环卫部门清运处置

	
	生活垃圾
	环卫部门清运处置


4.3噪声及固体废物污染防治设施投资及“三同时”落实情况

本项目环保审批手续齐全。本项目总投资1220万元，其中环保投资109万元，环保投资占总投资的8.9％。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度。

表4-1 主要环保设施（措施）及投资一览表

	分类
	项目
	环保要求
	实际建设情况
	费用
	备注

	爆竹厂
	

	废水
	生活污水
	化粪池收集后作为周边农灌
	同环评
	10
	

	
	生产废水
	沉淀池处理后回用，不外排
	同环评
	3
	

	废气
	锅炉
	燃煤锅炉改为天然气灶供热
	同环评
	10
	

	
	结鞭工房粉尘
	抽风后，通入沉淀池，达标排放
	同环评
	5
	

	地下水
	胶水库
	水泥硬化基础上，增加人工防渗材料进行防渗，确保防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s
	同环评
	5
	

	
	沉淀池
	
	同环评
	5
	

	固废
	生活垃圾
	统一收集送城市垃圾填埋场处理
	同环评
	5
	

	
	废包装材料
	
	
	
	

	
	不合格品
	经销毁处理后送垃圾填埋场处理
	同环评
	5
	

	
	沉淀池污泥
	收集后干化，销毁后送垃圾填埋场处理
	同环评
	2
	

	环境风险
	消防水池
	消防池1m³198口，100m³2口，20m³6口，10m³5口
	同环评
	20
	

	引线厂
	

	废水
	生活污水
	化粪池收集后作为周边农灌
	同环评
	5
	

	
	生产废水
	沉淀池处理后回用，不外排
	同环评
	2
	

	固废
	生活垃圾
	统一收集送城市垃圾填埋场处理
	同环评
	5


	

	
	废包装材料
	
	
	
	

	
	不合格品
	经销毁处理后送垃圾填埋场处理
	同环评
	5
	

	
	沉淀池污泥
	收集后干化，销毁后送垃圾填埋场处理
	同环评
	2
	

	地下水
	沉淀池
	水泥硬化基础上，增加人工防渗材料进行防渗，确保防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s
	同环评
	5
	

	环境风险
	消防水池
	消防池3座，每座54m3
	同环评
	15
	

	合计
	
	
	
	109
	


5 建设项目环境影响评价文件中对噪声和固体废物的主要结论与建设单位审批部门的审批决定

5.1环境质量现状
环境空气：现场监测结果表明，所测两个点位的SO2、NO2小时浓度和日均浓度、PM10日均浓度均未超标（GB3095-1996，二级标准）。结果表明建设项目所在地区域环境空气质量良好。

声学环境：通过现场监测，各测点厂界环境噪声值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区域标准，说明项目区域声环境质量良好。

综上所述，项目所在地的环境质量较好，各环境要素对本工程的建设项目无明显不利影响。

5.2污染物防治措施及达标排放
本项目对产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等污染源采取了有针对性的处理技术经济论证及预测表明，各项污染治理措施均经济、技术可行，废水、废气及噪声均能够实现“达标排放”，固体废弃物均能够得到妥善处理。

本评价认为，本项目的污染物排放可以实现达标排放。

5.3清洁生产

本项目采取先进工艺设备，加强了自动化程度，降低了电能、水量等能源消耗，从源头上降低了污染物排放量及风险隐患；并对生产过程中产生的“三废”采取了相应的治理措施，确保达标排放。该项目在力求节能降耗的同时，达到改善工作环境，把污染物排放负荷控制在最低水平，从而实现清洁生产，贯彻了清洁生产的原则。清洁生产水平较高。

5.5项目建设的环境可行性结论

评价认为，本项目贯彻了“清洁生产”的控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施经济技术可行。工程实施后对地表水、环境空气、声学等环境不会产生明显影响。

项目符合国家的相关产业政策，选址与当地发展规划不相冲突。在确保各项污染治理措施及风险防范措施的落实和污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显污染影响。因此，从环境保护、发展经济的角度来看，遂宁市盛发烟花爆竹有限公司在遂宁市安居镇红岩嘴村（爆竹厂）、遂宁市安居镇护村村八社（引线厂）建设是可行的。

5.6环评批复

你公司报送的《“烟花、爆竹生产厂房、库房、线香及引线车间项目”环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：
一、遂宁市盛发烟花爆竹有限公司“烟花、爆竹生产厂房、库房、线香及引线车间项目”分别位于红岩嘴村5社、护村8社（补评）。项目总投资1220万元，其中环保投资109万元，占总投资8.9%。工程总占地62324.5㎡（其中爆竹厂占地45939.5㎡，引线厂占地16385㎡），形成年产引线8000件、线香类烟花爆竹2000件、烟花爆竹3万箱的生产能力。

本项目经安居区人民政府出具《关于同意盛华烟花爆竹厂迁址的批复》（遂安府地[2008]23号）和《关于盛华烟花爆竹厂新建引线项目的批复》（遂安府函[2006]65号）；发改局备案（备案号分别为51090410805210013；51090410610090024）；安监局出具了盛华烟花爆竹厂新厂址周边安全距离的审核意见书和线香类产品与引线生产项目选址意见书；用地已取得国土局临时用地许可，土地用途为烟花爆竹生产。项目建设在严格落实《报告表》及本批复提出的环境保护措施后，外排各类污染物能满足相关环境保护要求，从环境保护角度，我局同意你站按照《报告表》中所列的建设内容、规模、地点进行项目建设。 

二、在实施建设项目时，你单位应重点做好以下环保工作：
   （一）严格落实水污染防治措施。项目须实施雨污分流；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿地施肥，不外排；车间冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，禁止外排。
（二）严格落实废气污染防治措施。筛钾车间内粉尘经集气罩收集再经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放。项目须加强生产过程中的工程管理，减少含药粉尘挥发；淘汰现有燃煤锅炉改用电能的锅炉供给厂区热能；科学合理进行绿化，多种植对粉尘有吸附作用的高大乔木。
   （三）落实噪声污染防治措施。项目须合理选择试放时间和试放地点，减少试放噪声；同时通过优化平面布局，选用低噪声设备，高噪声设备消声减振等措施，确保噪声达标排放，防止噪声扰民。
   （四）严格落实固体废弃物收集处置措施。生产过程中不合格产品与沉淀池污泥一起按国家相关规定在专门的销毁场进行燃烧销毁后进入垃圾站，再由环卫部门统一回收处理；生活垃圾及废包装纸类统一收集后交当地环卫部门统一清运至垃圾填埋场；按国家相关规定执行。
   （五）项目平面布置须满足《烟花爆竹工程安全设计规范（GB50161-2009）》规范要求，并告知规划等相关部门在项目周边规划、引入项目时，应充分考虑其环境相容性，避免发生环境纠纷。
   （六）建立事故排放应急机制和制定环境风险应急预案，并报我局备案。按环评要求落实各项环保应急和风险防范设施，全面做好设施防渗漏、防腐等处理，防止地下水污染，确保水环境质量安全。严格落实防雷、防静电、防触电接地等措施；加强对易燃易爆化学品的安全管理，各类化学品的入库、出库、销毁等须有相应台账；每年不定期开展环境风险防范演练，同时不定期进行安全隐患排查，确保环境安全。
  （七）高度重视环境安全和社会稳定工作。确保项目建设满足保护环境的相关要求，及时妥善处理公众反映的环保意见，做好解释沟通工作，杜绝因环境问题引发社会不稳定因素产生。
三、项目竣工后，建设单位必须按规定向区环保局申请环境保护竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

四、本项目的环境监督检查工作由安居区环境监察大队负责。
6 厂界噪声验收执行标准

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表6-1 环评-验收监测执行标准对照表

	类型
	验收标准
	环评标准

	厂界噪声
	标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
	标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	
	昼间
	55 dB(A)
	夜间
	45dB(A)
	昼间
	55 dB(A)
	夜间
	45 dB(A)


7 厂界噪声监测

2017年9月18日-9月19日对噪声进行监测，监测期间主要产噪设备正常开启。

7.1监测点位、频率、监测方法

2017年9月18日-9月19日爆竹厂厂界周围设置8个点、引线厂厂界周围设置4个点，连续监测2天，每天昼间监测1次。点位信息见表7-1。

表7-1点位信息

	测点编号
	测点位置
	功能区类型
	备注

	1#
	爆竹厂厂界西南面外1米处
	1类
	

	2#
	爆竹厂厂界南面外1米处
	1类
	

	3#
	爆竹厂厂界东南面外1米处
	1类
	

	4#
	爆竹厂厂界东面外1米处
	1类
	

	5#
	爆竹厂厂界东北面外1米处
	1类
	

	6#
	爆竹厂厂界东面外1米处
	1类
	

	7#
	爆竹厂厂界西北面外1米处
	1类
	

	8#
	爆竹厂厂界西面外1米处
	1类
	

	9#
	引线厂厂界东面外1米处
	1类
	

	10#
	引线厂厂界南面外1米处


	1类
	

	11#
	引线厂厂界北面外1米处


	1类
	

	12#
	引线厂厂界西面外1米处
	1类
	


7.2监测结果及结论

2017年9月厂界噪声监测结果见表7-2。
表7-2  2017年9月厂界噪声监测结果

                                                   单位：（LeqdB(A)）
	点位
	9月18日
	9月19日

	爆竹厂厂界西南面外1米处
	43.2
	42.7

	爆竹厂厂界南面外1米处
	44.1
	44.6

	爆竹厂厂界东南面外1米处
	40.8
	41.2

	爆竹厂厂界东面外1米处
	42.6
	43.1

	爆竹厂厂界东北面外1米处
	44.7
	43.8

	爆竹厂厂界东面外1米处
	47.6
	47.4

	爆竹厂厂界西北面外1米处
	46.4
	47.1

	爆竹厂厂界西面外1米处
	44.2
	43.8

	引线厂厂界东面外1米处
	44.7
	45.3

	引线厂厂界南面外1米处


	45.2
	44.1

	引线厂厂界北面外1米处


	44.6
	43.3

	引线厂厂界西面外1米处
	54.7
	53.8


监测结果表明：

2017年9月18日-19日监测期间， 爆竹厂厂界环境噪声测点所测昼间噪声分贝值在40～48dB(A)之间，引线厂厂界环境噪声测点所测昼间噪声分贝值在4,4～55dB(A)之间，测点均未超过《工业企业厂界环境噪声标准》。

8 质量控制

（1）验收监测期间，生产工况必须满足验收监测的规定和要求。

（2）验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范。监测质量保证按《环境监测技术规范》、等技术规范要求，进行全过程质量控制。

（3）验收监测现场监测人员和实验室分析人员，需具有环境监测资质合格证；所有现场监测仪器、实验室仪器设备均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

（4）验收监测前；监测前后需用声校准器对噪声仪进行校准，测定前后声级计不得大于≤0.5 dB (A)。

（5）监测报告严格执行“三审”制度。

9 厂界噪声验收监测结果及固体废物处置情况检查

9.1生产工况
2017年9月18日、19日验收监测期间，本项目主体设施和环保设施运行正常，生产负荷超过工况75%。监测期间主要产噪设备正常开启。验收期间工况统计见表9-1。
表9-1验收期间工况统计表
	公司名称
	设计能力
	日期
	实际处理量
	生产负荷

	爆竹厂
	100件/d
	2017.9.18
	82 件/d
	82%

	
	
	2017.9.19
	80件/d
	80%

	引线厂
	30件/d
	2017.9.18
	25件/d
	83.3%

	
	
	2017.9.19
	27件/d
	90%

	备注：监测期间，主要产噪设备正常开启。


9.2厂界噪声

2017年9月18日-19日监测期间， 爆竹厂厂界环境噪声测点所测昼间噪声分贝值在40～48dB(A)之间，引线厂厂界环境噪声测点所测昼间噪声分贝值在44～55dB(A)之间，测点均未超过《工业企业厂界环境噪声标准》。各监测点达标，没有声敏感点，对周围影响较小。
9.3固体废弃物处置情况检查

项目产生的固体废物主要为废纸、不合格品及日常办公生活垃圾、沉淀池污泥。

项目产生的固体废弃物在厂区均能妥善暂存，不合格废品及不合格废品经销毁后，为一般工业固废，与生活垃圾/废纸等一同收集暂存，由城市环卫部门运送垃圾处理厂处理。
10  验收监测结论

根据厂界噪声监测结果显示2017年9月18日-19日监测期间， 爆竹厂厂界环境噪声测点所测昼间噪声分贝值在40～48dB(A)之间，引线厂厂界环境噪声测点所测昼间噪声分贝值在44～55dB(A)之间，测点均未超过《工业企业厂界环境噪声标准》。各监测点达标，对周围影响较小。固体废弃物按照环评要求落实，并建立相关制度和条例。
综上所述，烟花、爆竹生产厂房、库房、线香类及引线车间项目执行了相关环保法律法规和“三同时”制度，各项污染防治措施按要求基本落到了实处，具备环保竣工验收条件。
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附件：
附件一、 遂宁市安居区环境保护局关于遂宁市盛发烟花爆竹有限公司烟花、爆竹生产厂房、库房、线香类及引线车间项目环境影响报告表的评审意见附件二、遂宁市安居区环境保护局关于调整遂宁市盛发烟花爆竹有限公司“烟花、爆竹生产厂房、库房、线香类及引线车间项目”排放标准的复函

附件三、企业环保管理制度

附件四、企业应急方案

附件五、关于遂宁市盛发烟花爆竹厂引火线建设项目安全审查请示的批复（川安监办函【2006】276号）

附件六、验收监测报告

附件七、公众意见调查表

尾气排放料





原 料





原料纸





废纸





引线





混合称量





通入沉淀池





打底料





切纸





废包材





粉尘





打泥底





机械插引





卷筒





装 药





封口料配制





封 口





包 装





结 鞭





封口料





产 品





检 验





切纸





原料纸





卷筒





混合称量





药粉





组盆串引





废纸





引线





废包材





装发射药药





药粉





烟花内筒制备





内筒装填





包 装





招纸粘帖





产 品





检 验





切纸





原料纸





卷筒





引 线





打泥底





废纸





空筒上引





封口





药料装填





亮珠生产





药粉





贴 标








废包材





产 品





晾晒








封装





药粉





切纸





原料纸





卷筒





废纸





混合称量





废包材





装 药





打泥底





捆 饼





包 装





点头药





头药称量制备





头药





产 品





检 验





米浆





制引纸





筛钾





原料





晾晒





浆引





制引





配药





包装





水蒸气





产 品





烘 干





废包材








