# 建设项目环境影响报告表

（送审本）

项目名称：  遂宁市安居区高铁附属工程建设项目

建设单位（盖章）：遂宁市安居区盛达运航建材厂

编制日期：           2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 遂宁市安居区高铁附属工程建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-510904-04-01-565411 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋继民 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 四川省遂宁市安居区白马镇卧龙桥村8社 |  |  |
| 地理坐标 | （105度19分13.603秒，30度27分23.437秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56.砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安居区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2304-510904-04-01-565411】FGQB-0079号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 45.3 |
| 环保投资占比（%） | 15.1% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5108.35 |
| 专项评价设置情况 | 据指南，本项目专项评价设置情况如下： 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水直接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目无有毒有害及易燃易爆物质超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及生态专章情况; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及海洋; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无（项目不在园区内） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| （1）产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订版）及本项目属于C3039其他建筑材料制造，项目原料、规模、工艺、设备和产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“限制类”“淘汰”和“鼓励类”。依据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号）第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类但符合国家有关法律法规和政策规定的可视为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目可视为允许类，项目的建设符合国家产业政策。 2023年4月23日安居区发展和改革局以川投资备【2304-510904-04-01-565411】FGQB-0079号项目备案表对本项目进行了备案支持（附件2）。 （2）用地符合性 本项目主要为中建八局成达万高铁建设的搅拌站提供砂石材料，因此项目属于成达万高铁项目的配套工程。项目选址于四川省遂宁市安居区白马镇卧龙桥村8社，项目为临时项目。2023年6月8日遂宁市安居区白马镇人民政府出具证明材料证实本项目用地性质属于公路用地（不占用基本农田、耕地、林地等其他非建设用地），符合白马镇的总体规划和用地性质。 因此本项目的用地手续符合国家法律法规要求。 （3）与长江经济带发展负面清单符合性分析 2022年1月29日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号），2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下： 表1-1项目与长江办〔2022〕7号符合性分析 长江办〔2022〕7号文件要求; 本项目衔接情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于禁止产业，不属于落后产能; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 表1-2项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 川长江办〔2022〕17号文件要求; 本项目衔接情况; 符合性. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及; 符合. 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 符合. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合. 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 符合. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 符合. 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 符合. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 符合. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 符合. 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于禁止建设的高污染项目; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化及煤化工; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录》本项目属于允许类; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不涉及; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。; 符合. 第二十六条﹐禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号）及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。 ### （4）“三线一单”符合性分析 根据《项目环评“三线一单”符合性技术分析要求（试行）》川环办函〔2021〕469号文件，本项目位于产业园区外，因此需要对“三线一单”符合性进行详细分析。 本项目位于遂宁市安居区白马镇卧龙桥村8社，根据四川政务服务网“三线一单”符合性分析系统查询，项目所涉及的环境管控单元如下： 根据查询，该项目涉及环境管控单元3个，涉及管控单元见下表： 表1-3项目所涉及的环境管控单元清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. 1; ZH51090420004; 安居区要素重点管控单元; 遂宁市; 安居区; 环境综合. 2; YS5109042230004; 琼江安居区跑马滩控制单元; 遂宁市; 安居区; 水环境分区. 3; YS5109043310001; 安居区大气环境一般管控区; 遂宁市; 安居区; 大气环境分区. 各环境管控单元要求及本项目符合性分析如下： 表1-4项目与安居区“三线一单”管控单元管控要求符合性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 遂宁市总体管控要求; 遂宁市普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目符合性. ZH51090420004; 安居区要素重点管控单元; 1.新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险。 2.锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。 3.全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求。 4.强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》。 5.优化中心城区园区布局。; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 2.涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 限制开发建设活动的要求 1.单元内如新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 2.大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2.完成全域内“散乱污”企业整治工作。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.水环境： 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 2.大气环境： （1）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。（2）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》。 （3）对污染防治设施不完备、但有升级改造价值的，一律停产整顿、限期治理，逾期仍不能达标排放的坚决关停。（4）对达标治理无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、按照“两断三清”标准，一律关停取缔，由相关部门依法予以查处。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）秋冬季节，水泥（含特种水泥，不含粉磨站、粉磨工序和协同处置城市垃圾或危险废物生产线）严格实施停产50天；砖瓦窑（不含以粉煤灰为主要原料的砖瓦企业）全面停产。对2018年10月底前稳定达到特别排放限值的水泥企业和燃气锅炉，原则上可不再实施错峰生产，但要按当地重污染天气应急预案要求参加污染管控。（2）实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（3）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（4）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（5）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（6）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（7）主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（8）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（9）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。（3）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 2.用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、淤泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的淤泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用淤泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554； 2.2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 2.禁止焚烧秸秆和垃圾。全市秸秆综合利用率达到92%以上。 3.现有储油库、油罐车、加油站应全部配置油气回收设施，对已安装的油气回收设施加强运行监管，回收率要达到80%以上。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 限制开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出2.其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 其他空间布局约束要求; 本项目不属于化工等企业，项目为国家重点工程的临时配套设施，项目采取的污染防治措施满足达标排放的要求，根据分析本项目符合空间布局的约束要求。. ZH51090320001; 船山区中心城区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.现有工业企业不得新增污染物排放。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.现有工业企业适时进行有序退出。 2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城淤泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市淤泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 1.水环境城镇污染重点管控区内，新、改扩建白酒酿造企业需满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的水环境超标区域约束性指标。2.大气布局敏感重点管控区、大气弱扩散重点管控区，应控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管。3.其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 其他污染物排放管控要求. ZH51090320001; 船山区中心城区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.现有工业企业不得新增污染物排放。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.现有工业企业适时进行有序退出。 2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城淤泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市淤泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 其他环境风险防控要求; 本项目环境风险潜势为I级，项目无危险性仓库，项目所在地块不属于污染地块，根据分析本项目满足环境风险管控的要求。. ZH51090320001; 船山区中心城区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.现有工业企业不得新增污染物排放。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.现有工业企业适时进行有序退出。 2.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城淤泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市淤泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 地下水开采要求 （1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 其他资源利用效率要求; 本项目用水由东北侧小溪供给，不开采地下水，满足资源开发相关要求。. 其他环境管控单元要求 表1-5项目与其他管控单元管控要求符合性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目符合性. YS5109042230004; 琼江安居区跑马滩控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 无实质性要求. YS5109032220006; 涪江船山区米家桥控制单元; 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 控制畜禽养殖源污染，合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率；开展高标准农田改造，减少水土流失，强化农业生产化肥农药施用管控。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其他特殊水体保护要求; 本项目无生产废水排放，生活污水收集后用于周边农灌，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置. YS5109032220006; 涪江船山区米家桥控制单元; 环境风险防控; /; /. YS5109032220006; 涪江船山区米家桥控制单元; 资源开发效率要求; /; /. YS5109043310001; 安居区大气环境一般管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 无实质性要求. YS5109032340001; 船山区中心城区; 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级要求，其他要求对本项目无约束. YS5109032340001; 船山区中心城区; 环境风险防控; /; /. YS5109032340001; 船山区中心城区; 资源开发效率要求; /; /. 本项目与“三线一单”环境分区管控位置关系图 项目位置 根据以上分析，本项目的建设符合“三线一单”分区管控的相关要求。 （5）与大气污染防治等相关规划符合性分析 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《遂宁市大气污染防治行动计划实施细则》遂府函〔2014〕148号文件的符合性如下： 表1-6项目与大气污染防治相关政策规划符合性一览表 名称; 政策要求; 项目情况; 符合性. 中华人民共和国大气污染防治法; 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目生产设施均设置全封闭的厂房内，厂房顶部设置水雾降尘喷头。项目所采取的措施满足粉尘控制需要。; 符合. 《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号; 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 本项目砂石料堆场设置封闭的厂房内，并设置水雾喷头抑尘。封闭式厂房具有防风抑尘的作用。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）; 严格施工扬尘监管。大力推进装配式建筑，推广节能降耗的建筑新技术和新工艺，提高绿色施工水平。加强城市施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度。各地建立施工工地管理清单并定期进行更新。研究制定建筑施工扬尘防治技术导则。严格落实“六必须、六不准”管控要求，对违法违规的工地，依法停工整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。督促建设单位依法将防治扬尘污染费用列入工程造价。建立扬尘在线监测体系，加强现场检查力度。严禁露天焚烧建筑垃圾，排放有毒烟尘和气体。加强预拌混凝土和预拌混凝土搅拌站扬尘防治，严格执行《预拌混凝土绿色生产及技术管理规程》，研究制定预拌混凝土和预拌混凝土搅拌站绿色环保标准，严禁在禁搅区内现场搅拌混凝土、砂浆或设置移动式搅拌站，推进全省绿色搅拌站建设。 强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。; 本次环评要求建设单位施工期严格施工扬尘监管。加强施工工地扬尘管控，建立扬尘控制责任制度。严格落实“六必须、六不准”管控要求，将防治扬尘污染费用列入工程造价。加大现场检查力度。 本次环评要求建设单位运营期强化堆场扬尘管控，实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场均堆放于封闭式厂房内；物料装卸配备喷淋等防尘设施。厂区主要运输通道实施硬化并加强清扫保洁，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。; 符合. 《遂宁市大气污染防治行动计划实施细则》遂府函〔2014〕148号; （二）强化环境综合管理，重点控制面源污染 3.推进堆场扬尘综合治理中提出强化工业企业堆场管理，各类堆场应采用有效防风降尘措施。; 本项目砂石料堆场设置全封闭的厂房内，封闭式厂房具有防风抑尘的作用。; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《遂宁市大气污染防治行动计划实施细则》遂府函〔2014〕148号文件的政策要求。 （6）与水污染防治符合性 项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下： 表1-7与水污染防治符合性 水污染防治文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”; （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目; 符合. （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。; 项目厂址所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目属于C3039其他建筑材料制造，不属于高耗水、高污染行业，因此项目的建设符合政策要求; 符合. 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）; （一）全面控制污染物排放（1）狠抓工业污染防治；…②专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。……; 本项目为新建项目，不属于专项整治的十大重点行业，项目生产废水经处理后回用，不外排；生 活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。; 符合. 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号; 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》 三、重点任务 （三）实施工业污染治理工程。 实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。…; 本项目无生产废水排放。; 符合. 综上所述，项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）要求相符。 （7）项目与《土壤污染防治行动计划》“国发〔2016〕31号”符合性如下： 表1-8与土壤污染防治行动计划符合性 土壤污染防治行动计划; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”; （八）切实加大保护力度。 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。; 项目为非金属矿物制造，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，项目用地属于公路用地（建设用地），项目不占用耕地。; 符合. （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。; 本项目生产期间仅存在粉尘排放，无重金属和其他污染物排放。; 符合. （十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目不属于有色金属冶炼、焦化类项目。; 符合. （8）与《四川省发展和改革委员会等10部门关于加强重点项目建设砂石料供应保障有关问题的通知》（川发改项目〔2018〕228号）符合性分析 根据《四川省发展和改革委员会等10部门关于加强重点项目建设砂石料供应保障有关问题的通知》（川发改项目〔2018〕228号）第五条“支持高速公路、铁路等建设施工临时采挖废弃的砂石综合利用于本工程建设，增加就地砂石料供应量。支持施工单位在红线或已使用的临时用地上自建符合环保要求的专用砂石加工场。” 根据遂宁市安居区白马镇人民政府出具的证明，本项目选址于卧龙桥村8社，项目用地属于公路用地（建设用地），项目计划于该地块上建设符合环保要求的专用碎石加工厂进行砂石料加工，项目用料外购自遂宁开祺资产管理有限公司黄连沱砂石场，产品主要用于中铁八局成达万高铁搅拌站，不外售。综上，本项目符合《四川省发展和改革委员会等10部门关于加强重点项目建设砂石料供应保障有关问题的通知》（川发改项目〔2018〕228号）要求。 （9）项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）符合性分析： 表1-9项目与机制砂石骨料工厂设计规范符合性分析对比表 项目; 规程要求; 本项目情况; 符合性分析. 选址; 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区；厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄; 本项目选址已避开居民区，厂址工程地质和水文地质良好，厂址用地为公路用地，未占农田、林地，不动迁村庄。; 符合. 平面布置; 总平面布置宜采用集中布置方式，并应按功能合理设置分区。 洗车台宜露天布置，可采用贯通式或尽头式。洗车台应设置排水沟，排水沟应与排水系统连通； 成品库（堆场）设计应符合下列规定：1、成品库（堆场）的场地宜满足物料进行装（卸）车、倒堆储存及转运要求，并应具有满足装卸和储存要求的装（卸）车位及储存场地；2、成品库（堆场）设计储存能力应满足生产对储存期及装（卸）车长度要求；3、成品库（堆场）竖向设计及地表水排放宜与厂区竖向设计和排水系统协调一致； 厂区道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定。消防通道路面宽度不应小于4.0m、通行净空高度不应小于4.5m；厂区生产运输道路可兼作消防通道，消防通道应全场贯通无障碍。断头路在道路尽头处应设置回车场地；厂区出入口设置应满足厂区消防要求。; 本项目生产区域已按照功能分区设置； 洗车设施布置于厂区出入口处； 成品堆场满足物料（卸）车、倒堆储存及转运要求并应具有满足装卸和储存要求的装（卸）车位及储存场地；堆场长度满足装（卸）车长度要求，成品堆场外围设置有雨水沟渠截排地表径流。 厂区道路设计满足《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定。; 符合. 工艺; 对产品粒形、粒径有明确要求的基质骨料加工设计应增加整形工艺；制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺。干法制砂产品的含泥量、细度模数、颗粒级配应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T14684的有关规定，但不能满足时，宜采用湿法制砂工艺；工艺布置时，应控制转运点数量，减少扬尘产生环节。; 项目设置有制砂机；制砂工艺为湿法制砂；各转运点设置喷淋降尘措施。; 符合. 环境保护; 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 项目破碎、筛分、输送等生产环境均在密闭车间内，采取湿法作业，喷雾降尘等措施后对大气环境影响可接受；原料、成品堆场及生产车间、道路设置喷雾、喷淋及洒水等措施抑尘。. 收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施；固体废弃物宜综合利用。; 项目不设置收尘设备，采用喷雾抑尘措施抑尘，项目产生的生活垃圾收集后交由白马镇环卫部门处置，项目产生的淤泥经压滤并符合相关标准后用于筑路回填、土地复耕、绿化等。; 符合. 生产排水、雨水和生活污水，应清污分流；设备冷却用水应采用循环水冷却系统；污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定；生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; 本项目无生产废水排放，生产废水经过强化沉淀，固液分离后回用于生产系统。生活污水经化粪池收集处理后用于农灌。; 符合. 工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定；设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施；对高噪强振的设备·应采取消声、减振措施；高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; 根据后文预测，本项目噪声满足GB12348的有关规定；项目主要振动设备已设置减振措施，高强噪声源均设置于封闭的车间内，利用车间围护隔声。; 符合. - （10）项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 表1-12项目与四川省嘉陵江流域生态环境保护条例符合性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 四川省嘉陵江流域生态环境保护条例; 第十七条…… 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 第十九条嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度。……对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的区域，省人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。; 本项目位于嘉陵江二级支流琼江流域，琼江水质满足法定的III类水质标准。; 符合. 第二十一条排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目无生产废水排放，项目废气及噪声根据后文预测均可实现达标排放。; 符合. 第五十八条嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当按照有关规定，组织建设城乡污水集中处理设施，并配套建设排水管网，保证城乡污水集中处理设施的收集、处理能力与城乡污水产生量相适应，逐步实现城乡生活污水全收集、全处理。新建城镇排水管网应当实施雨水、污水分流；改建、扩建排水管网不得将雨水管网、污水管网相互混接；现有排水设施因地制宜实施雨水、污水分流改造。; 本项目所在区域已实现雨污分流，生活污水经预处理池处理后用于农灌。项目生产废水经处理后回用于生产，不排放。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来介绍： 成都至达州至万州铁路线路起自重庆市万州北站，经重庆市万州区、开州区，四川省达州市，接入拟建成达万铁路成都至达州南段，线路全长78.333公里。全线设3座车站，其中，利用既有1座，新建2座；新建牵引变电所1座。正线按高速铁路标准建设，为双线电气化客运铁路，设计时速350公里/小时，近期（2035年）运行列车对数43对/日。《新建成都至达州至万州铁路达州南（不含）至万州段环境影响报告书》于2022年6月17日取得生态环境部的批复（环审〔2022〕78号）。 为供应中建八局成达万铁路5标遂宁段搅拌站的砂石需求，经请示，遂宁市安居区盛达运航建材厂决定在白马镇卧龙桥村8社建设砂石加工线一处，专门生产机制砂和级配碎石供中建八局成万达铁路建设使用。项目所需原料砂石从遂宁开祺资产管理有限公司黄连沱砂石场购买，项目不从事砂石开采活动。 1、项目名称、建设性质、建设单位、建设地点、建设投资 项目名称：遂宁市安居区高铁附属工程建设项目 建设性质：新建 建设单位：遂宁市安居区盛达运航建材厂 建设地点：遂宁市安居区白马镇卧龙桥村8社 2、建设内容及规模 本项目选址于遂宁市安居区白马镇卧龙桥村8社，主要设置鄂破机、圆锥破、冲击破碎机、振动筛、脱水筛、洗砂机等设施设备建设砂石生产设施一处。项目建成后具备生产机制砂40万吨/年，级配碎石60万吨/年，项目砂石专供中建八局成达万高铁建设搅拌站使用，不对外销售。 3、项目组成及主要环境问题 本项目建设内容及项目组成见表2-1。 表2-1项目建设主要组成一览表 工程类别; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 建设钢结构封闭式生产厂房一处，面积约1500平方米，主要设置鄂破机、圆锥破、冲击破碎机、振动筛、脱水筛、洗砂机等设施设备。; 废水、粉尘、噪声、固废; 废气、噪声、废水. 储运工程; 设置成品堆场1处，占地面积约1300平方米，堆场为封闭结构，并设置喷雾除尘装置系统除尘.; 粉尘. 设置原料堆场1处，占地面积约1200平方米，原料堆场采用钢结构厂房封闭。; 粉尘. 公用工程; 供电：由国家电网供电，厂区北侧设置变压器供配电设施一处。; /; /. 供水：项目生产水用于取自于东侧小河沟。; /; /. 排水：项目设置生活污水化粪池一处，生活污水经化粪池处理后用于农灌；生产废水经过生产废水处理系统处理后回用；雨水收集进入沉淀池处理后作为生产用水使用；车辆清洗废水经过洗车设施沉淀池处理后循环使用不排放。; /; 固废，噪声、生活污水. 辅助工程; 设置生产废水沉淀池1座，容积约250立方米。; 粉尘、噪声、固废; /. 厂区西南侧处设置地磅一台，占地面积约48平方米。; 噪声; 噪声. 环保工程; 废气治理设施： 项目生产区域、堆场均设置于封闭厂房内并配置水雾除尘装置进行除尘。厂区内分散布置雾炮装置2台对厂区进行除尘。破碎、筛分、制砂采取湿法作业以最大程度的控制粉尘。; /; 粉尘. 生产废水：设置三级沉淀池一处，容积约250m³；设置中水回用罐（泥浆絮凝罐，规模200t）一个；设置250型板框压滤机两个。生产废水经过三级沉淀+中水回用处理后回用于生产，不排放。 生活污水：生活污水设置化粪池收集处理后用于周边农灌。 初期雨水：经过厂区雨水沟收集进入三级沉淀池沉淀处理后回用于生产。 洗车废水：洗车废水经过洗车废水沉淀池处理后循环使用不排放，洗车废水沉淀池循环至不能再循环后泵入中水回用罐进行处理。; /; 废水、固废. 噪声：设置减震设施，合理总平面布局，利用建筑结构和距离衰减降低噪声对外环境的影响。; /; 噪声. 固废：建设危险废物暂存间1处，面积约5平方米，用于收集本项目产生废润滑油油桶、废含油手套和抹布、废矿物油。 泥饼暂存点：项目设置泥饼暂存点一处，位于厂区东侧，用于暂存项目泥浆罐压滤产生的泥饼。; /; 固废. 4、主要设备清单 本项目主要从事机制砂、级配碎石生产，生产过程中主要生产设备如下： 表2-2主要生产设备明细表 序号; 生产线; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 机制砂、级配碎石生产线; 颚式破碎机; 600*900; 台; 1. 2; 圆锥破碎机; 140型; 台; 1. 3; 制砂机; 9500型; 台; 1. 4; 振动筛; /; 台; 3. 5; 脱水筛; /; 台; 1. 6; 洗砂机; 台; 3. 7; 板框压滤机; 250型; 台; 2. 8; 中水回用罐 （泥浆絮凝罐）; 200t; 台; 1. 9; 絮凝剂计量装置; /; 套; 1. 10; 洗车设施; /; 处; 1. 11; 喷淋系统; /; 套; 1. 12; 雾炮除尘器; /; 台; 2. 13; 地磅; 80T; 台; 1. 5、项目主要原辅材料 本项目主要从事成达万高铁建设所需要的机制砂、级配碎石生产，原料主要为连砂石灰。具体原料及用量如下表： 表2-3主要原材料清单 类别; 名称; 年消耗量（t/a）; 来源; 备注. 原料; 连砂石; 1010000; 货车运输，封闭式原料堆场储存; 国有砂石开采公司采购. 辅料; 絮凝剂 （聚丙烯酰胺）; 100; 外购; 水处理剂. 润滑油; 0.5; 外购; 设备润滑. 主要原辅材料性质： 聚丙烯酰胺：PAM，CAS 号为 9003-05-8，分子式为（C3H5NO），聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，加快沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果 PAM 作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。本项目采用PAM作为絮凝剂加入中水回用罐，用于沉淀生产废水中的泥浆，以便于泥水分离。 6、产品方案 本项目主要从成万达高铁建设过程中混凝土生产所需要的机制砂、级配碎石，本项目产品方案如下： 表2-5本项目产品方案表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 产品粒径（mm）; 备注. 1; 机制砂; 万吨/a; 40; 2.36-4.75; 砂、石产品应符合国家现行标准《建设用砂》GB/T14684、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 等标准的有关规定. 2; 1-2级碎石; 万吨/a; 30; 10-20. 3; 1-3级碎石; 万吨/a; 30; 16-31.5. 7、劳动定员 本项劳动定员21人，10小时/班，单班制，夜间不生产，年有效生产时间约300天。 8、公用工程及辅助工程 （1）给水 本项目生产用水取至北侧小溪。 （2）供电 本项目供电有安居区市政电网供电。 9、厂区平面布置 本项目依据地形呈南北布设，项目北侧为原料堆场，堆场南侧依次布置鄂破机、圆锥破和制砂机。项目成品堆场设置于观白路东侧，污水处理设施设置于成品堆场北侧。紧邻泥浆絮凝罐设置板框压滤机2台。 整体而言，本项目总平面布置按照物料加工顺序的方式布设，避免了人流和物流的交叉，降低能源消耗、提升生产效率，同时主要粉尘产生点做到了全封闭，因此从环保的角度讲本项目总平面布置具有合理性。 10、环保投资 本项目总投资为300万元，其中环保投资约为45.3万元，占总投资15.1%，环保措施及投资情况如下。 表2-5主要环保设施及投资估算一览表 环保 项目; 环保措施; 预计金额 （万元）; 备注. 水污染防治; 生活污水由化粪池收集处理用于农业生产。; 1.0. 项目建设容积250m³三级沉淀池1个，设置200t的中水回用罐（泥浆絮凝罐）1个，设置250型板框压滤机2台，生产废水经过沉淀池和中水回用罐处理后清水回用于生产，泥浆经过板框压滤机压滤后清水回用于生产，泥饼在符合相关标准的前提下用于筑路回填、土地复耕、绿化等。; 35.0. 设置洗车设施一处，洗车废水经过洗车设施沉淀池处理后循环使用不排放。; 2.0. 噪声 防治; 选用低噪声设备、加强设备维护; /. 固废污染防治措施; 在厂区规范化建设危险废物暂存间约5平方米。废润滑油、废油桶、废含油手套收集暂存于危废间内，交由资质单位处置; 1.5. 设置泥饼暂存区一处，生产废水处理过程中产生的泥饼在符合相关标准的前提下用于筑路回填、土地复耕、绿化等。; 1.0. 生活垃圾：在厂区设置生活垃圾收集桶，生活垃圾收集后委托市政环卫部门清运及处理。; 0.5. 大气污染防治措施; 原料堆场地面硬化、采用彩钢板封闭并设置喷淋除尘设施。; 1.5; 厂房封闭费用计入主体工程投资. 生产加工区域采用彩钢板封闭，制砂、破碎等工序采取湿法加工，以控制粉尘产生量，生产设置喷淋除尘设施。; 1.5. 成品堆场地面硬化、采用彩钢板封闭并设置喷淋除尘设施。; 1.0. 厂区地面硬化，加强清扫，并设置2台雾炮除尘器对厂区地面喷雾除尘。; 0.3. 地下水防渗措施; 按本环评提出的重点防渗区域、一般防渗区域要求进行分区防渗; /; 纳入固废污染防治投资. 合计; 45.3. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述： 本项目在遂宁市白马镇卧龙桥村8社建设，施工期主要涉及基础工程、主体工程、设备安装及工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工流程图及产污情况如图2-1所示。 设备调试 工程验收 废气 施工废水 回用 沉淀 固废 基础工程 主体工程 设备安装 噪声 挖方 生活废水 图2-1施工流程图及产污节点 （1）基础工程 包括地基开挖、地基处理与基础施工。挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声；在施工阶段地基施工会有少量弃土产生，弃土于场地整平不外运。土建施工将产生粉尘。 （2）主体工程施工及设备安装 本项目主体工程施工主要为生产线设备安装，将配料设备、输送设备及破碎机、振动筛等设备采用吊车吊装并安装。主要施工设备为吊车、振动器、运输车辆等。在主体施工及设备安装过程中污染物主要为施工机械噪声，施工人员生活污水、施工废水、生活垃圾、设备废弃包装物。 （3）验收 根据设计安装完生产设施设备后，经过验收后即可投入使用。 2、运行期工艺流程概述： 本项目为预拌机制砂、级配碎石生产，运营期生产工艺流程图如下： 工艺流程简述： （1）一级破碎（鄂破） 将外购的连砂石经装载机转运至上料地仓，经皮带输送至颚式破碎进行一级破碎，破碎后的物料进入振动筛进行筛选符合规定粒径的碎石，小于40mm的碎石经皮带输送至制砂机进行整形，大于40mm的碎石经皮带输送至圆锥破进一步破碎。一级破碎过程中产生的细砂进入洗砂机中进行洗砂，洗砂主要是去除砂中的泥土。破碎过程中主要污染物为噪声、粉尘。破碎处设置水雾喷头喷淋，全部采用湿式破碎。 （2）二级破碎（圆锥破） 一级破碎过程中大于40mm的碎石经皮带输送至圆锥破中进一步破碎，破碎后的物料进入振动筛进行筛选符合规定粒径的碎石，小于40mm的碎石经皮带输送至制砂机进行整形，大于40mm的碎石经皮带返回圆锥破进一步破碎直到碎石粒径小于40mm为止。二级破碎过程中产生的细砂进入洗砂机中进行洗砂，洗砂主要是去除砂中的泥土。 - （3）制砂洗砂 鄂破、圆锥破破碎后小于40mm粒径的碎石经皮带输送至制砂机中进行整形打磨，整形打磨过程中会产生一定量的机制砂，整形打磨完成后物料进入振动筛进行筛选，分别筛选出机制砂、10mm以下碎石，1-2级碎石和1-3级碎石。其中10mm以下的碎石返回制砂机中用于制砂，1-2级碎石和1-3级碎石输送至成品堆场待售，机制砂进入洗砂机洗砂。本项目制砂为湿法制砂。 图2-2工艺流程图 项目营运期间洗砂过程中产生的废水进入三级沉淀池处理后，清水进入三级沉淀池中的清水池回用，泥浆进入泥浆罐絮凝后进入压滤机压滤处理，压滤清水进入清水池回用于生产。 3、项目水平衡及物料平衡 1）物料平衡 本项目主要原料为连砂石，水处理剂辅料为聚丙烯酰胺，产出物为机制砂、1-2级配碎石、1-3级配碎石等，项目物料平衡表如下： 表2-6物料平衡表 项目; 名称; 数量（t/a）; 合计（t/a）. 投入; 连砂石; 1010000; 1010100. 聚丙烯酰胺; 100. 产出; 机制砂; 399999.13; 1010100. 1-2级配碎石; 299999.13. 1-3级配碎石; 299999.13. 粉尘; 2.625. 泥饼; 10100. 2）水平衡 本项目运营期废水实行：“雨污分流、清污分流”的方式处理，其中生产废水汇入项目沉淀池处理后回用于生产；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池收集，收集到一定量后委托污水车转运至永兴镇污水处理厂处理达标后排放；初期雨水设置雨水沉砂池处理后回用于生产，雨水沉砂池设置浮球阀，当雨水收集至设计池容后，自动切换，后期雨水不再进入初期雨水沉淀池。 ①生活用水：本项目定员21人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。据此本项目生活和办公用水的最大日用水量为3.36m3/d。在使用过程中自然耗散0.672m3/d，排放量2.688m³/d。本项目生活污水经过化粪池收集后定期转运至永兴镇污水处理厂处理达标后排放，生活污水不直接排放。 2-7项目水平衡表 序号; 项目; 新鲜水用水量 （m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 循环水量（m3/d）; 外排量. 1; 产品生产用水; 81.82; 产品带走; 75.75; 418.98 （生产废水处理系统处理后已用）; 0. 自然损耗; 25.25. 泥饼带走; 6.06. 2; 厂区抑尘用水; 10; 自然耗散; 10; 0; 0. 3; 地面冲洗水; 6.0; 自然耗散; 1.8; 4.2 （沉淀池处理后回用）; 0. 进入沉淀池; 4.2. 4; 运输车辆车轮清洗用水; 20; 自然耗散; 20; 220 （沉淀池处理后回用）; 0. 5; 生活用水; 3.36; 自然耗散0.672; 0; 化粪池处理后用于农灌2.688. ②生产用水：生产砂石需水量一般为1:0.4，本项目日产约1263立方米砂石（一方砂石约2.4吨），故水需求量为505.2m³/d，本项目设置三级沉淀池和中水回用罐对生产废水处理后循环使用，在循环过程中自然损耗5%（约25.26m³/d），产品带走量约10%（约50.5m³/d）；项目连砂石含泥量约1%，则泥沙产生量约30.3t/d，泥沙经板框压滤机压滤后含水率约20%，则泥饼带走水量约为6.06m³/d。因此本项目生产每日新鲜水补充量为81.82m³/d。 ③厂区抑尘用水：为控制厂区粉尘排放，本项目设置雾炮机2台、原料堆场、生产车间、成品堆场设置水雾除尘设施，每天对生产区域、堆场、厂区道路进行洒水控尘，控尘面积约5000m2，用水量按2L/（m2·d）计，则营运期抑尘用水量为10.0m3/d，此部分用水全部蒸发。 ④地面冲洗用水：本项目冲洗地面面积约为1500m2。由于车辆活动比较频繁，并带有大量粉尘进入项目区，项目每天对作业区域地面冲洗1次，冲洗用水按5L/m2·次计，则用水量约为6.0m3/d。此部分用水约30%（1.8m3/d）蒸发损失，其余70%（4.2m3/d）含泥沙废水汇入生产区五级沉淀池沉淀后处理后循环使用。 ⑤车辆车轮清洗废水 本项目车辆日进出辆次约100辆次，车轮清洗过程中清洗废水循环使用，车轮清洗废水在循环使用过程自然耗散量约20m³/d。耗散部分由新鲜水补充。 图2-3项目水平衡图（单位：m3/d） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘，现场有一处遂宁市安居区盛达运航建材厂闲置的搅拌站设施，根据调查该搅拌站为2019年底因白观路（乡村道路）建设而设置的配套临时拌和站。2020年白观路建成后该搅拌站一直处于闲置状态。现场图片如下： 本次环评不含该拌和站，本项目所生产的碎石、机制砂不供给该搅拌站使用，仅供给中建八局搅拌站使用。该搅拌站后续由遂宁市安居区盛达运航建材厂自行拆除并完成迹地恢复。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 本次环境空气质量现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2023年1月29日发布的关于2022年全市地表水和环境空气质量排名的通报（遂污防攻坚办〔2023〕2号）中公布的数据。 2022年安居区环境空气质量详见下表3-1。 表3-12022年安居区城市环境空气质量 各县区、园区; 监测站点; SO2平均浓度（μg/m3）; NO2平均浓度（μg/m3）; O3-8h90百分位（μg/m3）; CO95百分位（mg/m3）; PM10平均浓度（μg/m3）; PM2.5平均浓度（μg/m3）. 安居区年均值; 安居检 察院; 6.5; 14; 76; 1.1; 55.4; 29.8. 标准值; 60; 40; 160; 4; 70; 35. 占标率（%）; 10.83%; 35.00%; 47.50%; 27.50%; 79.14%; 85.14%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 为了解本项目区域TSP环境质量现状， 建设单位委托四川九成检测技术有限公司对项目区域TSP环境质量现状进行了监测。监测点位设置在本项目南侧厂界外，监测时间为2023年10月9日——2023年10月12日，TSP数据如下： 表3-2TSP监测值 监测时间; 24小时均值监测值（mg/m³）; 标准值（mg/m³）. 2023.10.9-2023.10.10; 0.116; 0.3. 2023.10.10-2023.10.11; 0.131. 2023.10.11-2023.10.12; 0.143. 根据遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年2月发布的数据，2020年，遂宁市区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据补充监测数据，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级限值要求，因此项目区域大气环境质量良好。 二、地表水环境 本项目处于遂宁市安居区白马镇卧龙桥村，项目附近地表水体为白安河（琼江左岸一级支流）。 本次环境地表水质量现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2023年1月29日发布的关于2022年全市地表水和环境空气质量排名的通报（遂污防攻坚办〔2023〕2号）中公布的数据。 2022年项目涉及地表水环境质量详见下表。 表3-3 2022年地表水环境质量公告数据 断面所在辖区; 支流; 断面名称; 断面级别; 断面水质类别; 单项指标浓度. pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 安居区; 白安河; 区疾控中心; 市控; Ⅳ; 8.3; 10.65; 5.9; 21.2; 0.217; 0.152. 琼江; 大安; 国控; III; 7.7; 9.15; 5.0; 18.2; 0.138; 0.105. 根据环境质量公报，琼江大安断面，水质符合规定水质标准，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。白安河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。 三、声环境质量现状监测与评价 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行声环境现状监测。 四、地下水及土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。 六、生态环境 本项目位于遂宁市白马镇卧龙桥村8社，项目在建设用地（公路用地）上建设，不占用耕地或基本农田，项目用地不超出规定占地范围，因此本项目的运营不会对周边生态环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 外环境关系 本项目位于遂宁市白马镇卧龙桥村8社，项目南侧198m-500m为卧龙桥村民约11户，项目北侧160m-500m为卧龙桥村民约30户，项目西侧为自然山体，高差约30m，东侧紧邻山林高差约10m。 选址合理性分析及规划符合性：根据现场踏勘，本项目运营期仅产生少量的粉尘和噪声，项目拟采取封闭式原料堆场堆放砂石，厂区设施雾泡除尘装置抑尘，生产车间和堆场采用彩钢板全封闭并设置水雾喷淋除尘设施，项目在采取以上污染防治措施后，对周边环境影响不明显。项目的周边除农村零散居民点外无其他居民聚居区、学校、医院、行政办公等环境敏感点，也无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态敏感点及食品、药品制造等限制本项目建设的其他项目，项目依托地形可消减噪声对周边农村生活环境影响，因此本环评认为项目选址同区域环境具有相容性，选址具有合理性。 项目选址于城乡规划范围之外，用地为公路用地。2023年6月8日遂宁市安居区白马镇人民政府出具证明材料（附件3）证实本项目用地符合白马镇的总体规划和用地性质。 2、环境保护目标 据现场调查结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定本项目主要环境保护目标如下： 表3-4项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 名称; 与项目关系; 功能类别. 生态保护目标; 项目周边无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态环境保护目标. 大气环境 （调查范围500m）; 农村居民; 卧龙桥村居民; 南侧160-500m （10户）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 农村居民; 卧龙桥村居民; 东侧240-500m （11户）. 农村居民; 卧龙桥村居民; 北侧204-500m （约30户）. 声环境 （调查范围50m）; 本项目50m范围内无声环境保护目标. 地下水 （调查范围500m）; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水 温泉等地下水环境敏感目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、本项目运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996的相关要求。施工期粉尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）排放标准。 表3-5本项目废气排放执行的标准 执行标准; 无组织排放. 监控点; 浓度（mg/m3）. GB16297-1996; 厂界; 1.0. 厂区内颗粒物无组织排放标准： 表3-6 施工期颗粒物排放执行的标准 执行标准; 污染物; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段（μg/m3）; 其他工程阶段 （μg/m3）; 区域. DB51/2682-2020; 总悬浮颗粒物（TSP）; 600; 250; 遂宁. - 运营期生活污水经化粪池处理用于农业灌溉。生产废水、洗车废水经过沉淀处理后回用于生产和洗车，运营期项目无生产废水排放。 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值，如下表所示： 表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 执行标准; 标准值Leq：dB(A). 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 具体标准限值如下表： 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 执行标准; 类别; 标准值Leq：dB(A). 昼间; 夜间. GB12348-2008; 2类; 60; 50. 4、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001及2013修订单的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 生态环境主管部门暂未对本项目下达总量控制指标，如下对本项目进行总量控制，根据后文计算，建议指标如下： 废气：颗粒物2.625t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要进行生产线建设，主要建设封闭式厂房建设、沉淀池、中水回用罐（泥浆罐）等设施建设，施工期主要环境影响及保护措施如下： （1）废气 施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、运输车辆汽车尾气。施工扬尘主要是车辆运输过程中引起的地面扬尘和装修材料搬运过程中的扬尘，扬尘经降低车速，轻拿轻放材料，保持地面清洁措施处理后，可有效降低扬尘浓度；运输车辆的汽车尾气其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之场地较开阔，扩散条件良好，汽车尾气不会对周围大气环境产生明显不利影响。 本项目施工期扬尘具体治理措施： 施工现场架设2～3米高围挡，封闭施工现场，以减少基础工程施工产生的粉尘飞扬现象，定期对地面洒水，对撒落在路面的渣土尽快清除。施工期间控制施工车辆的行车速度，在施工场地出入口设置防尘垫，临时弃土堆场需采用防尘网覆盖，在采取以上措施的同时，施工单位还应严格依照“六不准、六必须”及严格执行《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）、遂宁市住建局《关于印发〈遂宁市建筑施工扬尘专项治理工作实施方案〉的通知》（遂建函〔2017〕201号）和《遂宁市大气污染防治行动计划实施细则》遂府函〔2014〕148号文件的相关要求进行施工。通过以上措施，可有效地降低粉尘对大气的污染，将粉尘对大气环境的影响控制在允许的范围内。 （2）废水 施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和施工废水。生活污水经过化粪池处理后用于农业灌溉，本项目施工废水经过沉淀池处理后回用不排放。 （3）噪声 本项目施工期的噪声主要是设备安装时产生的噪声，源强为70~100dB经距离衰减、加强管理、合理安排作业时段等措施后，产生的噪声不会对周围环境产生明显不利影响。利用地形因素，可有效较低噪声对周边环境的影响，因此本项目施工期对环境影响不明显。 （4）固废 施工期固废主要来源于施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾经集中收集后由市政环卫部门统一处置。 （5）生态环境防治措施 本项目占地严格控制在划定的公路用地占地范围内，不会超出红线占地，因此本项目的建设不会对生态环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气排放及治理措施 （1）产污节点与治理措施 ①产生节点 本项目营运期主要废气产污环节为：砂石卸料粉尘、原料堆场粉尘，砂石上料粉尘、破碎、筛分生产粉尘、成品堆场起尘、厂内运输粉尘。 ②治理措施 - 砂石卸料粉尘 本项目在原料堆场设置喷淋除尘系统，对砂石卸料时，喷雾降尘，控制粉尘的产生量，同时堆场设置在全封闭的车间内。 - 堆场粉尘 本项目原料堆场及成品堆场均设置在封闭式车间（出入口除外）并设置喷淋除尘设施，利用封闭结构及喷淋设施降低扬尘的产生量。 - 砂石上料粉尘 - 上料地仓上方设置喷淋除尘装置，上料过程中启动喷淋系统除尘，同时加强物料湿润，上料地仓设置在封闭的车间内， 4）砂石破碎、筛分生产粉尘 本项目连砂石进入上料地仓后经皮带输送至各个破碎、筛分单元进行生产加工，项目破碎和筛分均采用湿法加工通过湿润砂石、车间设施喷淋设施及封闭厂房以降低粉尘的产生强度。 4）运输起尘 项目通过硬化场地，加强保洁，控制车速，设置洗车设施等措施控制扬尘的产生量。 - 源强核算过程 - 因产排污系数手册对应混凝土生产过程中原料的输送存储统计较为粗略，因此本次环评针对原料的输送和储存产排污核算采用其他公开发表的文献资料的相关内容进行核算，具体如下： ①砂石卸料粉尘 项目连砂石由载重汽车运至本项目原料堆场（料仓）进行卸料，车辆倾斜卸料过程会产生粉尘，呈无组织排放。项目原料汽车卸料粉尘采用武汉水运工程学院提出的经验公式估算产尘量，经验公式为： 式中：Q——卸料起尘量，g/次； u——平均风速，m/s；0.5m/s； M——汽车载卸量，t；项目取值30t。 由以上公式计算可知，在不采取任何控尘措施的情况下，卸料起尘量为3.0147g/次。本项目砂石料年运输量为101万t/a，总运输约33667车次，则汽车卸料粉尘年产生量约为0.1015/a，产生速率0.0308kg/h（按3300h砂石运输时间计算）。 本次环评要求在原料堆放区设置喷雾除尘系统，砂石料卸料时，启动喷雾除尘，同时砂石料堆场设置在全封闭车间内，可有效控制粉尘外溢。根据经验，采取以上措施后，粉尘消减量可达到80%，因此粉尘最大排放量约0.0101t/a，最大排放速率为0.0021kg/h。 ②原料堆场起尘 本项目设置砂石料原料堆场一处，位于车间内，总面积约1200㎡，场表面水分蒸发后致使物料干化，遇风时会产生扬尘。项目已设置四面封闭式车间（出入口除外）防止扬尘的产生，故采取扬尘防治措施后，本项目堆场的起尘量可采用如下公式计算： Qm=11.7·U2.45·S0.345·e-0.5w 式中：Qm——堆场起尘量，mg/s； U——风速，m/s，本项目设置封闭式车间，可将风吹到砂石表面的风速控制至0.5m/s以下； S——堆场面积1200m2； W——物料湿度，含水率取20%。根据上式计算， 本项目堆场起尘量为22.3640mg/s，0.0805kg/h。因项目车间为封闭结构，且车间内设施喷淋除尘装置，90%的起尘在车间内沉降，约10%的粉尘通过开放的出入口扩散至车间外，因此本项目堆场起尘排放速率为0.0081kg/h，年排放量为0.0705t（有效堆存365天，每天24h计算）。 ③砂石上料粉尘 本项目连砂石采用装载机上料至地仓，然后输送至生产线，上料粉尘采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的机械落差起尘公式估算，经验公式为： 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u——平均风速，m/s；上料漏斗在封闭式车间内，风速取0.5m/s； H——物料落差，m；0.7m； w——物料含水率，%；10%； t——物料装车所用时间，s/t，10s/t。 由以上公式计算可知，在不采取任何控尘措施的情况下，物料装车时机械落差的起尘量为0.0006kg/s。本项目连砂石年装卸量为101万t/a，则装载机上料粉尘产生量为101万t/a×10s/t×0.0006kg/s=6.06t/a，项目年生产3300h，则上料粉尘产生速率为1.8364kg/h。上料过程中启动喷淋系统除尘，地仓上方设置喷淋除尘装置，同时加强物料湿润，上料斗设置在封闭的车间内，根据经验可以抑制90%的粉尘，因此本项目砂石上料起尘排放速率为0.1836kg/h，排放量为0.6060t/a。 ④破碎、筛分生产粉尘 本项目砂石生产过程中破碎和筛分均采用湿法加工，生产位于封闭车间内，生产期间启动喷雾除尘装置强化除尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，砂石骨料在破碎、筛分过程中颗粒物产污系数为1.89kg/t-产品，类比同类项目，项目生产位于封闭式厂房内，90%的起尘在车间内沉降，约10%的粉尘通过开放的出入口扩散至车间外，生产过程中采用湿法加工，湿法加工可消减约90%的产尘量；车间内部采用喷雾除尘强化粉尘治理，根据产排污系数手册采用湿法除尘治理效率约90%，因此本项目最终粉尘排放量计算公式如下： Q=F*η1*η2*η3 式中：Q——生产过程中破碎、筛分粉尘排放量； F—— 破碎、筛分粉尘产生量； η1——采取湿法破碎工艺后，粉尘排放比例； η1——采取喷雾除尘处理后，粉尘排放比例； η3——采取车间封闭措施后；粉尘排放比例。 由以上公式计算可知，项目年产砂石100万吨，设计生产时间3300h，则项目破碎、筛分生产粉尘排放量为： Q=(1.89kg/t×106t/a)×10-3×（1-90%）×（1-90%）×（1-90%） =1.89t/a 年产3300h，则排放速率为0.5727kg/h ⑤成品堆场粉尘 本项目设置成品堆场一处，位于封闭的成品堆场车间内，总面积约1200㎡，其中机制砂面积约400㎡，碎石堆场一般不会产生扬尘，因此忽略碎石堆场的扬尘。成品堆场扬尘主要来自机制砂，当机制砂堆场表面水分蒸发后致使机制砂干化，遇风时会产生扬尘。项目机制砂堆场设置在四面封闭式车间（出入口除外）以防止扬尘的产生，故采取扬尘防治措施后，本项目堆场的起尘量可采用如下公式计算： Qm=11.7·U2.45·S0.345·e-0.5w 式中：Qm——堆场起尘量，mg/s； U——风速，m/s，本项目设置封闭式车间，可将风吹到砂石表面的风速控制至0.5m/s以下； S——堆场面积400m2； W——物料湿度，含水率取20%。根据上式计算， 本项目堆场起尘量为15.3mg/s，0.0551kg/h。因项目车间为封闭结构，且车间内设施喷淋除尘装置，90%的起尘在车间内沉降，约10%的粉尘通过开放的出入口扩散至车间外，因此本项目机制砂堆场起尘排放速率为0.00551kg/h，年排放量为0.0483t（有效堆存365天，每天24h计算）。 ⑥砂石运输粉尘 项目砂石，厂区道路长度约30m，本次环评要求对厂区内运输道路进行硬化处理，建设单位安排专人清洁道路，保持路面清洁，项目出入口处设置自动洗车设施，对车身底盘及轮胎进行冲洗；加强车辆管理，控制车辆行驶速度；运输车辆加盖篷布封闭货箱； 采取以上措施后，产生的粉尘可忽略不计。 （3）排放情况 本项目主要废气治理后的排放信息如下： 表4-1废气污染源排放信息表 污染源; 排放类型; 污染物种类; 治理措施; 排放情况; 厂界排放标准（mg/m3）. 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 卸料粉尘; 无组织; 颗粒物; 封闭车间+喷淋除尘; 0.0021; 0.0101; 1.0. 原料堆场粉尘; 封闭堆场+喷淋除尘; 0.0081; 0.0705; 1.0. 原料上料粉尘; 封闭车间+喷淋除尘; 0.1836; 0.6060; 1.0. 破碎、筛分粉尘; 湿法加工+喷淋除尘+封闭车间; 0.5727; 1.8900; 1.0. 成品堆场粉尘; 封闭堆场+喷淋除尘; 0.0055; 0.0483; 1.0. （4）环境影响定性分析 根据计算本项目粉尘总排放速率为0.7720kg/h污染源源强弱，不会对周边的大气环境造成明显影响。 2、废水排放及处理措施 本项目运营期废水为生活污水经预处理池（化粪池）收集处理后用于农业灌溉，生产废水经过生产废水处理设施处理后回用于生产，不排放。 ①生活废水 本项目定员21人，项本项目定员21人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。据此本项目生活和办公用水的最大日用水量为3.36m3/d。在使用过程中自然耗散0.672m3/d，排放量2.688m³/d。本项目生活污水经过化粪池预处理后用于周边农业灌溉施肥，不直接对外排放。 生活污水治理措施可行性： 本项目生活污水产生量为2.688m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、TN，项目生活污水处理可行性如下： 1）本项目废水为生活污水，水质简单，化粪池为厌氧池兼沉淀池，满足生活污水的处理需要； 2）本项目生产厂区拟建设10m³的化粪池一处，满足生活污水的收集需求； 3）项目地处遂宁市安居区农村地区，周边有大片的耕地、林地可以消纳本项目产生的生活污水。 ②生产废水 本项目生产废水主要为连砂石破碎筛分废水、细纱废水、运输车辆清洗废水、洗地废水，废水主要污染物为SS和COD。 项目生产废水经过收集后进入生产废水沉淀池（容积约250m³），生产废水沉淀池为三级结构，最后一级为清水池，清水池中的水作为回用水使用。三级沉淀池的前两级沉淀池泥沙沉淀到一定量后，经污泥泵泵入中水回用罐（泥浆罐）中加入聚丙烯酰胺强化沉淀，泥水分离后，上层清水进入三级沉淀池的清水池，下层泥浆进入压滤机进行压滤处理，压滤产生的清水排入三级沉淀池的清水池作为生产用水回用。车轮清洗废水经厂区出入口处的洗车设施沉淀池（约20m³）处理后循环使用不排放，洗车废水沉淀池的泥浆泵入泥浆罐进行泥水分离和压滤处理。本项目沉淀池容积约250m³，项目新鲜水用量约121.2m³/d，因此项目沉淀池可有效收集生产废水并提供足够的容量暂存，生产废水经沉淀池处理后全部回用可行且可靠。 本项目生产废水处理工艺流程如下： 图4-1 生产废水处理工艺流程图 ③初期雨水 根据遂宁地区降雨强度公式计算初期雨水： q=1802.687×0.763lgP(t+17.331)0.658 式中，q——设计暴雨强度，L/（s·hm2）； t——设计降雨历时，min，按 15min 计； P——设计重现期，年，按3年计. 根据计算：q=66.64L/（s·hm2），项目汇水区域面积F约5000平方米，径流系数φ取值0.9，则初期雨水流量Q=q*F*φ=66.64*5000/10000*0.9=29.98L/s 项目初期雨水收集时间为15min，根据计算初期雨水收集总量为26.98m³。 本项目在厂区四周设置雨水沟，初期雨水经雨水沟收集进入生产废水沉淀池处理后生产回用，项目生产废水沉淀池池容约250m³，沉淀池池容完全满足初期雨水收集需要。当雨水收集至沉淀池容量的90%后，后期雨水不再进入初沉淀池，以防止沉淀池废水溢流。 废水影响定性分析： 根据分析，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后用于农业生产，本项目废水可得到合理处置，不会对环境造成明显影响。 3、噪声排放及处理措施 （1）主要噪声源及治理措施 本项目营运期主要噪声源为生产设备运行及装载机产生的噪声，噪声值约在70-85dB(A）范围内，本项目噪声源强相对较低，可通过对搅拌机设置减震设施、距离衰减、合理安排工作时间降低项目噪声对外环境的影响。主要声源治理前噪声源强值见下表。 表4-2 噪声源强值 单位dB(A) 声源类型; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB(A); 声源控制措施; 空间位置/m. X; Y; Z. 室内声源; 生产车间; 颚式破碎机; 600*900; 100; 选用低噪声设备，加强设备保养，加强建筑物封闭，设置减震设施; 6.64; 10.03; 1. 圆锥破碎机; 140型; 100; 12.56; 4.96; 1. 制砂机; 9500型; 100; 20.17; 6.23; 1. 振动筛; /; 90; 5.79; 4.54; 1. 振动筛; /; 90; 10.02; 5.80; 1. 振动筛; /; 90; 18.55; 4.70; 1. 洗砂机; /; 80; 6.62; 4.63; 1. 洗砂机; /; 80; 10.57; 4.56; 1. 洗砂机; /; 80; 17.70; 4.12; 1. 脱水筛; /; 80; 14.60; 0.53; 1. 室外声源; 厂区道路; 装载机等; /; 85; 加强设备润滑和保养; 18.36; -35.60; 1. 备注：装载机为厂区内流动声源，但活动范围相对较小，因此本项目将其视为点声源。 本环评要求采取如下噪声控制措施： ①选用低噪声设备：充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声； ②将生产线设置于封闭的车间内，利用设备间建筑结构屏蔽噪声对外环境的影响； ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④振动筛、鄂破机、圆锥破等主要产震设备，设置减震设施。 ⑤合理安排生产时间，禁止夜间生产。 （2）噪声达标分析 本项目50m范围内无声环境保护目标，因此仅做厂界达标分析。为计算本项目厂界噪声，项目采用环安科技噪声软件进行计算，计算结果如下： 图4-1噪声等值线图 根据软件预测，本项目厂界噪声预测结果如下： 表4-3 厂界噪声预测结果 单位dB(A) 时段; 点位; X坐标（m）; Y坐标（m）; 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 北侧厂界; 30.88; 63.23; 57.67; 60dB（A）. 西侧厂界; 68.76; -7.79; 58.14. 南侧厂界; -7.68; -65.96; 55.46. 东侧厂界; -40.14; 31.29; 58.59. 根据预测，项目厂界噪声最大贡献值为58.59dB(A)，位于厂界东侧，因此本项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间60dB(A)]，项目夜间不生产。本项目建成后对声环境影响不大。 4、固体废弃物 （1）产生环节 运营期间本项目产生的固废主要为：废包装袋、生活垃圾、沉淀池泥沙、生活污水预处理池（化粪池）污泥、废含油手套和抹布、废润滑油、废油桶。 ①生活垃圾 本项目职工定员21人，办公生活垃圾按0.4kg/人•d计算，则每天的生活垃圾产生量约为8.4kg，每年的产生量约2.52t。统一收集后定期送至垃圾收集点，由市政环卫部门统一清运。 ②沉淀池泥沙 本项目连砂石含泥约1%，泥浆罐絮凝用药约为污泥产生量的1%，项目年产100万吨砂石，因此淤泥产生量约1.01万吨，泥沙经过压滤成泥饼后在符合相关标准的前提下用于筑路回填、土地复耕、绿化等。 ③废包装袋 本项目废包装袋主要水处理剂聚丙烯酰胺包装袋，产生量约0.2t/a，废包装袋收集后出售给废品收购单位。 ④化粪池污泥 根据建设单位提供的数据，本项目化粪池产生量约0.2t/a，每半年清一次，清掏后用于林地施肥。 ⑤废含油手套和抹布、废矿物油及废油桶 本项目设备维护过程中会产生一定量的废含油手套、废润滑油及废油桶。根据建设单位提供的数据，废含油手套产生量约0.01t/a，废含油桶产生量约0.01t/a，废矿物油（润滑油）产生量约0.05t/a。废含油、废油桶、废矿物油统一收入公司危废间，废油桶、废矿物油收集到一定量后交由资质单位处置。 （2）固废信息汇总 表4-4固废产生及处置表 废物种类; 产生量; 废物类别; 有害物质名称; 物理性状; 危险性; 贮存方式; 利用或处置量; 处理措施及处理去向. 生活垃圾; 2.52t/a; 一般固废; /; 固体; /; 生活垃圾暂存设施暂存; 2.52t/a; 交由环卫部门处置. 沉淀池泥沙; 1.01万t/a; 一般固废; /; 固体; /; 压滤后暂存于泥饼堆场; 1.01万t/a; 在符合相关标准的前提下用于筑路回填、土地复耕、绿化等. 废包装袋; 0.2t/a; 一般固废; /; 固体; /; 一般固废暂存间暂存; 0.2t/a; 交由环卫部门处置. 化粪池污泥; 0.2t/a; 一般固废; /; 固体; /; 清掏后环卫部门处置，不暂存; 0.2t/a; 清掏后用于林地施肥. 废润滑油; 0.05t/a; 危险废物 (HW08900-217-08); 矿物油; 液体; T,I; 危废间暂存; 0.05t/a; 交由资质单位处置. 废润滑油桶; 0.01t/a; 危险废物 (HW08900-218-08); 矿物油; 固体; T,I; 危废间暂存; 0.01t/a; 交由资质单位处置. 废含油手套及抹布; 0.01t/a; 危险废物 (HW49900-041-49); 矿物油; 固体; T,In; 危废间暂存; 0.01t/a; 交由资质单位处置. （3）固废环境管理要求 依据国家相关法律法规，一般固废暂存间采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。建设单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年82号）的相关要求做好一般固废的管理台账，并合法处置一般工业固废。建设单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染并按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259-2022的相关要求做好管理计划和台账。 针对危险废物暂存间的建设要求具体要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物暂存间（重点防渗区域）防渗措施推荐建设方式： 本项目新危险废物暂存间1处，面积约5平方米，危险废物暂存间为重点防渗区域，防渗措施应依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设置。 针对本项目，危废间建设方式建议采用刚性+柔性防渗+防腐措施，即采用P8（渗透系数0.26×10-8cm/s）等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，防渗结构由上至下依次为：环氧碱类防腐层、水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度30cm，抗渗等级为P8）、600g/m2长丝无纺土工布、2.0mm厚HDPE防渗膜、基层+垫层、600g/m2长丝无纺土工布、细砂保护层、原土压实。 危废暂存管理措施： 针对危废管理，本环评提出以下具体要求： 危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。建设单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。 危废转移要求： 建设单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。危险废物的转移还应严格按照2021年11月30日发布的《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部 部令第23号）相关要求执行。 5、土壤和地下水 本项目运行期间对地下水环境和土壤环境的主要影响因子是危废间废矿物油（润滑油）渗漏对地下水造成的水质污染影响，故应对危废间进行重点防控。 重点防控的方式为将以上区域划分为重点防渗区，重点防渗区的防渗系统本环评要求采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行，或本项目推荐方式建设。 沉淀池划分为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 本项目重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。 本项目采取的措施能够满足保护地下水及土壤的需求，分区防渗要求能够满足地下水、土壤污染防治要求。 表4-5防渗分区表 序号; 区域; 防渗级别; 防渗措施. 1; 危废暂存间区; 重点防渗区; 采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行，或本项目推荐方式建设。. 2; 沉淀池; 一般防渗区; 采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 除危废间以外的其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. - 运营期监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关要求及本项目的实际情况，本项目运营期具体监测计划如下表所示： 表4-6运营期监测计划 点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 噪声; 每个季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 7、环境风险 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018)、《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018本项目风险物质主要为矿物油（润滑油及废润滑油），矿物油临界量均为2500t，本项目矿物油最大存量约0.2t。因此本项目Q=0.2/2500<1。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，项目为低风险等级。 ②风险物质分布 废矿物油：位于公司危废间内，废矿物油最大存量约0.2t ③影响途径 - 泄漏 危废间内废润滑油因存储容器破损导则废润滑油泄漏。 - 火灾 本项目因厂区失火，导致润滑油被引燃，引发次生环境污染。 - 爆炸 本项目不考虑爆炸影响途径。 ④风险防范措施 1）针对润滑油火灾：加强管理，严格控制润滑油在厂区的储存量，以预防火灾的发生。 2）危废暂存间暂存的废油指派专人管理，暂存间内配置足够的灭火设施设备如配备干粉灭火器，消防沙等。 3）按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2023的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。 4）其他风险防范：其他风险主要为生产废水泄漏，为预防生产废水泄漏应做好以下工作： 定期巡查沉淀池，若发现破损，应立即修复；制定安全生产操作规程，加强人员培训，降低风险事故发生的概率；安排专人负责废水处理系统运行和管理；为确保项目废水处理设施出现故障时事故废水不外排，将沉淀池兼作事故池使用，故障时项目应立即停止生产，并将废水引入沉淀池内暂存，待设施检修完毕后重新处理达标后循环使用，沉淀池在日常使用中池中的水量一般不超出池容的70%，以确保有足够的空间收纳事故废水和初期雨水。 5）制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 8、环境风险应急措施 本项目主要环境风险为润滑泄漏所引发环境污染及火灾引发的次生环境污染。本次环评对项目环境风险提出以下应急措施： ①发现润滑油泄漏后，应立即采用消防干砂、碎布对泄漏的润滑油进行吸附处理，消除污染痕迹。 ②危废间暂存区设置推车式干粉灭火器，以备紧急状态下的应急灭火需要。 ③厂房外设置一定数量的消防沙袋，以备暴雨或者火灾状态下围堵雨水或消防废水的需要。 ④按照下表所示内容，制定突发环境事件应急预案，并报送遂宁市安居生态环境局备案。 表4-7环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急联络人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通信方式；交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及 控制措施; 委托监测机构对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据. 6; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢 复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后处理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产。. 9; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练. 9、退役期管理要求 根据现场踏勘，项目用地为公路用地，建设本项目前为乡村道路白马路建设而设置的临时拌和站，该拌和站处于闲置但未拆除状态。本次占地范围为原道路建设的临时堆场，无表土可剥离。 本项目为临时项目，专为成达万高铁建设方中建八局拌和站通过砂石原料。成达万高铁建成后，本项目需拆除。并完成迹地恢复。 项目退役后，建设单位应严格履行土地使用人的义务，对临时占用的土地进行迹地恢复（或复耕复垦），恢复为原有或规划土地利用类型。土地复垦的质量和数量不得低于占用前的质量和数量，复垦时表面应通过合法合规的渠道购入种植土进行复垦。复垦完成后需通过主管部门的评估和验收。 对于林草植被的恢复，建设单位应优先选用本土植被进行恢复，未经论证禁止选用外来物种进行植被恢复，以防止形成外来物种入侵而对项目所在地的生态环境系统造成冲击影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸料粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间+雾泡除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 原料堆场粉尘 |  | 封闭车间+喷淋设施 |  |
|  | 原料上料粉尘 |  | 湿润物料，封闭车间，设置喷淋设施 |  |
|  | 破碎、筛分粉尘 |  | 封闭车间+喷淋设施 |  |
|  | 成品堆场粉尘 |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD5、NH3-N、TP、TN等 | 生活污水经化粪池处理后用于周边农业生产 | 不直接排放 |
|  | 生产废水 | COD、SS等 | 生产废水经过沉淀池处理后回用于生产，沉淀池泥水经中水回用罐（泥浆罐）处理后清水回用于生产，泥浆罐泥沙压滤后清水回用，泥饼满足相关标准的前提下用于筑路回填、土地复耕、绿化等。 | 不排放 |
| 声环境 | 生产线设备 | 设备噪声 | 建筑结构屏蔽、设置减震设施、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 运营期间本项目产生的固废主要为：废包装袋、生活垃圾、沉淀池泥沙、生活污水预处理池（化粪池）污泥、废含油手套和抹布、废润滑油、废油桶。 生活垃圾统一收集后交由市政环卫部门处置；生活污水预处理池（化粪池）污泥定期清掏后用于林地施肥；沉淀池泥沙经过絮凝沉淀压滤成泥饼用于筑路回填、土地复耕、绿化等、除尘器粉尘回用于生产；废润滑油桶、废含油手套及抹布、废矿物油统一收集后暂存于危废间内，定期委托资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①危废暂存间、生活污水化粪池划分为重点防渗区，防渗要求：采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行。 ②生产废水沉淀池划分为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 ③本项目重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）针对润滑油火灾：加强管理，严格控制润滑油在厂区的储存量，以预防火灾的发生。 2）危废暂存间暂存的废油指派专人管理，暂存间内配置足够的灭火设施设备如配备干粉灭火器，消防沙等。 3）按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2023的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。 4）其他风险防范：其他风险主要为生产废水泄漏，为预防生产废水泄漏应做好以下工作： 定期巡查沉淀池，若发现破损，应立即修复；制定安全生产操作规程，加强人员培训，降低风险事故发生的概率；安排专人负责废水处理系统运行和管理；为确保项目废水处理设施出现故障时事故废水不外排，将沉淀池兼作事故池使用，故障时项目应立即停止生产，并将废水引入沉淀池内暂存，待设施检修完毕后重新处理达标后循环使用，沉淀池在日常使用中池中的水量一般不超出池容的70%，以确保有足够的空间收纳事故废水和初期雨水。 5）制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目在发生实际排污前应登录全国排污许可证管理信息平台办理排污许可登记。 ②项目建成后应按照国家规定的程序和方式组织竣工验收。 ③定期保养设备，防止设备因保养不适当造成设备异常运行而增加噪声产生量；做好厂房隔声、设备减振，确保厂界噪声达标 ④生活垃圾等应每天及时清运，防止夏季恶臭气味的产生，清除蚊蝇和寄生虫卵产生场所。 ⑤切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量避免环保设施处于“非正常工况”，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。加强环境管理，增强职工环保意识，设置专人负责环境管理，落实环境管理制度，确保各项治理设施正常稳定运行。 ⑥运营期满后，建设单位应按规定进行土地恢复，如转为他用，应履行相应的污染防治责任。 ⑥沉淀池泥沙经压滤成泥饼后，在满足相关标准的前提下用于筑路回填、土地复耕、绿化等；其中用于土地复耕的，需征得当地农业农村局同意后方可实施。泥饼产生、贮存及去向应按相关规定做好台账管理，接受相关主管部门的督查。 |  |  |  |

# 六、结论

根据分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合安居区的相关规划。环保措施具有可行性，项目的建设和营运不会对区域环境质量造成明显影响。因此本评价认为，项目在落实本环评提出的环保措施后，施工期和运营期产生的负面影响是可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境影响评价角度来说，本项目的建设是可行的。 本次评价结论是在建设单位提供的建设内容和规模的基础上得出的，若建设单位改变相关的建设内容和规模，建设单位应按照生态环境主管部门的有关要求另行申报。

# 附表

单位：t/a

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.625t/a | 0 | 2.625t/a | 2.625t/a |
| 废水 （不排放） | COD | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.52t/a | 0 | 2.52t/a | 2.52t/a |
|  | 沉淀池泥沙 | 0 | 0 | 0 | 1.01万t/a | 0 | 1.01万t/a | 1.01万t/a |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0.2t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废含油手套及抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①