- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批本）

项目名称：年产3000套智慧环保设备项目

建设单位（盖章）：四川安高合环保科技有限公司

编制日期：二〇二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000套智慧环保设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 姚庆 | 联系方式 | 13568731889 |
| 建设地点 | 四川遂宁安居经济开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （105度28分38.958秒，30度22分15.378秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3591 环境保护专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 35 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安居区发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2203-510904-04-01-450667】FGQB-0048号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 28.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.24 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12005.23 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1专项评价设置原则表”，本项目无须设置专项评价，判定情况详见下表： - 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 本项目是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气敏感目标的建设项目; 本项目排放的废气为TSP、VOCS，不属于《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不涉及二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及废水 直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及的风险物质存储量小于临界量; 否. 生态; 取水口下游500m 范围内有很重要水生生物的自然卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 规划审批机关：四川省人民政府； 批复名称：《关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》 批复号：（川府函〔2019〕20号）； 批复时间：2019年1月25日 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 规划环评审批机关：四川省生态环境厅； - 规划环评名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》； - 批复号：川环建函[2020]39号； - 批复时间：2020年6月 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与安居区规划符合性分析 本项目位于四川安居区经济开发区，其用地性质为工业用地（见附件2，附图2），项目用地符合安居区用地规划。 二、与遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划的符合性分析 根据《关于印发遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书的审查意见》（川环建函[2020]39号），遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）产业定位为：机械装备制造、精细化工，辅助发展食品加工、新材料。园区生态环境准入清单为： （1）禁止引入不符合法律法规、有关政策及规划的项目禁止引入不符合产业政策和准入条件的项目； （2）禁止引入不符合重金属污染防治规划要求的项目，不符合国家或地方大气、水、土壤等污染防治要求的项目； （3）禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目； （4）严控主导产业以外的列入《环境保护综合名录》中的“高污染”项目； （5）禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目； （6）禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造； （7）禁止新建铅蓄电池制造项目，禁止专业电镀。 本项目为C3591 环境保护专用设备制造，属于机械装备制造项目，为园区鼓励类项目，且不属于生态环境准入清单中禁止的项目，因此本项目建设符合园区规划及规划环评要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 一、项目由来及产业政策符合性分析 随着工业噪音和交通噪音的不断加剧，声屏障作为重要的隔音设施，在当今社会得到了广泛的应用。 声屏障是一种有效减少噪音的设施，它可以有效地减少交通噪音和工业噪音。它的工作原理是通过吸音材料和隔音材料来减少噪音，以及通过改变声音传播的方向来减少噪音，它被广泛的应用于各个领域，比如建筑、交通、工厂等。随着对人们对噪音的重视，声屏障的应用也越来越广泛，声屏障市场的前景也是非常可观的。 为满足市场需要，四川安高合环保科技有限公司拟在遂宁市安居区经开区建设“年产3000套智慧环保设备项目”，年产声屏障3000套。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年）本，本项目为C3591环境保护专用设备制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类 十四、机械 62、噪声与振动污染控制设备：声屏障、消声器、阻尼弹簧隔振器”。 安居区发展和改革局对本项目进行了备案，备案号：川投资备【2203-510904-04-01-450667】FGQB-0048号（见附件1）。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策要求。 本项目属于“三十二、专用设备制造业 35 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 二、与长江经济带发展负面清单的符合性分析 根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，详情见下表： - 表1-3 与长江经济带发展负面清单符合性分析表 序号; 负面清单; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及码头建设; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020 -2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不涉及过长江通道工程; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水源; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水源; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及长江岸线保护区和岸线保留区; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及相关保护区和保留区; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不涉及废水直接排放; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、鸟江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及相关水生生物保护区，不进行生产性捕捞作业; 符合. 14; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 15; 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及生态保护红线，不设置尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 16; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于上述高污染项目; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版)》的新增炼油产能-一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行）》要求。; 本项目不涉及石化、现代煤化工产业; 符合. 18; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目符合《产业结构调整指导目录》相关要求; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不涉及产能过剩行业; 符合. 20; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 21; 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于上述项目; 符合. 综上，本项目不在《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》划定的负面清单范围内，符合细则要求。 - 三、“三线一单”符合性分析 1、与四川省“三线一单”符合性分析 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区），经查询四川省生态环境厅“三线一单”应用平台可知，本项目共涉及5个环境管控单元，具体环境管控单元见下图： 图1-1 项目涉及环境管控单元及管控类型一览表 项目与管控单元相对位置如下图所示： 本项目 图1-2 本项目与环境管控单元相对位置图 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》（川环办函【2021】0 469号）的通知，本项目“三线一单”符合性分析见下表： 表1-5 本项目三线一单符合性分析 “三线一单”的具体要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 类别; 对应管控要求. ZH51090420003遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; 普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目不属于禁止类项目; 符合. 限制开发建设活动的要求; 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。; 不涉及; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。; 本项目不属于禁止引入产业门类的企业; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。; 本项目为新建项目; 符合. 新增源等量或倍量替代; （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。; 本项目不排放SO2、NOX无需申请总量; 符合. 新增排放限值; 对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。; 本项目不外排废气废水; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; （1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。; 本项目属满足园区要求; 符合. 环境风险防控; 企业环境风险防控要求; 涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。; 不涉及; 符合. 园区环境风险防控要求; 构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。; 不涉及; 符合. 用地环境风险防控要求; 化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 不涉及; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用总量要求; 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%；3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。; 本项目无需生产用水; 符合. 能源利用总量及效率要求; 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。; 本项目不使用煤炭，能源采用电能; 符合. 禁燃区要求; 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。; 不涉及; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1.禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目2.禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造3.禁止新建铅蓄电池制造项目4.禁止专业电镀5.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目不涉及; 符合. 限制开发建设活动的要求; 1.严控涉及剧毒原料、废水排放量大以及可能造成水体重金属富集的项目2.靠近安置小区、学校侧的工业用地，后续宜布局机械制造、物流等轻污染类项目，新引入项目应充分论证环境相容性3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目不涉及; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 1.与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 同上; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 要求参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 同上; 符合. 新增源等量或倍量替代; 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 同上; 符合. 新增源排放标准限值; 1.重点行业VOCs治理：（1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低 VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。（2）工程机械制造行业，推广使用高固体分、粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理。（3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。2.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 不涉及; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 同上; 符合. 环境风险防控; 园区环境风险防控要求; 1.强化园区环境风险管控。建立健全多级环境风险防控体系，落实环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案，严格落实园区事故废水、废液收集、阻断、处置措施，杜绝事故废水、废液等入河，避免对下游“琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区”造成影响，确保环境安全。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 同上; 符合. 企业环境风险防控要求; 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 同上; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用效率要求; 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。; 同上; 符合. 能源利用效率要求; 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 同上; 符合. 禁燃区要求; 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。; 同上; 符合. 根据四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》(川府发[2020]9号)，本项目位于资阳市四川遂宁安居经开区，所在区域属于成都平原经济区。 本项目 图1-2 四川省环境管控单元分布图 项目与四川省生态环境分区管控情况相符性分析表见下表： 表1-6 项目与四川省生态环境分区管控情况相符性分析表 环境管控单元类型/区域; 总体生态环境管控要求; 本项目情况. 优先保护 单元; 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。; 本项目属于重点管控单元，本项目通过采取合理有效的治理措施后，影响较小。. 重点管控 单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标. 一般管控 单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求。重点加强农业、生活等领域污染治理。. 成都平原经济区; ①针对突出生态环境问题大力优化调整产业结构，实施最严格的环境准入要求。 ②加快地区生产总值（GDP）贡献小，污染排放强度大的产业（如建材、家具等产业）替代升级，结构优化。 ③对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入要求。 ④岷江、沱江流域执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。 ⑤优化涉危险废物涉危险化学品产业布局，严控环境风险，保障人居安全。; 本项目满足环境准入要求；不属于污染排放强度大的企业。. 由上表可知，本项目不在“环境准入负面清单内”、不涉及自然资源开发利用、不涉及自然保护区、风景名胜区等重要的生态环境区域，且符合区域环境质量底线，因此，项目建设符合四川省“三线一单”相关要求。 2、与遂宁市“三线一单”符合性分析 - 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点 （试行）》的通知（川环办函﹝2021﹞469 号）、《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》的符合性分析（遂府函〔2021〕74号），遂宁市共划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共49个环境管控单元。 - 优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元20个。主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、湿地公园、自然保护区等。以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 - 重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元27个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区）等。针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 - （3）一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市划分一般管控单元2个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 本项目所在 ★ 图1-3 遂宁市环境管控单元图 - 为实现生态环境精细化管理，建立国土空间全覆盖的生态环境保护制度，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，构建生态环境分区管控体系。具体要求如下： - 表1-7 全市环境管控单元管控要求 - 环境管控单元类型; - 总体管控要求. - 优先保护单元; - 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。. - 重点管控单元; - 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。. - 一般管控单元; - 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。. 表1-8 全市总体生态环境管控要求 - 市域; - 总体管控要求; - 本项目情况. - 遂宁市; - （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； - （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求； - （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； - （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； - （5）优化中心城区园区布局。; - 本项目为环保设备制造，不涉及重金属排放、园区化工污染及相关风险管控，不涉及氮氧化物、二氧化硫排放，符合遂宁市总体管控要求. - 安居区; - （1）加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全； - （2）严格施工扬尘、道路扬尘管控； - （3）加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； - （4）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； - （5）锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求。; - 本项目为环保设备制造项目，不涉及重金属排放，生产废水不外排，不属于锂电产业。. 综上，项目的建设符合四川省、遂宁市及安居区“三线一单”文件要求。 四、与大气污染防治等相关规划符合性分析 本项目与污染防治相关规划的符合性如下： 表1-9 与大气污染防治等相关规划符合性 序号; 文件 名称; 相关要求; 本项目相关情况; 符合性. 1; 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放”要求（一）加强工业企业大气污染综合治理。推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治；完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准；鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目为环保设备生产项目，选址位于工业园区内，使用能源为电能不属于高耗能、高排放项目且满足四川省、遂宁市“三线一单”相关要求。本项目涂装主要采用喷塑、少量采用水性漆进行补漆，涂装过程中产生有机废气经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护（三十四）强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。. 2; 《“十三五”挥发 有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121 号）; 四、主要任务（一）加大产业结构调整力度。2.严格建设项目环境准入。提高VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 符合. 3; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 三、控制思路与要求 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCS产生。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs 物料（包括含VOCs 原辅材料、含VOCs 产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。 （四）深入实施精细化管控。; 符合. 4; 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020 年）》（川环发〔2018〕44号）; 二、主要任务（一）加大产业结构调整力度。2.严格建设项目环境准入。 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 符合. 加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨和低VOCs含量的胶黏剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低(无) VOCs排放的印刷工艺；推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到2019 年底前，替代比例不低于60%。油墨、胶黏剂等生产企业要加大产品结构调整力度，生产满足环保技术要求的产品，油墨行业重点研发低(无)VOCs的水性油墨、单一溶剂型凹印油墨、辐射固化油墨。加强废气收集与处理。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上；对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。采取回收、吸附燃烧等末端治理措施净化处理废气，确保稳定达标排放。. 6; 《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》; - 加强协同控制，持续改善环境空气质量 - （三）持续推进涉气污染源治理 大力推进重点行业VOCs治理。严格新增VOCs排放建设项目环境准入，更新、优化VOCs和NOx排放清单，制定NOx与VOCs协同减排计划，建立VOCs治理台账，加快推进整改。突出抓好化工、涂装、包装印刷、油品储运销等行业（领域）关键环节VOCs治理突出问题排查整治，推进建设高效治污设施，深入推行“一厂一策”，提高VOCs治理效率。; 符合. 由上表可知，本项目符合大气污染防治相关规划的要求。 - 五、环境相容性分析及选址合理性分析 本项目位于工业园区内，交通便利，能够满足项目物流运输的要求，园区基础设施配套基本完善，可满足项目运营的需求。 本项目为机械设备制造，属于园区主导行业，项目周边50m范围内的无居民住宅等声环境敏感目标，500m范围内大气环境敏感目标为西侧的338m的刘家湾居民住宅区、南侧271m的解元社区居民住宅区及东侧的367m的君格机械宿舍楼。 考虑到机加工金属粉尘、喷砂除锈粉尘质量较大，沉降较快，粉尘散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外的粉尘量极少，在采用封闭厂房后，粉尘对外环境影响很小，喷塑时产生的粉尘由布袋除尘器收集后回用，尾气经15m排气筒排放，粉末涂料的VOCS含量很低，补漆在补密闭补漆房进行，产生的VOCS经集气罩收集后同由二级活性炭装置吸附处理后通过15m排气筒达标排放，对外环境影响不大。项目50m范围内虽没有噪声敏感建筑，但为满足噪声排放标准，环评要求本项目采取总图优化、设备减振、消声等措施，以尽量减轻本项目噪声对外环境的影响。 综上所述，本项目对周边的环境影响较小，与环境相容性较好，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目名称、建设单位、地点、性质 项目名称：年产3000套智慧环保设备项目 建设单位：四川安高合环保科技有限公司 建设性质：新建 建设地点：四川遂宁安居经济开发区 项目总投资： 12000万元，均为自有资金 建设内容及规模：项目总投资约1.2亿元，用地约18亩，主要新建智慧环保设备生产线4条，新建厂房、办公楼、仓库等共计约16000平方米，同时配套建设环保、消防、门卫室等辅助设施和给排水、供电等公用工程，购置生产所需要的工艺装备及周边配套设施。 劳动定员：项目劳动定员共计100人 工作制度：项目采取二班制，年工作日300天，每班工作时间8小时。 - 二、产品方案 - 本项目产品为桥梁、路基、挡墙、路堑高复合型声屏障，其主要构成为下罩板、角钢、M12套筒螺栓、单管橡胶垫、透明屏、弹簧卡片、吸声板、U型钢扣板、钢丝绳卡头、Φ4钢丝绳、H钢。外购成品的其余构件与本项目加工零部件进行组装得到高复合型声屏障，如下表所示： - 表2-1 项目产品方案 拟建设生产线产品方案; 备注. 名称; 执行标准; 规格; 年产量. 高复合型声屏障; 《建筑隔声测量规范》（GBJ75-84）; 高2000mm，立柱间距1000mm; 3000套; 根据客户需求选择高度. H2500mm，立柱间距2000mm. H3000mm，立柱间距2500mm. - 图2-1 声屏障成品图 三、项目组成 本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、仓储工程、环保工程等。项目组成及主要的环境问题见表2-2： - 表2-2 建设项目组成一览表 类别; 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 1号车间; 位于厂房南侧一跨，建筑面积约2500m2，设有火焰切割机、激光打孔切割机、喷砂除锈机、各类焊机等，主要用于原料钢材进行机加工和焊接。; 扬尘、噪声、固废; 粉尘、废边角料、噪声等; 新建. 2号车间; 位于仓储区北侧，建筑面积约2500m2，设有半成品区1处，模具库1座，设有折弯机及冲压机，主要进行钢板的加工及成型。. 3号车间; 位于厂房北侧一跨，建筑面积约2000m2，设有喷塑区及补漆房及总装区。; 粉尘、有机废气、噪声等; 新建. 公用 工程; 办公楼; 位于厂房东侧，4F砖混结构，占地面积约359m2，1楼为食堂，2楼、3楼为办公室及宿舍。; 生活废水、生活垃圾; 新建. 供水; 依托园区供水系统供水。; /; 依托. 供电; 依托园区供电系统供电。; /; 依托. 仓储 工程; 仓储区; 位于厂房中部，建筑面积约2500m2，设置有原料库2座，成品库1座，五金库1座，品检室及仓库办公室。; 固废; 新建. 机油、水性漆库房; 位于装配区东侧，面积约8m2，用于项目机油、水性漆的存放。; 环境风险; 新建. 环保 工程; 废水; 生活污水经隔油池、化粪池处理后通过园区污水管网排放至安居区龙眼井污水处理厂。; /; 新建. 清洗废水经生产隔油池、化粪池处理后通过园区污水管网排放至龙眼井污水处理厂。; /; 新建. 废气; 机加工粉尘、喷砂除锈粉尘：封闭厂房、自然沉降。; /; 新建. 焊接烟尘：设置移动式焊烟除尘器进行处理。; /; 新建. 喷塑粉尘：通过布袋除尘器处理，尾气通过15m排气筒DA001排放。; /; 新建. 补漆有机废气：设置封闭补漆房，房内设集气装置，吸气装置末端设一套二级活性炭吸附装置处理有机废气，尾气通过15m排气筒DA001排放。; /; 新建. 固废; 生活垃圾设置垃圾桶收集，定期由环卫部门处理；废边角料、金属降尘、废砂、焊接烟尘收尘、废包装暂存于一般固废暂存间，一般固废暂存间位于喷砂除锈区东侧，占地20m2，定期交由废旧资源回收单位回收。; /; 新建. 废机油、废机油桶、含油手套、隔油池浮油、废活性炭暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，危废暂存间位于机油、水性漆库房东侧，占地8m2，采用重点防渗。; /; 新建. 噪声; 设备均安装在室内，同时选用低噪声设备，风机安装隔声罩，管道采用软管连接。; /; 新建. 地下水; 设置重点、一般防渗区、简单防渗区，重点防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s；一般防渗区技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；除重点、一般防渗区外为简单防渗区。; /; 新建. 环境风险; 设50m3应急池一座，用于暂存火灾事故废水; /; 新建. - 四、主要原辅材料及能源消耗 项目主要生产原辅材料及能源消耗详见下表： - 表2-3 主要原材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 最大储 存量; 运输 方式; 备注. 主料; 钢板; 400t; 40t; 汽车. H型钢; 90t; 10t; 汽车. 槽钢; 10t; 5t; 汽车. 加筋亚克力透明板; 3000套; 1000套; 汽车. M16锚杆（含螺母，垫圈、锚固胶）; 3000套; 1000套; 汽车. 弹簧卡片; 6000套; 2000套; 汽车. 铆钉; 6000棵; 2000棵; 汽车. 整体防脱落钢丝绳（φ4）; 60000m; 30000m; 汽车. 钢丝绳扣板; 120000棵; 40000棵; 汽车. M12套筒螺栓（带螺母）; 6000套; 2000套; 汽车. 单管橡胶垫; 12000块; 6000块; 汽车. 密封胶条; 600包; 300包; 汽车. 辅料; 无铅二保焊焊丝; 0.5t; 0.1t; 汽车. 无铅氩弧焊焊丝; 0.5t; 0.1t; 汽车. 无铅焊条; 2t; 0.2t; 汽车. 水性醇酸防锈漆; 856L; 200L; 汽车. 塑粉; 0.5t; 汽车. 氧气; 3t; 1; 汽车; 火焰切割. 乙炔; 2t; 0.5; 汽车; 火焰切割. 氩气; 360瓶; 50瓶; 汽车. 二氧化碳; 300瓶; 50瓶; 汽车; 二保焊. 机油; 0.1t; 0.1t; 汽车. 能耗; 自来水; 3000; m3/a; 汽车; 园区管网. 电; 24万; kWh/a; 汽车; 园区电网. - 表2-4 本项目化学品危险特性一览表 序号; 名称; 理化性质; 危险特性. 1; 机油; 油状液体， 淡黄色至褐色， 无气味或略带异味。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 环境危害：对水体可造成污染。 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤。. 2; 水性醇酸防锈漆; 本项目拟采用的是水性醇酸防锈漆。该漆由水性醇酸树脂、颜料、填料及各种助剂、去离子水调制而成。特点：以水为分散介质、不燃、无污染；不含甲苯、乙苯、二甲苯等苯系物，低VOC，无刺激性气味，对人体无毒害；常温干燥或低温烘烤，漆膜附着力强，与各种水性面漆和溶剂型面漆配套性良好；具有优良的防锈、防腐性能。应用于石油化工设备，门窗、栅栏、暖气片，汽车底盘，农用车零部件等，金属设施表面的防腐蚀涂装。; 危险特性：据本产品为水性环保漆，低碳环保，不燃烧，不爆炸，不属于易燃易爆危险化学品，不属于腐蚀性有毒性物品。. 3; 塑粉; 主要成分为酚醛树脂，为无色或黄褐色透明物，因含有游离分子而呈微红色，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料制造等行业。; 接触加工或使用本品过程中所形成的粉尘，可引起头痛、嗜睡、周身无力、呼吸道黏膜刺激症状、喘息性支气管炎和皮肤病，还可发生肾脏损害。空气环境分析发现苯酚、甲醛和氨。在缩聚过程中，可发生甲醛、酚、一氧化碳中毒。. 五、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： - 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号; 备注. 1; 火焰切割机; 1; 10000w; 1号车间. 2; 激光打孔切割机; 1; LGK-100 IGBT. 3; 喷砂除锈机; 4; /. 4; 氩弧焊焊机; 2; BX1-500. 5; CO2保护焊机; 4; /. 6; 手工焊机; 4; /. 7; 折弯机; 2; WC67Y; 3号车间. 8; 冲压机; 2; W2-8*200. 9; 行车; 4; 2.8t; 车间、库房. 10; 抛丸除锈机; 1; T600; 1号车间. 六、公用工程及辅助工程 1、给水 本工程用水均依托园区供水管网。 2、排水 本项目生产废水循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后排放至园区污水管网，最终进入安居区龙眼井污水处理厂处理。 3、供电 - 本项目所用电均依托园区电网。 - 七、劳动定员 - 本项目劳动定员约100人，实行一班工作制，每班工作时间为9小时，全年工作日为300天。 八、平面布置及合理性分析 1、厂房总平面布置 本项目厂房为南北向长方形。主要由机加工区、焊接区、组装区、补漆房、空压机房、原料堆放区、成品堆放区、化学品仓库、一般固废暂存间、危险废物暂存间组成，平面布置见附图4-2。 2、合理性分析 厂房内布局按工艺流程的顺序排列，各生产环节之间紧密衔接，合理地组织物流，同时还有效地减少物流交叉对生产组织的影响；主要产噪设备均布置于厂房内；公用工程设施和辅助设施紧邻主要生产单元，以便于水，电进线，减少能耗，降低生产成本。项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，布局满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。 - 综上，厂区总平面布置做到了功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，整体布局较合理。 - 九、环保投资 本项目总投资为12000万元，其中环保投资约为28.5万元，占总投资0.24%，环保措施及投资情况如下： 表2-6 主要环保设施及投资估算一览表 环保项目; 环保措施; 预计金额 （万元）; 备注. 大气污染 防治; 设置封闭厂房。; 计入工程投资; 新建. 设置6套焊烟除尘器处理焊接烟尘。; 3; 新建. 在喷塑房排气筒上设1套布袋除尘系统; 计入设备投资; 新建. 补漆房设通风系统，末端设二级活性炭吸附装置; 1; 新建. 设一根15m排气筒排放喷塑及烘干废气、补漆房废气; 3; 新建. 水污染防治; 清洗废水经隔油池处理后排入化粪池。; 0.5; 新建. 生活废水经生活隔油池/化粪池预处理后排入市政污水管网。; 3; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设备、加强设备维护。; /; 新建. 固废处置; 设置8m2危险废物暂存间一处，并按照重点防渗分区的要求进行防渗处理。; 3; 新建. 设置20m2一般固废暂存间一处，用于收集项目所产生的一般固废。; 1.5; 新建. 委托资质单位处置废机油、含油手套、隔油池浮油、废机油桶、废漆桶、废活性炭。; 1.5; 新建. 地下水防治; 对机油、水性漆库房，危废暂存间，补漆房进行重点防渗。; 2; 新建. 除重点防渗外的其他生产区域采用一般防渗。; 8; 新建. 环境风险; 设50m3事故应急池一座。; 2; 新建. 合计; 28.5; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程及产排污环节 - 本项目在园区空地上新建标准厂房并建设生产线。其施工流程图及产污情况如下图2-1所示： 场地平整 主体工程 设备安装 验收 噪声、固废 生活废水 颗粒物 回用 沉淀池 建筑废水 投入使用 辅助工程 建渣 建设部门指定地点 - 图2-1施工流程图及产污节点 - 主要污染工序： - 1、施工扬尘及施工尾气 - 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械运转时产生的尾气及施工扬尘。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定的影响。运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气中污染物质主要为：NOx、CO、CHx等； - 施工期间，扬尘主要由以下因素产生： - （1）施工场地内，场地平整活动中产生扬尘； - （2）运输车辆在施工场地内行驶而产生的扬尘。 - 2、施工废水 - （1）施工期生活废水 - 本项目施工期的施工人员平均约50人，项目不设食堂，产生的生活废水主要为人类排泄物。 - （2）施工废水 - 本建设项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构地面硬化的混凝土养护水、砂石设备混凝土地基的养护废水、施工机械的冲洗废水等，主要污染因子为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。施工机械及车辆冲洗水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在600mg/L左右），另有少量油污。 - 项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中的SS的含量，经过沉淀池处理后的施工废水等全部回用和施工场地的洒水降尘，不外排。由于施工废水中会含有一定量的污染物，因此，本环评要求施工废水收集池的底部和四周必须作硬化处理，防止施工废水渗漏。 - 3、施工噪声 - 施工期间，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声。本项目施工机械声源强度约95dB(A)，大型运输机械噪声源声级多在85dB(A)以上。施工噪声突出的主要在主体工程施工场地、物料装卸碰撞、施工道路运输阶段。施工期噪声为非连续噪声，经过距离衰减后对外环境影响不大，此类噪声随着施工期结束后噪声影响即停止，故总体而言本项目噪声对环境影响不大。 - 4、固体废物 - 施工期固体废物主要来自施工场所产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。 - 根据项目实际情况，项目场地平整所产生的弃方，就地平整压实不外运。 - 建筑施工所产生的废弃物，应分类收集，其中能回收利用的回收利用，不可回收利用的运往安居区指定建渣堆放点，不得随意丢弃。 - 施工期生活垃圾设置垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一处理，不可随意堆弃。 - 5、水土流失 - 本项目位于地势高处，遇到强降水冲刷，水土流失现象加重。施工时将挖设排水沟，可以有效防止水土流失。 - 二、营运期工艺流程及产排污环节 - 1、运营期工艺流程 本项目产品为声屏障，生产工艺流程主要分为立柱加工、隔声屏制作、总装3套工艺流程，简述如下： - （1）立柱加工 1）下料：采用火焰切割机将H型钢切割成所需大小。 - 主要污染物：下料时产生的颗粒物、废边角料、噪声。 - 切割、冲孔：采用激光切割打孔机在H型钢上开槽，在H型钢法兰上进行冲孔。 - 主要污染物：切割、冲孔时产生的颗粒物、废边角料、噪声。 - 喷砂除锈：采用喷砂机对H型钢进行喷洒除锈。 - 主要污染物：粉尘、噪声。 - 4）组焊 - 对H型钢立柱进行焊接，做到光滑平整、无漏焊、虚焊、焊渣等焊接缺陷，焊接主要采用氩弧焊、二保焊，少数不合格的焊缝采用手工焊补焊。 - 主要污染物：焊接粉尘、不合格废料、噪声。 5）喷塑及烘干：通过喷塑机对检验合格的H钢进行喷塑，塑层不低于国家标准80微米，喷塑后进入电烘干机烘干。 主要污染物：喷塑过程中产生的粉尘及烘干过程中产生的VOCS。 - 6）入库：将已制作完成的立柱转半成品区。 下料 切割、冲孔 组焊 粉尘、噪声、固废 噪声、固废 粉尘、噪声、固废 入库 喷塑及烘干 粉尘、噪声、VOCS 喷砂除锈 H型钢 焊接粉尘、固废 - 图2-2立柱加工工艺流程及产污节点 （2）隔声屏制作 1）下料：采用火焰切割机将钢板、槽钢切割成所需尺寸。 主要污染物：下料时产生的颗粒物、废边角料、噪声。 2）折弯、冲压：对切割好的板材进行冲压成型，对槽钢进行折弯。 主要污染物：噪声。 - 3）组焊 通过氩弧焊打底、CO2保护焊盖面，将槽钢焊接在钢材上，从而形成框架。 - 主要污染物：焊接粉尘、不合格废料、噪声。 4）喷塑及烘干：通过喷塑机对检验合格的框架进行喷塑，塑层不低于国家标准80微米，喷塑后进入烘干机烘干。 主要污染物：喷塑过程中产生的粉尘及烘干过程中产生的VOCS。 5）安装吸声板：将成品加筋亚克力透明板、弹簧卡片、单管橡胶垫按顺序放置在背面板的组装的框架，设置在后下侧与拉铆钉，用拉铆钉连接固定，再安装两块侧板，用拉铆钉固定。 - 主要污染物：噪声。 6）封边：采用密封胶条将面板和背板进行密封。 下料 折弯 冲压 粉尘、噪声、固废 钢板 噪声、固废 粉尘、噪声、固废 入库 喷塑及烘干 粉尘、噪声、VOCS 喷砂除锈 下料 槽钢 焊接 框架 粉尘、噪声、固废 安装吸声板 封边 密封胶条 加筋亚克力透明板、弹簧卡片、单管橡胶垫、钢丝绳、钢丝绳扣板、铆钉 - 图2-3 隔声屏制作工艺流程及产污节点 - 总装 - 1）人工组装：将立柱、隔声屏进行组装，得到成品。 - 2）补漆及晾干： 组装后的成品件表面有缺损的地方在密闭的补漆房由工人采用漆刷进行补漆，补漆前无须打磨，补漆完成成品的在漆房空闲位置晾干。 - 主要污染物：有机废气。 - 3）成品入库： 把产品放入成品堆放区。 人工组装 入库 VOCS 补漆及晾干 立柱 隔声屏 水性漆 - 图2-4 总装工艺流程及产污节点 - 主要污染工序和污染物识别： - 根据对各生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目在生产过程中产生的污染因素如下： - 表2-7 主要污染源及排污点一览表 - 污染物种类; - 编号; - 名称; - 污染因子; - 产污工序. - 废水; - 1; - 生活污水; - COD、BOD5、NH3-N、动植物油等; - 办公生活. - 2; - 清洁废水; - COD、NH3-N、石油类等; - 清洗. - 废气; - 3; - 机加工粉尘; - 粉尘; - 机加工. - 4; - 焊接烟尘; - 粉尘; - 组焊. - 5; - 喷砂除锈粉尘; - 粉尘; - 喷砂除锈. - 6; - 喷塑废气; - 粉尘、VOCS; - 喷塑及烘干. - 7; - 补漆及晾干有机废气; - VOCS; - 补漆. - 固废; - 8; - 废边角料; - 废料; - 机加工. - 9; - 金属降尘; - 废料; - 机加工. - 10; - 废包装及水性漆桶; - 废包装; - 拆包. - 11; - 焊渣; - 废渣; - 焊接. - 12; - 生活垃圾; - 生活垃圾; - 办公生活. - 13; - 废活性炭; - 危废; - 废气处理. - 14; - 废机油; - 危废; - 机械运转. - 15; - 废机油桶; - 危废; - 生产过程. - 噪声; - 16; - 设备运行噪声; - —; - 生产过程. - 2、水平衡 - 根据分析，本项目运营过程中用水分为生产用水和生活用水： - （1）生活用水 - 本项目生活用水主要是食堂用水、办公生活用水和住宿人员共计100人（厂内非住宿人员60人，住宿人员40人）用水等，参照《集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数》中规定的用水定额，项目住宿职工生活用水量按0.15m3/人·d计算，非住宿人员按0.05m3/人·d计算，则项目生活用水量约9m3/d，污水排水量按用水量的85%计约7.65m3/d。 - （2）生产用水 - 本项目采用成品水性漆，无需调漆，生产无需用水。 （3）清洁废水 本项目生产厂房采用拖布扫帚清理，不用水冲洗地面。洗手、拖把清洗废水最大日用水量为1m³/d，取污染系数为0.9，则清洁废水产生量为0.45m³/d。 安居区龙眼井污水处理厂 自来水10 办公生活用水 化粪池 7.65 损耗1.35 7.65 9 清洁废水 1 损耗0.1 隔油池 隔油池 0.9 0.9 8.55 图2-4 项目水量平衡图 单位（m3/d） 3、VOCS物料产污平衡 根据行业生产经验，本项目每套声屏障补漆面积不大，约1m2，采用人工刷水性醇酸防锈漆，涂膜厚度约为0.18mm，补漆选用水性醇酸防锈漆，其密度约为0.9g/cm3，漆附着率按照70%计。根据《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020），其产污情况如下： - 表2-8 本项目水性醇酸防锈漆产污情况统计表（t/a） 名称; 挥发成分; 年用量; VOCS. 水性醇酸防锈漆; VOCS：350≤g/L; 856L; 0.30. 醇酸防锈漆 0.77 产品附着0.33 VOCS 0.30 活性炭吸附0.243 有组织排入大气0.027 刷把带走0.14 无组织排入大气0.03 图2-5 项目水性漆物料平衡图（t/a） 补漆时产生的VOCS 0.3 活性炭吸附0.2495 无组织排放0.03 喷塑后烘干产生的VOCS 0.0072 0.0277 集气罩0.27 大气环境 15m排气筒 密闭风管0.0072 图2-6 项目VOCS平衡图（t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目在园区预留用地上新建标准厂房，并安装设备建设生产线，经现场踏勘，未发现原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。6.2.1.2采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。”本次评价引用《2022年遂宁市环境质量公告》的数据及结论，环境空气质量如下： 2022年度遂宁市城区环境空气质量124天优、208天良、33天轻度污染，空气质量达标率为91.0%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的均值分别为9.8微克/立方米、20.1微克/立方米、54.0微克/立方米、29.8微克/立方米、0.9毫克/立方米和146微克/立方米。同比NO2、PM2.5浓度分别下降了1.0%、0.3%，SO2、O3和PM10浓度分别上升了21.0%、16.2%和9.8%，CO浓度保持稳定。空气质量达标判定如下表。 - 表3-1 2022年度遂宁市环境空气质量状况 监测站点; SO2 季均浓度(μg/m3); NO2 季均浓度(μg/m3); PM10 季均浓度(μg/m3); PM2.5 季均浓度(μg/m3); CO 季均浓度(μg/m3); O3 季均浓度(μg/m3); 空气质量综合指数. 市监测站; 8.6; 20.5; 52.4; 28.7; 0.9; 143; 3.34. 美宁食品公司; 10.4; 22.7; 60.4; 30.0; 0.9; 146; 3.60. 行政中心; 10.5; 17.0; 49.8; 30.9; 0.9; 147; 3.34. 石溪浩; 8.7; 19.7; 65.5; 30.0; 0.9; 145; 3.56. 全市平均; 9.8; 20.1; 54.0; 29.8; 0.9; 146; 3.43. 注：1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。 3.臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数，一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。 4.石溪浩（对照点）未参与全市统计。. 本项目位于遂宁市安居区，项目所在区域空气质量良好，SO2、CO、NO2、PM2.5、PM10、O3浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域属于达标区。 - 特征污染因子质量现状 根据工程分析，本项目特征污染因子为TSP、VOCS，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“区域环境质量现状 排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此，本项目TSP、VOCS监测数据引用遂宁市安达物资再生利用有限公司“报废机动车回收及拆解项目”2021年2月5日监测报告，遂宁市安达物资再生利用有限公司大气监测点位于本项目东南侧约824m，位于引用范围之内（见附图6），其监测结果如下表所示： 表3-2 特征因子监测结果表 检测信息; 检测结果. 采样点位; 2#项目厂区下风向. 采样日期; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值/8h均值. 2021.01.29; 总悬浮颗粒物(TSP)(μg/m³); /; /; /; /; 84. 总挥发性有机物(TVOC)(mg/m³); 0.0772; 0.0892; 0.1671; 0.1146; 0.1120. 2021.01.30; 总悬浮颗粒物(TSP)(μg/m3); /; /; /; /; 85. 总挥发性有机物(TVOC)(mg/m³); 0.1201; 0.0227; 0.1474; 0.1665; 0.1142. 2021.01.31; 总悬浮颗粒物(TSP)(μg/m³); /; /; /; /; 83. 总挥发性有机物(TVOC)(mg/m³); 0.0701; 0.1732; 0.0622; 0.1631; 0.1172. 2021.02.01; 总悬浮颗粒物(TSP)(μg/m³); /; /; /; /; 85. 总挥发性有机物(TVOC)(mg/m³); 0.0602; 0.0557; 0.0570; 0.1323; 0.0763. 2021.02.02; 总悬浮颗粒物(TSP)(μg/m³); /; /; /; /; 81. 总挥发性有机物(TVOC)(mg/m³); 0.0717; 0.1256; 0.1521; 0.0838; 0.1083. 2021.02.03; 总悬浮颗粒物(TSP)(μg/m³); /; /; /; /; 84. 总挥发性有机物(TVOC)(mg/m³); 0.0871; 0.0727; 0.1533; 0.0706; 0.0959. 2021.02.04; 总悬浮颗粒物(TSP)(μg/m³); /; /; /; /; 79. 总挥发性有机物(TVOC)(mg/m³); 0.1754; 0.1901; 0.0840; 0.1565; 0.1515. 根据上表，本项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度限值要求。 综上，本项目所在区域大气质量良好。 二、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况结论。 根据《2022年遂宁市环境质量公告》可知：2022年度遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表： - 表3-3 2022年遂宁市河流水质评价结果表 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定 类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数; 单独评价指标/超标倍数. 跑马滩; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 大安; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4. 红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级补充监测数据）进行评价。. 由上表可知，项目所在琼江入境断面跑马滩和出境断面大安地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类水域标准。因此，项目所在区域地表水环境质量较好。 - 三、声环境质量现状 本项目选址周边50m均为园区企业，无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目原则上无需监测噪声。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及结合本项目的实际情况，本项目无需开展地下水及土壤监测。 五、生态环境 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区），为工业园区，区域内无珍稀野生动物、植物和重要文物需要保护，系统生物多样性程度低，无重大环境制约因素。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 项目外环境关系 - 项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）。根据现场踏勘，项目北侧5m为华能机械有限公司，东侧57m高笙宏达机械设备有限公司，东北侧195m为长鑫瑞娱乐设备有限公司，329m为峰源纸业有限公司，414m为朗润科技有限公司；北侧、西侧为山体，西侧山体后为刘家湾居民住宅区，最近距离约338m；东侧约367m为君格机械宿舍楼，东南侧约213m为壳牌加油站，351m为安居区创新创业孵化园，352m为四川荣泰药业有限公司；南侧271m为解元社区居民住宅区，周边外环境关系简单，见附图2。 二、环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 及现场调查，本项目环境保护目标如下：项目位于工业园区，项目所处区域无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，周边500m外无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周边环境保护目标如下： 表3-4 项目主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 规模; 高差; 保护级别. 大气环境 （500m范围内）; 刘家湾居民住宅区; 西侧; 338m; 约30户，90人; -10m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 解元社区居民住宅区; 南侧; 271m; 约1500人; -6m. 君格机械宿舍楼; 东侧; 367m; 约200人; -4m. 声环境 （50m范围内）; 无声环境保护目标; /. 地下水环境（500m范围内）; 无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. 生态环境; 本项目为工业园区内项目，区域内无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、水污染物 根据工程分析可知，本项目无生产废水，生活废水、清洁经隔油池化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB-8978-1996）三级标准后排放至园区污水管网，最终经龙眼井工业污水处理厂处理达标后排放至琼江。 表3-5 废水污染物最高允许排放浓度（单位：mg/L） 序号; 污染物; 三级标准. 1; pH; 6-9. 2; SS; 400. 3; BOD5; 300. 4; CODCr; 500. 5; NH3-N; /. 6; TP; 8. 7; 石油类; 20. 二、大气污染物 施工期：施工扬尘参照执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中施工场地排放限值，标准值见下表。 - 表3-6 四川省施工场地扬尘排放标准 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（mg/m3）. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 0.6. 其他工程阶段; 0.25. 运营期：废气TSP执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放标准，有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3、表5标准，具体情况见下表所示： 表3-7 大气污染物排放限值 标准; 级别; 评价标准值. 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 (DB51/2377-2017); /; 污染物名称; 最高允 许排放 浓度 (mg/m3); 排气筒高度(m); 最高许可排放速率 (kg/h); 无组织排放监控 浓度限值. 监控; 监控. VOCs; 60; 15; 3.4; 厂界; 2.0. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 二级; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最 高点; 1.0. 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 表3-8 建筑施工场界噪声限值 单位：Leq dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：Leq dB(A) 昼间; 夜间. 65; 55. 四、固体废物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 一、废水污染物总量指标 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网至安居区龙眼井工业污水处理厂，其总量指标纳入污水厂总量指标，本项目不再单独申请总量控制指标。 - 二、废气污染物总量控制 本项目涉及的废气总量控制污染物为有机废气，具体如下： - 表3-10 本项目废气污染物总量控制指标 污染物名称; 单位; 废气总量控制指标. 有组织排放; 无组织排放; 合计. 本项目总量; TSP; t/a; 0.09; 0.0555; 0.1455. VOCS; t/a; 0.0261; 0.021; 0.0471. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废气 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械运转时产生的尾气及施工扬尘。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定的影响。运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气中污染物质主要为：NOx、CO、CHx等，此类污染产生量少，直接排入大气自然稀释。 施工期间，扬尘主要由以下因素产生： 1、施工场地内，场地平整活动中产生扬尘； 2、运输车辆在施工场地内行驶而产生的扬尘。 经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，建设工地施工过程中，施工单位要做到“六必须、六不准”，即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。做到以上措施后，可使周界外粉尘浓度低于1mg/m3。 综上所述，本项目采取上述治理措施后，本项目施工产生废气可实现达标排放。 二、废水 施工期的废水来源为两部分：一是施工人员产生的生活污水，二是主体工程施工产生的施工废水。 1、生活污水 - 本项目施工期的施工人员平均约50人。根据业主介绍，施工人员都不在项目区食宿。施工期的生活废水主要为施工人员厕所废水，利用周边企业厕所收集后排至市政污水管网。根据《四川省用水定额》（2021版），城市生活用水定额为180L/人*d，据此本项目施工期生活废水日最大产生量为9m3/d，施工期约120天，废水产生量共计1080m3。 2、施工废水 - 本建设项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结构地面硬化的混凝土养护水、砂石设备混凝土地基的养护废水、施工机械的冲洗废水等，主要污染因子为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。施工机械及车辆冲洗水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在600mg/L左右），另有少量油污。 （1）混凝土养护废水 混凝土养护可以直接用薄膜喷刷在混凝土表面，待中间养护水挥发后，薄膜与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成固化作用，混凝土多余废水经沉淀处理后，上清液可回用。 （2）机械和车辆冲洗废水 机械和车辆冲洗废水主要为含油废水，可设置小型隔油沉淀池收集车辆冲洗废水，冲洗废水经隔油沉淀后回用上清液。上清液可用于场地洒水降尘。 综上所述，在采取上述处理措施后，项目施工产生的生产废水可全部回收利用，不外排。 三、噪声 施工期间，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声。本项目施工机械声源强度超90dB(A)，大型运输机械噪声源声级多在80dB(A)以上。施工噪声突出的主要在主体工程施工场地、物料装卸碰撞、施工道路运输阶段。施工期噪声为非连续噪声，经过距离衰减后，施工期间的场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值的要求，实现达标排放。 四、固废 施工期固体废物主要来自施工场所产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。根据项目实际情况，项目场地平整所产生的弃方，就地平整压实不外运。建筑施工所产生的废弃物，应分类收集，其中能回收利用的回收利用，不可回收利用的运往安居区指定地点堆存，不得随意丢弃。施工期生活垃圾设置垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一处理，不可随意堆弃，施工期约180天，施工期定员50人，生活垃圾产量按0.35kg/d·人计量，施工期生活垃圾产生量约3.15t。 综上所述，项目施工期业主在严格落实本次评价提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现友好处理和处置，不致造成二次污染。 五、生态环境防治措施 本项目位于工业园区内，受周边人类活动影响，选址已无需要保护的生态目标，同时，施工时会挖设排水沟，防止水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、地表水环境影响和保护措施 1、生产废水 - 根据工程分析，本项目无生产废水外排。 - 2、生活废水 本项目生活用水主要是食堂用水、办公生活用水和住宿人员共计100人（厂内非住宿人员60人，住宿人员40人）用水等，参照《集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数》中规定的用水定额，项目住宿职工生活用水量按0.15m3/人·d计算，非住宿人员按0.05m3/人·d计算，则项目生活用水量约9m3/d，污水排水量按用水量的85%计约7.65m3/d。 3、清洁废水 本项目生产厂房采用拖布扫帚清理，不用水冲洗地面。洗手、拖把清洗废水最大日用水量为1m³/d，取污染系数为0.9，则清洁废水产生量为0.45m³/d。 食堂废水、清洁废水经隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区管网排至安居区龙眼井污水处理厂，经处理达标后排放至琼江。 表4-1 废水产生及处理情况一览表 污水; 污水量; 统计单位; 污水水质状况. SS; COD; BOD5; NH3-N. 综合污水; 2430m3/a; 产生浓度（mg/L）; 400; 500; 300; 35. 产生量（t/a）; 0.97; 1.22; 0.73; 0.09. 三级; 400; 500; 300; /. - 4、生活污水依托安居区龙眼井污水处理厂的可行性分析 安居区龙眼井污水处理厂位于安居区龙眼井村，于2015年4月完工并试运行，主要收集处理安居经开区的工业及生活废水，该厂一期工程于2017年8月通过了遂宁市环保局组织的环保验收，二期工程于2021年10月通过了自主环保验收。 污水处理厂采用”粗格栅+细格栅+沉砂池+调节池+水解酸化池+CASS池+混凝沉淀池+D型滤池+紫外线消毒“”工艺，设计废水处理规模为1.6 万m3/d，废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）后排入琼江。 图4-1 龙眼井污水处理厂污水处理工艺流程及产污图 本项目位于龙眼井污水处理厂的纳污范围内，本污水排放量为2430m3/a，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合龙眼井污水处理厂纳管水质要求，本项目生活污水可纳入龙眼井污水处理厂处理可行。 因此，项目营运期所产生的生活污水通过园区污水管网排至园区污水处理厂后能得到有效处理，对地表水环境影响较小。 二、大气环境影响和保护措施 经分析，本项目运营过程中废气主要有机加工粉尘、喷砂除锈粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘及烘干有机废气以及补漆及晾干有机废气。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于 三十、专用设备制造业35 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359中“其他”类，属登记管理。经查阅，无本行业排污许可证申请与核发技术规范，参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表C.4其他运输设备制造排污单位废气污染防治可行技术参考表，与本项目相关情况见下表： 表4-2 污染防治可行技术一览表 排污许可技术规范; 生产 单元; 大气污染物; 推荐可行技术; 治理措施. 《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》; 机加工; 颗粒物; 袋式除尘、静电除尘; 自然沉降. 焊接; 颗粒物; 袋式除尘、烟尘净化装置; 烟尘净化装置. 喷砂除锈; 颗粒物; 袋式除尘、湿式除尘; 袋式除尘器. 喷塑; 颗粒物; 除尘设施，袋式除尘; 袋式除尘. 喷塑后烘干; 挥发性有机物; 有机废气治理设施，活性炭吸附; 有机废气由二级活性装置吸附处理后通过15m排气筒排放. 补漆及晾干; 挥发性有机物. 1、机加工粉尘 本项目H钢、钢板、槽钢通过火焰切割机、激光切割机进行下料、切割、冲孔，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册，后文简称“系数手册”），在采用氧/可燃气切割下料时，颗粒物的产污系数为1.5kg/t原料，本项目通过火焰切割机下料的钢材约500t，则粉尘产生量为500×1.5/1000=0.75t/a。 根据表4-1，自然沉降不是可行技术，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。 可见，金属粉尘质量较大，沉降较快，少部分细小颗粒随着机械的运动可能会在空气中停留较短时间后沉降于地面，由于车间厂房阻拦，风速很小，粉尘散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外的粉尘量极少。 综上，本项目机加工粉尘经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）中表2颗粒物无组织排放限值要求。 2、喷砂除锈粉尘 在喷塑前，需进行喷砂除锈，本项目采用抛丸机进行处理，根据“系数手册”，抛丸颗粒物的产污系数为2.19kg/t原料，本项目H钢、钢板、槽钢约500t，则粉尘产生量为500×2.19/1000=1.10t/a，0.46kg/h。抛丸机全密闭设置，配有粉尘收集装置（以100%收集考虑），收集后经管道引至袋式除尘器（除尘效率95%）处理后直接在车间排放（视为无组织排放），则喷砂除锈粉尘排放量为0.055t/a，0.023kg/h。根据表4-1，袋式除尘为可行技术。 - 3、焊接烟尘 本项目采用实心焊丝对H钢、钢材、槽钢进行二氧化碳保护焊、氩弧焊及手工焊，根据“系数手册”，实芯焊丝进行二氧化碳保护焊及氩弧焊时粉尘产污系数为9.19kg/t，焊条进行手工焊时粉尘产污系数为20.2kg/t，本项目年用实心焊丝1t，平均焊接时间为2h/d，则粉尘产生量为9.19kg/a，产生速率为0.015kg/h，年用焊条2t，平均焊接时间为2h/d，则粉尘产生量为40.4kg/a，产生速率为0.067kg/h。通过设置移动式焊烟除尘器进行处理。 焊烟除尘器，又称焊烟吸尘器，是通过滤净化方式将电焊、保护焊、氩弧焊等烧焊过程中产生的废渣、有毒有害气体吸收和处理的设备。根据表4-1，焊烟除尘器属于烟尘净化装置，因此为可行技术。 综上，焊烟除尘器处理效率为90%以上，则本项目焊接烟尘排放量为4.96kg/a，排放速率为0.008kg/h。 4、喷塑粉尘及烘干有机废气 本项目采用粉末涂料对立柱、钢材进行喷塑处理。根据“系数手册”，喷塑过程中粉尘的产生系数为300kg/t原料，烘干过程中VOCS的产生系数为1.2kg/t原料，本项目每套声屏障用塑粉2kg，年用塑粉约6t，平均每天喷涂一次，一次10套，每套平均喷塑时间为0.5h，烘干（晾干）时间为1h，则本项目喷塑时TSP产生量为6×300/1000=1.8t/a，产生速率为1.2kg/h，烘干时VOCS产生量为6×1.2=7.2kg/a，产生速率为0.024kg/h。 本项目采用塑粉静电喷塑，静电喷塑是使用喷塑塑粉在具有塑粉粉末回收功能（配有塑粉回收机）的密闭喷塑设备内进行工件表面塑粉涂层。项目采用流水线生产模式，自动化程度较高，喷塑核心设备密闭设置，项目喷塑设备配置一台6000m3/h的引风机，粉尘经引风机吸入设备自带的回收系统，回收系统采用袋式除尘器（净化效率以95%计），粉尘经回收系统处理后全部回用，除尘后的尾气经二级活性炭装置处理后从DA001排放。根据表4-2，袋式除尘器为可行技术。则本项目喷塑粉尘排放量为0.09t/a，排放速率为0.06kg/h。粉末涂料在烘干时产生的VOCS通过秘密风管进入活性炭吸附装置，活性炭吸附效率为90%，则VOCS有组织排放量为0.0007t/a，排放速率为0.0024kg/h。 - 5、补漆及晾干有机废气 - 根据行业生产经验，每套声屏障补漆面积不大，约1m2，采用人工刷漆，涂膜厚度为0.18mm，补漆选用水性醇酸防锈漆，水性漆附着率按照70%计，根据《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020），水性醇酸涂料中VOCS含量为≤350g/L，本项目年用水性醇酸防锈漆856L/a，平均每天补漆一次，一次10套，平均补漆及晾干时间为4h，补漆完成后在漆房晾干，以补漆及晾干时VOCS全部挥发排放计，则本项目补漆及晾干时VOCS产生量为0.30t/a。 - 本项目在厂房西南角设6m*5m*3m补漆房一座，用于补漆及烘干，配套一套15000m³/h风量的集气罩，末端设置二级活性炭吸附装置，根据表4-1，活性炭吸附为可行技术。 - 参考《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)，半密闭罩对烟气（尘）的捕集效果不小于90%，活性炭吸附效率为90%，则VOCS有组织排放量为0.027t/a，排放速率为0.032kg/h，VOCS无组织排放量为0.03t/a，排放速率为0.025kg/h。 参考 《简明通风设计手册》，100kg活性炭吸附有机废气量约为20kg，有组织排放的VOCs废气量为0.277t/a，则项目设置的活性炭净化系统所需活性炭量为1.385t/a。 按正常情况连续12个月生产计算，每月需更换活性炭115.4kg，因此，环评要求新建两级活性炭吸附处理系统，活性炭采用碘值不低于800mg/g的蜂窝状活性炭，两级活性炭装置最大安装量不低于120kg，则连续生产情况下每月更换一次活性炭120kg可满足废气处理需要。则本项目废活性炭的产生量约为1.44t/a，经收集后交由有危险固废处理资质的单位处置。 - 小结 - 本项目废气主要为本项目运营过程中废气主要有机加工粉尘、喷砂除锈粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘及烘干有机废气以及补漆及晾干有机废气。喷塑粉尘及烘干有机废气、补漆及晾干有机废气通过15m 高排气筒DA001排放，排放情况如下表所示： 表 4-3 DA001排气筒废气排放情况一览表 排放源; 污染源; 排气量(m3/h); 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准. 速率(kg/h); 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 产生量(t/a). DA001; 喷塑及烘干; 6000; TSP; 1.2; 1.8; 袋式除尘; 0.06; 10; 0.09; GB16297-1996中二级标准. VOCs; 0.024; 0.0072; 两级活性炭吸附装置; 0.034; 2.27; 0.028; DB51/2377-2017. 补漆及晾干; 15000; VOCs; 0.25; 0.27. 无组织废气：无组织排放为机加工粉尘、喷砂除锈粉尘、焊接烟尘及未经集气罩收集的有机废气，如下表所示： 表4-4 项目运营期无组织废气的产生及排放情况 污染物; 产生位置/工序; 产生量(t/a); 处理措施; 排放量(t/a); 排放标准. TSP; 喷砂除锈; 1.1; 袋式除尘; 0.055; GB16297-1996中二级标准. 焊接; 0.05; 焊烟除尘器; 0.0005. VOCs; 补漆及晾干; 0.3; 两级活性炭+15m高排气筒; 0.03; DB51/2377-2017. 7、非正常排放情况 本项目非正常状况下，即袋式除尘，二级活性炭吸附装置发生故障无法正常使用时，非正常排放时以污染物未经处理即全部排放计算，则污染物产生浓度、产生速率即为排放浓度、排放速率。废气有组织排放情况如下： 表4-5 项目废气非正常排放情况 序号; 污染源; 非正常排放因子; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 布袋除尘器失效; TSP; 200; 1.2; 1h; 1; 加强废气处理系统的维护. 未按要求更换活性炭等; VOCs; 22.7; 0.34; 1h; 1. - 8、防护距离 （1）大气环境防护距离 本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中大气环境防护距离模式计算，本项目大气环境防护距离结果见下表： 表4-6 大气环境防护距离计算结果 污染源; 污染物; 计算结果. 厂房; TSP; 无超标点. VOCS; 无超标点. 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此本项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从 GB/T13201-91中查取，本项目A=400、B=0.021、C=1.85、D=0.78，平均风速为1.2m/s。 表4-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L1000; 1000<L2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：表中工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者； Ⅲ类 无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定值。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)中“企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”，因此确定本项目卫生防护距离应为以项目厂界为起点100m范围，卫生防护距离包络图见附图2。 据外环境调查情况，本项目卫生防护距离内仅包含周边企业，无学校、居民、医院等特殊敏感目标，可以满足卫生防护距离要求。 综上，本项目大气污染物经处理后排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能。 三、声环境影响源分析 本项目营运期主要噪声源为分布情况及采取的降噪措施如下表所示： 表4-8 项目运营期主要设备噪声及治理情况 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 1号车间; 火焰切割机; 10000w; 105; 合理布置、选低噪声设备、基础减震、安装吸音棉等; 10; 85; 昼间8小时; 15; 70; 1. 2; 激光打孔切割机; LGK-100 IGBT; 95; 20; 68.9; 53.9; 1. 3; 抛丸除锈机; /; 80; 8; 61.9; 46.9; 1. 4; 氩弧焊焊机; RSR-1600in; 90; 5; 76.1; 61.1; 1. 5; 氩弧焊焊机; RSR-1600in; 90; 5; 76.1; 61.1; 1. 6; CO2保护焊机; KR-500; 90; 8; 71.9; 56.9; 1. 7; CO2保护焊机; KR-500; 90; 8; 71.9; 56.9; 1. 8; CO2保护焊机; KR-500; 90; 12; 68.4; 53.4; 5. 9; CO2保护焊机; KR-500; 90; 12; 68.4; 53.4; 1. 10; 手工焊机; /; 85; 20; 58.9; 43.9; 1. 11; 手工焊机; /; 85; 20; 58.9; 43.9; 1. 12; 手工焊机; /; 85; 24; 57.3; 42.3; 1. 13; 手工焊机; /; 85; 24; 57.3; 42.3; 1. 14; 2号车间; 折弯机; WC67Y; 85; 15; 61.4; 15; 46.4; 1. 15; 折弯机; WC67Y; 85; 30; 55.4; 40.4; 1. 16; 冲压机; W2-8*200; 90; 15; 66.5; 51.5; 1. 17; 冲压机; W2-8*200; 90; 30; 60.4; 45.4; 1. 18; 3号车间; 喷塑机; /; 70; 30; 40.5; 15; 25.5; 1. 19; 风机; /; 90; 5; 76.1; 61.1; 1. 2、噪声的影响及预测 根据HJ 2.4—2021，等效点声源声功率等于声源组内各声源声功率的和，噪声叠加计算公式： 式中：L总——预测点总的噪声级，dB（A）； Li——第i个噪声源到预测点的噪声级，dB（A）； n——噪声源的个数。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp2———靠近围护结构处室外 N 个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp1———靠近围护结构处室内 N 个声源倍频带的叠加声压级，dB； TL———围护结构倍频带的隔声量，dB。 建筑隔声公式： 有障碍物时声环境影响预测分析公式如下（半自由声场）： LA(r)=LAW−20Lgr−8 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LAW——点声源A计权声功率级，dB（A）； r——预测点距声源的距离。 本项目夜间不生产，因此对项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界昼间噪声进行预测，结果见下表： 表4-9 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 贡献值; 标准值; 标准来源. 昼间. 北厂界; 47.3; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 西厂界; 46.1; 65. 东厂界; 46.1; 65. 南厂界; 47.3; 65. 由上表可知，本项目对厂界噪声的影响在46.1~47.3dB(A)之间，昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。同时，本项目位于工业园区内，周边50m范围内没有噪声敏感目标，项目噪声对周边环境影响较小。 四、固体废弃物环保措施 运营期间本项目产生的固废如下所示： 1、边角料 根据行业经验，本项目加工时产生的废边角料产生量约占原料用量的3%，本项目钢板型材年用量约为500t，则边角料产生量为15t，边角料统一回收后暂存于一般固废暂存间，定期出售给资源回收企业。 2、金属降尘 经计算，本项目金属降尘产生量约为0.75t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售给资源回收企业。 - 废砂 本项目喷砂除锈时使用的石榴砂报废量约为0.05t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售给资源回收企业。 - 焊渣 类比同类项目，本项目焊接时候焊渣产生量约为原料的10%，本项目用焊丝焊条3t/a，则焊渣产生量为0.3t/a。 5、布袋除尘器收尘 - 本项目喷塑时产的粉尘经布袋除尘器收集后，产生量约为1.78t/a，全部回用。 6、废包装及废水性漆桶 - 本项目废包装主要来自包装袋，包装箱，此类废包装物产生量约为2t/a，废水性漆桶产生量约0.01t/a，统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售。 7、生活垃圾 本项目职工定员100人，办公生活垃圾按0.4kg/人•d 计算，则每天的生活垃圾产生量约为40kg，每年的产生量约12t。统一收集后定期送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 8、分类收集的含油棉纱手套 员工维护保养设备时配套手套并使用少量棉纱擦拭，使用一段时间后被废弃，产生一定量的含油棉纱手套，预计产生量为 0.01t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理。 - 9、废机油 根据行业经验，本项目设备维修保养时废机油产生量约为0.1t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理。 10、废机油桶 本项目产生的废机油桶约为0.05t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理。 - 11、隔油池浮油 根据行业经验，本项目在工人洗手、清洗拖把抹布时隔油池油污产生量约为0.01t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理。 - 12、废活性炭 本项目废气处理装置将产生废弃活性炭，根据计算，吸附有机废气的废活性炭的产生量为1.44t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理。 表4-10 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护保养; 固态; 不定期; T; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.05; 固态; 不定期; T，I. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 液态; 不定期; T，I. 4; 隔油池 浮油; HW08; 900-210-08; 0.01; 清洗; 液态; 不定期; T，I. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.44; 废气处理; 固态; 不定期; T，I. 表4-9 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 8m2; 袋装; 2t; 1年. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装. 4; 隔油池浮油; HW08; 900-210-08; 桶装. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 危险固体废物管理措施： 危险废物贮存：评价要求设置专门的危废暂存间，建筑面积8m2，危废暂存间采取防渗处理，并进行防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防流失处理。厂区内产生的危险废物集中贮存，并贴上标识标牌。厂内危险废物的临时贮存应按照危险废物管理和处置要求进行。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定，危险废物在厂内存放期间，应做到以下防治措施： （1）危险废物暂存间应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用坚固防渗的材料制造，应设有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，门槛设置鱼脊背，并设置标识牌； （2）用以存放装置液体、半固体危险废物容器的地方，还须有耐腐蚀防渗的硬化地面，且表面无裂痕； （3）不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； （4）严禁将固体废物、危险废物随意露天堆放，其收集桶或箱的放置场所要进行防渗防漏处理，防止污染地下水； （5）厂内贮存危险废物的容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签，容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；用以存放装置危险废物容器的地方，必须采取防渗措施，且表面无裂痕。 （6）建设单位应建立完好的危废管理台账，对危险废物产生及转移情况做好记录，记录上须注明危险废物的名称、产生的数量、特性和包装容器的类别、入库时间、废物出库日期及接收单位名称。 （7）生产过程中加强管理并建立危险废物管理制度，明确责任人，同时，建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。 危险废物运输：厂区内危险废物收集、贮存、运输应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行，厂区内危险废物从产生环节收集后运输到危废暂存间过程中应加强管理，尽可能避免沿途散落、泄露。加强管理后能够有效避免转运过程中的环境影响。 危险废物处置：厂区内危险废物在厂区内设置危废暂存间进行分类、分区暂存后定期交由委托有资质单位进行安全处置，并签订委托处置协议。 - 综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物可实现妥善处理和处置，不会产生二次污染。 表4-10 固体废弃物产生情况统计表 序号; 废弃物名称; 属性; 产生环节; 产生量t/a; 贮存方式; 废弃物去向及要求. 1; 边角料; 一般固废; 机加工; 15; 收集后分类存放于一般固废暂存间; 外售给废旧资源回收企业. 2; 金属降尘; 一般固废; 0.75. 3; 废砂; 一般固废; 喷砂除锈; 0.05. 4; 焊渣; 一般固废; 焊接; 0.3. 5; 布袋除尘器收尘; 一般固废; 喷塑; 1.78; 设备自带回收储存装置; 回用于生产. 6; 废包装及水性漆桶; 一般固废; 拆包; 2.01; 存放于一般固废暂存间; 外售给废旧资源回收企业. 7; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 12; 垃圾桶; 环卫清运. 8; 废机油; HW08; 机械运转、检修; 0.1; 收集后分类存放于危废暂存间; 交由资质单位处置. 9; 隔油池浮油; 清洗; 0.01. 10; 含油棉纱手套; HW49; 机加工; 0.01. 11; 废机油桶; HW08; 生产; 0.05. 12; 废活性炭; HW49; 废气处理; 1.44. 五、地下水、土壤 本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。本项目的建设仅有可能对地下水的水质造成一定影响。污染的途径主要为化学品仓库、危废暂存间、补漆房的液体下渗对地下水造成的污染。 为了尽可能减小对地下水环境的影响，项目的地下水污染防治措施和对策应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。因此，项目可从以下几方面来加强地下水影响防治措施： 1、源头控制措施 （1）积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； （2）项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； （3）对化学品仓库、危废暂存间采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2、分区防治措施 地下水污染途径主要为机油、水性漆、危废下渗地下水造成的污染。为防止地下水的污染，本项目拟采取分区防渗的措施，将全场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区：重点防渗区包括：危险废物暂存间、机油、水性漆库房、补漆房；一般防渗区包括：除重点防渗区厂房中的生产区域；简单防渗区：办公楼及路面。 表4-11 本项目分区防渗情况一览表 防渗区分类; 包括区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危险废物暂存间，机油、水性漆库房，补漆房、应急池; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， 防渗层渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 厂房中除重点防渗区的其他生产区域; 渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公楼及路面; /. 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水及土壤。 - 六、环境风险 环境风险是指由自发的自然原因和人类活动引发的，并通过环境介质（水、空气等）传播的，能对人类社会与自然环境产生破坏、损害乃至毁灭性作用的不幸事件发生的概率及其后果。建设项目环境风险评价是指拟建项目在建设和运营期间发生的、可预测的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害物质、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的、对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 - 1、危险物质和风险源分布情况 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 B 和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对本项目涉及的原辅材料进行辨识。 辨识结果表明，本项目所涉及的原辅材料、中间产品及最终产品中，机油、乙炔属于重点关注的突发环境事件风险危险物质，如下表所示： 表4-12 风险物质识别 序号; 名称; 危险标记; 包装方式; 本项目储量(t); 临界量; 储存量与临界量的比值. 1; 机油（油类物质）; 易燃液体; 铁桶包装; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 乙炔; 易燃气体; 钢瓶包装; 0.5; 10; 0.05. 合计; 0.05004. 2、风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，主要根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2进行确定，其中：危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值，即： 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 由计算可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.05004＜1，环境风险潜势为I。 本项目风险事故对环境的影响包括主要有以下几个方面： 1、机油、水性醇酸防锈漆泄漏可能造成土壤和地下水污染、大气污染； 2、危险废物泄漏造成地下水和土壤污染； 3、机油、水性醇酸防锈漆泄漏火灾引发的次生环境污染。 风险防范措施： ①针对机油、水性醇酸防锈漆及其火灾：加强管理，严格控制机油在厂区的储存量，厂区内布设干粉灭火器，以预防火灾的发生。 ②针对机油、水性醇酸防锈漆泄漏：加强设备维护保养，防止因设备维护和保养不到位而导致的油类物质“跑、冒、滴、漏”。 ③按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。同时危险废物暂存间应做好防盗措施，以防止危险废物被盗。 ④设置事故应急池一座，收集事故废水不外排，建议制定 《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 消防废水收集容量核算： 根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 事故储存设施总有效容积V总=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5 注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=qF； q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；q=qn/n； qn——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F——汇水面积，ha； 根据建设单位提供的相关资料可知，本项目消防事故应急池主要考虑的建构筑物及消防系统设计如下： 表4-13 火灾风险措施一览表 建筑物名称; 室外消防水量（L/s）; 消火栓灭火火灾延续时间（h）. 厂房; 15; 0.5. 消防废水收集容量计算如下： V1、V3：化学品仓库中液体存放区域设置有集液坑（均作防腐、防渗、防漏处理），便于液体流散时收集处理，且集液坑的容积不低于堵截最大容器的最大储量” 本次计算V1（收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量）及V3（发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量）均按0计。 V2：车间外消火栓设计流量15L/s，火灾持续时间0.5h，计算得出V2=27m3。 V4：废机油，按现场最大存储量计，则V4=0.1m3。 V5：本项目地处遂宁市安居区，年均降雨量为950mm，年平均降雨日数为135.2d，汇水面积约为12005m2，计算得出V5=8.44m3。 消防废水量为V=（V1+ V2- V3）max + V4+ V5=35.54m3 综上，本项目需建设1个50m3的事故应急池。 - 七、监测计划 本项目监测计划如下表所示：参考陕西省地标《排污许可证申请及核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61 T 1356-2020）中对排污单位废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次要求可知，本项目废气监测频次如下： 表4-14 项目环境监测计划 污染源; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 废气; 粉尘、VOCS; 厂界、排气筒; 一年一次. 废水; COD、NH3-N; 废水总排口; 一年一次. 噪声; 噪声; 四厂界; 一季度一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界、排气筒DA001 | TSP | 封闭厂房、喷塑粉尘设布袋除尘器处理 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准 |
|  |  | VOCS | 设置封闭漆房，补漆废气、喷塑后烘干废气采用二级活性炭吸附装置处理 | 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 (DB51/2377-2017) |
| 地表水环境 | DW001 生活废水排口 | COD、NH3-N | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）中三级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 设备减震、建筑隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：边角料、金属降尘、废砂、布袋除尘器收尘、废包装及废水性漆桶、生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门统一处置，边角料、金属降尘、废砂、废包装收集后统一出售，布袋除尘器收尘回用于生产。 危险废物：废机油、废机油桶、隔油池浮油、含油棉纱手套、废活性炭，分类收集后暂存于危废间，危险废物暂存到一定量后，定期交由有资质的单位处置并严格执行危废转移联单制度。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 结合项目具体建设内容，按照防渗要求提出如下分区防渗措施：补充源头控制措施、应急响应措施 一、重点污染防渗区 危险废物暂存间，机油、水性漆库房地面依次铺设12cm防渗混凝土层，砂石基层20~65 cm，2mmHDPE土工膜，最下层为场平土填挖方材料及原始地层，设计方案需达到污染防渗区域地面渗透系数≤10-10cm/s，切断污染地下水途径。此外，还应采取以下措施： 1、废机油、废机油桶、隔油池浮油、含油棉纱手套、废活性炭应分类存放； 2、对危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行建设。 二、一般防渗区 除重点防渗区外生产车间生产区域均为一般防渗区，依次铺设12cm左右厚度的防渗混凝土层，20cm的砂石垫层，场平土填挖方材料及原始地层，设计方案需达到污染防渗区域地面渗透系数≤10-7cm/s，切断污染地下水途径。 三、简单防渗区 办公楼及路面。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目选址于工业园预留用地进行建设，不会破坏生态环境，对区域生态环境无明显影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①针对机油及其火灾：加强管理，严格控制润滑油在厂区的储存量，厂区内分散布设干粉灭火器，以预防火灾的发生。 ②针对机油、水性漆泄漏：加强设备维护保养，防止因设备维护和保养不到位而导致的油类物质“跑、冒、滴、漏”。 ③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。同时危险废物暂存间应做好防盗措施，以防止危险废物被盗。 ④设置50m3事故应急池一座，建议制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 应落实专职管理人员，建立健全环保设施工艺流程管理岗位责任制和各项工艺指标，保证环保设施安全、有效运行，达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家现行产业政策，符合安居区城市规划，符合遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划及规划环评要求，区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目选址和总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在确保项目“三废”污染源达标排放，并严格执行“三同时”制度，落实本环评报告中提出的各项环保治理措施的前提下，本项目建成后是不会改变环评区域现有功能的。因此，本项目建设从环境保护角度看是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TSP | / | / | / | 0.135 | / | 0.135 | +0.135 |
|  | VOCS | / | / | / | 0.028 | / | 0.028 | +0.028 |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 15 | / | 15 | +15 |
|  | 金属降尘 | / | / | / | 0.75 | / | 0.75 | +0.75 |
|  | 废砂 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废包装及废水性漆桶 | / | / | / | 2.01 | / | 2.01 | +2.01 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 隔油池浮油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 含油棉纱手套 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.32 | / | 0.32 | +0.32 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①