建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：电力系统接地降阻器材制造项目

建设单位：四川诺特科技有限公司遂宁分公司

编制日期：二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	19

三、 区域环境质量现状、环境保护目标与评价标准	32

四、 主要环境影响和保护措施	37

五、 环境保护措施监督检查清单	63

六、 结论	65

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2-1 厂房平面布置示意图

附图2-2 厂房环保工程分布示意图

附图2-3 排污管网分布示意图

附图3环境保护目标分布示意图

附图4 监测布点示意图（引用大气监测点位）

附图5 土地利用规划图

附件：

附件1 营业执照

附件2 备案文件

附件3 租赁协议

附件4 租赁厂房环评及验收手续

附件5 引用大气监测报告

附件6 2023质量公报

附件7 规划环评审查意见的函

附件8-1 原项目环评批复

附件8-2 原项目验收专家组意见

附件9 入园协议

建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 电力系统接地降阻器材制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-510904-04-01-812636 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 冯祖学 | 联系方式 | 13981792172 |
| 建设地点 |  | 四川省遂宁市安居区工业集中发展演化机械园 |  |  |
| 地理坐标 |  | （105度29分14.281秒，30度22分17.051秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3091 石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30/60/石墨及其他非金属矿物制品制造309/其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 安居区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2412-510904-04-01-812636]FGQB-0930】号 |
| 总投资（万元） |  | 350 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地（用海）面积（m²） | 1962 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目营运期废气排放颗粒物、非甲烷总烃等，不排放有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经市政污水管网进入污水处理厂，不直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目Q＜1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于上述建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》； 审批机关：四川省人民政府； 审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》； 审查机关：四川省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于印发遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2020〕39号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划符合性分析 与《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》符合性分析 遂宁市安居区工业集中发展区（以下简称“工业集中区”）成立于2007年，包括遂宁市安居区化工工业园（以下简称“化工园”）和遂宁市安居区东部新城工业区（以下简称“新城工业区”）；其中化工园规划面积为5.75平方公里，重点发展天然气化工、盐化工及各类精细化工下游产业，其规划环境影响报告书于2008年10月通过原四川省环境保护局组织的审查（川环建函〔2008〕941号）；新城工业区规划面积为13.33平方公里，主要发展机械电子、纺织及食品产业，其规划环境影响报告书于2012年4月通过原四川省环境保护厅组织的审查（川环建函〔2012〕79号）。 2019年，遂宁市安居区人民政府对工业集中区进行调整，并组织相关单位编制了《遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划》，规划面积为22.76平方公里（包括四川遂宁安居经济开发区规划范围，该经开区于2019年1月由四川省人民政府以川府函〔2019〕20号文批准设立为省级开发区，核准面积为8.086平方公里），四至范围为西靠中心城区，东至遂内高速，北接国道318，南临琼江，重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。 本项目位于安居区工业集中发展演化机械园，用地性质为工业用地，主要进行电工机械制造，所属行业属于园区中的主导产业（机械装备制造），符合遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划产业规划及用地要求。 与《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》及其审查意见的函符合性分析 根据《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》及其审查意见的函（川环建函〔2020〕39号），本项目与园区产业定位及生态环境准入清单符合性见下表： 与安居区工业集中发展区（含经开区）规划环评符合性一览表 分类; 规划内容; 本项目; 符合性分析. 产业定位; 重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。; 本项目为Q3561电工机械专用设备制造，符合园区产业定位，不属于园区禁止引入的产业，属于园区确定的辅助发展产业，符合遂宁市安居区工业集中发展区总体规划，且项目生产过程使用电和天然气等较为清洁的能源，不会影响规划区的规划实施; 符合园区规划. 鼓励、禁止和允许入园行业名录; 鼓励类; 1、以园区确定的主导产业及其配套产业等符合产业政策和规划的行业； 2、用水、节水、排水设计等清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目； 3、优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。. 禁止类; （一）禁止引入不符合国家法律法规、行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录禁止类的项目。 （二）禁止引入不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目，不符合国家或地方大气、水、土壤等污染防治要求的项目。 （三）禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （四）严控主导产业以外的列入《环境保护综合名录》“高污染”产品名录的项目。 （五）禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目。 （六）禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造。 （七）禁止新建铅蓄电池制造项目，禁止专业电镀。. 允许类; 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。. 本项目为Q3561电工机械专用设备制造，不属于园区禁止引入的产业，属于园区主导产业（机械设备制造），且项目生产过程使用电能和天然气等较为清洁的能源，不会影响规划区的规划实施，故项目为园区鼓励引入企业，符合遂宁市安居区工业集中发展区总体规划。 综上，本项目建设符合遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书及其审查意见的函（川环建函〔2020〕39号）。 其他符合性分析 产业政策符合性分析 本项目属于Q3561 电工机械专用设备制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于该目录中的鼓励类、限制类及淘汰类，视为允许类项目；项目采用的工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰范畴。 同时，本项目已取得安居区发展和改革局出具的项目备案表（川投资备[2412-510904-04-01-812636]FGQB-0930号）。因此，项目符合国家现行产业政策。 与《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）符合性分析 根据《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号），遂宁市及安居区总体生态环境管控要求如下： 与遂宁市及安居区总体生态环境管控要求符合性分析 区域; 生态环境准入总体管控要求; 本项目; 符合性. 遂宁市; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业，含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求； （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域性环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； （5）优化中心城区园区布局。; 本项目不涉及重点重金属污染物排放情况; 符合. 安居区; （1）加强乡镇集中式饮用水源保护区保护，确保饮用水安全； （2）严格施工扬尘、道路扬尘管控； （3）加强琼江流域污染治理，农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜牧清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； （4）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； （5）锂离子电池行业的引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求。; 本项目选址区域不涉及乡镇集中式饮用水源保护区，生产工艺不涉及五类重金属排放情况; 符合. 因此，本项目符合遂宁市及安居区总体生态环境管控要求。 与“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号），对照遂宁市环境管控单元图，并结合四川省政府服务网四川省“三线一单”符合性分析系统查询结果，本项目与管控单元相对位置关系见图1.3-1、图1.3-2。 项目与管控单元相对位置图（图中▼表示项目位置） 项目“三线一单”分析结果截图 本项目涉及4个管控点单元，相关要求的符合性分析详见下表。 |

项目与“三线一单”相关要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 类别; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性 分析. YS51090 42310002; 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; 单元管控 类别; 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求/ 燃煤和其他能源大气污染控制要求/ 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求/ 扬尘污染控制要求/ 农业生产经营活动大气污染控制要求/ 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求/; 区域环境质量标准满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 本项目不使用锅炉，不属于左述重点行业，不涉及VOCs原辅材料使用。; 符合. YS510904 2530001; 安居区城镇开发边界; 单元管控 类别; 空间布局约束; 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批; 本项目位于已建工业园区; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求其他资源开发效率要求; 本项目位于已建工业园区; 符合. YS510904 2540002; 四川安居经济开发区; 单元管控 类别; 空间布局约束; 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展; 本项目不属于两高项目; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求; 本项目位于已建工业园区; 符合. ZH5109 0420003; 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市普适性清单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求：暂无; 本项目属于电工机械专用设备制造，为园区主导产业，项目厂房所在区域用地性质为工业用地。不涉及禁止开发的建设活动，不涉及左述限制开发项目。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求/ 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。; 本项目电工机械专用设备制造，严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家、行业和地方污染排放标准。本项目废气经处理后达标排放，生活废水经厂区己有设施处理后经管网进入龙眼井污水处理厂处理后达标排放。本项目工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物收集委外处理达100%; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目电工机械专用设备制造，涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质为设备维护的废机油，其最大存储量未超过临界量。本项目不属于涉重项目。本项目用地为工业用地，符合区域土地利用规划，租用厂房进行建设，不涉及用地环境风险; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求：/; 本项目属于电工机械专用设备制造，清洁废水经处理后循环使用，不浪费水资源，不属于水资源消耗大和水污染排放大的产业。本项目不涉及使用燃煤等高污染燃料。. 单元管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目 2.禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造 3.禁止新建铅蓄电池制造项目 4.禁止专业电镀 5.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严控涉及剧毒原料、废水排放量大以及可能造成水体重金属富集的项目 2.靠近安置小区、学校侧的工业用地，后续宜布局机械制造、物流等轻污染类项目，新引入项目应充分论证环境相容性 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求/; 本项目属于电工机械专用设备制造，符合工业重点管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 新增源排放标准限值 1.重点行业VOCs治理： （1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低 VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。 （2）工程机械制造行业，推广使用高固体分、粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理。 （3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 2.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他污染物排放管控要求/; 本项目电工机械专用设备制造，项目粉料筒仓废气经布袋除尘处理后达标排放排气筒排放。符合工业重点管控要求。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.强化园区环境风险管控。建立健全多级环境风险防控体系，落实环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案，严格落实园区事故废水、废液收集、阻断、处置措施，杜绝事故废水、废液等入河，避免对下游“琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区”造成影响，确保环境安全。 2、强化尚未稳定达标小流域内化工园区污染防治及风险防控。琼江流域内的化工园区对主要超标污染物实施倍量替代。强化面源治理，鼓励水质尚未稳定达标控制单元内化工园区率先推进园区初期雨水污染控制，新建片区严格落实雨污分流。强化园区环境风险防控，根据企业、园区环境风险评价，衔接琼江“一河一策一图”环境应急响应方案，建立健全企业、园区、流域三级环境风险防控及应急体系，定期开展应急演练并完善环境应急物资库及应急处置设施，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求/; 本项目无生产废水。符合工业重点管控要求。; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）安居区2030年地下水开采控制控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目符合遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元要求。; 符合. 综上所述，本项目符合区域“三线一单”相关要求。

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见下表。 与长江经济带发展负面清单符合性分析 序号; 负面清单内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 符合. 6; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不新建废水排污口; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于捕捞项目; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于上述项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于上述项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 符合. 从上表可知，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止类项目。 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）对比分析见下表。 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则 - （试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 编号; 负面清单内容; 项目情况; 符合性. 1; 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划( 2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口、码头项目; 符合. 2; 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目; 符合. 3; 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不在自然保护区各区范围内; 符合. 4; 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在风景名胜区规划范围内; 符合. 5; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 6; 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目;禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水源二级保护区; 符合. 7; 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区; 符合. 8; 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区岸线和河段范围; 符合. 9; 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洹游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段; 符合. 10; 第十四 条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线; 符合. 11; 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内，本项目未设置排放口; 符合. 12; 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 符合. 13; 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞; 符合. 14; 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 15; 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 16; 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域，不设置尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库; 符合. 17; 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于上述项目; 符合. 18; 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于上述项目; 符合. 19; 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于禁止、限制类项目; 符合. 20; 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于; 符合. 21; 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）; 本项目不涉及上述项目; 符合. 22; 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不涉及上述项目; 符合. 经对比，本项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中禁止类项目。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 四川诺特科技有限公司遂宁分公司成立于2021年，是一家专业从事防雷及接地技术的研究、接地产品的研发、生产、工程设计施工及服务的高科技企业。2022年公司投资350万元租用四川高笙鸿达科技有限责任公司闲置厂房新建电力系统用接地模块、石墨基柔性接地线、降阻剂等接地降阻器材制造项目（以下简称“原项目”），并于2022年4月26日取得环评批复（遂安环评函〔2022〕11号）、2022年5月16日取得固定污染源排污登记回执、2023年4月13日取得竣工环境保护验收意见，根据原项目资料，项目产能年产接地降阻模块36000套，石墨基接地线18万m，降阻剂600t。 因厂房租赁到期且企业发展规划调整，四川诺特科技有限公司遂宁分公司拟投资350万元建设“电力系统接地降阻器材制造项目”（以下简称“本项目”），将原项目整体搬迁至安居区集中发展区演化寺机械工业园四川显力再生资源科技有限公司标准厂房，搬迁后生产规模仍为年产接地降阻模块36000套，石墨基接地材料18万m，降阻剂600t。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：本项目属于“三十二、专用设备制造业35/70电子和电工机械专用设备制造356/其他”，本项目应编制环境影响报告表。为此，四川诺特科技有限公司遂宁分公司委托我公司开展本项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集及监测工作，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，编制了《四川诺特科技有限公司遂宁分公司电力系统接地降阻器材制造项目环境影响报告表》。 建设内容 项目概况 项目名称：电力系统接地降阻器材制造项目； 建设单位：四川诺特科技有限公司遂宁分公司； 建设性质：新建（迁建）； 建设地点：四川省遂宁市安居区工业集中发展演化机械园； 占地面积：1962m2； 工程投资：总投资350万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资5.7%； 建设内容及规模：租赁厂房1962m2，利用膨润土、水泥、石墨、煤灰和水为原料生产降阻剂，接地降阻模块及石墨基接地线。建成后将形成年产接地降阻模块36000套，石墨基接地线18万m，降阻剂600t。 工作制度：本项目劳动定员15人，一班制，每班8小时，年工作330天，厂内不设置食堂、宿舍。 产品方案 根据建设单位提供资料，本项目产品方案见下表。 项目产品方案一览表 产品名称; 单位; 规模; 技术条件; 备注; 原料. 接地模块; 套/a; 36000; 《复合接地体》（GB/T 21698-2022）; 17kg/套; 石墨、水泥、膨胀剂、膨润土配料比2:2:3:1:3. 石墨基接地材料; m/a; 18万; 0.45kg/m; 石墨线、热缩管、紧固件. 降阻剂; 底料; t/a; 300; /; 石墨：膨润土=1：2. 面料; t/a; 300; /; 石墨：煤灰=1：2. 项目产品示意图 接地模块; 石墨基接地材料; 降阻剂. 项目建设内容 本项目租用已建标准厂房进行生产经营活动，由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，本项目具体建设内容见下表。 项目主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 接地模块生产线; 厂房北侧设置模块配料系统（140m2）、模块压制生产区（160m2）、模块晾晒区（180m2）； 厂房南侧设置金属配件加工区，70m2，布置2台切割机，用于接地模块镀锌圆钢切割。; 施工废水、生活污水、施工扬尘、 汽车尾气、施工 噪声、施工弃土、生活垃圾; 废气、噪声、固废; 新建. 石墨基接地材料生产线; 复绕区：位于厂房南侧，110m2，布置石墨线单股复绕机3台； 石墨线生产区：位于厂房中部，200m2，布设8台编织机； 石墨布生产区：位于石墨线生产区东侧，80m2，布设3台织布机； 组装区：复绕区东侧，55m2，布设热风机2台，用于石墨接地材料、热缩管、紧固件组装。; 废气、噪声、固废; 新建. 降阻剂生产线; 粉料搅拌间：位于厂房西北角，45m2，密闭车间，布置1台降阻剂搅拌机。; 废气、噪声、固废; 新建. 来料检验区; 位于厂房西南侧，50m2。; 噪声、固废; 新建. 打包区; 位于厂房西南侧，50m2。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于厂房西侧，40m2。; 固废; 新建. 储运工程; 粉料库房; 粉料库房位于粉料搅拌间南侧密闭生产车间内，90m2，设置5个粉料筒仓，其中水泥筒仓（50m3）、煤灰筒仓（30m3）、膨胀剂筒仓（3m3）、膨润土筒仓（30m3）、石墨（30m3）筒仓各1个。; 废气; 新建. 原材料区; 位于厂房西侧，105m2，用于堆放镀锌圆钢、石墨、水泥、膨胀剂等。; /; 新建. 包装材料库房; 位于打包区北侧，30m2。; 固废; 新建. 成品库房; 位于打包区北侧，145m2，用于存放成品。; /; 新建. 公用 工程; 供电; 市政电网接入。; /; 新建. 供水; 市政给水接入。; /; 新建. 排水; 雨污分流，依托市政雨污管线，生活污水经厂房已建化粪池进行处理后通过市政污水管网进入龙眼井污水处理厂进一步达标处理。; /; 新建. 环保 工程; 废气; 下料、搅拌粉尘; 下料、搅拌产生的粉尘收集后引入一套脉冲布袋除尘器处理后排气筒（DA001）排放。; 废气; 新建. 切割粉尘; 切割粉尘经集气罩收集后通过移动式除尘器处理后无组织排放。; 废气; 新建. 废水; 本项目无生产废水产生，生活污水依托厂房已建化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网，进入龙眼井污水处理厂深度处理达标后排放。; 废水; 新建. 噪声; 选用低噪声、振动小的设备，基础减振。; 噪声; 新建. 固体废物; 危废贮存库：位于厂房东侧，10m2，采取“六防”措施，设置托盘，并设置标识标牌。危险废物分类收集存储于危废贮存库内，定期交由有资质的单位处置。; 固废; 新建. 一般固废间：紧邻危废贮存库设置一般固废间；10m2，一般工业固废可回收部分回用，不可回收部分交环卫部门处理。; 固废; 新建. 生活垃圾：收集后交环卫部门收运处置。; 固废; 新建. 风险防范; 重点防渗：危废贮存库采取重点防渗；液态、半固态的原辅料需桶装密闭存放，底部设置托盘，确保泄漏物料及时收集、转移。; /; 新建. 主要设备及产能匹配性分析 主要设备一览表 本项目主要设备见下表。 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 新增; 利旧. 1; 石墨线单股复绕机; K200-400功率：1.5kw; 台; 3; 1 （备用）; 2. 2; 石墨线编织机; BT-24/BT-36 流速：0.4m/min，功率：3.7kw; 台; 8; 2 （备用）; 6. 3; 石墨布织布机; HTMTS-60C 编织宽度：10-500mm; 台; 3; 1 （备用）; 2. 4; 石墨线成型机; 40-60功率：3.5kw; 台; 3; /; 3. 5; 石墨线收卷机; 功率：3.5kw; 台; 2; /; 2. 6; 冷压模块成型机; 功率：11kw; 套; 3; /; 3. 7; 接地模块搅拌机; SM-2900; 台; 3; /; 3. 8; 降阻剂搅拌机; HZ-600R，功率：9kw; 套; 1; /; 1. 9; 配料系统; 含骨料计量斗、传感器、振动器，功率：14.5kw; 套; 1; /; 1. 10; 粉料供给系统; 水泥筒仓，50m3/个; 个; 1; /; 1. 煤灰筒仓，30m3/个; 个; 1; /; 1. 膨润土筒仓，30m3/个; 个; 1; /; 1. 石墨筒仓，30m3/个; 个; 1; /; 1. 膨胀剂筒仓，3m3/个; 个; 1; /; 1. 螺旋; 套; 5; /; 1. 11; 水计量系统; 含计量计、管道; 套; 1; /; 1. 12; 热风机; 3.5kw; 台; 2; /; 2. 13; 扣压机; 3.5kw; 台; 1; /; 1. 14; 切割机; /; 台; 2; /; 2. 15; 封边机; GN20-2b功率：1.5kw; 台; 2; /; 2. 16; 手动钉箱机; 1400功率：0.37kw; 台; 1; /; 1. 主要原辅料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗用量详见下表。 项目主要原辅材料消耗一览表 产品分类; 原料名称; 规格型号; 消耗量; 最大储存量. 单位; 数量. 接地模块、降阻剂; 石墨; -185，C≥95%，25kg/袋; t/a; 350.036; 30m3. 水泥; 425R，25kg/袋; t/a; 150; 50m3. 膨胀剂; 25kg/袋; t/a; 225. 膨润土; 25kg/袋; t/a; 275; 3m3. 煤灰; 25kg/袋; t/a; 200; 30m3. 镀锌圆钢; Φ16; t/a; 13; 1t. 纸箱; /; 只/a; 38000; 5000只. 泡沫片; 1000*150*20mm; 片/a; 80000; 10000片. 包装袋; 50*800mm; 个/a; 12000; 2000个. 石墨线; 单股石墨线; 5g; 吨/a; 100; 12吨. 热缩管; 聚烯烃塑料; m/a; 180000; 10000m. 紧固件; 钢材; 个/a; 5000; 500. 打包带; m1.5; 卷/a; 30; 5卷. 其他; 机油; /; t/a; 0.5; 不储存. 液压油; 16L/桶; L/a; 160; 不储存. 主要原辅材料理化特征一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 石墨; 石墨是元素碳的同素异形体，为黑色固体，是一种柔软的矿物，可导电。不溶于水，溶点为3652℃至3697℃，沸点为4830℃，密度为2.09至2.33g/cm3。. 2; 膨润土; 理化性质：膨润土的主要成分是蒙脱石，可呈各种颜色如黄绿、黄白、灰等。可以成致密的块状，也可为松散的土状，加水后体积膨胀数倍至20-30倍。沸点为381.8°C，闪点184.7°C，密度是2-3g/cm3。用途：膨润土由于有良好的物理化学性质可用作净化脱色剂、粘接剂、稳定剂、催化剂、触变剂、悬浮剂，还可用作防水材料。. 3; 水泥; 水泥是一种分装水硬性无机凝胶材料，胶水搅拌后成浆体，能在空气中或水中硬化，并能把砂、石等材料牢固的胶结在一起。. 4; 煤灰; 理化性质：煤灰的比重在1.95-2.36 g/cm3之间，松干密度在450kg/m3-700kg/m3范围内，比表面积在220kg/m3-588kg/m3之间。由于煤灰的多孔结构、球形粒径的特性，在松散状态下具有良好的渗透性，其渗透系数比粘性土的渗透系数大数百倍。煤灰在外荷载作用下具有一定的压缩性，同比粘性土其压缩变形要小。. 5; 膨胀剂; 主要成分：矾石、生石灰、氧化镁、蓝晶石等。性质：物理化学外加剂。膨胀剂是一种可以通过理化反应引起体积膨胀的材料，其体积膨胀可被应用于材料生产、无声爆破等多个领域。。. 5; 机油; 淡黄色黏稠液体，溶于笨、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，可燃液体，火灾危险性为丙B类：遇明火、高热可燃。. 平衡分析 本项目接地模块、降阻剂物料平衡分析见下表。 物料平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 数量/t; 名称; 数量/t. 1; 石墨; 350.036; 接地模块; 612. 2; 水泥; 150; 降阻剂; 600. 3; 膨胀剂; 225; 粉尘回用; 0.953. 4; 膨润土; 275; 排放粉尘; 0.104. 5; 煤灰; 200; 圆钢; 0.931. 6; 水; 225; 水（蒸发）; 225. 7; 镀锌圆钢; 13; /; /. 8; 粉尘回用; 0.953. 合计; 1438.989; /; 1438.989. |
| --- | --- |
|  | 水平衡分析 （1）生产用水 ①搅拌用水 根据建设单位提供资料，接地模块生产过程中石墨、水泥、膨胀剂、膨润土、水配料比约为2:2:3:1:3，固液配比约为8:3，本项目接地模块固体用量（石墨、水泥、膨胀剂、膨润土）用量约为600t/a，则项目用水量约0.682m3/d（225m3/a），搅拌用水随产品带走或晾晒过程中挥发，不外排。 ②地面清洁用水 本项目检验区、办公区域等采用拖把拖扫方式，其余区域扫帚清扫即可。拖把清洗用水量约为2L/m2·次，清洁地面面积约500m2，一周进行一次地面清洁，年清洁约52次。经计算地面清洁用水量为1m3/次（52m3/a），排水系数按0.5计，排水量为0.5m3/次（26m3/a）。 （2）生活用水 本项目劳动定员15人，不在厂内食宿，生活用水量按50L/d·人计，年生产330天，则员工生活用水量为0.750m3/d（247.5m3/a），排污系数按0.9计，生活污水产生量为0.675m3/d（222.750m3/a）。 本项目用水、排水情况见下表。 本项目用水、排水量统计一览表 序号; 用水类型; 用水 规模; 用水标准; 用水量; 排水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 搅拌用水; 固体600t/a; 固：液=8:3; 0.682; 225; 0; 0; 不外排. 2; 地面清洗水; 500m2; 2L/m2·次 52次/a; 1.000; 52.000; 0.500; 26.000; 化粪池. 生活用水; 15人; 50L/人·d; 0.750; 247.500; 0.675; 222.750; 化粪池. 合计; 2.432; 524.500; 1.175; 248.750; /. 项目水平衡图（日最大用水量） 单位：m3/d 总平面布置 本项目位于安居区集中发展区演化寺机械工业园标准厂房内，厂房设置2个出入口，位于厂房东侧及厂房南侧，生产车间内根据功能分区布置。 厂房西侧为石墨线原材料区及来料检验区；中部为生产区，由北至南分别为模块生产区（含模块配料系统、模块压制生产区、模块晾晒区）、石墨线/布生产区、金属配件加工区、复绕区及组装区；厂房东侧为成品区及包装材料库房、打包区。一般固废间、危废贮存点紧邻模块晾晒区东侧布置，厂房生活污水依托南侧已建生化池。生活垃圾在办公区设置垃圾桶收集后交市政环卫部门处置。 车间内工艺走向流畅，平面布局功能划分合理，项目总平面布置情况见附图。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节 施工期工艺流程及产排污环节 本项目租赁现有标准厂房进行生产运营，施工期主要为设备安装、调试，施工期短且环境影响小。 运营期工艺流程及产污环节 接地模块及降阻剂生产工艺流程及产排污环节图 项目接地模块、降阻剂生产工艺与产污环节图 工艺流程简述 （1）下料、筒仓暂存 本项目石墨、水泥、煤灰、膨胀剂、膨润土采用袋装输送至厂房内暂存，设置2个投料口，人工拆袋至投料口下料，经提升机提升至筒仓储存，输送过程密闭。拟在投料口上方设置集气罩收集投料粉尘，投料粉尘经集气罩收集后引至脉冲除尘器进行处理。 厂房拟设置水泥筒仓1个（50m3）、煤灰筒仓1个（30m3）、石墨筒仓1个（30m3）、膨润土筒仓（30m3）、膨胀剂筒仓1个（3m3），下料口输送至筒仓过程理论上落入筒仓过程会有少量落料粉尘产生；实际生产过程中，整个输送过程全封闭，少量的落料粉尘经下料口吸入脉冲除尘器进行处理或经管道进入后续工序，因此筒仓落料暂存中不考虑粉尘产生。 此工序产生投料粉尘G1、噪声N、废包装材料S1。 （2）接地模块生产 ①上料 原料石墨、水泥、膨胀剂、膨润土经料仓给料系统由计量后由管道输送进入搅拌机，水经流量计进入搅拌机，石墨、水泥、膨胀剂、膨润土、水配料比约为2:2:3:1:3。粉料从运输、储存到提升至搅拌机过程均在密闭系统中进行。 ②搅拌 各类原料均投放完成后，关闭上料系统，开启搅拌机，常温搅拌1.0h，搅拌过程在密闭设备内进行。此过程产生搅拌粉尘G2、噪声N。 ③模块成型 搅拌均匀至可塑状态后人工送入到模具成型机中（镀锌圆钢采用电切割机按照指定长度进行切割后放至模具成型机中），包裹住预先安放定位好的圆钢，经冷压成型后推出、脱模（不使用脱模剂）。镀锌圆钢切割过程会产生切割废气G3、噪声N、废圆钢S2、废液压油S3、废液压油桶S4。 本项目使用后的搅拌设备内设软胶刮片，搅拌过程中设备内壁由软胶刮片进行清理，不再用水清洗，故不产生搅拌设备清洗废水。 ④风干、检测入库 脱模后接地模块运至晾晒区，自然风干3~4d后，对电阻进行人工检测，检验后产品打包入库，此工序产生废包装材料S5。 （2）降阻剂生产 ①上料 原料膨润土、煤灰、石墨经料仓给料系统由计量后由管道输送进入降阻剂搅拌机，搅拌过程在密闭的厂房内，整个过程全封闭装置。降阻剂底料石墨粉：膨润土=1：2，降阻剂面料石墨粉：煤灰=1：2。 ②搅拌 各类原料均投放完成后，关闭上料系统，开启搅拌机，常温搅拌0.5h，搅拌过程在密闭设备内进行，单批次搅拌量约0.6m3。搅拌过程中产生搅拌粉尘G4、噪声N。 ③打包入库 经搅拌合格后通过阀门进入分包机中，进行自动分包，包装采用复膜包装袋进行分包。搅拌及出料分包过程均在密闭设备中进行，故不产生粉尘废气。此工序产生废包装材料S6。 石墨基接地材料生产工艺及产污节点 项目石墨接地材料生产工艺与产污环节图 工艺流程简述： （1）复绕、编织 由购入的单股石墨线由石墨线单股复绕机进行复绕，经复绕后的石墨线采用石墨线编织机/石墨布织布机生产得到相应的石墨基接地材料，如石墨基接地线缆、石墨基接地布，此过程有复绕、编制废边角料S7、S8。 （2）套管、组装 将石墨基接地材料表面套上热缩管，采用热风机对热缩管加热，热缩管受热收缩后包裹住石墨基接地材料。利用扣压机将金属紧固件安装在石墨基接地材料一端。 热风机加热温度200℃，作用于热缩管上温度约120℃，作用时间不超过10s，在热风机工作温度下，热缩管仅受热收缩，未出现熔融状态，不会发生分解变化。套管组装过程有少量挥发性气体G6、噪声N及废收缩管S9、废液压油S10、废液压油桶S11产生。 （3）组装打包入库 对石墨基接地线缆、石墨基接地布进行电阻检测，检测合格的进入组装打包工序。此过程有废包装材料S12产生。 其他产排污环节 1）废水：地面清洗废水W1、生活污水W2； 2）固废：本项目建设过程还涉及以下固废：废气处理除尘器收集的粉尘S13、设备维修保养产生的含油棉纱手套S14、废机油S15、废油桶S16、生活垃圾S17。 产污环节汇总 本项目主要产污情况一览表 类别; 生产工序/产污位置; 污染物; 主要污染因子. 废气; 下料; 下料粉尘G1; 颗粒物. 接地模块搅拌; 搅拌粉尘G2; 颗粒物. 圆钢切割; 切割粉尘G3; 颗粒物. 降阻剂搅拌; 搅拌粉尘G4; 颗粒物. 套管; 热缩废气G5; VOCs. 废水; 地面清洁; 地面清洁废水W1; COD、BOD5、SS、NH3-N. 职工生活; 生活污水W5; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 设备噪声; 设备噪声; 等效连续A声级. 固体废物; 包装; 废包装材料 S1、S5、S6、S12; 一般工业固废. 切割; 废圆钢S2; 一般工业固废. 模块成型、金属件紧固; 废液压油S3、S10 废液压油桶S4、S11; 危险废物. 复绕、编织; 废边角料S7、S8; 一般工业固废. 收缩管套管; 废收缩管S9; 一般工业固废. 废气处理; 废气处理收尘S13; 一般工业固废. 设备维修保养; 含油棉纱手套S14; 危险废物. 设备维修保养; 废机油S15; 危险废物. 设备维修保养; 废机油桶S16; 危险废物. 职工; 生活垃圾S17; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 迁建前环保手续履行情况 四川诺特科技有限公司遂宁分公司成立于2021年，2022年公司投资350万元租用四川高笙鸿达科技有限责任公司闲置厂房新建电力系统用接地模块、石墨基柔性接地线、降阻剂等接地降阻器材制造项目（以下简称“原项目”），原项目环保手续情况如下： 2022年4月委托四川众横环保科技有限公司编制《电力系统用接地模块、石墨基柔性接地线、降阻剂等接地降阻器材制造项目环境影响报告表》； 2022年4月26日取得遂宁市安居生态环境局《关于电力系统用接地模块、石墨基柔性接地线、降阻剂等接地降阻器材制造项目环境影响报告表的批复》（遂安环评函〔2022〕11号）； 2022年5月16日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91510904MA68HJQ489001z）； 2023年4月13日取得竣工环境保护验收意见。 原项目环保手续齐全。 迁建前项目污染物排放情况 根据原项目环评及验收资料，原项目污染物排放情况如下： 废气 投料粉尘：采用人工拆包投料，投料口上设集气罩收集投料粉尘，收集的粉尘经脉冲除尘器处理后通过15m排气筒排放排。 废水 原项目营运期产生污水主要为生活污水，依托四川高笙鸿达科技有限责任公司已有化粪池处理后进入市政污水管网至龙眼井污水处理厂，经过集中处理的污水出水各项污染物指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标后排放至琼江。 噪声 原项目营运期噪声主要为设备噪声，通过选用低噪声设备、建筑隔声、设备减震等措施进行治理。 固体废物 原项目营运期固体废物主要为生活办公垃圾，设垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运；危险废物定期收集后暂存于项目危险废物暂存间，最后交由四川省兴茂石化有限责任公司进行定期转运处置。 迁建前项目产排污情况统计情况 迁建前项目污染物排放情况汇总见下表。 迁建前项目污染物排放情况汇总表 项目; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.102. 废水; 废水量; 180. COD; 0.063. NH3-N; 0.006. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.25. 一般工业固废; 废石墨线边角料; 0.5. 废气处理系统收集粉尘; 0.102. 危险废物; 废机油; 0.02. 废机油桶; 0.025. 含油废物; 0.005. 迁建前项目主要存在的环保问题 根据现场踏勘情况及迁建前项目竣工环境保护验收报告，四川诺特科技有限公司遂宁分公司迁建前已根据环评及批复要求落实各项污染防治措施，废水、废气、噪声排放均符合批复的标准限值要求，工业固废均能妥善处置，现场不存在环境保护相关问题，无需整改。 四川诺特科技有限公司遂宁分公司拟搬迁至安居区集中发展区演化寺机械工业园，建设单位搬迁前对原厂房进行清理，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。 租赁厂房环境问题 本项目为迁建项目，搬迁后厂址位于安居区集中发展区演化寺机械工业园标准厂房。调查了解，该厂房为四川君格机械制造有限公司标准厂房，于2011年3月23日取得原四川省环境保护厅《关于四川君格机械制造有限公司汽车、摩托车配件生产线项目环境影响报告书的批复》（川环审批〔2011〕111号）；并于2013年11月21日取得验收意见（川环验〔2013〕237号）。 调查了解，本项目租赁厂房原用于库房使用，不存在与本项目有关的原有污染及环境情况。同时，在本项目相关环保手续完成后，原有项目将进行全部搬迁至本项目所在地。企业搬迁后，将原有厂房进行清理，设备搬迁至新厂房，不会造成遗留环保问题。 |

区域环境质量现状、环境保护目标与评价标准

| 区域环境质量现状 | 区域环境质量现状 大气环境质量现状 （1）常规污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，评价项目所在区域环境空气质量达标情况；本次环境空气质量现状评价采用遂宁市安居生态环境局2024年1月15日发布的《2023年度遂宁市安居区环境质量公告》中的数据，见下表。 基本污染物环境质量现状 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5.3; 60; 8.83%; 达标. NO2; 年平均浓度; 9.8; 40; 24.50%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 19.8; 35; 56.57%; 达标. PM10; 年平均浓度; 42; 70; 60.00%; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度的第90百分位数; 144.6; 160; 90.38%; 达标. CO （mg/m3）; 日均浓度的第95百 分位数; 1.1; 4; 27.50%; 达标. 上表可知，本项目所在区域环境空气中基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中的二级标准要求，属于环境空气质量达标区。 （2）特征因子 为了解项目所在区域附近TSP大气环境质量现状，本次环评引用 “四川阿宁工厂燃鸭项目”中监测数据（甲乙检字（2024）第02061W号），该监测点位位于本项目东南侧1.4km（监测点位见附图4），监测时间为2024年2月27日～3月1日，另监测期间至今区域内未入驻高污染企业，空气质量现状变化不大，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，监测数据可用。具体情况如下： ①监测点位：四川阿宁工厂燃鸭项目厂界南侧100m，位于本项目东南侧约1.4km； ②监测指标：TSP； ③监测时间及频次：2024年2月27日～3月1日，日均值。 ④评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ⑤评价方法：采用占标率进行评价，其表达式为： Pi=Ci/Coi×100% Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度的百分比；%； Ci——第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi——第i个污染物相应的环境质量标准，mg/m3。 ⑥监测结果及分析 监测结果及评价情况见下表。 环境空气质量现状评价 监测项目; 监测值; 标准值; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. TSP; 108~115μg/m3; 0.3μg/m3; 0.383; 达标. 由上表可知，TSP环境质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目范围内环境空气质量良好。 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况结论。 根据《2023年度遂宁市安居区环境质量公告》可知：安居区境内含3个国省控地表水监测断面，水质评价结果见下表： 安居区河流水质评价结果表 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定 类别; 上年同期; 本期类别; 主要污染指标/超标倍数. 跑马滩; 凤凰街道; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 大安; 三家镇; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 白鹤桥; 磨溪镇; 省控（长江 经济带）; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; /. 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。. 根据公布的数据显示，地表水水质满足Ⅲ类水质要求，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，地表水环境质量现状较好。 声环境现状监测与评价 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标分布，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次不进行声环境质量现状调查。 地下水、土壤环境质量现状监测与评价 本项目位于园区内，用地性质为工业用地，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感。同时厂房建成后地面已经进行硬化并做了分区防渗处理，危废贮存库设置托盘及围堰防治液态物料泄漏，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），可不开展土壤、地下水环境质量调查。 生态环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目为工业用地，根据现场调查，周边无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，无地下水集中式饮用水水源和热水，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （1）大气环境：厂界外500m范围内涉及散住居民点，见下表。 本项目大气环境敏感点一览表 编号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界 最近距离（m）; 环境功能区. X; Y. 1; 散住居民点; 5; +310; 散户居民; 约30人; 北; 310~500; 二类区. 注：以排气筒DA001为坐标原点（0,0）。 （2）声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：项目不在自然保护、风景名胜区等重要生态环境敏感区内。 |
| 污染物排放控制标准 |  | 污染物排放控制标准 废气 本项目施工废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）表1四川省施工场地扬尘排放限值标准。 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020） 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒（TSP）; 遂宁市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 本项目生产过程中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）。热塑废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）“表A.1厂区内VOCs无组织排放限值”中的“特别排放限值”。 大气污染物排放标准一览表 标准出处; 污染物; 排气筒高度; 排放浓度限值; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度. 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）; 颗粒物; 15m; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）; VOCs; /; /; /; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 废水 本项目无生产废水，生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网进入龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入琼江。 废水排放执行标准 单位：mg/L，pH无量纲 控制项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. （GB8978-1996）三级; 6～9; 500; 300; 400; 45*; 8*. （GB18918-2002） 一级A标; 6～9; 50; 10; 10; 5; 0.5. - 注：“*”氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 固废 本项目一般工业固体废弃物贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求规定； 危险废物分类收集、暂存、收运及处理过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关要求规定； 生活垃圾按照《四川省生活垃圾分类和处置工作方案》（川办函〔2019〕69号）中相关要求执行。 |
| 总量控制指标 |  | 废气： 排入环境总量：废气：颗粒物0.104t/a（其中有组织0.009t/a，无组织0.095t/a）。 废水： 排入市政管网：COD：0.112t/a；氨氮：0.007t/a。 排入外环境：COD：0.012t/a；氨氮：0.001t/a。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 本项目施工简单，仅对设备进行安装，现场施工期短，安装过程中主要产生少量的装修废弃物。主要产排污情况及治理措施如下： （1）废气主要为施工中使用的工程车辆产生的废气，设备安装过程中产生的废气，废气产生量小且持续时间短，且施工位置大部分位于现有厂房内，对区域周边环境影响小。 （2）废水 本项目施工期产生的污水主要为施工人员生活污水。项目按最大施工人数10人，用水量按50L/人•d计，则生活用水量约0.5m3/d，产污系数按0.9计，则生活污水产生量为0.45m3/d，污水量较少，依托标准厂房现有化粪池处理。 （2）噪声 本项目施工期噪声主要是各种施工机械产生的噪声，主要噪声源强度介于75~90dB（A）之间。在实际施工过程中，噪声在传播途径中由于各种建筑、空气的吸收作用及地面效应引起的声能衰减，实际噪声值很小，而且安装产生的影响是暂时的，随施工的结束而消失。 （3）固体废物 本项目施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾及设备安装垃圾。生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，施工人数约10人，则生活垃圾产生量约5kg/d。设备安装垃圾可利用的进行综合处置，不能利用的运至市政部门指定的地点处置，施工人员产生的生活垃圾交由环卫部门统一处置。 综上，上述措施合理可行，项目施工期对周边环境影响较小，环境可接受。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响和保护措施 废气 废气源强 （1）下料粉尘 本项目石墨、水泥、煤灰、膨胀剂、膨润土采用袋装输送至厂房内暂存，设置2个投料口，人工拆袋至投料口下料，经料坑泵入筒仓储存，下料过程中产生投料粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，粉料投料粉尘参照卡车卸料排放因子取0.3kg/t•原料。本项目石墨、水泥、煤灰、膨胀剂、膨润土用量约为1200.988t/a，颗粒物产生量约0.360t/a，粉料投料工序有效工作时间约2h/d（660h/a）。 本项目拟在投料口上方设置集气罩收集投料粉尘，投料粉尘经集气罩收集后引至脉冲除尘器进行处理，收集处理后引至1根15m高排气筒（DA001）排放。投料口除人工站立外的三边设置围挡至侧吸罩，收集效率按80%计，除尘效率99%。 集气罩方式及风量核算：根据《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758-2008)及《局部排风罩排风量计算方法的讨论》本项目拟采用半封闭+顶吸，其风量计算如下： Q=V0×F=0.75×[（10H2+F）/F]VxF×3600×n 式中：Vx——有害物产生地点的控制风速，m/s，取值0.35m/s； V0——排风罩罩口的平均速度，m/s F——排风罩罩口面积，m2，单个集气罩投影面积约0.8m×0.8m=0.64m2， H——有害物发生地点至罩口距离，m，取值0.5m； n——设备台数，取值2。 根据上述公式计算的单个下料口集气罩风量为2967.3m3/h，2个下料口工位总风量为5934.6m3/h，取6000m3/h。 （2）搅拌粉尘 搅拌机由于粉料、水的输入、搅拌产生的搅动进而形成粉尘，本次评价搅拌粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，各物料搅拌混合产生的颗粒物产物系数为0.523kg/吨-产品，本项目接地模块、降阻剂生产量约1200.6t/a，颗粒物产生量为0.628t/a。 根据建设单位提供资料，本项目接地模块搅拌机单批次可制作模块400块，按17kg/块计，即6.8t/批。本项目接地模块生产约612t/a，共计90批，单批次搅拌时间约1h，3台接地模块搅拌机不同时生产，接地模块搅拌工序耗时约90h/a。 本项目降阻剂搅拌机单批次可搅拌1.5t。本项目降阻剂生产约600t/a，共计400批，单批次搅拌时间约1h，降阻剂搅拌工序耗时约400h/a。 项目粉料通过密闭输送至搅拌机内，原辅材料上料过程实现全密闭。因此，粉尘收集效率以100%计，收集后引至脉冲除尘器处理（处理效率99.5%）后通过15m高排气筒排放。 DA001排气筒合计：下料粉尘及搅拌粉尘收集后引至1套脉冲除尘器处理后通过1根排气筒排放： 下料、搅拌粉尘产、排情况一览表 污染源; 产污系数kg/t•原料; 物料量t/a; 有组织; 无组织. 产生; 排放; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 下料; 0.3; 1200.988; 0.288; 0.437; 72.788; 0.003; 0.004; 0.728; 0.072; 0.109. 搅拌-接地模块; 0.523; 600.314①; 0.314; 3.489; 1744.263; 0.003; 0.035; 17.443; /; /. 搅拌-降阻剂搅拌; 0.523; 600.314; 0.314; 0.785; 392.459; 0.003; 0.008; 3.925; /; /. 合计②; /; /; 0.916; 4.710; 471.017; 0.009; 0.047; 4.710; 0.072; 0.109. 注：①根据计算，下料过程中进入筒仓物料量为1200.988（投入）-0.003（有组织排放）-0.072（无组织排放）-0.285（除尘器处理）=1200.628t/a，本项目接地模块产品612t/a（其中经切割后进入产品的镀锌圆钢12t）、降阻剂600t/a，粉料用量一致，进入搅拌机数量平均分配（即600.314t/a）。②速率、浓度按照下料、接地模块搅拌、降阻剂搅拌同时生产时最大速率计入。 （3）切割粉尘 本项目采用切割机将圆钢切割成指定长度，设置2台砂轮切割机。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33~37、43机械行业系数手册/04 下料/其他金属材料，采用砂轮切割机切割颗粒物产污系数为5.30kg/t-原料。根据建设单位提供资料，本项目圆钢使用量约为13t/a，则可知切割粉尘产生量为0.064t/a，每天工作时间约2h，年工作总时长约为660h/a。 本项目切割经集气罩收集后通过移动式除尘器处理后车间排放，集气罩收集效率取70%、处理效率95%。 集气罩方式及风量核算：根据《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758-2008)及《局部排风罩排风量计算方法的讨论》本项目拟采用半封闭+顶吸焊接工位，其风量计算如下： Q=V0×F=0.75×[（10H2+F）/F]VxF×3600×n 式中：Vx——有害物产生地点的控制风速，m/s，取值0.5m/s； V0——排风罩罩口的平均速度，m/s F——排风罩罩口面积，m2，单个集气罩投影面积约0.35m×0.35m=0.123m2， H——有害物发生地点至罩口距离，m，取值0.2m； n——设备台数，取值2。 根据上述公式计算的单个焊接工位集气罩风量为705m3/h，8个焊接工位总风量为1410m3/h，取1500m3/h。 本项目切割粉尘产、排情况见下表。 焊接烟尘产、排情况一览表 污染物; 产污系数; 产生量t/a; 有组织产生（收集效率70%）; 有组织排放（处理效率95%）; 无组织（25%）. 量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 量t/a; 速率kg/h. 颗粒物; 5.30kg/t-原料; 0.069; 0.048; 97.434; 0.146; 0.002; 4.872; 0.007; 0.021; 0.063. （4）热缩废气 本项目使用热缩管为聚烯烃类热缩管，作用于热缩管工作温度约120℃，作用时间不超过10s，未出现熔融状态，不会发生分解反应，有少量挥发性有机物产生，本次评价仅定性分析，不再定量计算。 本项目正常工况下排放基本情况见下表。 |

项目废气产排污一览表

| 排放形式 | 产污环节 | 污染物种类 | 污染物产生 |  |  | 污染防治设施 |  |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生 浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 处理措施 | 效率 |  | 是否为可行技术 | 排放量 t/a | 排放 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | 收集 | 处理 |  |  |  |  |
| 有组织 | DA001下料、搅拌废气 | 颗粒物 | 0.916 | 471.017 | 4.710 | 焊接烟尘经侧吸集气罩收集后通过布袋除尘器处理达标后，由1根20m高排气筒（DA001）排放 | 85% | 99% | 是 | 0.009 | 4.710 | 0.047 |
| 无组织 | 下料 | 颗粒物 | 0.072 | / | 0.109 | 加强通风 | / | / | 是 | 0.072 | / | 0.109 |
|  | 切割 | 颗粒物 | 0.069 | / | / | 集气罩+移动式除尘器 | 70% | 95% | 是 | 0.023 | / | 0.070 |
|  | 热缩 | VOCs | 少量 | / | / | 加强通风 | / | / | 是 | 少量 | / | / |
| 合计 |  | 颗粒物 | 0.980 | / | / | 加强通风 | / | / | / | 0.104 | / | / |
|  |  | VOCs | 少量 | / | / | 加强通风 | / | / | 是 | 少量 | / | / |

正常工况下排放口基本情况一览表

| 编号 | 排气筒底部中心坐标 |  | 名称 | 排放口类型 | 高度m | 内径m | 温度℃ | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 105.487241 | 30.371546 | 生产废气排气筒 | 一般排放口 | 15 | 0.4 | 25 | 颗粒物 | 浓度mg/m3 | 120 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 非正常工况 本项目废气污染特征主要表现为粉尘污染，本次评价选取脉冲布袋除尘器处理效率降低为50%时作为非正常工况调查重点。 污染源非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/mg/m3; 非正常排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/年; 应对措施. 1; DA001; 处理设施故障，处理效率降低为50%; 颗粒物; 471.017; 4.710; 0.5; 0.5; 加强管控及时调整. 措施可行性分析 （1）收集处置措施 本项目产生的废气主要为下料搅拌产生的粉尘、切割产生的粉尘、热缩过程产生的热缩废气。 下料、搅拌粉尘通过收集进入“脉冲布袋除尘器”处理后，由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放； 切割粉尘通过移动式除尘器处理后，厂房内无组织排放。 热缩作用于热缩管工作温度约120℃，作用时间不超过10s，未出现熔融状态，产生的少量挥发性有机物无组织排放。 （2）可行性分析 ①脉冲布袋除尘器 脉冲布袋除尘器属于高效除尘器，含尘气体在引风机吸引力的作用下进入灰斗，经导流板后被均匀分配到各条滤袋上，粉尘被拦截在滤袋外表面，气体则穿过滤袋，经过净气后外排，除尘效率高，对细粉有较强的捕集效果，被广泛应用于各类工业废气的除尘中。该除尘方式已在各类混凝土搅拌站得到广泛应用，项目采用脉冲布袋除尘器处理筒仓粉尘、搅拌粉尘可行。 ②厂内颗粒无组织排放控制措施 料仓间进行密闭处置，仅留出入口，进出料仓间后应关闭大门，减少粉尘排放。 物料进场均为袋装、无洒落，厂区内路面已进行水泥硬化，定期对路面进行清扫，控制车速。 综上，本项目采取的大气污染防治措施合理可行。 环境影响 根据环境质量公告，安居区环境空气中基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中的二级标准要求，本项目所在区为达标区；引用的监测报告TSP符合《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中的二级标准要求，区域环境质量较好。 本项目运营期产生的废气分类处理后可实现达标排放。 自行监测计划 本项目的国民经济行业类别为电工机械专用设备制造行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测；鉴于企业运营期有污染物外排，建议企业运营期开展污染物排放监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、等相关要求，其监测内容如下表所示： 废气自行监测计划 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. DA001; 工艺废气排放口; 颗粒物; 验收时监测1次，以后1次/年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297―1996），VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. 无组织; 厂界下风向; 颗粒物、VOCs; 验收时监测1次，以后1次/半年. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 验收时监测1次，以后1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水 废水源强 （1）地面清洗废水 地面清洗废水产生量约26m3/a，主要污染因子为COD：350mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L。 （2）生活污水 生活污水产生量为222.750m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为500mg/L、400mg/L、400mg/L、35mg/L。 本项目废水污染物产排情况表 名称; 废水量m3/a; 污染物; 治理前; 排入市政管网; 排入外环境. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 地面清洗废水; 26; COD; 350; 0.009; /; /; /; /. BOD5; 300; 0.008; /; /; /; /. SS; 400; 0.010; /; /; /; /. 生活污水; 222.750; COD; 500; 0.111; /; /; /; /. BOD5; 400; 0.089; /; /; /; /. SS; 400; 0.089; /; /; /; /. 氨氮; 35; 0.008; /; /; /; /. 综合废水; 248.750; COD; 484; 0.120; 450; 0.112; 50; 0.012. BOD5; 390; 0.097; 300; 0.075; 10; 0.002. SS; 400; 0.100; 350; 0.087; 10; 0.002. NH3-N; 31; 0.008; 30; 0.007; 5; 0.001. 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 化粪池; 间断排放，排放期间流量不稳定; /; 化粪池; 厌氧+沉淀; DW001; √是 £否; √企业总排放 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 项目间接废水排放口基本情况 废水或废水类别; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 /(万t/a); 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; (GB18918-2002)一级A标准（mg/L）. 综合废水; 厂区总排口 DW001; 105.48 7786; 30.36 6055; 0.0249; 市政污水管网; 连续排放，排放期间流量稳定; 龙眼井污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 废水处理设施可行性分析 （1）化粪池依托可行性分析 本项目综合废水依托厂区已建化粪池（100m3/d）处理后排入市政污水管网，进入龙眼井污水处理厂处理。项目废水水质成分较简单，依托化粪池处理可达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准和城北污水处理厂进水水质标准。本项目污水量为1.175m3/d，已建化粪池处理剩余能力为20m3/d，能够容纳本项目所产生的污废水量。 （2）污水处理厂依托可行性分析 本项目废水经厂区已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入市政污水管网。市政污水管网废水进入龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-20020）中一级A标准后，最终进入琼江。 龙眼井污水处理厂位于安居区龙眼井村，占地面积约50亩，设计废水处理规模为1.6万m3/d，采用CASS+D型滤池污水处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入琼江。该污水处理厂工程于2013年10月开工建设，已于2015年4月完工并投入运行。2022年龙眼井污水处理厂进行提档升级，处理能力由原来的1.6万m3/d提升至2.5万m3/d，龙眼井污水处理厂已于2023年8月完成提档升级工作，目前污水处理厂运行正常。 本项目位于安居工业集中发展区内，根据实地调查可知，污水管网已经全部建成，且与龙眼井污水处理厂相接。本项目位于龙眼井污水处理厂的纳污范围内，项目外排废水经处理达标后，可排入龙眼井污水处理厂进行处理。 本项目外排废水总量为1.175m3/d，龙眼井污水处理厂处理能力为2.5万m3/d，龙眼井污水处理厂现阶段处理量为2.04万m3/d，剩余约4600m3/d处理量，有足够容量处理本项目的废水。 由此可见，本项目采取以上废水污染防治措施后，将有效减轻对地表水环境的影响，对水环境影响较小。 水污染物自行监测计划 本项目的国民经济行业类别为电工机械专用设备制造行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测；鉴于企业运营期有污染物外排，建议企业运营期开展污染物排放监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，其监测内容如下表所示。 废水自行监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. DW001; 化粪池出口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 验收时监测一次，以后1年/次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声 噪声源强及排放情况 本项目营运期噪声主要来自各种生产设备运行时所产生的噪声，其噪声值约为70～80dB（A）之间，考虑基础减振等降噪措施，降噪值取15dB（A）。各设备噪声源强见下表。 主要设备噪声源强及距厂界距离一览表 序号; 声源名称; 单台噪声源强dB（A）; 数量/台; 治理措施. 1; 石墨线单股复绕机; 75; 3; 选用低噪声设备、基础减振. 2; 石墨线编织机; 75; 8. 3; 石墨布织布机; 75; 3. 4; 石墨线成型机; 75; 2. 5; 石墨线收卷机; 75; 2. 6; 冷压模块成型机; 75; 3. 7; 接地模块搅拌机; 75; 3. 8; 降阻剂搅拌机; 75; 1. 9; 粉料供给系统; 70; 1. 10; 封边机; 70; 2. 11; 叉车; 80; 1. 12; 切割机; 85; 2. 13; 热风机; 80; 2. 12; 风机1（移动式除尘器）; 85; 1. 13; 风机2（脉冲除尘器）; 85; 1. 预测方法及模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。 （1）室内声源等效室外声源计算 1）按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB N—室内声源总数。 （2）声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带隔声量，取10dB。 （3）噪声衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； （4）噪声贡献值计算 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （5）噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 式中：Lr——噪声受点r处的等效声级，dB； Lr0——噪声受点r0处的等效声级，dB； r——噪声受点r处与噪声源的距离，m； r0——噪声受点r0处与噪声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，dB。 叠加计算式： 式中：L(总)——复合声压级，dB； Li——背景声压级或各个噪声源的影响声压级，dB |
| --- | --- |

工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 风机（脉冲除尘器） | 7000m3/h | -0.35 | -1.81 | 1 | 70/1 | 基础减振 | 昼间 |

项目主要室内噪声源强及声源设备距厂界距离一览表

| 建筑物 | 声源名称 | 声源源强 (声压级/距声源距离) (dB(A)/m) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 厂房 | 石墨线复绕机1 | 70/1 | 厂房隔声、基础减振 | -17.64 | -22.97 | 1 | 6.10 | 57.01 | 昼间 | 20 | 31.01 | 1 |
|  |  |  |  | -17.64 | -22.97 | 1 | 32.08 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -17.64 | -22.97 | 1 | 29.79 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -17.64 | -22.97 | 1 | 38.24 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线复绕机2 | 70/1 |  | -16.5 | -23.19 | 1 | 5.97 | 57.02 | 昼间 | 20 | 31.02 | 1 |
|  |  |  |  | -16.5 | -23.19 | 1 | 30.93 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -16.5 | -23.19 | 1 | 29.94 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -16.5 | -23.19 | 1 | 39.39 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线复绕机3 | 70/1 |  | -14.39 | -23.52 | 1 | 5.80 | 57.03 | 昼间 | 20 | 31.03 | 1 |
|  |  |  |  | -14.39 | -23.52 | 1 | 28.81 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -14.39 | -23.52 | 1 | 30.13 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -14.39 | -23.52 | 1 | 41.51 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线编织机1 | 70/1 |  | -22.8 | -11.87 | 1 | 16.78 | 56.85 | 昼间 | 20 | 30.85 | 1 |
|  |  |  |  | -22.8 | -11.87 | 1 | 37.61 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -22.8 | -11.87 | 1 | 19.06 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -22.8 | -11.87 | 1 | 32.70 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线编织机2 | 70/1 |  | -20.69 | -12.2 | 1 | 16.61 | 56.85 | 昼间 | 20 | 30.85 | 1 |
|  |  |  |  | -20.69 | -12.2 | 1 | 35.49 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -20.69 | -12.2 | 1 | 19.25 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -20.69 | -12.2 | 1 | 34.82 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线编织机3 | 70/1 |  | -23.94 | -11.65 | 1 | 16.91 | 56.85 | 昼间 | 20 | 30.85 | 1 |
|  |  |  |  | -23.94 | -11.65 | 1 | 38.75 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -23.94 | -11.65 | 1 | 18.91 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -23.94 | -11.65 | 1 | 31.56 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线编织机4 | 70/1 |  | -24.18 | -13.98 | 1 | 14.57 | 56.85 | 昼间 | 20 | 30.85 | 1 |
|  |  |  |  | -24.18 | -13.98 | 1 | 38.91 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -24.18 | -13.98 | 1 | 21.25 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -24.18 | -13.98 | 1 | 31.40 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线编织机5 | 70/1 |  | -22.07 | -14.31 | 1 | 14.40 | 56.86 | 昼间 | 20 | 30.86 | 1 |
|  |  |  |  | -22.07 | -14.31 | 1 | 36.79 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -22.07 | -14.31 | 1 | 21.44 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -22.07 | -14.31 | 1 | 33.52 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线编织机6 | 70/1 |  | -25.32 | -13.76 | 1 | 14.70 | 56.85 | 昼间 | 20 | 30.85 | 1 |
|  |  |  |  | -25.32 | -13.76 | 1 | 40.06 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -25.32 | -13.76 | 1 | 21.11 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -25.32 | -13.76 | 1 | 30.25 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线编织机7 | 70/1 |  | -20.22 | -14.46 | 1 | 14.39 | 56.86 | 昼间 | 20 | 30.86 | 1 |
|  |  |  |  | -20.22 | -14.46 | 1 | 34.94 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -20.22 | -14.46 | 1 | 21.47 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -20.22 | -14.46 | 1 | 35.37 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线编织机8 | 70/1 |  | -18.11 | -14.79 | 1 | 14.22 | 56.86 | 昼间 | 20 | 30.86 | 1 |
|  |  |  |  | -18.11 | -14.79 | 1 | 32.82 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -18.11 | -14.79 | 1 | 21.66 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -18.11 | -14.79 | 1 | 37.49 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨布织布机1 | 70/1 |  | -14.15 | -13.01 | 1 | 16.30 | 56.85 | 昼间 | 20 | 30.85 | 1 |
|  |  |  |  | -14.15 | -13.01 | 1 | 28.92 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -14.15 | -13.01 | 1 | 19.62 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -14.15 | -13.01 | 1 | 41.39 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨布织布机2 | 70/1 |  | -16.26 | -12.68 | 1 | 16.47 | 56.85 | 昼间 | 20 | 30.85 | 1 |
|  |  |  |  | -16.26 | -12.68 | 1 | 31.04 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -16.26 | -12.68 | 1 | 19.43 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -16.26 | -12.68 | 1 | 39.27 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨布织布机3 | 70/1 |  | -18.11 | -12.53 | 1 | 16.48 | 56.85 | 昼间 | 20 | 30.85 | 1 |
|  |  |  |  | -18.11 | -12.53 | 1 | 32.90 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -18.11 | -12.53 | 1 | 19.41 | 56.84 | 昼间 | 20 | 30.84 | 1 |
|  |  |  |  | -18.11 | -12.53 | 1 | 37.41 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 石墨线成型机1 | 75/1 |  | -25.07 | -15.35 | 1 | 13.14 | 61.86 | 昼间 | 20 | 35.86 | 1 |
|  |  |  |  | -25.07 | -15.35 | 1 | 39.76 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -25.07 | -15.35 | 1 | 22.68 | 61.84 | 昼间 | 20 | 35.84 | 1 |
|  |  |  |  | -25.07 | -15.35 | 1 | 30.55 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  | 石墨线成型机2 | 75/1 |  | -22.96 | -15.68 | 1 | 12.97 | 61.86 | 昼间 | 20 | 35.86 | 1 |
|  |  |  |  | -22.96 | -15.68 | 1 | 37.64 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -22.96 | -15.68 | 1 | 22.87 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -22.96 | -15.68 | 1 | 32.67 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  | 切割机1 | 80/1 |  | -27.9 | -24.5 | 1 | 3.80 | 67.29 | 昼间 | 20 | 41.29 | 1 |
|  |  |  |  | -27.9 | -24.5 | 1 | 42.28 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  |  |  |  | -27.9 | -24.5 | 1 | 32.00 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  |  |  |  | -27.9 | -24.5 | 1 | 28.04 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  | 切割机2 | 80/1 |  | -25.49 | -24.78 | 1 | 3.70 | 67.32 | 昼间 | 20 | 41.32 | 1 |
|  |  |  |  | -25.49 | -24.78 | 1 | 39.86 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  |  |  |  | -25.49 | -24.78 | 1 | 32.12 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  |  |  |  | -25.49 | -24.78 | 1 | 30.45 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  | 热风机1 | 75/1 |  | -7.72 | -25.63 | 1 | 4.20 | 62.21 | 昼间 | 20 | 36.21 | 1 |
|  |  |  |  | -7.72 | -25.63 | 1 | 22.07 | 61.84 | 昼间 | 20 | 35.84 | 1 |
|  |  |  |  | -7.72 | -25.63 | 1 | 31.79 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -7.72 | -25.63 | 1 | 48.24 | 61.82 | 昼间 | 20 | 35.82 | 1 |
|  | 热风机2 | 75/1 |  | -7.44 | -22.59 | 1 | 7.25 | 61.96 | 昼间 | 20 | 35.96 | 1 |
|  |  |  |  | -7.44 | -22.59 | 1 | 21.90 | 61.84 | 昼间 | 20 | 35.84 | 1 |
|  |  |  |  | -7.44 | -22.59 | 1 | 28.74 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -7.44 | -22.59 | 1 | 48.42 | 61.82 | 昼间 | 20 | 35.82 | 1 |
|  | 风机（切割） | 80/1 |  | -27.12 | -27.33 | 1 | 1.04 | 70.85 | 昼间 | 20 | 44.85 | 1 |
|  |  |  |  | -27.12 | -27.33 | 1 | 41.41 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  |  |  |  | -27.12 | -27.33 | 1 | 34.77 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  |  |  |  | -27.12 | -27.33 | 1 | 28.91 | 66.83 | 昼间 | 20 | 40.83 | 1 |
|  | 接地模块搅拌机1 | 75/1 |  | -15.88 | -5.35 | 1 | 23.80 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -15.88 | -5.35 | 1 | 30.91 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -15.88 | -5.35 | 1 | 12.09 | 61.87 | 昼间 | 20 | 35.87 | 1 |
|  |  |  |  | -15.88 | -5.35 | 1 | 39.40 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  | 接地模块搅拌机2 | 75/1 |  | -17.99 | -5.02 | 1 | 23.97 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -17.99 | -5.02 | 1 | 33.03 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -17.99 | -5.02 | 1 | 11.90 | 61.87 | 昼间 | 20 | 35.87 | 1 |
|  |  |  |  | -17.99 | -5.02 | 1 | 37.28 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  | 接地模块搅拌机3 | 75/1 |  | -19.13 | -4.8 | 1 | 24.11 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -19.13 | -4.8 | 1 | 34.17 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -19.13 | -4.8 | 1 | 11.76 | 61.87 | 昼间 | 20 | 35.87 | 1 |
|  |  |  |  | -19.13 | -4.8 | 1 | 36.13 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  | 冷压模块成型机1 | 75/1 |  | -14.43 | -9.15 | 1 | 20.13 | 61.84 | 昼间 | 20 | 35.84 | 1 |
|  |  |  |  | -14.43 | -9.15 | 1 | 29.33 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -14.43 | -9.15 | 1 | 15.79 | 61.85 | 昼间 | 20 | 35.85 | 1 |
|  |  |  |  | -14.43 | -9.15 | 1 | 40.98 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  | 冷压模块成型机2 | 75/1 |  | -16.54 | -8.82 | 1 | 20.29 | 61.84 | 昼间 | 20 | 35.84 | 1 |
|  |  |  |  | -16.54 | -8.82 | 1 | 31.45 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -16.54 | -8.82 | 1 | 15.60 | 61.85 | 昼间 | 20 | 35.85 | 1 |
|  |  |  |  | -16.54 | -8.82 | 1 | 38.86 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  | 冷压模块成型机3 | 75/1 |  | -17.68 | -8.6 | 1 | 20.43 | 61.84 | 昼间 | 20 | 35.84 | 1 |
|  |  |  |  | -17.68 | -8.6 | 1 | 32.60 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  |  |  |  | -17.68 | -8.6 | 1 | 15.46 | 61.85 | 昼间 | 20 | 35.85 | 1 |
|  |  |  |  | -17.68 | -8.6 | 1 | 37.71 | 61.83 | 昼间 | 20 | 35.83 | 1 |
|  | 粉料供给系统 | 70/1 |  | -28.58 | -4.76 | 1 | 23.43 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -28.58 | -4.76 | 1 | 43.62 | 56.82 | 昼间 | 20 | 30.82 | 1 |
|  |  |  |  | -28.58 | -4.76 | 1 | 12.35 | 56.87 | 昼间 | 20 | 30.87 | 1 |
|  |  |  |  | -28.58 | -4.76 | 1 | 26.69 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 降阻剂搅拌机 | 70/1 |  | -29.14 | -0.23 | 1 | 27.90 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -29.14 | -0.23 | 1 | 44.33 | 56.82 | 昼间 | 20 | 30.82 | 1 |
|  |  |  |  | -29.14 | -0.23 | 1 | 7.86 | 56.94 | 昼间 | 20 | 30.94 | 1 |
|  |  |  |  | -29.14 | -0.23 | 1 | 25.97 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 封边机1 | 70/1 |  | -26.15 | 0.33 | 1 | 28.69 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -26.15 | 0.33 | 1 | 41.36 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -26.15 | 0.33 | 1 | 7.11 | 56.96 | 昼间 | 20 | 30.96 | 1 |
|  |  |  |  | -26.15 | 0.33 | 1 | 28.94 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  | 封边机2 | 70/1 |  | -26.39 | -1.61 | 1 | 26.74 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -26.39 | -1.61 | 1 | 41.54 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |
|  |  |  |  | -26.39 | -1.61 | 1 | 9.06 | 56.91 | 昼间 | 20 | 30.91 | 1 |
|  |  |  |  | -26.39 | -1.61 | 1 | 28.77 | 56.83 | 昼间 | 20 | 30.83 | 1 |

注：表中坐标以DA001排气筒为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营期环境影响和保护措施 | 预测结果 本项目各噪声源经基础减振、距离衰减等措施后的厂界噪声结果预测结果见下表。 预测结果一览表 预测点位; 贡献值（昼间）; 评价标准（昼间）; 达标情况. 东厂界; 64.3; 65; 达标. 南厂界; 64.7; 65; 达标. 西厂界; 64.7; 65; 达标. 北厂界; 64.5; 65; 达标. 由上表可知，经预测，本项目厂内设备经采取措施后，厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 防范措施 为进一步减小噪声排放，项目拟采取以下措施降低噪声源强： ①选型上使用先进的低噪声设备，设备安装时进行基础减振；风机采用柔性连接，如采用帆布、橡胶等制成的短管连接等，对管道穿越墙壁时，用弹性隔振材料进行包裹。 ②建立设备定期维护，保养管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保设施发挥最佳有效的功能。 噪声监测计划 本项目的国民经济行业类别为电工机械专用设备制造行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，企业属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测；鉴于企业运营期有污染物外排，建议企业运营期开展污染物排放监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，其监测内容如下表所示。 厂界噪声自行监测要求 类别; 监测因子; 监测位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; 昼间Leq; 厂界; 验收时监测1次；验收后1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物 固体废物产生及处置情况 （1）一般工业固体废物 ①石墨接地材料废边角料 石墨接地材料在复绕及编织过程中产生的边角料，根据建设单位提供资料产生量约为0.5t/a，废石墨线边角料交回收单位处理。 ②废圆钢 主要来源于圆钢切割产生的废边角料，根据平衡分析，产生量约0.931t/a，废边角料集中收集后交回收单位处理。 ③收尘 经前文平衡分析，本项目脉冲除尘器收集粉尘产生量约0.907t/a，切割粉尘经移动式除尘器收集的粉尘约0.046t/a，合计收尘0.953t/a。收集后回用接地模块生产。 ④废包装材料 本项目来料和产品打包会产生废包装材料，产生量约1.0t/a，收集后交由废品回收单位处理。 （2）危险废物 ①废机油 本项目机械设备润滑等产生的废机油约0.02t/a。 ②废液压油 由建设单位提供资料，废液压油产生量为0.05/a。 ③废油桶 包括废机油桶、废液压油桶，根据由建设单位提供资料，废油桶年产生量为0.05/a。 ④含油棉纱手套 设备维修过程产生的含油棉纱手套，产量约0.01t/a，收集后交有资质单位处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.25kg/d·人计，厂内设工作人员15人，生活垃圾产生量为3.75kg/d，1.238t/a，集后交环卫部门处置。 本项目营运期的各类固废产生及处理处置措施汇总见下表。 固废产生情况及处理处置措施一览表 序号; 固废名称; 类型; 产生量（t/a）; 废物代码; 处理或处置措施. 1; 废钢; 一般工业固废; 1.0; 356-002-09; 暂存于一般固废间，定期外售. 2; 废边角料; 0.5; 356-002-01. 3; 收尘; 0.953; 356-002-66; 回用. 4; 废包装材料; 1.0; 356-002-07; 暂存于一般固废间，定期外售. 5; 废机油; 危险废物; 0.02; 900-217-08; 分类收集于危废贮存库内，危废贮存库采取“六防”措施，定期交由有资质单位处理处置. 6; 废液压油; 0.05; 900-218-08. 7; 废桶; 0.05; 900-249-08. 8; 含油棉纱手套; 0.01; 900-041-49. 9; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.258; 900-099-S64; 收集后定期交环卫部门处理. 固体废弃物处置措施可行，有效。固体废弃物经收集并分类妥善处理后，不会对环境造成二次污染。 |
| --- | --- |

|  | 本项目危险废物总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.02; 设备维修保养; 液态; 油类物质; 含油废物; 间断; T; 分类收集后，暂存于危废贮存库，交具危废处理资质单位收运、处理. 2; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.05; 模块成型、紧固件组装; 液态; 油类物质; 含油废物; 间断; T. 3; 废桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.05; 设备维修保养; 固态; 油类物质、有机物; 含油废物、有机废物; 间断; T，I. 4; 含油棉纱手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 设备维修保养; 固态; 油类物质; 含油废物; 每天; T，I. 注：T：Toxicity，毒性；I：Ignitability，易燃性；In：Infectivity，感染性。 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存库; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 厂房东侧; 10m2; 专用容器密封收集; 2t; 半年. 2; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 专用容器密封收集; 半年. 3; 废桶; HW49其他废物; 900-041-49; 放置于铁盘上; 半年. 4; 含油棉纱手套; HW49其他废物; 900-041-49; 专用容器密封收集; 半年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 固体废物环境管理要求 （1）一般工业固体废物 项目产生的一般工业固废应分类收集暂存于一般工业固废暂存间，一般工业固废根据其性质及回收利用价值，交由废品单位回收处理。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定，项目固废贮存场所应做到以下几点： ①贮存场所应建有防雨淋、防渗透措施。为防止雨水径流进入贮存场内，贮存场周边应设置导流渠； ②为了便于管理，贮存场应按 GB15562.2 要求设置环境保护图形标志。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物分类收集暂存于危险废物贮存库，定期交由资质单位处置。危险废物贮存库建设及危废贮存过程应满足以下要求： A、贮存设施采用危险废物贮存库（即贮存库形式）。建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行：贮存设施采取“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），不应露天堆放危险废物；设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；贮存库采取重点防渗措施；贮存库应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 B、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 C、危险废物贮存设施必须按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 D、产生危险废物的单位制定危险废物管理计划和管理台账，应符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）的要求。 E、严格按照危险废物贮存污染控制标准规范贮存，依法落实危险废物申报登记、管理计划备案、转移联单等各项管理制度，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中相关转移联单制度的要求。 项目运营后产生的固体废物全部能得到要善处理不外排，因此项目运营后产生的固体废物不会对周边环境产生不利影响。 地下水、土壤 本项目所在地周边无地下水敏感区分布，运营期间对地下水影响小。为避免项目产生的液体风险物质可能泄漏造成区域地下水和土壤的污染，本项目要求建设单位按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的规定，结合地下水污染防渗分区参照表的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区分级防渗措施。地下水污染防分区防渗情况详见下表。 本项目分区防渗情况一览表 分区防渗; 防渗区域; 防渗措施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存库; 重点防渗，采取“六防”措施，设置围堰或托盘; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产车间、一般固废间; 地面防渗并硬化; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598执行. 简单防渗区; 原材料区、检验区、库房、成品区、办公区等; 地面硬化; 一般地面硬化. 综上，本项目采取上述防渗措施，且工作人员加强地坪的检修，防止渗漏，对地下水造成污染。评价认为可满足国家相关规范要求，达到地下水、土壤污染防治目的，对地下水、土壤影响小，不设置地下水、土壤跟踪监测点。 环境风险 风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目营运期涉及的风险物质主要为厂内储存的油类物质以及危废贮存库内废油等物质。根据原辅材料消耗一览表，本项目厂内不储存机油、液压油等油类物质，因此本项目风险源主要为危废贮存库内的废机油、废液压油等。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q）。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 Q＝q1/Q1+q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，……，qn每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn每种危险物质的临界量，t。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2、附录B、附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果详见下表。 危险物质的储存情况一览表 物料名称; 储存方式; 最大临界量; 存放量（t）; qn/Qn; 存放位置. 废机油; 桶装; 2500t; 0.02; 0.000008; 危废贮存库. 废液压油; 桶装; 2500t; 0.05; 0.000002. 合计; 0.00001; /. 综上，本项目涉及的风险物质均未超过《建设项目环境风评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中的临界量，厂内风险物质最大储存量与临界量比值Q小于1。 本项目环境风险潜势为I，因此本项目仅需进行简单分析。 环境风险识别 建设项目环境风险分析表 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 后果分析. 危废贮存库; 废油等; 油类物质; 泄漏、火灾; 泄漏遗失影响地表水、地下水及土壤，火灾引发的次/伴生污染影响; 油类物质泄漏可及时收集，对环境的影响有限. 环境风险防范措施 （1）生产过程中的事故防范措施 本项目机油主要用于设备润滑，定期维护检修设备，减少油类物质在操作过程中发生的跑、冒、滴、漏。 操作车间必须配备充分的通风排风系统；生产车间使用防爆型通风系统和设备，并配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；生产车间内严禁烟火，避免发生火灾。 （2）危险废物暂存 危险废物经分类包装后于危险废物贮存库内分区储存，地面采取防渗、防腐等措施，液体危险废物设置加盖收集桶收集贮存，固态危险废物可采用内塑外编袋包装后分堆贮存，保证能够有效防止危险废物泄漏，同时危险废物贮存库设置地沟和收集池进行拦截保护，实现双层保护。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，地面和墙脚30cm要求进行防渗处理，防渗层的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，配备足够的配备吸附棉、消防沙、干粉灭火器等应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。 综上所述，在采取了相应的风险防范措施后，项目环境风险水平是可以防控的。 |
| --- | --- |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001下料、搅拌粉尘 |  | 颗粒物 | 收集后通过脉冲除尘器处理达标后，由1根15m高排气筒（DA001）排放； | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 厂界无组织 | 切割 | 颗粒物 | 切割粉尘移动式除尘器处理后排放，加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996） |
|  |  | 热缩 | VOCs | 加强车间通风 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） |
|  | 厂内无组织 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 综合废水 |  | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 综合废水进入厂区已建化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过废水排放口接入市政污水管网，进入污水处理厂深度处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 设备 |  | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后存交环卫部门收集统一处理。 一般工业固体废物分类收集后可回收部分回用，不可回收部分交环卫部门处理。 危险废物分类收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处理。 本项目各类固体废物均不对外直接排放，处置措施符合环保要求。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 | 厂区及道路地面硬化并采取分区防渗 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）生产过程中的事故防范措施 机油主要用于还设备润滑，定期维护检修设备，减少油类物质在操作过程中发生的跑、冒、滴、漏。 操作车间必须配备充分的通风排风系统；生产车间使用防爆型通风系统和设备，并配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；生产车间内严禁烟火，避免发生火灾。 （2）危险废物暂存 危险废物经分类包装后于危险废物贮存库内分区储存，地面采取防渗、防腐等措施，液体危险废物设置加盖收集桶收集贮存，固态危险废物可采用内塑外编袋包装后分堆贮存，保证能够有效防止危险废物泄漏。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，地面和墙脚30cm要求进行防渗处理，防渗层的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，综合防渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，配备足够的配备吸附棉、消防沙、干粉灭火器等应急物资，确保泄漏物料及时收集、转移。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境管理：营运期应安排1名管理人员专职环境管理工作，负责管理、组织、监督、落实环境保护工作；建设单位按照环评文件逐一落实环保工程，并按照现行环保管理要求逐渐完善环保手续； （2）排污口规范：根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》文件要求，环保治理设施的排污口规范设置； （3）在生态环境主管部门申请排污许可； （4）自行监测管理要求：申请排污许可证后，制定自行监测方案，定期开展废气、废水污染源监，及时提交执行报告。 （4）运行管理要求：对项目废气污染防治设置进行维护和管理，保证设施正常运行； （5）台账管理要求：建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录负责人，环境管理台账（包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息）按电子化储存和纸质储存两种方式同步管理。 |  |  |  |  |

结论

四川诺特科技有限公司遂宁分公司开展的“电力系统接地降阻器材制造项目”位于安居区集中发展区，项目建设符合国家产业政策，符合国家及地方环境保护政策及规划，项目占地及厂界500m范围内无自然保护区及文物设施、风景名胜区、森林公园等敏感区分布，选址合理，不存在重大环境制约因素，环境影响可接受，环境风险可控，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施后满足长期稳定达标要求，从环境影响角度进行分析，本项目的建设可行。

附 表                                            建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.102 | / | / | 0.095 | 0.102 | 0.095 | +0.095 |
|  |  | VOCs | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | 废水量 |  | 0.018 | / | / | 0.025万m3/a | 0.018 | 0.025万m3/a | +0.025万m3/a |
|  | COD |  | 0.063 | / | / | 0.120 | 0.063 | 0.120 | +0.120 |
|  | BOD5 |  | 0.006 | / | / | 0.097 | 0.006 | 0.097 | +0.097 |
|  | SS |  | / | / | / | 0.100 | / | 0.100 | +0.100 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
| 一般工业固体废物 |  |  | 0.602 | / | / | 3.453 | 0.602 | 3.453 | +3.453 |
| 危险废物 |  |  | 0.05 | / | / | 0.03 | 0.05 | 0.03 | +0.03 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 1.25 | / | / | 1.258 | 1.25 | 1.258 | +1.258 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。