- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：遂宁芯塑合成树脂装饰瓦项目

建设单位（盖章）： 遂宁芯塑建材有限公司

编制日期：        二零二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 遂宁芯塑合成树脂装饰瓦项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-510904-04-01-813984 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王坤 | 联系方式 | 18111766699 |
| 建设地点 |  | 遂宁市安居区工业集中发展区汽摩产业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | （105°29'47.862"，30°19'39.645"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29中“53.塑料制品业292（其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 安居区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2401-510904-04-01-813984】FGQB-0169 号 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 22 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价 设置情况 |  | 本项目专项评价设置情况见下表 表1-1 本项目专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界值的建设项目3; 危险物质未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C. 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。 综上，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 《安居区东部新城（工业集中发展区）控制性详细规划(2017-2030)》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》； 批复号：川环建函〔2020〕39 号； 批复时间：2020 年6 月22 日 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划及规划环评符合性分析 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环评于2020 年6 月22 日取得四川省生态环境厅的批复（川环建函﹝2020﹞39 号）。根据园区规划环评，园区主导产业为：纺织、机械装备制造、食品加工、精细化工和新材料。本项目与规划环评符合性分析如下： 根据园区规划环评，遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环评所确定的行业准入要求如下： 表1-1 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）环境准入条件 类别; 要求; 符合性. 鼓励类; 1、以园区确定的主导产业及其配套产业等符合产业政策和规划的行业（园区主导产业为：纺织、机械装备制造、食品加工、精细化工和新材料）； 2、用水、节水、排水设计等清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目； 3、优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。; 属于园区允许类产业。本项目为塑料板、管、型材制造项目，选址与周围环境相容，本项目属于遵循清洁生产及循环经济的项目。. 禁止类; （一）禁止引入不符合国家法律法规、行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录禁止类的项目。 （二）禁止引入不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目，不符合国家或地方大气、水、土壤等污染防治要求的项目。 （三）禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （四）严控主导产业以外的高污染项目，高污染项目应严格按照《环境保护综合名录（最新版）》“高污染”产品名录执行，省、市重大“高污染”项目确需入园，必须经当地生态环境主管部门组织论证，提出环境影响可接受的结论。 （五）禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目。 （六）禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造。 （七）禁止新建铅蓄电池制造项目，禁止专业电镀。. 允许类; 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项 目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。. 根据本项目为塑料板、管、型材制造项目，属于园区规划环评允许类行业，因此本项目的建设符合规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1 产业政策符合性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中C2922“塑料板、管、型材制造”。根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，因此确定本项目为允许类。同时，本项目所用设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中要求淘汰的设备。 该项目已经在安居区发展和改革局以川投资备【2401-510904-04-01-813984】FGQB-0169号备案。 综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策。 1.2 与《长江经济带发展负面指南试行（2022 版）》符合性分析 2022 年1 月29 日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面指南试行（2022 版）》（长江办〔2022〕7 号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下： 表1-2 项目与长江经济带发展负面清单指南符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不涉及; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不涉及; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于入园项目，且不属于高污染行业; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于淘汰的落后产能; 符合. 1.3 “三线一单”符合性分析 根据《项目环评“三线一单”符合性技术分析要求（试行）》川环办函〔2021〕469 号文件：如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区生态环境准入要求的符合性。 遂宁市安居区工业集中发展区管理委员会已组织编制了《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》并于2020 年6 月22 日取得了四川省生态环境厅的批复。根据《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》，报告书已开展了与《遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果》的符合性分析，因此本项目符合“三线一单”简化分析的要求。 根据四川政务服务网，本项目所在位置“三线一单”符合性分析系统查询如下： 图1-1 本项目政务服务网“三线一单”符合性查询截图 根据简化分析要求，本项目主要分析与遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）环境管控单元的符合性： 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）工业园内，环境管控单元名称：遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）；单元编码：ZH51090420003； 管控分类：重点管控单元。其环境准入要求如下： 表1-3 与遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）管控单元管控要求符合性分析 遂宁市普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1 公里范围内，严控建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs 和工业烟粉尘的项目实施现役源2 倍削减量替代，其中射洪市执行1.5 倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020 年第2 号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025 年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025 年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3 万元， 重复利用率提高到84%； 2.至2030 年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3 万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030 年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020 年1 月1 日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10 蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目2.禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造3.禁止新建铅蓄电池制造项目4.禁止专业电镀5.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严控涉及剧毒原料、废水排放量大以及可能造成水体重金属富集的项目2.靠近安置小区、学校侧的工业用地，后续宜布局机械制造、物流等轻污染类项目，新引入项目应充分论证环境相容性3.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点2.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元其他空间布局约束要求; 本项目属于塑料板、管、型材制造，不属于禁止开发和限制 开发的情况，因此本项目的建设符合空间布局约束要求。. 污 染 物 排 放 管 控; 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 新增源排放标准限值 1.重点行业VOCs 治理： （1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。（2）工程机械制造行业，推广使用高固体粉、粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理。（3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。2.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。3.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 其他污染物排放管控要求; 本项目属于塑料板、管、型材制造。项目生产过程中设置了废气处理设施， 生活废水经处理后排入市政污水管网送安居区龙眼井污水处理 厂处理。 项目环保措施设施满足污染 物排放的管控要求。. 环 境 风 险 防 控; 严格管控类农用地管控要求参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 污染地块管控要求参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.强化园区环境风险管控。建立健全多级环境风险防控体系，落实环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案，严格落实园区事故废水、废液收集、阻断、处置措施，杜绝事故废水、废液等入河，避免对下游“琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区”造成影响，确保环境安全。2.其他 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 其他环境风险防控要求; 本项目 无大宗危险化学物资仓储，项目环境风险满足管控要求。. 资 源 开 发 效 率 要 求; 水资源利用效率要求参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）安居区2030 年地下水开采控制量保持在0.08 亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元; 本项目不开采地下水，无高污染燃料使用，项目的建设满足资源开发效率的管控要求。. 本项目与“三线一单”环境分区管控图位置关系如下： 图1-2 项目与“三线一单”环境分区管控位置关系图 1.4 与大气污染防治等相关规划符合性分析 本项目与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析详见表1-4。 表 1-4 与大气污染防治法律法规政策的符合性分析表 法律法规政策及规划; 主要要求; 本项目情况; 符合性分析. 《四川省大气污染防治行动计划实施细则》（川办函［2017］102号）; 推进挥发性有机物综合整治。在挥发性有机物排放摸底调查基础上，筛选重点企业名录，建立健全监管体系，规范挥发性有机物排放行业监管制度，加大监督查处力度。; 本项目生产过程中产生的有机废气收集后，采用二级活性炭吸附净化装置处理，项目废气经相应治理措施处理后均能实现达标排放，污染物得到了有效控制。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4 号）; 严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。环境空气未达标的城市新增VOCs排放的建设项目，实行2倍削减替代，达标城市实行等量替代，攀枝花实行1.5倍削减量替代。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。; 本项目生产过程中产生的有机废气收集后，采用二级活性炭吸附净化装置处理，项目废气经相应治理措施处理后均能实现达标排放，污染物得到了有效控制。; 符合. 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）》（川环发（2018）44号）; 加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目原料为PVC树脂粉等，不属于高VOCs含量的原辅材料。项目有机废气经收集后由二级活性炭吸附设施处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号; 废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs 废气进行分类收集废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测， 泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏; 项目有机废气经收集后由二级活性炭吸附设施处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。废气收集系统的输送管道为密闭，废气收集系统均在负压下运行; 符合. 《“十三五”挥 发性有机物污 染防治工作方 案》环大气 〔2017〕121 号; 严格建设项目环境准入。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新、改、技改涉VOCs 排放的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目原料为PVC树脂粉等，不属于高VOCs含量的原辅材料。项目有机废气经收集后由二级活性炭吸附设施处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 1.5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与GB37822-2019要求符合性分析 环节; GB38722-2019规定; 本项目情况; 符合性. VOCs 物料储存无组织排放控制要求; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目PVC树脂粉采用包装袋的方式储存；PVC树脂粉储存于车间内原料库房，区域防风、防雨、防晒、防渗，环评要求企业在原料非取用阶段，不得敞口外露，应加盖或封口；同时，树脂粉常温不涉及VOCs无组织排放; 符合. 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 含VOCs 产品的使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操 作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；; 项目挤塑工序产生的有机废气经“二级活性炭吸附装置”处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 其他要求; 企业应建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次评价要求建设单位建立台账，记录相关信息，保存期限不低于3年。; 符合. 废气收集系统要求; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行。; 项目收集系统的输送管道应密闭，气收集系统应在负压下运行。; 符合. VOCs排放控制要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%。采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 根据工程分析，本项目有机废气初始排放速率为＜2kg/h，项目对有机废气采用二级活性炭吸附处理，处理效率≥60%，尾气经1根15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 1.6 与水污染防治法律法规政策的符合性 本项目与水污染防治有关法律法规政策的符合性分析详见表1-6。 表 1-6 与水污染防治法律法规政策的符合性分析表 法律法规政策及规划; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》“国发[2015]17号”; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 本项目不属于“ 十小”企业，不属于取缔项目; 符合. 依法淘汰落后产能。严格环境准入。; 符合产业政策及环境准入规定; 符合. 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 不属于高污染行业，不属于十条中严格控制或限制类项目; 符合. 控制用水总量。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平。; 用水达到国内行业先进水平; 符合. 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）; 狠抓工业污染防治。1.取缔“十小”企业。各市(州)人民政府全面排查装备水平低、环境保护设施差的小型工业企业。对不符合水污染防治法律法规要求和国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药和磷化工等严重污染水环境的生产项目列出清单，2016年底前，依法全部予以取缔; 本项目不属于“ 十小”企业，不属于取缔项目; 符合. 调整产业结构。依法淘汰落后产能。经济和信息化部门会同相关部门依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、生态环境部备案。各市（州）应层层分解落实，未完成淘汰任务的地方，暂停审批和核准相关行业新建项目; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年）中允许类，符合国家产业政策。项目设备不属于淘汰落后生产工艺装备; 符合. 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号; 加强水污染治理。加快治理企业违法违规排污。全面整治完毕重污染落后工艺、设备和不符合国家产业政策的小型和重污染项目; 本项目所用设备和采取的生产工艺不属于淘汰和限制类之列; 符合. 1.7 与固体废物污染防治法律法规政策的符合性 本项目与固体废物污染防治相关法律法规政策的符合性分析详见表1-7。 表1-7 与固体废物污染防治法律法规政策符合性分析表 法律法规政策及规划; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年4 月29 日第二次修订）; 第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第三十七条产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 第四十条产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 第七十八条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 第七十九条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 第八十五条产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。; 本项目设置有环境管理机构， 负责项目的环境保护工作，包括： 建立危险废物管理台账、签订危险废物处置协议等，项目拟建设危险废物暂存间， 符合国家环境保护标准的防护措施。; 符合. 1.8 与《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)符合性分析 本项目与《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)对比如下表。 表1-8 项目与土壤污染防治政策符合性对比表 条例; 相关要求; 本项目情况; 结论. 《土壤污染防治行动计划》（ 国发[2016]31号）; 自2017 年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估; 不涉及; 符合. 土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。”; 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内，不涉及上述限制行业，不涉及耕地、基本农田; 符合. 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响 评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 不涉及重点污染物的排放; 符合. 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在 居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有 色金属冶炼、焦化等行业企业; 不涉及; 符合. 加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 不属于严格控制行业; 符合. 继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目; 不属于落后产能企业; 符合. 1.9 与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》的符合性 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》的符合性分析详见表1-9。 表1-9 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》符合性分析表 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 第十八条; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于隆昌经济开黄土坡工业组团内，项目主要为玻璃品后加工，不属于化工项目。; 符合. 第二十一条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内，项目属于塑料板、管、型材制造项目，产污量小，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第二十三条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于淘汰类、限制类、鼓励类，属于允许类项目，且不属于明令禁止的落后产能项目。; 符合. 第二十六; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 根据生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），本项目产污量小，生产主要采用电能，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 1.10 与《“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 本项目与《“十四五”生态环境保护规划》符合性分析见表1-10。 表1-10 与《“十四五”生态环境保护规划》符合性 类别; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》; 五、深化大气污染协同控制，持续改善环境空气质量：(一)深化工业源污染防治。强化重点行业污染治理；控制挥发性有机物(VOCs)排放。; 本项目为塑料板、管、型材制造项目。项目运行产生的废气污染物主要为VOCs，本项目有机废气收集后经二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 1.11 项目外环境关系合理性分析 （1）项目外环境关系简介 根据现场调查，本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内，外环境关系见附图2。本项目外环境情况如下表所示： 本项目选址遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内现有厂房，占地面积为2500m2，厂区范围内属于工业用地，周边主要外环境关系如下表所示： 表1-11 外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 距离（m）; 主要产品或功能. 1; 遂宁聚辉得塑料制品有限公司; 西; 相邻; 塑料制品. 2; 安东大道; 西; 105; 道路. 3; 讴神机械制造有限公司; 西; 195; 机械制造. 4; 江汽物流; 西北; 180; 物流仓储. 5; 空地; 北; 相邻; 空地. 6; 云内动力机械制造有限公司; 北; 215; 机械制造. 7; 空地; 东; 相邻; 空地. 8; 散居农户; 东; 395; 居民点，约2户. 9; 博正达机械密封有限公司; 南; 85; 机械制造. 10; 啸驰电气; 南; 240; 机械制造. 11; 散居农户; 东南; 420; 居民点，约2户. （2）本项目选址及环境相容性分析 本项目周边企业以生产企业为主，本项目建成后，产生的污染物主要为生产噪声、废气、废水、固废。噪声通过采取隔声、减震、选用低噪声设备等措施可以实现达标；项目废水经处理达标后排入园区管网；产生的废气主要为有机废气，废气经收集后通过“二级活性炭吸附”装置处理后引至15m高排气筒达标排放；固体废弃物合理处理与处置，不造成二次污染。在严格落实上述大气污染防治措施后，本项目的建设不会对周边项目形成制约。 本项目位于工业园区内，周边无医院、学校、集中居住区等环境空气保护目标，以及食品、医药等对大气环境要求较高的企业存在，散居住户距离本项目均较远（最近约395m）且不在本项目划定的卫生防护距离包络线范围内，因此，本项目与周边环境相容，产生的大气污染物经处理达标后排放不会周边产生明显影响，环境影响可以接受。 本项目在加强自身管理前提下，污染物经措施治理后可确保达标排放，不对周围敏感目标产生影响，本项目与周边环境相容，选址合理。 综上，本项目选址与周围环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 遂宁芯塑建材有限公司主要从事合成树脂瓦制造、销售等服务。为满足市场需要，遂宁芯塑建材有限公司租用四川聚辉得科技有限公司位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内的现有厂房及其他配套设施进行树脂瓦片建设项目（简称“本项目”，下同），租用厂房地理位置中心位置坐标：105°29'47.8628"，30°19'39.6454"，租用场地总建筑面积2500m2，从事树脂瓦片的生产制造与销售，项目年生产树脂瓦片5000t。 经查询《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），知本项目生产属于C29“橡胶和塑料制品业”中的C2922“塑料板、管、型材制造”。同时，根据中华人民共和国国务院令第 682号《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目树脂瓦片制造属于分类管理名录中第‘二十六、橡胶和塑料制品业29”’中“53.塑料制品业292（其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），因此应编制环境影响报告表。为此，遂宁芯塑建材有限公司委托我司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，即成立了项目组，按建设《项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）所规定的要求开展环境影响评价工作，编制本项目环境影响报告表，以供上级主管部门审批。 二、项目概况 项目名称：遂宁芯塑合成树脂装饰瓦项目； 建设单位：遂宁芯塑建材有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：遂宁市安居区工业集中发展区汽摩产业园； 项目投资：300万元； 建设内容及规模：该项目占地面积2500㎡，从事树脂瓦片的生产制造与销售，项目年生产树脂瓦片5000t。 劳动定员及工作制度：劳动定员10人，1班制，1班8小时，年工作天数300天； 三、项目组成及主要问题 本项目租用川聚辉得科技有限公司现有厂房作为生产区、办公区及仓库；项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 项目; 建设内容及规模; 可能存在的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产车间; 1F，钢结构，占地面积1500m2，主要划分为原料堆放区、生产区（布设破碎机、磨粉机、混合机、挤出机、覆膜机、切割机）; 施工噪声、施工废气、施工废水、施工固废; 噪声、废气、固废. 辅助工程; 办公区; 办公区位于厂区北侧，内设展览厅、办公室及会议室; 废水、固废. 储运工程; 成品库; 位于厂房北侧，建筑面积500m2，地面一般防渗处理，主要用于成品储存及转运; /. 公用工程; 供水; 由市政管网供水; /. 排水; 雨污分流。生活污水经厂区污水预处理池处理后排入市政污水管网。雨水排入市政雨水管网。; 废水. 供电; 由市政电网供电; /. 环保工程; 废水治理; 生活废水：经现有预处理池处理后经污水管网排入污水处理厂，预处理池容积20m3 挤出机采用循环水进行冷却，项目车间内设循环水池，容积约4m3，上方设置一台小型冷却塔，用于循环水冷却; 预处理池污泥. 废气治理; 粉尘：在破碎机（1台）、磨粉机（3台）搅拌机投料口（3处）、切割机（2台）布设集气罩、密闭罩或密闭接驳管道，颗粒物经收集后通过管道进入1套中央除尘器处理后，通过1根15m排气筒（P1）排放； VOCs：挤出机、覆膜机产生的废气从产生点位上方布设集气罩，有机废气经收集后送入二级活性炭吸附装置处理，最后通过1根15m排气筒（P2）排放。; 除尘灰、废活性炭. 地下水; 按照重点防渗区，一般防渗区进行防渗处理。重点污染防治区的防渗性能应与6.0m厚粘土层等效，渗透系数≤10-7cm/s。一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层等效，渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存间采用防渗混凝土+2mm环氧树脂漆铺设（渗透系数不大于10-10 cm/s）。; 环境风险. 噪声; 选用低噪声设备、加工区进行全封闭处理; /. 固废; 项目北侧设置一般固废暂存间1个，面积约10m2 生活垃圾设置垃圾桶并及时清理，交当地环卫部门处理; /. 项目北侧设置危废暂存间1个，面积约5m2，并做重点防渗处理，防渗层采取防渗混凝土+2mm厚环氧树脂漆铺设（渗透系数≤10-10cm/s）; 固废. 事故应急; 风险防范; 废气处理装置设置双电源等; /. 四、产品方案 本项目产品方案介绍：年生产树脂瓦片5000t。产品厚度主要为1.5mm、3mm的树脂瓦片，长2.5m~10.0m，宽0.9m，波纹状，根据客户要求调整波纹波距、树脂瓦的长度、颜色。每1mm的树脂瓦重量约2.5kg/m2。产品方案见下表2-2。 表2-2 项目产品方案表 名称; 图片; 数量; 规格; 备注. 树脂瓦; 5000t/a; 厚度分别为1.5mm（3.75kg/m2）、3mm的树脂瓦片(5kg/m2); 根据客户要求，长度、颜色不同. 五、项目主要设备 本项目设备布置情况如下。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 功能. 1; 破碎机; /; 1; 破碎本项目生产过程中产生的不合格品，回用于生产. 2; 磨粉机; 600型; 3; 回用的树脂颗粒再经磨粉机磨成粉状. 3; 混合机; /; 3; 自带打粉锅，原料混合搅拌. 4; 挤出机; SJSZ80/156; 2; 树脂瓦板材挤出. 5; SJSZ65/132; 2. 6; 切割机; /; 3; 切割. 7; 覆膜机; /; 2; 覆膜. 8; 冷却塔; /; 1; 循环水池上方，用于循环水冷却. 六、主要原辅材料及能耗 1、项目主要原辅材料及能耗见下表 表2-4 项目主要原辅材料表 序号; 名称; 年耗量t/a; 主要成分; 性状; 备注. PVC树脂粉; 3375; 聚氯乙烯; 粉状; 粒径800目，袋装，25kg/袋. 钙粉; 825; CaCO3; 粉状; 粒径800目，袋装，25kg/袋. 石蜡; 2.5; CnH2n+2; 片状; 袋装，25kg/袋. 复合稳定剂; 25; Ca、Zn; 片状; 袋装，25kg/袋. 硬脂酸; 2.5; CH3（CH2）16COOH; 颗粒状; 袋装，25kg/袋. ASA膜（单侧有覆膜胶膜层）; 750; 丙烯腈、丁二烯; 卷状态; 卷装. CPE增韧剂; 25; 氯化聚乙烯; 粉状; 袋装，25kg/袋. 活性炭; 28.8; 活性炭; 粒状; 袋装. 电; 10万kWh; /; /; 当地电网. 水; 533.75; /; 液体; 自来水. 2、主要原辅料化学性质 表2-5主要原辅料化学性质 序号; 名称; 理化性质. 1; PVC; 白色粉末，分子量40600~111600，密度1.35~1.45g/cm3，表观密度 0.4~0.65g/cm3是氯乙烯单体在过氧化、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物，无定型结构，支化度较小，85℃以下呈玻璃态85~175℃呈弹态，175~190℃为熔融态，190~200℃属粘流态，加热到 130℃以上变成皮革状，同时变色，长期高温加热后分解出氯化氢。. 2; 钙粉; 主要成分为碳酸钙，重质碳酸钙为颗粒形状不规则，轻质碳酸钙为颗粒形状规则，在塑料制品中起到骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性较好，提高制品硬度，及表面光泽和平整性。. 3; 复合稳定剂; 为钙锌稳定剂，由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧化剂等为主要组成采用特殊复合工艺而成，外观呈白色粉状、片状或膏状，是应用最为广泛的无毒 PVC 稳定剂，稳定剂的用途为：防止或抑制PVC脱HCl，及因脱HCl而引起的变色。. 4; CPE增韧剂; 氯化聚乙烯为饱和高分子材料，粒径为 0.1~200μm 白色粉末，无毒无味，具有优良的耐受性、耐臭氧、耐化学药品及抗老化性，具有良好的耐油性、阻燃及着色性能，韧性良好，分解温度较高。. 5; 硬脂酸; 即十八烷酸，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体或白色有滑腻感的粉末， 密度为 0.847g/cm3，水溶性为 0.1~1g/100mLat23℃，闪点为 196℃，引燃温度为 395℃，熔点为 56~69.6℃，沸点为 232℃。. 6; 石蜡; 石蜡是固态高级烷烃混合物的俗名，通常为白色，无色无味的蜡状固体，在47~64℃熔化，密度约 0.9 g/cm3，不溶于水和甲醇等极性溶剂。. 7; ASA膜; 本项目采用成品ASA膜，不同颜色的 ASA 膜贴在树脂瓦片外，形成不同颜色的树脂瓦。. 七、公辅设施 1、给水 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区汽摩产业园聚辉得科技有限公司现有厂房内，用水由市政给水管网统一进行供给。项目用水为生活用水和生产用水，厂区内不设食宿（午餐外带）。项目生活用水量参照四川省《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），最终将本项目用水额定为100L/人·d； 项目采用循环冷却水进行冷却；冷却循环水使用自来水，不添加添加剂。本项目建设1 座循环水池为生产冷却系统供应循环冷却水，循环水池容积为4m3，循环水用量6m3/d，补水量以10%计，每天补0.6m3。 本项目生产车间生产区域地面采用拖把式清洁，车间地面清洁约1周1次，1年以43周计，每次车间清洁用水量约0.5L/m2，需清洁面积约为2500m2，折污系数取0.9，则车间清洁用水量为54m3/a，车间清洗废水产生量为48m3/a。 综上，生产用水主要为冷却用循环水池补水，水量约0.6m3/d。 表2-6 本项目用水情况一览表 用水类别; 用水规模; 日用水量; 日排水量; 年用水量; 年排水量. m3/d; m3/a. 生活污水; 100L*人/d，10人; 1; 0.9; 300; 270. 地面清洁用水; 0.5L/m2·次，面积2500m2; 0.18; 0.16; 54; 48. 冷却循环用水; 循环使用补充水; 0.6; 0; 180; 0. 总计; /; 1.78; 1.06; 533.75; 318. 2、排水 本项目排水实行雨污分流制，雨水排入雨水管网，污水排入污水管网。 本项目生活污水日最大排放量为0.8m3（按用水量的80%计），项目废水年排放总量为318m3。 项目产生的生活污水排入污水预处理池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后，经污水管网进入龙眼井污水处理厂处理。根据现场调查，园区内污水管网已配套完善，龙眼井污水处理厂目前能够处理本项目产生的废水。 生活用水 预处理池 龙眼井污水处理厂 地面清洁用水 损耗0.1 1.0 0.9 1.06 0.16 0.18 冷却循环水池补充水 损耗0.02 损耗0.6 循环5.4 0.6 1.78 图2-1 项目水平衡图 m3/d 3、供电 电源由市政电网提供，配电线路经园区内变电站，进入园区配电房，再分别采用低压电缆引至厂内配电箱，配电箱按用电负荷性质，分别按照明、插座、设备等回路分配至各用电设备。 八、本项目依托公辅设施可行性分析 本项目依托现有厂房公辅设施见下表。 表2-7 本项目公辅设施依托情况一览表 依托内容; 依托设施情况; 富余能力; 依托是否可行. 供配电系统; 园区配备完善的供配电系统，能满足项目需要; /; 可行. 给排水系统; 给水：由园区市政给水管网供水； 排水：园区现有排污管道布局合理，能满足本项目需要；生活污水能进入聚辉得科技有限公司预处理池（20m3，位于本项目厂房南侧）处理后进入园区市政污水管网; 项目南侧预处理池还能处理污水约10m3/d; 可行（责任主体为：聚辉得科技有限公司）. 本项目废水依托聚辉得科技有限公司已建预处理池进行处理，其有效容积为20m3，污水在预处理池停留时间按24h计，处理能力约50m3/d；目前预处理池剩余容量为10m3/d。本项目经预处理池排放污水量约1.06m3/d，厂区预处理池剩余处理能力能够满足项目废水处理需求，因此本项目废水依托聚辉得科技有限公司现有污水预处理池处理可行。 该污水预处理池责任主体为：四川聚辉得科技有限公司。 九、物料平衡及VOCs平衡 项目物料平衡表如下表所示。 表2-8 项目物料平衡表 （单位：t/a） 序号; 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 1; PVC树脂粉; 3375; 树脂瓦片; 5001.279. 2; 钙粉; 825; 粉尘无组织逸散量; 1.355. 3; 石蜡; 2.5; 粉尘车间沉降的量; 0.452. 4; 复合稳定剂; 25; 布袋除尘器收尘; 55.487. 5; 硬脂酸; 2.5; 粉尘有组织排放量; 0.56. 6; ASA膜（单侧有覆膜胶膜层）; 750; VOCs有组织排放量; 0.641. 7; CPE增韧剂; 25; VOCs无组织排放量; 0.713. 8; 边角料、不合格产品; 194.06; VOCs被处理吸附的量; 5.771. 9; 布袋除尘器收尘; 55.487; 边角料、不合格产品; 194.06. 合计; 5254.547; 合计; 5254.547. 项目VOCs平衡表如下图所示。 无组织逸散到车间0.713 未被集气罩收集的10% 挤塑过程产生的VOCs：6.375 腹膜过程产生的VOCs：0.75 集气罩收集效率90% 进入废气治理措施：6.4125 处理效率90% 被吸附处理的VOCs：5.771 有组织排放的VOCs：0.641 图2-2 项目VOCs平衡图 十、总图布置合理性分析 项目仅有一个车间，车间内整体分为成品区、原材料区、废料区、挤出生产区、破碎磨粉生产区几个部分。厂区外即为园区内部道路，方便材料运输。项目生产设备按照生产工艺流程合理布设，配备必要的环保处理设施，对外环境影响较小。 本项目分区明确，总平面布置较好地满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在车间内的输送简单化，方便了生产；同时项目采取有效的治理措施后，生产废气、废水和设备噪声对周围影响均较小；项目总图布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺和产污环节 （一）施工期工艺流程图及产污环节 本项目租赁现有标准厂房，不涉及基础开挖、土石方等工程，主要为厂房适应性改造，对设备进行安装、调试等，施工期的环境影响主要来自于建筑装修垃圾及施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 本项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-3 施工期工艺流程图 本项目在装修和设备安装中，将产生施工废水、施工机械噪声和尾气、施工扬尘、建筑垃圾和工程弃土以及施工人员的生活污水和生活垃圾。 （二）营运期工艺流程及产污环节 1、生产工艺流程及产污环节图 图2-4 营运期工艺流程图 2、工艺流程简述 整体工艺介绍：整个成品树脂瓦片共有三层，其中基底的两层为共同挤出，第三层为覆膜（外购成品ASA膜），基底的两层均通过挤塑机挤出，基底的两层所使用的原料相同，区别只是配料比例不同，挤出后进入覆膜机覆ASA膜，随后冷却成型、切割成指定长度后外售。 配料、搅拌：按照一定的比例将各种原材料（PVC粉料、钙粉、CPE、硬脂酸、石蜡）倒入下料口（人工下料）。原材料由风机抽取通过螺旋杆全密闭输送至打粉锅封闭式料桶内，打粉锅高速搅拌15min，然后再低速搅拌 15min，搅拌均匀后通过打粉锅下料口通过螺杆密闭输入不锈钢料仓内，料仓加盖，盖中间挖有规则圆洞。卸料口与料仓圆洞之间由管道连接，形成封闭式卸料空间。本工序产生的污染物为：噪声、投料粉尘。 上料：不锈钢料仓内原料通过螺旋杆全密闭输送至挤出机锥形料斗内。螺旋杆出料口与挤出机进料口之间采用布袋封闭连接，形成密闭卸料空间。因此上料过程无粉尘外泄。 挤出：原料投加至螺杆挤出机料仓内，经电加热至180℃左右（一般控制温度在160-190℃），原料呈熔融状态，设备内熔融状态的树脂进入模具的封闭模腔，充满模腔后塑料挤出成型至片状树脂。挤出机采用循环水间接冷却。该过程产生的污染物主要为VOCs。 挤出过程虽然会有HCl产生，但产生量极少，本次环评不对HCl做评价，原因如下：①根据文献资料《PVC的热解/红外（Py/FTIR）研究》（燃料化学学报）（田原宇，吕永康，谢克昌）(国家C1化学化工重点实验室 山西省煤科学重点实验室 太原理工大学，山西 太原030024)：PVC在200℃时开始放出HCl，本项目挤出温度在180℃左右，低于200℃，加之项目使用稳定剂，且PVC需较长时间加热后才会分解出氯化氢，项目加热时间较短（30s左右），因此认为项目PVC塑料挤出过程中HCl产生量极低；②《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）塑料行业中未统计氯化氢的产污系数；③参考《中国卫生检验杂志》第 4 期第 18 卷《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中给出了不同温度条件下的热分解产物的种类和浓度，但其实验条件为：纯PVC粉末置于密闭的具塞碘量瓶内加热至完全稳定（25gPVC粉末在电热干燥箱加热30min至瓶内气体成分完全稳定），且未添加稳定剂。依据其实验结果换算后，在该实验条件下190℃（本项目最高控制温度）下HCl气体的产污系数为10.68×10-2kg/t-PVC，按照该条件下的产污系数计算，在无任何环保设施的情况下，项目HCl排放浓度6mg/m3（风量按抽风机风量20000m3/h计算），远低于《大气污染排放标准》中150mg/m3的要求。结合本项目PVC颗粒在挤出机中加热时间极短（30s左右），加热温度控制在190℃以下（180℃左右），且添加了复合稳定剂的实际情况，项目实际排放的HCl的排放浓度和排放量远远低于上述条件下的计算结果。 同时本项目不使用密炼机，不涉及密炼工艺，仅使用挤出设备，不涉及臭气浓度、恶臭等特征污染物。 覆膜、成型：经挤出机挤出的树脂板材与ASA膜（ASA膜在覆膜机上方放卷）进入双滚轮轴覆膜机覆膜压花后进入定型台形成。定型台采用风扇进行冷却，本工序覆膜机覆膜时加热会有微量VOCs产生，本工序产生的污染物为：噪声、VOCs。 切割：在切割机的作用下，半成品塑料板切割成预定长度的塑料板。该工序产生的污染物为废边角料、不合格品、粉尘、噪声。 破碎、磨粉：本项目生产过程中产生的不合格品、边角料经破碎机破碎成碎片后，再经过磨粉机磨成粉末状，然后经管道输送至料仓暂存，后续混入投料工序。该工序产生的污染物为粉尘、噪声。 冷却系统介绍：项目挤出机采用循环水进行冷却，项目车间内设循环水池，容积约4m3，上方设置一台小型冷却塔，用于循环水冷却。循环水不外排，仅在缺水时进行补充，循环水中无不任何添加剂。 3、营运期主要污染物及产污工序 （1）废气 本项目产生的废气主要为投料、破碎、磨粉、切割工序产生的颗粒物，挤出工序、覆膜工序产生的 VOCs。 （2）废水 本项目生产过程中用水为循环冷却水，缺水时仅作补充，无生产废水产生，主要废水为生活污水。 （3）固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、不合格品、车间降尘、废活性炭。 （4）噪声 项目运营期噪声主要为破碎机、磨粉机、搅拌机、挤出机、切割机、空压机等运行噪声。 表2-9 项目污染源及“三废”去向一览表 类别; 污染工序; 编号; 主要污染物; 去向. 废气; 投料粉尘; G1; 颗粒物; 投料粉尘由侧面开口的封闭集气罩收集；破碎磨粉粉尘由负压管道、集气罩收集；切割粉尘利用随动式软管收集，所有收集的粉尘收集后接驳入经中央除尘器处理后，由15m高P1排气筒有组织外排至外环境. 破碎磨粉粉尘; G2; 颗粒物. 切割粉尘; G3; 颗粒物. 挤出废气; G4; VOCs; 挤出废气、覆膜废气由集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后，由15m高P2排气筒有组织外排至外环境. 腹膜废气; G5; VOCs. 废水; 生活废水; W1; COD、氨氮; 排入污水预处理池达标后排放. 冷却水; /; /; 循环使用，不排放. 固废; 生产过程; S1; 废边角料、不合格品、车间降尘、布袋收尘、废润滑油油及含油抹布等; 破碎磨粉后，回收再利用. 环境治理; S2; 废活性炭; 由资质单位进行处置. 生活垃圾; S3; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处置. 噪声; 设备噪声; 减震、隔声等措施处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属新建项目，租用四川聚辉得科技有限公司位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内的现有厂房建设。根据建设单位提供的资料，该厂房已于2020年6月13日取得《产权证》（川（2023）安居区不动产权第0014273号），项目用地为工业用地。本项目依托四川聚辉得科技有限公司已建设的预处理池，一座20m3预处理池位于厂房南侧，本项目生活污水共计1.06m3/d，预处理池能够满足本项目使用。据现场踏勘，厂界周围200m范围内无居民居住。该厂房地面平整，现有地坪已做硬化处理，无环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 本次环境空气质量现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2023年1 月29 日发布的遂污防攻坚办〔2023〕2 号中的数据。 2022 年安居区环境空气质量详见下表3-1。 表3-1 2022 年1-12 月安居区城市环境空气质量 本项目特征污染物为TSP 和TVOC。TSP 数据引用四川甲乙环境检测有限公司于2021年04月07~09日对遂宁拓普汽车底盘系统有限公司“四川迈高新建燃气锅炉及污水处理设施改建项目”所在地的TSP 监测数据进行分析，引用监测点位于本项目厂界北侧650m；TVOC 引用中优环境检测成都有限责任公司于2022年2月25-27日对 “四川省遂宁市安居第一高级中学建设项目”所在地的监测数据，引用监测点位于本项目西侧约4.2km 处。本次TSP、TVOC 环境质量现状评价所引用数据的点位距离和时效符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，具有一定的代表性和时效性。 表3-2 TVOC、TSP 监测值 监测因子; 监测时间; 监测值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. TSP; 2021.4.7; 0.080; 0.3; 26.7; 达标. 2021.4.8; 0.078; 26.0; 达标. 2021.4.9; 0.078; 26.0; 达标. TVOC; 2022.2.25; 0.0700; 0.6; 11.7; 达标. 2022.2.26; 0.0750; 12.5; 达标. 2022.2.27; 0.0674; 11.2; 达标. 根据遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2022 年2 月发布的数据，2021 年，安居区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域环境空气质量属于达标区域，项目区域补充调查的TSP 数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，补充调查的TVOC 数据满足《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018 附录D 的限制要求，项目所在区域环境质量良好。 二、地表水环境 本项目处于遂宁市安居区工业集中发展区，项目附近地表水体为琼江，位于本项目西北侧800m。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2023年1月29日发布的遂污防攻坚办〔2023〕2号中的数据。 表3-3 2022 年安居区地表水环境质量公告数据 断面名称; 规定类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数. 大安; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）。 2.21 项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。. 根据环境质量公报，安居区琼江大安监测断面，水质符合规定水质标准，琼江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 三、声环境质量现状监测与评价 本项目周边50m 范围内均为工业企业，无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展声环境质量现状监测。 四、地下水及土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中有关土壤环境质量现状的规定：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目周边不存在土壤、地下水保护目标，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目可不开展地下水、土壤现状调查。 五、生态环境质量现状分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中有关生态环境质量现状的规定:产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于安居区工业园区内，厂房为已建厂房，未新增用地，经现场勘察，由于人类活动频繁，项目评价区域内原生植被基本消失，无天然林，无珍稀植被和古、大、奇树木，区域内植被主要为景观植被。区域内系统生物多样性程度较低，无野生动物和珍稀动物，周边无生态环境保护目标。因此，本次评价不进行生态环境现状调查。本项目建设不会对生态环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、外环境关系 根据现场调查，本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内，外环境关系见附图2。本项目外环境情况如下表所示： 本项目选址遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内现有厂房，占地面积为2500m2，厂区范围内属于工业用地，周边主要外环境关系如下表所示： 表3-4 外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 距离（m）; 主要产品或功能. 1; 遂宁聚辉得塑料制品有限公司; 西; 相邻; 塑料制品. 2; 安东大道; 西; 105; 道路. 3; 讴神机械制造有限公司; 西; 195; 机械制造. 4; 江汽物流; 西北; 180; 物流仓储. 5; 空地; 北; 相邻; 空地. 6; 云内动力机械制造有限公司; 北; 215; 机械制造. 7; 空地; 东; 相邻; 空地. 8; 散居农户; 东; 395; 居民点，约2户. 9; 博正达机械密封有限公司; 南; 85; 机械制造. 10; 啸驰电气; 南; 240; 机械制造. 11; 散居农户; 东南; 420; 居民点，约2户. 2、环境保护目标 据现场调查结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定本项目主要环境保护目标如下： 表3-5 本项目环境敏感目标分布情况表 环境类别; 环境保护目标; 名称; 与本项目关系; 环境功能. 生态环境; 项目为园区内项目，区域内无生态环境保护目标. 环境空气 （调查范围500m）; 散居农户; 居民; 东侧395m; 二类区. 散居农户; 居民; 东南侧420m. 声环境; 本项目50m 范围内无声环境保护目标. 地下水 （调查范围500m）; 项目厂界外500m 范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水温泉等地下水环境敏感目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 运营期生活废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015B 级标准间接排放标准后独立排入市政污水管网送安居区龙眼井污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后，最终排往琼江，具体标准见表3-6，表3-7。 本项目生产废水排入污水处理设施经预处理后，再综合处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015B 级标准后排入市政污水管网送安居区龙眼井污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准后，最终排往琼江项目废水排放标准如下。 表3-6 污水综合排放标准 （mg/L） 指标; 排放标准; 依据. pH; 6~9; （GB8978-1996）中的三级标准. SS≦; 400. BOD5≦; 300. COD≦; 500. NH3-N≦; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准. 总磷（以P计）≦; 8. 总磷、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准. 表3-7 龙眼井污水处理厂排放标准 （mg/L） 指标; 排放标准; 依据. COD≦; 50; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标. BOD≦; 10. NH3-N≦; 5（8）. TP≦; 0.5. TN≦; 15. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 2、废气 运营期有组织废气VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中其他；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 新污染源大气污染物排放限值无组织废气VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5中排放标准限值要求；厂区内VOCS无组织排放限值参考执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的特别排放限值。 - 表3-8 大气污染物排放标准限值 类型; 污染物; 排放限值; 类型; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率(二级). 高度m; 速率kg/h. 有组织; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 60; 15; 3.4; 2.0. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 0.2. 表3-9 厂区内VOCS无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 废气执行标准的说明：依据中华人民共和国生态环境部部长信箱来信选登《关于PVC注塑挤出废气执行标准问题的回复》https://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/202008/t20200810_793190.shtml的要求： 根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型各种制品的生产活动，属于塑料制品业。因此，对于不采用氯乙烯单体加工聚氯乙烯，仅采用聚氯乙烯树脂进行注塑、挤塑加工的企业，注塑、挤出废气不执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016），执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。因此项目产生的颗粒物污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制要求；有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3、表5的排放限值；《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）中最低去除效率要求仅适用于处理风量大于10000m3/h，且进口VOCs浓度大于200mg/m3的净化设施。本项目处理风量为20000m3/h，且进气浓度148.63mg/m3低于200mg/m3，因此不执行最低去除效率的要求。 3、噪声排放标准 施工期执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。标准限值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 一般工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 生态环境主管部门暂未对本项目下达总量控制指标，如地方生态环境部门需对本项目进行总量控制，根据后文计算，全厂排放口总量建议指标如下： 废气：颗粒物1.13t/a VOCs:1.354t/a 废水： ①厂区总排口 COD：0.159t/a 氨氮：0.014t/a ②项目废水经龙眼井污水处理厂处理后外排琼江量 COD：0.016t/a 氨氮：0.0016t/a 本项目废水污染物最终排入环境的总量纳入龙眼井污水处理厂总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期污染物排放及治理措施 - 1、水污染物排放及治理 施工期的废水主要是施工人员产生的少量生活污水，施工期施工人员大约有20人左右，施工人员的用水量按80L/人d计算，施工人员生活污水产生量为 1.6m3/d，污水排放系数取0.8，则废水排放量为1.28m3/d。施工人员的生活污水中主要污染物为BOD5、COD、NH3-N等，其浓度值分别约为300mg/L、500mg/L和 45mg/L。生活污水依托厂区已有的预处理池处理后排放至园区管网，对周围环境影响较小。 - 2、废气排放及治理 施工期会在现有厂房进行设备固定安装，产生的废气主要为安装打孔时产生的粉尘，对于设备安装过程产生的废气，鉴于施工场地开阔，扩散条件良好，其环境影响较小。本环评建议： ①工期安装时，应尽量采取湿法打孔，即边打孔边喷水，减少粉尘的扬散。 ②施工单位加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原料浪费带来的废气排放； ③施工作业空间加强通风，保证空气流通，降低废气污染物浓度； ④施工工作人员佩戴口罩。 - 3、噪声排放及治理 根据现场调查，项目所涉及施工过程仅为设备安装，且设备的安装在车间内进行，经过厂房隔声以及距离衰减，设备安装噪声不会产生扰民现象，且设备安装噪声源强可控制在80dB(A)以下，因此设备在安装过程中通过基础减震、厂房隔声、距离衰减后，在厂界处的噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12743-2011）中规定的限值，对周边环境影响不大。 4、固废排放及治理 设备安装时产生的废纸箱、木箱等，产生量不大，可外售废品回收站实现资源综合利用，施工人员在施工期产生少量的生活垃圾（产生量约10kg/d），生活垃圾依托厂区已有基础设施进行收集处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、颗粒物污染分析 （1）投料混合过程产生颗粒物 产生量：本项目投加 PVC树脂粉、钙粉等粉状原料过程中产生颗粒物，依据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中分册《292塑料制品行业系数手册》的相关说明及“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”：投料、上料过程中颗粒物的产污系数为6kg/t产品，以每天投料8h 计算，年工作300天，项目产品总量约为5000t/a，则颗粒物产生量为30t/a（12.5kg/h）。 治理措施：在两个投料口处分别设置侧面开口的封闭罩，封闭罩硬质连接至管道，且开口侧设软帘，封闭罩尺寸为0.5m×0.5m×0.35m，在进料口出形成微负压，封闭空间垂向风速不低于1m/s，每分钟换气次数不低于20次，以保证收集效率不低于90%，除尘设备更换为中央布袋除尘器，中央布袋除尘效率不低于99%，中央除尘器设备总风量不低于20000m3/h。中央布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒DA01外排。 （2）切割过程产生颗粒物 产生量：在切割机的作用下，将较长的树脂瓦片切割成预定长度的树脂瓦成品。该过程产生的粉尘量相对较少，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，切割过程产生的颗粒物的产污系数为5.30kg/t原料，项目年产树脂瓦片量约5000t，以每天切割8h计算，年工作300天，则颗粒物产生量为26.5t/a(11.04kg/h)。 治理措施：将设备自带的除尘软管（可以随切割点位进行移动）接驳至中央除尘器中，软管风量不低于1000 m3/h，软管直径约10cm，则吸口处风速约3.5m/s，中央布袋除尘效率不低于99%，中央除尘器设备总风量不低于20000m3/h。中央布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒P1外排。 （3）破碎、磨粉工序颗粒物 产生量：本项目不合格产品和废边角料及除尘器收降总量约占成品的5%，因此不合格产品、废边角、沉降收尘及除尘器收尘总量约250t/a。这些不合格和边角料及除尘器收尘可作为原料，通过破碎机、磨粉机后循环进入投料工序，依据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中分册《292塑料制品行业系数手册》的相关说明：“其中废旧塑料造粒工段的废气和废水系数参照4220非金属废料和碎屑加工处理行业”，破碎、磨粉过程中颗粒物产生量的产污系数为450g/t原料，以每天破碎、磨粉 2h计算，年工作 300 天，项目破碎磨粉量为250t/a，则颗粒物产生量0.11t/a(0.18kg/h)。 治理措施：布设管道和集气罩，卸料口斗槽加高加盖，使斗槽上方完全密闭，破碎机上方0.15m左右设集气罩，集气罩覆盖整个破碎机产尘区域，集气罩尺寸为1.2m×1m，且四周设软帘，以确保收集效率不低于90%；磨粉机接驳磨粉机自带负压收集管道，同时在磨粉机上方分别设集气罩（磨粉机粉尘主要收集方式为负压管道收集，该处集气罩的目的为防治设备老化导则粉料泄露而采取的环保强化措施），集气罩尺寸为0.5m×0.5m，且四周设软帘，全部废气接驳至中央除尘器，中央布袋除尘效率不低于99%，中央除尘器设备总风量不低于20000m3/h。中央布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒P1外排。 项目颗粒物治理措施技术可行性分析 中央布袋除尘器的工作原理是含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。 沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。中央除尘器应用广泛，技术可行，本环评主要分析除尘器风量合理性： 项目投料、切割、破碎、磨粉工序设置在同一车间内。 投料工序（3处），每处风量需求量按：0.5m×0.5m×1m/s=0.25m3/s=900 m3/h。 破碎工序（1处），根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，拟建项目集气罩风量按下式确定： L=（10x2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 L=（10x2+F）Vx=(10×0.152+1.2)×1=1.425m/s=5130m3/h 磨粉工序（3处）上方分别设置集气罩，根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，拟建项目集气罩风量按下式确定： L=（10x2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，m。 L=（10x2+F）Vx=(10×0.152+0.25)×1=0.475m/s=1710m3/h 切割工序（2处）、磨粉工序（3处）设有负压收集管道（共5处）每处风量需求不低于1000m3/h。 综上项目需要的总风量为： 900m3/h×3+5130 m3/h +1710 m3/h×3+1000 m3/h×5=17960 m3/h 项目粉尘收集理论需风量合计为17960m3/h，故而项目中央除尘器设计风量为20000m3/h合理。 废气净化装置运营维护方案：为了保持废气净化装置的效率，要求业主根据实际情况定期对布袋除尘器进行清灰处理保持设备的处理效率。 排气筒设置合理性分析 项目投料、切割、破碎、磨粉工序设置在同一车间内，且各个工序产生的污染物种类相同，因此合并进入中央除尘器处理可行，且排气筒周围半径200m范围内建筑物均不超过15m，因此设置15m高排气筒可行。 颗粒物源强核算及达标可行性 项目投料、切割、破碎、磨粉工序设置在同一密闭车间，投料工序、切割工序、破碎及磨粉工序产生的颗粒物量分别为：30t/a、26.5t/a、0.11t/a，产生粉尘总量为56.61t/a。由项目整体收集效率以99%计。 进入中央除尘器的量为：56.61×0.99=56.04t/a 无组织逸散量为：56.61×0.01=0.57t/a 中央除尘器处理效率为99% 收集的粉尘总量为56.04×0.99=55.48t/a 有组织外排量为：55.48×0.01=0.56t/a 项目年工作天数为300天。投料工序、切割工序、破碎及磨粉工序时长分别为8h/d、8h/d、2h/d。 因此项目粉尘最大产生速率（所有工序同时开启时）为： 12.5kg/h +11.04kg/h+0.18kg/h=23.72kg/h 因此项目粉尘最大排放速率（所有工序同时开启时）为： 23.72kg/h×0.99×(1-0.99)=0.235kg/h 项目粉尘排放的最大浓度为： 0.235kg/h÷20000m3/h×106=11.75mg/m3 表4-1 项目工艺粉尘处理及排放情况 废气种类; 处理方式; 排放参数; 处理效率; 排放量; 评价标准; 达标情况. 高度m; 风量 m3/h; 排气筒个数1; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 工艺粉尘; 中央除尘; 15; 20000; 1; 99%; 0.235; 11.75; 3.5; 120; 达标. 通过上述治理措施，投料工序、切割工序、破碎、磨粉工序产生颗粒物的最终有组织排放浓度为11.75mg/m3，最大排放量0.235kg/h。颗粒物废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制要求。 无组织排放情况 由计算知，车间内产生颗粒物未被捕集的量为0.237kg/h，这些颗粒物约80%自然沉降于车间内，约20%通过门窗溢出至车间外。因此，整个车间颗粒物最大无组织排放量约为0.237kg/h×0.2=0.047kg/h，整个车间面积为1500m2，车间高度约12m，环评要求业主加强车间内通风，换气次数为6次/h计算，则整个车间无组织粉尘最大排放浓度为0.44mg/m3，最大排放量为0.047kg/h，年排放总量为0.114t/a。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制要求。 2、有机废气污染分析 （1）产生量 挤塑有机废气：挤塑过程中需要对PVC 树脂粉、钙粉进行加热，其中，加热温度约180℃，加热过程中会产生VOCs，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中分册《292塑料制品行业系数手册》的相关说明及“922塑料板、管、型材制造行业系数表”：VOCs（以非甲烷总烃计）的产污系数为挤塑过程产污1.5kg/t产品，项目挤塑过程年产量约4250t，则有机废气产生量为6.375t/a (2.66kg/h)。 覆膜废气：覆膜工序使用外购的ASA膜（自带覆膜胶层）进行热压贴合，覆膜过程中产生的VOCs极少，项目使用ASA膜量为750t/a，覆膜胶层约占总厚度的2%，则覆膜胶量约15t/a，覆膜胶层满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求，挥发量取其表三中限量值：≤50g/kg（环评取：50g/kg），全部以非甲烷总烃计，即覆膜阶段产生的非甲烷总烃量为0.75t/a（0.3125kg/h）。 （2）治理措施 2台覆膜设备上方分别增加集气罩（单个集气罩尺寸：1m×0.8m），项目产品基底的两层为共同挤出，项目共设有4台挤出机，每2台为一组进行共同挤出，每一组挤出口上方0.15m左右设集气罩（单个集气罩尺寸：0.5m×0.5m），且四周设软帘，以确保收集效率不低于90%处理效率，设置一套二级活性炭吸附设备（单级箱体可容纳活性炭量不低于500kg），风量不低于20000m3/h。项目有机废气通过“二级活性炭吸附”后通过15m高排气筒DA02外排。 项目拟采取的有机废气整改措施技术可行性分析： 活性吸附原理：由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。活性炭吸附是一种对有机废气较为成熟的处理工艺。 风量合理性分析：项目共设置4个有机废气集气罩，其中两台挤出机共用1个集气罩，4台挤出机处共设置2个集气罩（单个集气罩面积0.5×0.5m）；2台覆膜机各设置1个集气罩，覆膜机处共设置2个集气罩（1m×0.8m）收集有机废气。根据《大气污染控制工程》中集气罩设计原则，拟建项目集气罩风量按下式确定： L=（10x2+F）Vx 式中：L——集气罩风量，m3/s； Vx——控制点的吸入风速，m/s； F——集气罩面积，m2； x——控制点到吸气口的距离，取0.25m。 根据《大气污染控制工程》中对控制点吸入风速的要求，项目污染物放散情况按“以较低的初速度放散到尚属平静的空气中”考虑，最小控制风速为0.5~1.0m/s，拟建项目Vx取1m/s。 L=2×（10××0.252+0.25）×3600+2×（10×0.252+0.8）×3600=16560m3/h 根据计算项目挤出机、覆膜机上方共设置4个集气罩；则有机废气收集风量合计为16560m3/h，项目二级活性炭处理装置风机设计风量为20000m3/h可以满足项目需求。 排气筒设置合理性分析 项目挤出、覆膜工序设置在同一车间内，且各个工序产生的污染物种类相同，因此合并进入中央除尘器处理可行，且排气筒周围半径200m范围内建筑物均不超过15m，因此设置15m高排气筒可行。 对活性炭使用的要求： 2020年6月23日生态环境部印发的《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气【2020】33号）相要求采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，环评要求项目使用的活性炭满足上述要求。 活性炭使用量：根据《简明通风设计手册》，活性炭装置有效吸附量：qe=0.24kg废气/1kg活性炭，依据工程分析，保证活性炭过量20%（以保证80%左右的饱和度时更换活性炭），进行理论计算，项目需要处理吸附有机废气量约为5.771t/a，则项目运营期间需要的活性炭量应不低于24.04t/a；项目单级活性炭箱体可容纳的活性炭的量为500kg，两级活性炭一次性最大填充量为1t；环评要求每周更换一次活性炭，每次更换量为600kg，则每年产生的废活性炭量约28.8t，更换的废活性炭暂存于危废暂存间定期交由资质单位处理。 项目保证活性炭吸附装置的有效性及稳定达标排放的可靠性分析： a、项目各有机废气产生点均安装集气罩通过风机抽风收集有机废气； b、项目所采取的处理措施“二级活性炭吸附”对有机废气有较高的处理效率； c、要求业主每周更换一次活性炭，以保证活性炭吸附装置的吸附效率，进而保证有机废气经吸附后达标排放，更换下来的活性炭暂存在危废暂存间定期交由资质单位处理。 项目挥发性有机物源强核算及达标可行性 项目VOCs产生总量为：挤出过程6.375t/a (2.66kg/h)，覆膜阶段产生的非甲烷总烃量为0.75t/a（0.3125kg/h） 项目VOCs产生总量为：6.375+0.75=7.125t/a 收集装置集气效率按90%计 进入处理设施的量为：7.125×0.90=6.413t/a 无组织逸散量为：7.125×0.1=0.713t/a 二级活性炭吸附处理装置吸附效率按90%计算，风机风量为20000m3/h，年生产300天，每天工作8小时。 处理吸附的VOCs总量为6.413×0.9=5.771t/a 有组织外排量为：6.413×0.1=0.641t/a 项目年工作天数为300天。挤出机、覆膜机工序时长均为8h/d。 因此项目VOCs产生速率为： 2.66kg/h +0.3125kg/h =2.9725kg/h 产生浓度为：2.9725kg/h÷20000m3/h×106=148.63mg/m3 特别说明：《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）中最低去除效率要求仅适用于处理风量大于10000m3/h，且进口VOCs浓度大于200mg/m3的净化设施。本项目处理风量为20000m3/h，且进气浓度148.63mg/m3低于200mg/m3，因此不执行最低去除效率的要求。 因此项目VOCs排放速率为： 2.9725kg/h×0.9×(1-0.9)=0.2675kg/h 项目VOCs排放的最大浓度为： 0.2675kg/h÷20000m3/h×106=13.38mg/m3 表4-2 有机废气产生排放情况一览表 废气种类; 处理方式; 排放参数; 处理效率; 排放量; 评价标准; 达标情况. 高度m; 风量 m3/h; 排气筒个数1; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 有机废气; 二级活性炭; 15; 20000; 1; 90%; 0.2675; 13.38; 3.4; 60; 达标. 通过上述治理措施，生产过程中产生VOCs最终有组织排放浓度为13.38mg/m3，排放量0.2675kg/h（0.641t/a）。无组织排放量约为0.30kg/h（0.713t/a）。整个车间面积为1500m2，车间高度约12m，按照车间换气次数为6次/h计算，则整个车间无组织粉尘排放浓度为2.78mg/m3。 排放速率及浓度可以满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关标准。 废气净化装置运营维护方案：为了保持废气净化装置的效率，要求业主每周更换一次活性炭（每次更换量600kg）以保持设备的处理效率。 3、挤出、成型工序产生的氯化氢 聚氯乙烯加热分解产生氯化氢废气参考美国EPA《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究 第二辑（美国环境保护局·中国环境出版社）中对PVC塑料生产工序的研究，产污系数为：氯化氢0.015kg/tPVC。本项目PVC树脂年用量为3375t/a，则氯化氢产生量为0.05t/a。 治理措施：挤出、成型工序产生的氯化氢采用集气罩收集，烘干工序产生的氯化氢采用管道收集，共经二级活性炭吸附装置处理后，通过1 根15 米高的排气筒（DA002）排放。 集气罩收集效率≥90%（以90%计），风量20000m3/h，年工作时间2400h。由于活性炭对无机废气处理效果甚微，本次环评无机废气处理效率取0%。则本项目挤出、成型工序有组织氯化氢产生量为0.05t/a、排放量为0.045t/a，排放浓度为0.95mg/m3，排放速率为0.019kg/h。 未被收集的氯化氢无组织排放于车间内，氯化氢无组织排放量为0.005t/a、排放速率0.002kg/h。整个车间面积为1500m2，车间高度约12m，按照车间换气次数为6次/h计算，则整个车间无组织粉尘排放浓度为2.78mg/m3。 表4-3 氯化氢产生排放情况一览表 废气种类; 处理方式; 排放参数; 处理效率; 排放量; 评价标准; 达标情况. 高度m; 风量 m3/h; 排气筒个数1; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 氯化氢; 二级活性炭; 15; 20000; 1; /; 0.019; 0.95; 0.18; 10; 达标. 4、排放口信息 本项目废气排放口基本情况见下表 表4-4 废气排放口基本情况一览表 编号; 排放污染物; 高度; 排气筒内径; 温度; 坐标. DA01; 颗粒物; 15m; 30cm; 25℃; g105°29'48.0747",30°19'40.8785". DA02; VOCs、氯化氢; 15m; 30cm; 25℃; g105°29'48.5562",30°19'40.6603". 4、非正常工况排放量核算 本项目废气主要为粉尘、有机废气，废气处理设备出现故障、处置效率降低（按照处置效率为0计算），会造成废气量增加，散逸于大气环境，对环境造成不利影响。本项目考虑环保处置设施故障时造成影响最大的情形作为非正常工况，核算情况如下： 表4-5 污染源非正常排放核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率; 单词持续时间; 年发生频次; 应对措施. DA01; 设备故障; 颗粒物; 23.72kg/h; 1h; 1; 停运检修. DA02; 设备故障; VOCs; 2.9725kg/h; 1h; 1; 停运检修. 氯化氢; 0.02kg/h; 1h; 1; 停运检修. 环评要求：建设单位应加强设备运行管理，合理安排环保设施的检修时间， 加强环保设施的日常维护保养，一旦环保设施出现报警等情况，应立即采取相应措施，最大限度的降低对周围环境的影响。 5、废气排放的环境影响 项目大气污染物经处理后能够做到达标排放，对其及周边大气环境影响较小。 6、卫生防护距离 本项目大气特征污染物主要为生产过程中产生的粉尘、有机废气，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm－标准浓度限值；取1mg/m3； L－工业企业所需卫生防护距离，m； R－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 A、B、C、D——计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中查取。本项目A＝400，B＝0.010，C＝1.85，D＝0.78。 计算可得，本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-6 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; 需设置防护距离（m）; 卫生防护距离（m）. 车间无组织粉尘; 颗粒物; 0.94; 50. 车间无组织VOCs; VOCs; 0.95; 50. 依据制定地方大气污染物排放标准的技术方法，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此本项目最终确定卫生防护距离为以整个厂房为边界100m范围。经调查，此卫生防护距离内无居民等敏感目标；同时环评要求，在确定的卫生防护距离内，禁止规划食品加工、制药行业和新建居住、医院、学校等设施。同时企业应加强厂区四周的绿化工作，进一步减少无组织源对厂区外的影响。 7、监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）要求，废气监测方案见表。 表4-6 项目环境例行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界上下风向（无组织）; VOCs、颗粒物; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）无组织排放监控浓度限值 （浓度≤2.0mg/m3） 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996) 表2. 废气排气筒 （DA01）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996) （浓度≤120mg/m3、速率≤3.5kg/h）. 废气排气筒（DA02）; VOCs、氯化氢; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表面涂装标准限值 （浓度≤60mg/m3、速率≤3.4kg/h）. 二、废水 1、废水产生、治理及排放情况 本项目生产过程中用水为循环冷却水，缺水时仅作补充，无生产废水产生，主要废水为生活污水和地面清洁废水。废水成分较为简单，因此仅对排放去向作简单分析。 （1）生活污水 本项目劳动定员为10人，由项目水平衡图知，项目生活污水产生量为0.9m3/d，折合270m3/a。生活污水进入厂区污水预处理池（容积20m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水管网，排入龙眼井污水处理厂深度处理后达标排至琼江。 （2）生产废水 循环水更换方案：根据业主介绍，项目补充水为0.6t/d。循环池水不更换，也不外排。 （3）地面清洁废水 本项目生产车间生产区域地面采用拖把式清洁，车间地面清洁约1周1次，则车间清洁用水量为54m3/a，车间清洗废水产生量为48m3/a。 项目废水现有措施：本项目产生的生活污水进入厂区已建污水预处理池处理后，经市政管网进入龙眼井污水处理厂，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后排入琼江。 2、废水排放口情况 本项目运营期生活污水经四川聚辉得有限公司现有预处理池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后，经污水管网进入龙眼井污水处理厂处理，最终达标排放进入琼江。不会对地表水环境造成不利影响；本项目废水排放量、排口基本情况如下： ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理设施; 排放口编号; 排口设置是否合理; 排放口类型. 1; 生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 园区管网; 间歇排放、流量不稳定、但有周期规律; 预处理池; DW001; 合理; 废水总排口. 2; 清洁废水. ②废水污染物排放信息表 本项目建设性质为新建，废水污染物排放信息如下： 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 500; 0.159. NH3-N; 45; 0.014. 2; 龙眼井污水处理厂排口; COD; 50; 0.016. NH3-N; 5; 0.0016. 废水纳管可行性分析： 项目排放的废水主要有员工生活污水和地面清洁废水，废水经厂区现有预处理池一同处理后经管道排放至龙眼井污水处理厂。能满足实际要求。项目废水纳入管网可行。 废水处理及排放的合理性分析： 污水预处理池依托性分析：本项目废水依托四川聚辉得有限公司已建预处理池进行处理，其有效容积为20m3，污水在预处理池停留时间按24h计，处理能力约20m3/d；目前预处理池剩余容量为10m3/d。本项目经预处理池排放污水量约1.06m3/d，厂区预处理池剩余处理能力能够满足项目废水处理需求，因此本项目废水依托四川聚辉得有限公司现有污水预处理池处理可行。 废水排入龙眼井污水处理厂的可行性分析： 1）公司废水经过现有预处理池处理后，污染物排放浓度满足安居区龙眼井污水处理厂的处理工艺需求； 2）本项目处于安居区龙眼井污水处理厂的收水范围，污水管网已铺设到位； 3）安居区龙眼井污水处理厂设计处理能力为16000t/d，龙眼井污水处理厂 采用“CASS 工艺”为主体的二级生化处理工艺，目前龙眼井污水处理厂还有足够的剩余容量收纳本项目的废水。 废水影响定性分析： 根据分析，本项目废水经过厂区现有预处理池处理后，污染物均达标排放。项目废水的水质满足安居区龙眼井污水处理厂进水要求，安居区龙眼井污水处理厂设计处理能力16000m³/d，目前还有足够容量收集本项目废水，因此本项目废水可得到合理处置，不会对水环境造成明显影响。 3、废水监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）要求，本项目运营期外排废水仅有生活污水和地面清洁废水，且属于间接排放，无需制定自行监测计划。 三、噪声 1、主要噪声源及治理措施 本项目建成后，主要噪声源为车间内的生产设备噪声，噪声值约在70-100dB（A）范围内，厂房为封闭式钢框架厂房，项目设备均设置于厂房内，可利用厂房建筑结构消减噪声对外环境的影响。主要声源治理前噪声源强值见下表。 表4-9 主要噪声源强值单位dB(A) 位置; 设备名称; 产生位置; 数量及发声特性; 声级范围; 降噪措施; 排放强度dB（A）. 室内声源; 破碎机; 生产车间; 1台，间隙发声; 75~80; 选用低噪声设备，加强设备保养，设置减振垫，利用建筑结构降低噪声影响; 75. 磨粉机; 3台，间隙发声; 75~80; 75. 切割机; 3台，间隙发声; 75~80; 75. 挤出机; 4台，间隙发声; 60~65; 60. 覆膜机; 2台，间隙发声; 60~65; 60. 空压机; 1台，间隙发声; 75~80; 75. 风机; 2台，间隙发声; 80~85; 80. 本环评要求采取如下噪声控制措施： ①合理布局，设置减震设施，利用车间建筑结构进行隔声，减轻噪声对厂界的影响。 ②选用低噪声设备：充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声； ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 2、噪声影响及达标分析 （1）评价标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （2）评价方法与预测模式 本环评按照《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》对项目声环境影响进行预测评价，采用工业噪声预测计算模式，具体如下： ①室内声源等效室外声源声压级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式以下公式近似求出： Lp2=Lp1－（TL+6）（B.1） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 以（B.2）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 式中：Lpi—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级，dB； r—某个声源靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； Q—指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； 然后按（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处 N 个室内声源产生的 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lpij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TL—维护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透过面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S—透声面积，m2。 ②室外预测点声压级的计算 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，预测点声压级可以按以下公式计算： 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB。项目厂界有围墙阻挡，屏障衰减取10dB(A)计； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 在只考虑几何发散衰减时，可按式以公式计算。 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）—参考位置r处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； ③ 声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，s； N—室外声级的个数； M—等效室外声源个数。 （3）预测软件与结果 使用环安科技在线模型计算平台中噪声环境评价OnlineV4（依据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)噪声导则构建）对本项目噪声进行预测。 项目主要噪声源对各厂界噪声贡献值一览表如下表所示： 表4-10 项目主要噪声源对各厂界噪声贡献值一览表 单位：dB(A) 预测方位; 预测值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 东侧; 50.99; 65; 55; 达标. 北侧; 45.24; 达标. 西侧; 48.87; 达标. 南侧; 52.38; 达标. 综上所述：通过选用低噪声设备且定期维护、合理布局、基础减振、墙体隔声、距离衰减、设置单独的空压机房等一系列降噪措施后，项目周围厂界噪声的能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，综上，项目采取降噪治理措施，不对当地声环境引起明显变化，厂界噪声可达标排放。且项目周边50m范围内均为工业企业，无居民等敏感目标存在，因此，本项目噪声防治措施可行，不会对周围声环境产生影响。 因此，本项目营运期产生的噪声对周边环境影响较小。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求，本次评价针对项目运营期噪声提出监测计划要求，具体监测计划见下表。 表4-11 项目运营期监测计划一览表 类型; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 备注. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 每季度监测一次; /. 四、固体废物环境影响分析 1、固体废物收集、处理、处置情况 本项目产生的固体废物为一般固体废物、危险废物、生活垃圾。 （1）一般固体废物 废边角料、不合格产品、车间降尘、集尘器收尘。根据建设单位提供的资料，废边角料和不合格产品及收尘降尘总量为250t/a，这些废边角料、降尘及不合格产品回用于生产，不外排。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员为10人，年工作时间300d，生活垃圾按照0.5kg·人/天计算，项目生活垃圾排放量1.5t/a。该部分生活垃圾目前交由环卫部门统一收集处置。 （3）危险废物 项目营运期产生的危险固废主要有：废润滑油、废棉纱手套、废润滑油桶、废活性炭。 1）废活性炭 根据 《国家危险废物名录》(2021年)，废活性炭来源于废气处理装置更换的废活性炭，属于危险废物，分类编号为HW49，废物代码900-041-49。项目运营期间需要的活性炭量应不低于24.04t/a；项目单级活性炭箱体可容纳的活性炭的量为500kg，两级活性炭一次性最大填充量为1t；环评要求每周更换一次活性炭，每次更换量为600kg，则每年产生的废活性炭量约28.8t，更换的废活性炭暂存于危废暂存间定期交由资质单位处理。 2）废润滑油 项目设备检修时放出少量含杂质的废润滑油，产生量约为0.2t/a，属于《国家危废名录》“HW08 废矿物油与含矿物油废物：车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动润滑油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”之列，废物代码900-214-08，桶装收集后交资质单位处置。 3）废润滑油桶 润滑油使用后产生的废包装桶，其上附着有油，产生量约0.1t/a，企业将其收集后收集后交资质单位处置。同时，根据国家环境保护部“关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物的复函”（环函[2014]126 号）中明确“用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物；用于原始用的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是指由原所有者回收并重新用于包装或盛装该危险废物的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或者盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。” 因此，项目产生的废润滑油桶由供应商回收可行，并对其收集、暂存、转运环节分别按照“HW12 染料、涂料废物”、“HW08 废矿物油与含矿物油废物”类进行环境监管。 4）废棉纱手套 员工在机械设备操作过程和机修过程中会配置手套、棉纱，使用后的废手套、废棉纱，属于《国家危险废物名录》“HW49 其他废物 900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品”，未混入生活垃圾类，产生量约为0.1t/a。收集后暂存于危废暂存间，定期交由危废资质单位处置。 表4-12 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备检修; 液体; 矿物油; /; 3月/次; T/C. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-214-08; 0.1; 固化废气处理; 固体; /; /; 3月/次; T. 3; 废棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 设备维修; 固体; /; 矿物油; 半年/次; T，I. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 28.8; 废气治理; 固体; 有机废气; /; 1周/次; T. 危险固废管理要求 1）设置危险废物暂存间 危险废物的堆放点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，项目应设立专门的危险废物贮存设施，危废暂存间应为一个独立的房间，设标识牌，并应按相关规定做好“四防”措施，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器混装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；同时，用于存放危险废物的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。地面可采用环氧树脂或其他防渗材料+防渗混凝土，使渗透系数≤10-10cm/s。根据《危险废物转移联单管理办法》，危险废物的处理应实施转移联单制度，确保危险废物去向明确。 2）危险废物的收集和管理 对危险废物的收集和管理，采用以下措施： ①各类危险废物应分别分类用容器装好后临时堆放在危险废物暂存间，定期交由资质单位处置。 ②危险废物全部暂存于危险废物暂存间内，做到防雨、防风、防晒、防渗漏。 ③危险废物暂存库内地面全部防渗，并设置地沟，地沟内也进行防渗处理。 上述危险废物的收集和管理，公司需委派专人负责，各种废物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①各产废单位按照危险废物转移计划在四川省固体废物信息系统中进行备案，产废企业将纸质危险废物转移备案表及备案表要求提供的纸质资料等报各区县环保部门，区县环保部门收到纸质备案表资料后核查完整性，在纸质备案表上签字确认并督促产废单位完成固废信息系统转移计划的备案。在电子联单推行，纸质联单并未取消的这段时间，签字确认的备案表及资料需报市生态环境局备案，市生态环境局备案成功后，将资料交区县环保部门，区县环保部门将纸质联单交产废企业。产废企业进行危废转运当天过磅后进行联单填领，将实际重量和转运车辆等信息录入固废管理系统，并将电子联单打印两份，一份交运输单位，一份自己留存，电子联单生成的联单编号填入纸质联单联单编号处。当处置单位办结转运处置利用后，将纸质联单返给产废单位，产废单位收到返回的联单后将第二联和第二联副联交区县生态环境局。待全面实行电子联单后，区县环保部门将第二联副联交市生态环境局。产废单位保存好纸质联单的第一联和电子联单，作为合法转移处置利用危险废物的证明材料。 ②废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废物泄漏事故，公司和废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 环评要求：废润滑油使用封闭式铁桶盛装，废活性炭采用内塑外编包装袋密封包装，沾有油污的棉纱手套不得混入生活垃圾，采用防漏编织袋装好。各类危险废物粘贴本标准中规定的危险废物标签，临时储存于危废暂存间内，定期交由危废资质单位处置。 表4-13 本项目固废处置一览表 类别; 废物名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用/处置; 方式和去向; 处置量（t/a）. 危险废物; 废润滑油; 0.2; 桶装贮存; 处置; 分类收集，定期交有资质的单位处置; 0.2. 废润滑油桶; 0.1; 托盘贮存; 处置; 0.1. 废棉纱手套; 0.1; 袋装贮存; 处置; 0.1. 废活性炭; 28.8; 袋装贮存; 处置; 28.8. 一般工业固体废物; 废边角料、不合格产品、车间降尘、集尘器收尘; 250; 分类贮存与一般固废暂存间; 处置; 分类收集，定期交物资回收单位回收; 250. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5; 袋装贮存; 处置; 1.5. 综上，本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。 五、土壤及地下水环境影响分析 本项目地下水污染防控措施应做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头控制措施的基础上，对项目区域进行分区防渗处理。 重点防渗区防渗要求：采取 “防渗混凝土+2mm厚环氧树脂地坪”防渗措施，同时将危险固废分类桶装后放置于不锈钢防渗托盘内，通过上述措施可有效防止危险物质渗入地下。 一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 简单防渗区：一般地面硬化。 采取上述措施后，本项目地下水环境影响很小。 结合项目特点及厂房地面现状，评价要求项目危废暂存间采取重点防渗，具体设置要求见下表。 - 表4-14 项目分区防渗措施一览表 名称; 防治要求; 防渗措施要求. 危废暂存间; 重点防渗; 防渗层采用100mm P8 抗渗混凝土+2mm环氧树脂防渗层进行防渗、防腐处理，满足重点防渗要求（等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s）. 循环水池、生产车间; 一般防渗; 铺设防渗混凝土层，满足一般防渗要求（等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s）. 其他区域; 简单防渗; 防渗技术要求为一般地面硬化. 项目运营期采取上述治理措施后，可有效防止地下水及土壤污染。 跟踪监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位厂界周边的土壤、地下水每年至少监测一次，本项目不属于该类重点排污单位。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为一级的建设项目一般每三年内开展一次监测工作，二级的每五年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测；本项目为非重点排污单位，项目土壤无评价等级，故不涉及跟踪监测要求。评价要求：如发现异常或发生事故，应每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。 六、环境风险分析 根据国家环境保护总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），对建设项目营运期生产、运输、贮存过程中可能造成的事故风险进行分析评价，并提出消除和减缓事故风险影响的措施。 1、风险调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势判，最终通过环境风险潜势确定项目风险评价工作级别。 危险物质数量与临界量比值（Q）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 本项目不涉及危险化学品，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定当Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目Q=0<1因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此本项目风险评价仅作简单分析。具体内容如下表： 建设项目环境风险简单分析内容表： 2、环境风险识别 本项目生产中可能存在的风险事故有火灾、爆炸和泄露等事故风险。 3、环境风险分析 （1）大气污染分析 项目大气污染主要为颗粒物、VOCs的排放的污染，当废气处理系统发生故障，导致未经处理废气直接外排，影响周围大气环境。 （2）火灾、爆炸的影响分析 本项目PVC颗粒遇明火，有引起燃烧爆炸的危险。 （3）泄露影响分析 项目生产过程中的废水泄露可能会对地下水及土壤造成污染影响。 4、风险防范措施及应急要求 （1）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 （2）对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （3）将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区（危废暂存间、污水预处理池）、一般防渗区（生产车间内除重点防渗区外）、简单防渗区三类地下水污染防治区域。本项目租赁生产车间，已进行了地面硬化，本项目在现有防渗基础上按要求进行改造。 （4）危废暂存间放置专用塑料桶分类暂存项目产生的危险废物。 （5）风险防范措施与风险管理的关键是要避免发生事故，因而必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 （6）根据国家相关规定的要求，建设单位应制定环境风险应急预案，并且配备必要的事故应急设施。 （7）减少颗粒物、有机废气排放的措施 ①环保设施故障防范措施 针对环保设施故障造成粉尘、有机废气超标排放的风险，要求建设单位安排专人对除尘设备和生产设施进行日常维护，如发现问题及时上报维修，必要时要停止检修，确保粉尘、有机废气达标排放。在产生事故后应先停止生产设备，停止生产，待事故解除、粉尘、有机废气达标排放后再行生产。 ②加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 5、环境风险评价结论 综合上述分析，本项目生产中可能存在的风险事故有火灾、爆炸等事故风险，但是只要加强安全生产管理，建立健全相应的防范措施和应急预案，并在设计、管理及运行中得到认真落实，上述风险事故隐患可降至最低，风险防范措施可行，风险水平可以接受。环评要求建设单位严格按照环境风险评价要求加强风险防范措施，并在生产中进一步落实和完善应急预案。在此前提下，本项目的环境风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表： 表4-15 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 遂宁芯塑合成树脂装饰瓦项目. 建设地点; 遂宁市安居区工业集中发展区汽摩产业园. 地理坐标; 东经105°29'47.8628"，北纬30°19'39.6454". 主要危险物质及分布; 危险废物储存于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目的主要环境风险为项目营运期火灾爆炸风险。火灾爆炸会对周边大气造成一定程度的影响。. 风险防范措施要求; 见本报告第四章节内容. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施后，本项目环境风险水平在可接受范围内。. - 八、环境管理 1、环境体制与机构 本项目建成后，由建设单位主管环保工作，应成立专门环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。环境监测委托当地环境监测站或具备环境监测资质的单位进行监测，监控污染物排放及环保设施的运转状况。 2、管理制度 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本场实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）组织和管理本项目的污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 （3）定期进行本项目环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 （4）通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （6）科学组织项目运营。通过及时全面了解运营情况，均衡游客接待，使配套服务各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 （7）加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 （8）设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止有害物质的泄漏。 （9）废弃物管理。针对项目营运期产生的生活垃圾、一般固废，应集中收集及时处理，严禁长时间在厂区堆存污染环境。 3、排污口规范化管理 （1）排污口标识 项目应完成废气排放源、噪声排放源、一般固体废物暂存间、危废暂存间的规范化建设，其投资纳入项目总投资中，同时各项污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562-1995），详见下表。 - 表4-16 各排污口（源）标志牌设置示意图表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 污水排放口; 表示污水向水体排放. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表示一般固体废物; 一般固体废物贮存、处置场. 表示危险废物; 危险废物贮存场. 要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （2）排污口监测 废气、废水排污口要按照《污染源监测技术规范》设置采样点。 （3）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 - 4、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）和《排污许可证管理办法（试行）》等相关政策文件，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可相关手续。 5、竣工验收 建设单位应根据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 九、营运期环保措施投资 项目估算总投资为300.00万元，其中用于环保投资的为22万元，占项目总投资的7.3%，具体环保投资见下表。 - 表4-17 环保措施投资一览表 类别; 主要污染源; 处理措施及设施; 投资估算（万元）. 废气治理; 投料粉尘; 集气罩收集和负压收集管道+中央除尘器（20000m3/h，除尘效率不低于99%）+15m高P1排气筒外排，并安装独立电表; 10. 切割粉尘. 投料、磨粉粉尘. 挤出废气、覆膜废气; 集气罩（4个）+二级活性炭吸附设备（20000m3/h，收集效率不低于90%，处理效率不低于90%）+15m高P2排气筒外排; 5. 废水治理; 生活污水、地面清洁废水; 依托厂区预处理池处理达标后，排入园区污水管网。; 1. 固废治理; 一般固废; 设置一般固废暂存间; 2. 危险废物; 设置危废暂存间暂存，定期交由有资质单位转运处置。; 2. 噪声治理; 设备噪声; 采取合理布局，选用低噪设备，厂房隔声，基础减振等措施减轻对周围的影响。; 计入总投资. 地下水防渗; 重点防渗区：危废暂存间，防渗层采用100mm P8抗渗混凝土+2mm环氧树脂防渗层进行防渗、防腐处理，满足重点防渗要求（等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤10-10cm/s） 一般防渗区：除重点防渗区及简单防渗区以外的其他区域，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s 简单防渗区：办公室、厂区道路，防渗技术要求为一般地面硬化; 2. 环境管理和环境监测; 建立环保管理制度，及时办理排污许可相关手续，落实环境管理台账要求，排污许可执行报告要求，落实例行监测计划，认真落实各项污染防治措施及污染防治和生态保护对策建议，严格执行环保设施“三同时”制度。; /. 合计; 22. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 颗粒物排放口/P1（有组织） | 颗粒物 | 吸尘管道收集+布袋除尘器处理 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 非甲烷总烃排放口/P2（有组织） | VOCs | 集气罩收集 + 二级活性炭吸附装置处理 | VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3的排放限值 |
|  | 生产车间（无组织） | 颗粒物、VOCs | 加强车间通风 | VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5的排放限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水、地面清洁废水 | COD、BOD、NH3-N、SS | 预处理池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 破碎机、磨粉机、空压机等设备 | 等效连续声级 Leq (A) | 所有设备均置于厂房内，设置减振垫，合理布局，加强设备的维护 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区类别3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | ①一般固废：废边角料、不合格产品、车间降尘收集后暂存于10m2的固废暂存区，全部回用于生产过程。员工生活垃圾，厂区设置垃圾桶，收集后交环卫部门统一处理。 ②危险废物：新建一个5m2的危险废物暂存间，用于储存废活性炭定期危险废物分类暂存于危废暂存间后，定期交由具有危废处置资质的单位进行处置，设置危险废物识别标志并建立危险废物转移联账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 办公区简单防渗；危险废物暂存间重点防渗；原材料区、成品区、一般生产区一般防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂内需设立专用危险废物暂存间，对厂区产生的危废进行统一收集，分类存放，按规定设立标志牌，并对危险废品暂存间的地面设置防渗层；危险废物定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 ②危废暂存间应作重点防渗；采取 “防渗混凝土+2mm厚环氧树脂地坪”防渗措施，同时将危险固废分类桶装后放置于不锈钢防渗托盘内，通过上述措施可有效防止危险物质渗入地下。 ③ 对贮存场所和容器贴标签注明，且应用醒目的字迹和颜色表示，设置专人对危废进行管理，严禁进入周围环境。 ④“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目运营期应认真实施本报告表中提出的各项环境保护措施，建设单位必须落实和保证足够的环保资金，做好项目污染防治措施建设的“三同时”工作，确保各种污染物达标排放。 ②建设单位应设置环保卫生管理人员，专职负责项目内的环保、卫生管理工作，应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故发生。 ③要求项目在营运期间，建立完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行。 ④加强管理，加强设备的管理维护，保证各环保设施正常运行。加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环境污染现象出现。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目总体污染程度较低、项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采取的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.354 |  | 1.354 | +1.354 |
|  | 粉尘 | / | / | / | 1.13 | 0 | 1.13 | +1.13 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.016 | 0 | 0 | +0.016 |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0016 | 0 | 0 | +0.0016 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料、不合格产品、车间降尘、集尘器收尘 | / | / | / | 250 | 0 | 250 | +250 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 28.8 | 0 | 28.8 | +28.8 |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废棉纱手套 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①