# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

承诺制项目报批本

项目名称：遂宁市安居区政宇年产10万辆新能源电动车项目

建设单位（盖章）：四川政宇摩托车制造有限公司

编制日期：          二〇二五年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 遂宁市安居区政宇年产10万辆新能源电动车项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-510904-04-01-105379 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 唐辉 | 联系方式 | 18882586470 |
| 建设地点 |  | 四川省遂宁市安居区潮新路 8 号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度105°29′59.355″，纬度30°21′41.868″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3751 摩托车整车制造 | 建设项目 行业类别 | 75、摩托车制造375 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 安居区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2410-510904-04-01-105379】FGQB-0451 号 |
| 总投资（万元） |  | 33000 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.1 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 33445.95 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项设置情况判定 专项评价类型; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物二噁英、BaP、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标中的建设项目; 本项目无废气排放，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目外排废水处理后经污水管网进入龙眼井污水处理厂处理，为间接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目使用能源为电能，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类项目; 用水由市政给水管网供水，不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及海洋工程建设项目; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书》； 召集审查机关：四川省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于印发遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2020〕39号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》的符合性 - 遂宁市安居区工业集中发展区（以下简称“工业集中区”）成立于2007年，包括遂宁市安居区化工工业园（以下简称“化工园”）和遂宁市安居区东部新城工业区（以下简称“新城工业区”）；其中化工园规划面积为5.75平方公里，重点发展天然气化工、盐化工及各类精细化工下游产业，其规划环境影响报告书于2008年10月通过原四川省环境保护局组织的审查（川环建函〔2008〕941号）；新城工业区规划面积为13.33 平方公里，主要发展机械电子、纺织及食品产业，其规划环境影响报告书于2012年4月通过原四川省环境保护厅组织的审查（川环建函〔2012〕79号）。 - 2019年，遂宁市安居区人民政府对工业集中区进行调整，并组织相关单位编制了《遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划》，根据川环建函【2020】（39 号）《四川省生态环境厅关于〈遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书〉审查意见的函》（见附件）：规划面积22.76平方公里（包括四川遂宁安居经济开发区规划范围，该经开区于2019年1月由四川省人民政府以川府函〔2019〕20号文批准设立为省级开发区，核准面积为8.086平方公里），四至范围为西靠中心城区，东至遂内高速，北接国道318，南临琼江，重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。 表1-2 安居区工业集中发展区（含经开区）规划情况及本项目符合性一览表 分类; 规划内容; 本项目; 符合性分析. 规划范围; 西靠中心城区，东至遂内高速，北接国道 318，南临琼江，面积约22.76平方公里。; 本项目为电动摩托车整车制造项目，不属于园区禁止引入的产业或项目，不属于“两高”项目，属于园区重点发展产业，符合遂宁市安居区工业集中发展区总体规划，且项目生产过程使用电能等较为清洁的能源，不会影响规划区的规划实施，故项目为园区鼓励引入企业; 与周围环境相容，符合园区规划. 产业定位; 重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。. 鼓励、禁止和允许入园行业名录; 鼓励类; 1、以园区确定的主导产业及其配套产业等符合产业政策和规划的行业； 2、用水、节水、排水设计等清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目； 3、优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。. 禁止类; （一）禁止引入不符合国家法律法规、行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录禁止类的项目。 （二）禁止引入不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目，不符合国家或地方大气、水、土壤等污染防治要求的项目。 （三）禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （四）严控主导产业以外的列入《环境保护综合名录》“高污染”产品名录的项目。 （五）禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目。 （六）禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造。 （七）禁止新建铅蓄电池制造项目，禁止专业电镀。. 允许类; 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。. - 本项目为电动摩托车整车制造项目（C3751），不属于园区禁止引入的产业，属于园区重点发展产业，且项目生产过程使用电能等较为清洁的能源，不会影响规划区的规划实施，故项目为园区鼓励引入企业，符合遂宁市安居区工业集中发展区总体规划。 综上，项目建设符合遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划环境影响报告书和规划环境影响报告审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为电动摩托车整车制造项目，该项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目属于允许类。 此外，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备和淘汰产品之列，因此本项目符合国家现行相关产业政策。 同时，本项目取得了遂宁市安居区经济和信息化局出具关于本项目备案表（川投资备【2410-510904-04-01-105379】JXQB-0006 号）（见附件2）。 综上，本项目符合国家现行产业政策的要求。 2、与审批承诺制符合性 根据遂宁市生态环境局关于《关于实施建设项目环评审批告知承诺制提升营商环境的通知》（遂环函〔2024〕210号），实行审批承诺制的项目实施范围共涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）中17大类44小类行业。 本项目与审批承诺制实施范围符合性如下表： 表1-3 审批承诺制实施范围与本项目符合性 实施范围; 本项目; 符合性. 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 75、摩托车制造（报告书、报告表）; 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业：75、摩托车制造；摩托车整车制造中仅组装的”，编制报告表。; 符合. 综上分析，本项目满足《关于实施建设项目环评审批告知承诺制提升营商环境的通知》（遂环函〔2020〕73号）的规定，本项目可实施审批承诺制。 3、与用地规划符合性分析 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区潮新路北侧，胡琴路西侧，根据遂宁市安居区自然资源和规划局出具的红线图、不动产证（川（2025）安居区不动产权第00030106号）以及遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划（2017-2030）土地利用规划图，项目占地类型为工业用地，本项目作为电动摩托车整车制造项目，选址于此与规划用地相符项目的建设符合安居区土地利用规划。 综上，本项目的建设与城市总体规划、土地利用规划等均相符。 4、与水污染防治相关规划相符性分析表 1-4 本项目与水污染防治相关规划的符合性对照表 名称; 规范要求; 核对本项目具体情况; 备注. 水污染防治行动计划; 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 经分析，本项目主要外排废水经收集处理后进入园区污水处理厂。主要水污染物总量指标控制严格按照国家地方相关环保要求执行。; 符合. 水污染防治行动计划四川省工作方案; 环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。; 符合. 新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水集中处理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。; 目前，园区已建成1座集中式污水处理厂（龙眼井污水处理厂）。本项目废水经处理后进入园区污水处理厂（设计规模2.5万m3/d），满足本项目污水集中处理的需要。; 符合. 综上，项目建设符合《水污染防治行动计划》《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》的要求。 5、与土壤污染防治相关规划相符性分析 表1-5 与《土壤污染防治行动计划》符合性分析 规划/文件名称; 规范要求; 核对本项目具体情况; 备注. 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）; 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺加快提标升级改造步伐。; 本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，且选址位于安居工业集中发展区，园区规划用地范围内，用地性质属二类工业用地；; 符合. 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置和废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，且选址位于安居工业集中发展区，园区规划用地范围内，用地性质属二类工业用地；; 符合. 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求，对不符合土壤环境质量要求的地块，一律不得进入用地程序。各级国土、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 本项目所在地建设单位已取得安居区自然资源规划局颁发的不动产证，土地用途符合园区和城市总体规划；; 符合. 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度……禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。2020年重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降10%。; 经分析，拟建项目“三废”均配备相应的环保措施，经收集处理后达标排放，固废按照分类收集、分质处理，且不涉及重金属（废水、废气）排放；; 符合. 《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63号）; （八）切实加大保护力度。严格保护优先保护类耕地… 除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目选址位于安居工业集中发展区，园区规划建设用地范围不涉及基本农田等土壤环境敏感目标；; 符合. （十六）防范建设用地新增污染。严格环境准入。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好风险管控、污染防治措施落实情况的监督管理工作。; 本项目正常运行过程中加强“三废”污染防治措施的运行管理，确保主要污染物稳定达标排放；制定土壤环境监测计划，加强环境管理，确保风险可控。; 符合. 综上，项目建设符合《土壤污染防治行动计划》《〈土壤污染防治行动计划〉四川省工作方案2017年度实施计划》的要求。 - 6、项目与生态环境分区管控符合性分析 - 为更好地建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于2016年印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。 - 根据四川省生态环境厅办公室发布的《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）相关要求，进行“三线一单”符合性分析，具体如下： - （1）与“生态保护红线”符合性分析 - 根据《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）及《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），本项目所在地不涉及生态保护红线。 - 本项目在遂宁市生态保护红线分布图中位置见图1-1。 图1-1 项目与遂宁市生态保护红线的位置关系图 - （2）与生态环境分区管控要求符合性 - 1）环境管控单元 - 根据四川省政务网的“生态环境分区管控公众服务”辅助研判模块，输入本项目经纬度坐标等信息后，查询得到项目所在的环境管控单元和管控要求，开展本项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下： - 通过查询四川省政务服务网中生态环境分区管控符合性分析，本项目所在地属于遂宁市安居区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区），管控单元编号：ZH51090420003）。 - 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中①表示项目位置） - 图1-2 项目与管控单元相对位置如下图 - 2）生态环境准入清单符合性分析 项目涉及的环境管控单元生态环境分区管控符合性分析如下表1-6。 |

| 其他符合性分析 | 表 1-6 生态环境分区管控符合性分析 “三线一单 ”具体要求; 本项目情况; 符合性分析. 类别; 管控要求. ZH51090420003遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; 单元特性管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目 2.禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造 3.禁止新建铅蓄电池制造项目 4.禁止专业电镀 5.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严控涉及剧毒原料、废水排放量大以及可能造成水体重金属富集的项目 2.靠近安置小区、学校侧的工业用地，后续宜布局机械制造、物流等轻污染类项目，新引入项目应充分论证环境相容性 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求; 本项目属于电动摩托车项目，项目属于园区重点鼓励项目，项目的建设不属于禁止和限制开发情况，因此项目的建设符合空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 新增源排放标准限值 1.重点行业VOCs治理： （1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低 VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。 （2）工程机械制造行业，推广使用高固体份、粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理。 （3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 2.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 项目厂区实行雨污分流，项目本身无废气产生，废水仅有生活污水，产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级后排入龙眼井污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.强化园区环境风险管控。建立健全多级环境风险防控体系，落实环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案，严格落实园区事故废水、废液收集、阻断、处置措施，杜绝事故废水、废液等入河，避免对下游“琼江翘嘴红鲌省级水产种质资源保护区”造成影响，确保环境安全。 2、强化尚未稳定达标小流域内化工园区污染防治及风险防控。琼江流域内的化工园区对主要超标污染物实施倍量替代。强化面源治理，鼓励水质尚未稳定达标控制单元内化工园区率先推进园区初期雨水污染控制，新建片区严格落实雨污分流。强化园区环境风险防控，根据企业、园区环境风险评价，衔接琼江“一河一策一图”环境应急响应方案，建立健全企业、园区、流域三级环境风险防控及应急体系，定期开展应急演练并完善环境应急物资库及应急处置设施，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求 /; 本项目属于电动摩托车项目，项目的建设满足环境风险管控要求。; 符合. 资源开发利用效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 本项目属于电动摩托车项目，项目属于园区重点鼓励项目，项目的建设不属于禁止和限制开发的项目，同样不属于“两高一低”项目，项目不涉及锅炉，使用能源为清洁能源电能。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 7、选址合理性分析 ①用地现状 根据现场调查，项目拟选址厂址为规划待开发空地，场平工作已完成，无遗留环境问题。 ②外环境概况 本项目选址于安居区工业集中发展区装备制造产业园，外环境关系如下： 北侧：距本项目厂界北侧约593m为江淮汽车储运公司；北侧约600m为万宸塑业（麻将机生产企业）；东北侧约620m为宣和麻将公司（麻将机生产企业）； 东侧：项目东侧隔胡琴路为四川政宇电动摩托车公司，项目东侧约160m为四川凯希蜀宇摩托车有限责任公司（电动摩托车生产企业）； 西侧：项目西侧约380m为工业园区中的食品工业园，是各类食品生产企业和包装企业，分别为阿宁食品、国润食品、金旺食品、思润食品、七里川、永益轩、陆媛希包装等，距离西侧约390m～780m不等；华控监测中心，现为空置状态 南侧：项目南侧隔潮新路为四川坤天新能源科技有限公司（电池制造）；南侧约244m为纵港智造城，纵港智造城内为各类理牌机及各类配件生产企业；东南侧约330m为四川广发辐照科技有限公司；东南侧约445m为华控监测中心，现为空置状态；南侧约460～700m为虹尊、双胜、驿兴传飞等电动摩托车生产企业和欧贝、遂兴科技等机械制造企业； 周边敏感点：根据现场调查，项目周边主要为工业、企业，500m范围内无敏感点。 本项目外环境情况见下表所示。 表1-7 项目周边外环境关系情况一览表 序号; 外环境关系; 方位; 规模; 与本项目厂界距离（m）; 备注. 1; 江淮汽车储运公司; 北; 员工约50人; 593; 物流公司. 2; 万宸塑业; 北; 员工约150人; 600; 麻将机生产企业. 3; 宣和麻将; 东北; 员工约100人; 620; 麻将机生产企业. 4; 四川政宇; 东; 员工约100人; 45; 电动摩托车生产企业. 5; 凯希蜀宇; 东; 员工约100人; 156. 6; 阿宁食品; 西北; 员工约400人; 400; 食品企业. 7; 国润食品; 西; 员工约100人; 385. 8; 思润食品; 西北; 员工约150人; 750. 9; 金旺食品; 西北; 员工约200人; 624. 10; 七里川; 西; 员工约150人; 730. 11; 永益轩; 西; 员工约200人; 575. 12; 陆媛希包装; 西; 员工约50人; 572; 包装企业. 13; 正源康柠檬; 西; 员工约200人; 380; 食品企业. 14; 吉盛印铁; 西; 员工约100人; 400; 包装企业. 15; 华翔玻陶制品; 西; 员工约70人; 580; 包装企业. 16; 纵港智造城; 南; 员工约300人; 244; 麻将及配件生产企业. 17; 四川广发辐照科技有限公司; 东南; 员工约70人; 330; 食品辐照公司. 18; 四川坤天新能源科技有限公司; 南; 员工约200人; 50; 电池制造. 19; 虹尊方圆; 南; 员工约80人; 460; 电动摩托车生产企业. 20; 双胜电动车; 南; 员工约100人; 600. 21; 欧贝机械; 西南; 员工约40人; 550; 机械制造. 22; 驿兴传飞; 西南; 员工约100人; 480; 电动摩托车生产企业. 23; 遂兴科技; 西南; 员工约100人; 680; 机械制造. 24; 玉丰河; 西北; /; 1194; 河流. 25; 琼江; 南; /; 2110; 河流. 由上可知，本项目选址于安居区工业集中发展区装备制造产业园，项目厂界四周200m范围内主要为电动摩托车生产企业和电池生产企业，无学校和居民小区等敏感点存在；本项目厂界周边500m范围内集中居民点和散户居民，且项目四周无医院等敏感点及对环境要求较高的企业分布，无需要进行特殊保护的自然保护区、饮用水源地、风景名胜区、文物古迹等特殊敏感点；同时，经调查项目所在区域无集中式饮用水水源保护区、补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区及以外的分布区等地下水保护区域。 项目运行中生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，通过项目东南侧园区潮新路污水管网排入龙眼井污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入琼江，外排废水均间接排放，对地表水体影响较小；项目无废气产生；项目噪声主要为设备的机械噪声，项目设备噪声经降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，且本项目夜间不生产；项目各类固废项目妥善处置，去向明确。因此，项目营运期产生的污染物均能得到有效治理，且布局合理，不会对周边环境和敏感点带来不良影响。 ③周边基础设施配套 项目所在地安居区工业集中发展区装备制造产业园内公辅设施较为完善，园区内供水、排水、供电、供气及光纤、电缆、道路等基础设施完备，为本项目建设提供了良好的发展平台。 - 综上所述，本项目选址安居区工业集中发展区装备制造产业园内，无明显制约因素，项目与外环境基本相容，园区基础设施完备，选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目背景及由来 四川政宇摩托车制造有限公司成立于2020年09月23日，主要从事电动正三轮摩托车的生产和销售。根据市场需求，四川政宇摩托车制造有限公司拟在遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）征地约50亩（33445.95m2），建设遂宁市安居区政宇年产10万辆新能源电动车项目（以下简称本项目）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应进行环境影响评价；同时，本项目为电动摩托车整车制造，仅有组装工序，因此根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中相关内容，本项目类别属于：“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中“75.摩托车制造”中“摩托车整车制造（仅组装的除外）”，本项目应编制环境影响报告表。 由此，受本项目业主四川政宇摩托车制造有限公司委托，四川浩瀚宏略工程技术咨询有限公司接受了该项目环境影响报告表编制工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作；评价单位在掌握了充分的资料数据基础上，按照有关技术规范要求，编制了本项目环境影响报告表。 - 2、项目基本情况 - （1）项目概况 - 项目名称：遂宁市安居区政宇年产10万辆新能源电动车项目 - 建设单位：四川政宇摩托车制造有限公司 - 建设地点：四川省遂宁市安居区潮新路 8 号 - 建设性质：新建 - 项目投资：总投资33000万元 - （2）产品方案 - 本项目产品为电动三轮车，是以电瓶为动力，电机驱动的拉货用的三轮运输工具。电动三轮车以其实用性强，机动灵活，维护简单，维修方便，价格低廉等优点，可以灵活地穿行于狭小的马路间。广泛应用于家庭、城乡、个体出租、厂区、矿区、环卫、社区保洁、快递配送等短途运输领域。 - 本项目产品主要销售于全国各地及出口贸易，因此本项目的生产规模是有销售渠道和保障的。项目年产电动三轮车为10万台，但不配置电瓶，电瓶由消费者单独在电动三轮车经销商处配置购买。项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 产品名称; 规格; 数量（辆）. 客运三轮车; 1.5米; 5000. 客运三轮车; 1.6米; 5000. 货运三轮车; 0.9米; 5000. 货运三轮车; 1.2米; 5000. 货运三轮车; 1.3米; 5000. 货运三轮车; 1.5米; 20000. 货运三轮车; 1.6米; 20000. 货运三轮车; 1.8米; 10000. 货运三轮车; 2.0米; 5000. 货运三轮车; 2.2米; 5000. 休闲三轮车; -; 5000. 环卫三轮车; -; 5000. 快递三轮车; -; 5000. - （3）产品质量及标准 - 产品执行企业标准为《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》（GB∕T 24158-2018）和《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2017）。 - （4）建设内容及规模 - 项目计划投资3.3亿元，占地面积约 50 亩，新建厂房约 23400㎡，新建年产10万辆电动正电动三轮物流运输摩托车生产线，主要建设为总装车间、原辅材料仓库、成品仓库、值班室等。本项目生产的电动摩托车不属于低速电动车。 - 注：本项目为电动摩托车整车制造，生产工艺仅进行组装，无焊接、切割等机加工工艺，无涂装生产工艺。 - 3、项目组成 表2-3 项目组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 可能存在的环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 总装车间; 建筑面积约23442.27m2，H=14.1m，车间内部主要分为办公区、装卸区、库房、总装区、成品堆放区等。; 施工废水、施工废气、施工噪声、施工固废; 废水、固废、噪声、. 公用 工程; 给排水; 市政给水，采取雨、污分流制。; ——. 供电工程; 城市电网; ——. 消防设施; 设有消防安全通道，使用室外消防系统、室内消火栓灭火系统; ——. 绿化; 绿化面积约为3800m2. 办公及生活设施; 办公休息室; 位于总装车间东侧偏北，建筑面积约为100m2; 生活污水、生活垃圾. 门卫室; 位于厂区东侧，建筑面积约42.27m2. 环保 工程; 废水 治理; 新建10m3化粪池，生活污水经预处理达标后经市政污水管网排入龙眼井污水处理厂处理; 废水、污泥. 固废 处置; 一般固废贮存库1个，每个面积20m2。; 固废. 危废贮存库10m2，用于暂存危废废物. 地下水防渗; 危废贮存库为重点防渗；一般固废贮存库、生产车间、化粪池一般防渗；办公及其他区域简单防渗; ——. - 4、主要原辅材料及能耗 本项目生产过程中主要原辅材料及能耗见表2-4。 表2-4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 单位; 主要成分; 最大储存量; 备注. 1; 电机; 10; 万台/a; /; 0.5; 外购. 2; 控制器; 10; 万个/a; /; 0.5; 外购. 3; 后桥; 10; 万根/a; /; 0.5; 外购. 4; 前叉; 10; 万付/a; /; 0.5; 外购. 5; 轮胎; 10; 万个/a; /; 1; 外购. 6; 车架车厢; 10; 万套/a; /; 0.5; 外购. 7; 连板; 10; 万付/a; /; 0.5; 外购. 8; 大灯; 10; 万个/a; /; 0.5; 外购. 9; 仪表; 10; 万个/a; /; 0.5; 外购. 10; 泥瓦; 10; 万个/a; /; 0.5; 外购. 11; 螺丝; 10; 万套/a; /; 0.5; 外购. 12; 铭牌; 10; 万个/a; /; 0.5; 外购. 13; 合格证; 10; 万张/a; /; 0.5; 外购. 14; 一致性证书; 10; 万张/a; /; 0.5; 外购. 15; 喇叭; 10; 万个/a; /; 0.5; 外购. 16; 总成线; 10; 万套/a; /; 0.5; 外购. 17; 软连接; 10; 万套/a; /; 0.5; 外购. 18; 平行拉杆; 10; 万根/a; /; 0.5; 外购. 19; 刹车拉杆; 20; 万根/a; /; 1; 外购. 20; 断电开关; 10; 万个/a; /; 0.5; 外购. 21; 脚踏皮; 10; 万张/a; /; 0.5; 外购. 22; 贴花; 10; 万张/a; /; 0.5; 外购. 23; 尾灯; 10; 万付/a; /; 0.5; 外购. 24; 坐板; 10; 万套/a; /; 0.5; 外购. 25; 断电弹簧; 10; 万个/a; /; 0.5; 外购. 26; 液压撑杆; 10; 万根/a; /; 0.5; 外购. 27; 测试电池; 2; 组; 铅酸电池72V; 2; 外购. 28; 维修机油; 10; kg; 矿物油; 即买即用; 外购. 能源; 电; 50万; kW·h/a; /; /; 市政供电. 水; 5520; m3/a; 市政供水. 主要原辅料介绍 - 维修机油：是用在各类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。一般由基础油和添加剂两部分组成。 - 铅酸电池：是一种电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下，正极主要成分为二氧化铅，负极主要成分为铅；充电状态下，正负极的主要成分均为硫酸铅。 - 7、主要设备 本项目设备清单见下表： 表2-5 主要生产设备一览表 设备仪器名称; 型号、品牌、规格; 数量 （台/套）; 备注. 空压机; /; 2. 电葫芦; /; 2. 质检台; /; 1. 叉车; /; 1. 行吊; /; 3. 打标机; /; 1. 激光刻印机; /; 1. 打印机; /; 2. - 8、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为120人，实行8小时工作制，年开工时间300天。 - 9、用水及动力供给 （1）供电 本项目所用电由国家电网提供。电力供给完全可以满足本项目的生产需要。 （2）供水 根据业主提供资料，本项目主要工艺为组装工艺，生产方面无用水需求，本项目无生产废水产生。营运期生产车间内地坪日常清洁使用扫帚打扫，不进行冲洗，此外员工工作后洗手清洁废水产生量较小，含有少量油污，本次环评均按照办公生活废水进行评价。本项目用水主要为生活用水、绿化用水，用水由市政供水管网统一供给。 ①生活用水：本项目职工人数为120人，项目不设置食堂和住宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）并结合《四川省地方标准用水定额》（2021版），本项目办公生活用水按照住宿50L/人·d计算，年工作日为300天，则本项目员工生活用水量约为6m3/d（1800m3/a）。生活污水按生活用水量的0.8计，最高日生活污水排放量约4.8m3/d，全年约1440m3/a。供水由市政管网供水，可以满足本项目生产生活用水的需求。 ②绿化用水：本项目绿化面积约为3800m2，绿化用水量按2L/m2·d计，绿化用水量约为7.6m3/d，绿化期按150天计，则年总绿化用水量为1140m3/a。 （3）排水 项目实行雨污分流制，雨水收集排入雨水管网统一进入市政雨水管网。 项目绿化用水全部蒸发损耗，不外排；外排废水主要为生活污水，外排废水约为4.8m3/d。项目生活污水经厂区化粪池（10m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后，由厂区排口排入园区污水管网龙眼井污水处理厂处理，达标后排入琼江。 表2-6 本项目用水量及排放情况 序号; 项目; 规模; 用水定额; 最大日用水量（m³/d）; 废水比 例; 废水量（m³/d）; 废水去向. 1; 生活用水; 120人; 50L/d·人; 6; 0.8; 4.8; 污水处理厂. 2; 绿化用水; 3800; 2L/m2·d; 7.6; /; /; 不外排. 3; 总计; 13.6; /; 4.8. - 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/d - 10、总图布置及合理性分析 本项目选址于四川省遂宁市安居（区）工业集中发展区装备制造产业园，规划用地面积约50亩，建设1栋生产车间，总建筑面积约为23442.27平方米，项目的整个厂区呈矩形，厂区总平面布置根据管理及生产特点，并考虑环保、消防和厂区管网铺设等方面的要求，采用将功能相近、生产联系紧密的建筑就近分区布局形式。 （2）生产布局 根据生产工艺，总装车间内设总装区、配件半成品仓库、成品堆放区，办公休息室等，主要用于电动摩托车组装、办公、装卸、测试及库房。本项目各区域之间相互协调连贯，各功能区之间通道方便货物相互装运。 （3）环保设施布局 本项目一般固废贮存库和危废贮存库布置于总装车间东侧，各类固废便于存放于此，较为便捷，固废实施分类收集处理，在加强环境管理，落实环保收集处置措施的前提下不会产生二次污染； 本项目办公休息休息室位于总装车间南侧，化粪池位于车间外北侧，生活污水经预处理后排入市政管网（碰管位置位于厂区东南侧）。生产噪声经统筹安排生产时间、厂房隔声、生产设备隔声减震处理后，企业厂界噪声可达标排放。通过采取以上治理措施后，项目营运期产生的污染物均能得到有效治理，且布局合理，不会对周边环境带来不良影响。 总体来说，项目总平布置具有以下特点： （1）项目厂区内的布局均按照生产工艺流程进行布置， 满足生产工艺要求和流程合理， 使各生产环节紧密衔接，物料流程短，促进了项目的生产效率。 （2）生产区域和办公区均分开设置，生产办公互不干扰，通道间距能满足运输和设备布置的条件，并符合防火、安全、卫生等规范。 （3）生产过程中主要污染物通过处理后达标排放，对外环境的影响较小。 综上所述，项目平面布置满足工艺流程需要，平面布置功能分区合理，布置紧凑，节约了用地面积，保证了项目生产安全，管理方便。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程 本项目为新建项目，占地面积33445.95m2，本项目施工期主要涉及基础工程、主体及辅助工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。工艺流程及产污位置见图2-1。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 产污环节说明： 从上述污染工序可知，本项目施工期主要环境污染问题是：施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水、施工人员生活垃圾等，贯穿于整个施工过程。项目在进行施工过程中严格按照相关规定和要求进行施工和管理，能较好地控制施工过程中的扬尘和噪声，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同，对环境的影响随施工期的内容不同而有所变化，随着施工期的结束对环境的影响也随之结束。 二、营运期工程分析 （一）营运期工艺流程 项目建成后主要生产电动摩托车整车，项目仅对各类外购部件进行组装，在组装车间进行部件分装、车架装配、整车最终装配，以及在装配后进行整车检测、调试等工作。工艺流程及产污位置见下图。 图2-3 生产流程及产污位置图 组装工艺流程说明： 装配采用流水线式，按工位逐个装配配件，输送方式为积放链加地板链形式，主要完成以下工序：装电气系统、液压系统、举升机构、附件、电气测试等。 组装完毕后，人工推送到车间内的检测台。通过接入测试用的铅酸电池对产品三轮车通电，通电后主要测试灯光、喇叭、电机、控制器、后桥等能否正常使用，测试完毕车辆能够正常使用后，断开电源将检测无问题的车辆推至成品存放区，分客户进行存放。 打号、上铝牌、合格证、说明书工序环节说明： 打号：由打标机生成车架号后，再由打标机将生成的车架号刻印到车架右侧大梁上； 上铝牌：从供应商处购进空白铝牌，通过激光刻印机将车架号等内容刻至铝牌上，完成以后在使用螺丝、电动扳手将铝牌安装到三轮车上； 合格证：从供应商处购进空白合格证，通过打印机将合格证的内容打印上去，完成以后放到三轮车坐桶中。 说明书：属于印刷品，从供应商处购进后无需二次加工，在生产过程中直接将合格证放入三轮车坐桶中。 整个组装流程主要产生装配噪声和废测试电池、废包装材料等。 （二）产污分析 本项目营运期产污分析如下： 根据项目工艺流程和原辅材料分析可知，营运期产污环节和主要污染物类型见下表。 表2-7 主要产污环节及产污类型 类别; 产污位置; 污染物名称; 主要污染因子或废物类别. 废水; 办公区; 生活污水; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 等效连续A声级. 固废; 组装车间; 废包装材料; 一般固废. 化粪池; 化粪池污泥; 一般固废. 组装测试; 废铅酸电池; 危险废物. 设备维修保养; 废机油及废油桶、含油抹布手套等; 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址于四川省遂宁市安居区潮新路 8 号。根据现场勘查，拟建地为净地，为待开发空地，无原有环境问题。 项目所在地. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 ◆常规污染物 根据遂宁市生态环境局发布的《2024年遂宁市环境质量公告》，2024年遂宁市城区环境空气质量155天优、188天良、20天轻度污染、1天中度污染、2天重度污染，空气质量达标率为93.7%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的月均值分别为9.6微克/立方米、20.5微克/立方米、46.0微克/立方米、26.5微克/立方米、0.8毫克/立方米和143.5微克/立方米。同比NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度分别下降16.7%、11.0%、11.7%、20.0%、0.6%，SO2浓度提升24.7%。6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 因此，判定区域大气环境质量为达标区。 表3-1 区域空气质量现状评价表 点位; 二氧化硫季均浓度（微克/立方米）; 二氧化氮季均浓度（微克/立方米）; 可吸入颗粒物（PM10）季均浓度（微克/立方米）; 细颗粒物（PM2.5）季均浓度（微克/立方米）; 一氧化碳季均浓度（毫克/立方米）; 臭氧季均浓度（微克/立方米）; 环境空气质量综合指数. 市监测站; 9.1; 21.4; 45.7; 27.1; 0.8; 143.9; 3.21. 美宁食品公司; 9.9; 22.1; 47.9; 26.3; 0.8; 139.4; 3.22. 行政中心; 9.9; 17.9; 44.9; 26.4; 0.9; 149.9; 3.17. 石溪浩; 6.7; 17.0; 49.3; 28.0; 1.0; 140.5; 3.17. 全市平均; 9.6; 20.5; 46.0; 26.5; 0.8; 143.5; 3.18. 由上表可知：PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 综上，本项目所在区域环境空气质量达标。 ◆特征污染物 为进一步了解该项目建设区域的环境质量，本项目特征污染因子TSP数据引用四川甲乙环境检测有限公司检测报告（甲乙检字2024第02061W号）的监测数据，监测时间为2024年2月27日—3月1日，监测时间距今较近，且引用的环境空气监测点位距离本项目约为430m，监测点位置见下表。监测点位置见表3-2。 表3-2 项目大气监测点位置 监测点位名称; 与本项目相对位置; 备 注. 项目下风向厂界南侧100m处; 西侧430m处; 现状监测. ①监测因子 监测因子：TSP。 （2）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 （3）评价方法 大气环境现状采用单项标准指数法进行评价。评价公式： 式中：Ii——i种污染物的单项指数； Ci——i种污染物的实测浓度，mg/Nm3； Si——i种污染物的评价标准，mg/Nm3。 ④监测结果 表3-3 大气监测因子评价结果表 监测点位; 监测项目; 平均浓度（mg/m3）. 浓度范围; 标准值; PImax. 项目下风向厂界南侧100m处; 总悬浮颗粒物; 0.108~0.115; 0.3; 0.383. ⑤现状评价结论 - 由表3-3可知，评价区目前环境空气中，监测因子能达到相关标准要求，说明所在区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。 - 2、地表水环境 根据《2024年遂宁市环境质量公告》，遂宁2024年地表水监测断面数据如下： 表3-4 区域地表水功能类别 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数; 单独评价指标/超标倍数. 红江渡口; 蓬溪县; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 玉溪; 重庆潼南; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 跑马滩; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 大安; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 梓江大桥; 射洪市; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 白鹤桥; 安居区; 省控（长江经济带）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 涪山坝; 蓬溪县; 省控（长江经济带）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 米家桥; 船山区; 省控（趋势科研）; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 - 2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 - 3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 - 4. 红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和梓江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级监测数据）进行评价。. 根据上表可知，区域地表水环境能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。因此，项目所在区域地表水环境质量现状良好。 - 声环境 本项目厂区所在地为安居区工业集中发展区食品加工聚集区，项目厂区周边50m范围内无声环境保护目标存在，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目可不进行声环境监测。 - 生态环境现状 项目选址于四川省遂宁市安居区潮新路北侧、胡琴路西侧，项目所在区域为工业用地为主，建设区域人为活动较频繁，周边各类生产企业较多，已不存在原生植被，不涉及饮用水保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护单位等生态敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 1、大气环境 本项目500m范围内无居民点、自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，所在区域大气环境应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境 本项目地表水环境保护目标为评价琼江水质，应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 3、声环境 本项目50m范围内不存在声环境保护敏感目标，声环境保护目标为以项目所在地为中心50m范围内的声环境，应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、地下水环境、土壤 本项目位于产业园区内，周边500m范围内主要为工业企业和园区内待建空地，用水均为园区自来水管网供给，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；同时项目周边用地均为园区规划的工业用地，不存在耕地等土壤环境保护目标。 根据分析，本次评价环境保护目标见表3-5： 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境保护要素; 保护目标; 与厂界的相对位置; 性质及规模; 环境功能. 大气环境; 厂界外500m范围内无大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地表水; 玉丰河; 厂界西侧; 1194m; 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 琼江; 厂界西南侧; 2110m. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类水域. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期废气排放执行《四川省施工期扬尘排放标准》（DB51/ 2682—2020）中表1标准限制要求。营运期项目无废气产生。标准值见下表。 表3-6 施工期扬尘排放浓度 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 遂宁市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续 15 分钟. 其他工程阶段; 250. 2、水污染物排放标准 - 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 表3-7 污水排放标准 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度(mg/L); 6～9; 500; 300; 45*; 400. *NH3-N在《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准中未作规定，参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。. - 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表3-8。 表3-8 噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 标准依据. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物控制标准 一般固体废物做好“防风、防雨、防渗”等措施；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾按照《四川省生活垃圾分类和处置工作方案》（川办函〔2019〕69号）中相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废气产生，无需设置总量指标；项目仅有生活污水产生，项目不单独设置水总量控制指标，纳入龙眼井污水处理厂总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废水产生、治理及排放 由于本项目的施工人员均不在工地食宿，因此本项目施工废水主要为施工人员如厕产生的生活污水和施工生产废水。 （1）生活污水 本项目施工高峰期施工人员人数可达30人，施工人员生活污水排放按每人0.05m3/d计算，日产生活污水约1.5m3/d，依托周边已有设施。 （2）生产废水 本项目施工期施工生产废水主要来自备料生产废水、施工机械冲洗废水等，该类废水含大量泥沙，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。施工生产废水中BOD5浓度值最高约400mg/L、COD浓度值最高约600mg/L、SS浓度值最高约1000mg/L。根据续建工程的特点，预计施工生产废水产生量约为5.0m3/d。针对本项目施工生产废水特点，本环评要求施工单位在现场修建临时隔油沉淀池对施工废水进行隔油、沉淀处理后，用于水泥砂浆拌料回用，严禁外排。同时沉淀池泥沙也可用作建筑砂浆回用。 表4-1 施工期废水产生、治理及排放情况 污染源; 产生地点; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 施工机械、运输车辆冲洗；砂浆拌和等施工环节; 施工场地; 废水量：1825m3 CODCr：600mg/L，1.1t BOD5：400mg/L，0.73t SS：1000mg/L，1.83t; 隔油沉淀池处理; 工程回用，不外排. 施工人员; 施工场地; 废水量：547.5m3 CODCr：280mg/L，0.15t BOD5：150mg/L，0.08t SS：180mg/L，0.1t NH3-N：30mg/L，0.016t; 依托周边已有设施; /. 2、施工期废气产生、治理及排放 本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气。 （1）扬尘 本项目产生扬尘主要来自厂区施工土石方开挖、渣土堆放及车辆行驶。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照相关的扬尘治理规定进行施工，减少扬尘对环境的影响。根据《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国家环保总局、建设部环发〔2001〕56号）、《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》等文件要求，环评要求施工单位采取以下措施防治扬尘： ①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水（在干燥天气适当加大洒水的频率和洒水量），并对散落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对环境造成影响。 ②由于道路产生的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出厂时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ③禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 ④严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工场地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。 （2）施工机械及运输车辆汽车尾气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期机械废气及运输车辆汽车尾气可实现达标排放。环评要求施工单位选择尾气排放达标的施工机械和运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。 3、施工期噪声产生、治理及排放 本项目施工期噪声源主要有挖掘机、冲击机、振捣器、电锯及运输车辆等，其运行噪声值一般在75-105dB(A)。由于各施工阶段均有大量施工设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。经类比分析，各施工阶段主要噪声源及声压级见表4-2；各阶段车辆类型及声压级见表4-3。 表4-2 各施工阶段主要噪声源及声压级 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声源值; 平均源强值; 备注. 基础工程阶段; 挖掘机; 78~96; 87; 设备1m处. 冲击机; 95; 95. 主体结构阶段; 振捣器; 100~105; 103. 混凝土输送泵; 90~100; 95. 空压机; 75~85; 80. 电焊机; 90~95; 93. 电锯; 100~110; 105. 电钻、手工钻等; 100~105; 103. 无齿锯; 105; 105. 装修及安装阶段; 电钻、手工钻等; 100~105; 103. 电锤; 100~105; 103. 无齿锯; 105; 105. 表4-3 各阶段车辆类型及声压级 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度. 基础工程及 主体结构; 土石方运输 钢筋、商品混凝土等; 大型载重车 混凝土罐车、载重车; 80~89. 装修及安装阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 由于本项目运输路线分布有居民小区，本项目施工会对其造成一定影响。因此，环评要求施工单位采取以下降噪措施： ①合理布置施工总平面图，将高噪声的作业点布置在施工场地中央，即有效利用噪声传播距离衰减作用减轻施工噪声对周围居民的影响。 ②合理安排施工时间，土石方开挖等强噪声施工作业安排在昼间进行，禁止在夜间（时间为22：00~6：00）施工。 ③基础工程阶段的噪声主要来自挖掘机、冲击机等设备。选用低噪声设备；加强挖掘机和冲击机施工运行操作管理，选用专业人员进行操作。 ④主体结构阶段噪声主要来自振捣器、混凝土输送泵、电锯、电焊机及空压机等设备。主体结构阶段振捣器选用消声振捣器；电锯、电焊机、电钻、手工钻及无齿锯选用低噪声设备；混凝输送泵基础设置减振垫，仅混凝土罐装车倾泻位置不设置围挡，其余各侧需设置围挡；要求采用商品混凝土，不得现场搅拌混凝土；对空压机选用低噪声设备，基础设置减振垫，四周设置简易围挡。 ⑤装修、安装阶段的噪声主要来自电钻、手工钻、电锤、无齿锯等设备。装修、安装阶段使用的电钻、手工钻及电锤、无齿锯选用低噪声设备，及时在各部位加注机油，增强润滑作用；使用电锤开洞、凿眼时，严禁用铁锤敲打管道及金属工件。 ⑥文明施工。建立健全控制人为噪声管理制度；运输材料和设备时，轻拿轻放，严禁野蛮装卸。 ⑦一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生强噪声的设备，更应经常检查维护。 ⑧加强施工场地车辆的管理，尽量减少鸣喇叭次数及汽车启动频率。 ⑨建材、施工机械器具、建渣等的运输选择影响最小的路线，途经敏感点时减速慢行，严禁鸣笛。 4、施工期固体废物产生、治理及排放 本项目施工期固废主要包括开挖土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）开挖土石方 根据现场踏勘，本项目为净地开发。项目场平工程已基本完成。根据建设单位介绍，由于场地较平整，挖出的土方不大，全部回填和用于绿化整地，做到了土方挖填平衡，施工中无弃土外运。 （2）建筑垃圾 本项目施工期在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、建材包装袋等建筑垃圾。根据类比分析，建筑垃圾产生量约为0.5t/100m2，按照建筑面积23400m2估算，则建筑垃圾产生量共约117t。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，本项目施工过程中产生的建筑垃圾（如铁质弃料、木材弃料等），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分回收外售废品收购站，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 （3）生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员为30人，按0.2kg/d·人计算，施工期生活垃圾产生量为6kg/d，经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理厂集中处理。 由于项目施工期工程量较小，施工期较短，施工期影响随着施工期的结束也会结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 （1）废水来源 本项目建成运营后产生的废水主要为工作人员产生的生活污水，项目无生产废水产生。 （2）废水产生情况 本项目职工人数为120人，项目不设置食堂和住宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）并结合《四川省地方标准用水定额》（2021版），本项目办公生活用水按照住宿50L/人·d计算，年工作日为300天，则本项目员工生活用水量约为6m3/d（1800m3/a）。生活污水按生活用水量的0.8计，最高日生活污水排放量约4.8m3/d，全年约1440m3/a。供水由市政管网供水，可以满足本项目生产生活用水的需求。废水污染物主要为SS、COD、BOD、氨氮等。 （3）废水治理措施 生活污水经厂区新建化粪池（10m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入龙眼井污水处理厂进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A排放标准后排入琼江。 本项目产生和排放的污水主要污染物情况统计见表4-4。 表4-4 本项目污水主要污染物产生和排放情况统计 性质; 废水; 废水量 （m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度（mg/L）; —; 350; 300; 300; 30. 产生量（t/a）; 1440; 0.504; 0.432; 0.432; 0.0432. 处理措施; 化粪池. 处理后; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准浓度（mg/L）; —; 300; 250; 250; 30. 排入城市污水管网（t/a）; 1440; 0.432; 0.36; 0.36; 0.0432. 处理措施; 龙眼井污水处理厂. 处理后; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，浓度（mg/L）; —; 50; 10; 10; 5. 排入琼江（t/a）; 1440; 0.072; 0.0144; 0.0144; 0.0072. （4）废水处理工艺流程及其可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表 C.5，“生活污水”可行技术为“隔油池、化粪池、其他生化处理”。 本项目外排废水主要为生活污水，无生产废水产生，生活污水经厂区新建化粪池（15m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，完全符合《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表 C.5中推荐的可行性技术。 因此，本项目外排废水采取的污染防治措施属于可行技术。 （5）废水排放基本信息 1）排放口基本信息 表 4-5 排放口基本情况 污染源名称; 排放口部中心坐标（°); 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度. 废水排放口 （DW001）; E105.500400; N30.360299; 一般排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级. 本项目废水由化粪池处理后，由厂区总排口排放，DW001 由本项目建设单位运营管理、负责。 2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表 4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息 序号; 废水类别; 污染物种类; 排污去向; 排放规律; 排放方式; 污染治理设施; 是否为可行技术. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N、 SS、BOD5、pH; 龙眼井污水处理厂; 间歇排放; 间接排放; TW001; 化粪池; 化粪池; 是. （6）依托安居区龙眼井污水处理厂处理可行性分析 1）龙眼井污水处理厂简介 龙眼井污水处理厂位于安居区龙眼井村，占地面积约50亩，设计废水处理规模为1.6万m3/d，采用CASS+D型滤池污水处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入琼江。该污水处理厂工程于2013年10月开工建设，已于2015年4月完工并投入运行。2022年龙眼井污水处理厂进行提档升级，处理能力由原来的1.6万m3/d提升至2.5万m3/d，龙眼井污水处理厂已于2023年8月完成提档升级工作，目前污水处理厂运行正常。 图4-1 龙眼井污水处理厂工艺流程 2）纳管可行性 本项目位于安居工业集中发展区内，根据实地调查可知，安东大道污水管网已经全部建成，且与龙眼井污水处理厂相接。本项目位于龙眼井污水处理厂的纳污范围内，项目外排废水经处理达标后，可排入龙眼井污水处理厂进行处理。 3）水量可行性 本项目外排废水总量为4.8m3/d，龙眼井污水处理厂处理能力为2.5万m3/d，龙眼井污水处理厂现阶段处理量为2.14万m3/d，剩余约3600m3/d处理量，有足够容量处理本项目的废水。 4）水质可行性 本项目外排废水处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合龙眼井污水处理厂纳管水质要求。 综上，本项目建成投产后，其外排废水进入龙眼井污水处理厂处理是可行的。 （7）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明去向。项目监测计划具体如下表所示。 表 4-7 生活污水排放去向况 名称; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 生活污水; 排入龙眼井污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. - 2、废气 - 本项目仅对电动摩托车进行组装和测试，因此本项目无废气产生。 - 3、噪声 项目噪声主要来自空压机、行吊、叉车、电葫芦等组装设备的运行噪声。项目噪声源强及拟采取的降噪措施如下表所示： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8 项目噪声产生及治理情况一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/距声源距离（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 组装车间; 空压机1; /; 95/1; 选用低噪声设备，基础安装减震垫，软接管道，加强建筑物封闭。; 91; 32; 1; 35; 65.12; 昼间; 2; 63.12; 1m. 2; 空压机2; /; 95/1; 89; 35; 1; 40; 63.98; 61.98. 3; 行吊1; /; 80/1; 76; 35; 9; 20; 54.88; 52.88. 4; 行吊2; /; 80/1; 76; 45; 9; 35; 50.12; 48.12. 5; 行吊3; /; 80/1; 76; 65; 9; 25; 53.00; 51.00. 6; 叉车; /; 85/1; 110; 50; 1; 10; 65.50; 63.50. 7; 电葫芦1; /; 75/1; 80; 72; 1; 25; 48.00; 46.00. 8; 电葫芦2; /; 75/1; 100; 50; 1; 23; 48.70; 46.70. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 拟采取措施： - ①设备选型上应选用先进的、噪声低、振动小的生产设备，安装时采取基础减振等措施。对于高噪声设备（空压机等）加设减震底座。 - ②合理布置产噪设备。建设单位在布设生产设备时，注意尽量将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用，同时厂房封闭，利用厂房隔声。 ③安排专人定期维护机械设备，确保其正常运转。 ④采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。在设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响；对车间墙面贴装吸声材料，采用隔音门和隔音窗等； ⑤加强厂区绿化，进行绿化降噪； 通过上述噪声防治措施治理后，本项目运营期厂界噪声能够实现达标排放，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。 ◆项目噪声影响预测 1）预测模式 - 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射以及吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算；在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： - ①对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。 - LW＝LP2+10lgS - LP2＝LP1-（TL+6） - LP1＝Le+10lg（） - 式中：Lw—等效室外声源的声功率级； - Le—室内声源的声功率级； - s—透声面积； - LP1—室内靠近围护结构处的声压级； - LP2—室外靠近围护结构处的声压级； - TL—隔墙（或窗户）隔离声量； - r—声源到靠近围护结构某点处的距离； - R—房间常数； - Q—指向性因数。 - ②噪声源至某一预测点的计算公式： - LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L - 式中：LA（r）—距声源r（m）处声级，dB（A）； - LA（r0）—距声源r0（m）处声级，dB（A）； - r—距声源的距离，m； - r0—距声源1m； - △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），dB（A）。 - ③多个噪声源叠加的影响预测模式： - 现场有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加。多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： - Lt=10lg（） - 式中：n—声源总数； - LPi—第i个声源对某点产生的声压级dB（A）； - Lt—某点总的声压级dB（A）。 - 预测结果 - ①厂界噪声预测 表4-9 项目噪声源对厂界贡献值 序号; 主要噪声源; 等效室外噪声级 dB（A）; 噪声源离厂界距离（m）; 噪声贡献值dB(A). E; S; W; N; E; S; W; N. 1; 空压机1; 63.12; 100; 85; 20; 90; 24.17; 25.58; 38.00; 25.09. 2; 空压机2; 61.98; 95; 100; 25; 75; 23.48; 23.03; 34.98; 25.53. 3; 行吊1; 52.88; 20; 80; 100; 95; 27.76; 15.87; 13.93; 14.38. 4; 行吊2; 48.12; 20; 80; 85; 90; 23.00; 11.11; 10.58; 10.09. 5; 行吊3; 51.00; 90; 85; 20; 95; 12.97; 13.46; 25.88; 12.50. 6; 叉车; 63.50; 20; 75; 100; 100; 38.38; 27.05; 24.55; 24.55. 7; 电葫芦1; 46.00; 100; 60; 15; 60; 7.05; 11.48; 23.26; 11.48. 8; 电葫芦2; 46.70; 16; 60; 90; 60; 23.43; 12.18; 8.67; 12.18. 总贡献值; 39.25; 30.70; 40.16; 30.22. 根据预测分析，项目运营期项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目建成运行后，设备噪声经过有效措施治理后能够达标排放。 - 4、固体废物 4.1固废来源、属性及产生量 本项目运营期固废主要为有废包装材料、生活垃圾、化粪池污泥、废机油机油桶、含油抹布手套和废测试酸铅电池等。 一般固废： （1）生活垃圾 本项目劳动定员120人，生活垃圾产生量 0.4kg/d•人计，则项目运营期间职工生活垃圾产生量为，生活垃圾产生量为48kg/d，即14.4t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 （2）包装废弃物 项目原料拆包及包装将产生废包装材料，产生量约为2t/a，属于一般性固体废弃物，通过统一收集后外售废品回收站。 （3）化粪池污泥 参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010修订），污泥产生系数取6吨/万吨－污水处理量，本项目废水产生量为1440t/a，因此污泥产生量约为0.864t/a（手册中的污泥产生系数已按80%含水率折算）。定期由环卫部门负责清掏处理。 危险废物： （1）废机油及废油桶 本项目设备维护过程中产生废机油、废油桶。属于危险废物，危险类别分别为废HW08矿物油与含矿物油废物（900-249-08）“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，产生量约为0.02t/a，统一收集后暂存于厂区危废贮存库委托有资质的单位处置。 （2）废酸铅电池 本项目在对组装好的电动三轮摩托车进行测试时用到酸铅电池，根据建设单位提供的数据，每年将产生2组废酸铅电池，约为0.08t/a，废酸铅电池属于危险废物，危险类别分别为废HW31含铅废物（900-052-31）“废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，废酸铅电池统一收集后暂存于厂区危废贮存库委托有资质的单位处置。 （3）含油抹布手套 本项目在生产运行和设备保养维护时，产生含油抹布手套。属于危险废物，危废类别HW49其他废物(900-041- 49)“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，产生量约为0.01t/a，统一收集后暂存于厂区危废贮存库，后委托资质单位处置。 固体废物产生排放情况一览见表4-10。 表4-10 固体废物产生及处理处置情况 类型; 名称; 形态; 主要成分; 产生量 （t/a）; 危废类别代码; 处理措施. 一般 固废; 生活垃圾; 固态; 废塑料、废纸、垃圾; 14.4; --; 环卫清运. 包装废弃物; 固态; 纸板、塑料袋等; 2; --; 外卖废品收购站. 化粪池污泥; 固态; 污泥; 0.864; --; 环卫清运. 危险 废物; 废机油及废油桶; 液态、固态; 废矿物油; 0.02; HW08; 暂存危废贮存库，定期交由有资质公司处置. 废铅酸电池; 固态; 废矿物油; 0.08; HW31. 含油抹布手套; 固态; 含汞废弃物; 0.01; HW49. 本项目危险废物产生及处置情况汇总见下表4-11。 表4-11 危险废物产生及处置情况汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 危险 特性; 污染 防治措施. 1; 废机油及废油桶; HW08; 900-249-08; 0.02t/a; 设备维护保养; 液态、固态; 6个月; T，I; 暂存危废贮存库，定期交由有资质公司处置. 2; 废铅酸电池; HW31; 900-052-31; 0.08t/a; 设备维护保养; 固态; 6个月; T，C. 3; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备维护保养; 固态; 1年; T/In. 本项目危废贮存库设置情况见下表4-12。 表4-12 项目危废贮存库基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废贮存库; 废机油及废油桶; HW08; 900-249-08; 总装车间; 10m2; 桶装; 0.4t/a; 1年. 2; 危废贮存库; 废铅酸电池; HW31; 900-052-31; 10m2; 桶装; 0.4t/a; 1年. 3; 危废贮存库; 含油抹布手套; HW49; 900-041- 49; 10m2; 箱装; 0.4t/a; 1年. 4.2管理要求 本项目拟建一危废贮存库，面积约为10m2，产生的危险废物委托有资质单位处置。危险废物暂存、转运、处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。 1、危险废物保存要求 1）对不同类型的危废分别采取不同的专用盛装容器收集存放，并在桶上张贴识别标签（注明种类、数量、存放日期等）及安全用语，临时存放在危废贮存库，累计一定数量后由有相应危废资质单位专用运输车辆外运统一处置。禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。 2）所使用的储存容器应不易发生破损泄漏，储存液态危废时，容器应留有不低于100mm的足够空间，容器外表面应有明显的危废警示标识。 3）危废贮存库应设置于远离易燃、易爆等危化品储存区域及变电室的高压输电线路防护区域以外。 4）危废贮存库应采取必要的防渗措施，防渗措施应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计。危废全部暂存于危废贮存库内，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。危废贮存库地面采取重点防渗，渗透系数K≤10-10cm/s。危废贮存库设置1m高防渗墙裙。 2、危险废物管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物临时贮存及委托处置应按以下要求进行管理： 1）危险废物进入危废贮存库前应进行检验，确保同预定接收的危废一致，并登记注册。 2）不得暂存未粘贴标签或标签没按规定填写的危险废物。 3）不得将不相容的废物混合或合并存放。 4）应做好危险废物产生、贮存情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 6）按照《危险废物转移管理办法》相应管理要求，制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 本评价要求：项目固体废物必须按“资源化、减量化、无害化”处置原则进行综合处置，严禁将各类生产固废、危废直接排放或混入生活垃圾中倾倒。固废暂存库应按照《环境保护图形标志－固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设立规范的标识牌。 本项目固废在固体废弃物采取上述措施后，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）防渗措施 根据本项目特点，项目产污构筑物包括生产厂房中危废贮存库、化粪池、一般固废贮存库等。根据各个构筑物的产污特征，环评要求其采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗。 ①重点防渗区：危废贮存库等，危废贮存库重点防渗区地面在水泥硬化地面基础上增加2.0mm的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料（防渗系数 k≤1.0×10-10cm/s）。 ②一般防渗区：一般固废贮存库、化粪池等，地面采用防渗混凝土进行防渗处理，使等效黏土防护层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：办公区，总装车间、厂区道路等采取一般地面硬化。 表 4-13 项目防渗分区及防渗措施一览表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗措施. 1; 危废贮存库; 重点防渗; 地面采用防渗混凝土+至少2mmHDPE膜进行防渗处理；防渗系数≤1.0×10-10cm/s. 2; 一般固废贮存库、化粪池; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， k≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行. 3; 总装车间、厂区道路等; 简单防渗; 一般地面硬化. （2）管理要求 加强本项目重点防渗区的检查工作，避免储存和生产过程中产生的跑、冒、滴、漏现象发生。 6、环境风险 6.1、物质风险识别 本项目所涉及的原辅材料中 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对本项目涉及各类原辅材料进行辨识。 辨识结果表明，本项目所涉及的原辅材料中被列为需重点关注的突发环境事件风险危险物质主要为：废机油、废铅酸电池及组装配件中轮胎及塑料件等。本项目机油及铅酸电池即买即用，不储存，仅设备维护保养时产生的废机油、废铅酸电池贮存于危废贮存库中。 本项目风险物质的使用量、储存量及分布情况见下表。 表4-14 风险物质储存情况表 物料名称; 危险物质; 存放地点; 特性; 最大储存量t; 危险性. 组装塑料件及轮胎; 矿物质油; 配件库房; 固体; 2; 易燃. 废机油; 矿物质油; 危废贮存库; 液体; 0.01; 毒性、易燃. 废铅酸电池; 废铅、废酸; 0.08; 毒性、腐蚀. - 6.2、风险识别及风险源分布情况 根据本项目生产的实际情况，并结合现有项目及同类生产装置的类比调查，列出生产及物料贮运过程中的潜在危险种类、事故原因及易发场所。 （1）主要风险因素识别 本项目的风险来自原辅料和危险废物的进出厂运输、装卸、储存以及生产过程等引起的火灾、爆炸、环境污染的风险，评估的内容可具体划分为： ①装卸环节：对储存和运输各环节事故率的比较表明，装卸活动是防止事故的关键环节。且随货物不同形态（气体、液体、固体）、运输方式（散装、包装）、操作方法及运输工具类型的不同危险性程度也不同。 ②运输：厂区内交通事故，如碰撞（车与车、车与固定物体等）。 ③泄漏：在对危险废物进行贮存分装过程中有可能发生泄漏，如由于技术不娴熟、违章指挥、违章作业、误操作等都可能造成泄漏。 （2）其他风险因素识别 ①停电事故：突然停电，设备中残留的物料若处理不当，也会造成安全事故或者是环境污染事故。 ②电气事故和火灾：电气危险因素主要有触电、雷电危害、电气火灾和爆炸等。如果防雷装置设计、安装存在缺陷，有雷电危害的危险。 ③人为因素：如规章制度不严、管理不善、违章作业、工艺设计不尽合理、操作人员技术素质差等，因隐患不能及时排除而引发安全事故，造成环境污染。设备检修期间，设备中残留的物料或燃料若处置不当，也会造成安全事故或环境污染事故。 项目环境风险识别见下表。 表4-15 项目环境风险识别表 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 影响途径; 事故重点关注方向. 危废贮存库; 废机油、废铅酸电池; 火灾、泄漏; 大气、地表水、地下水、土壤; 环境事件. 车间、配件库房; 塑料件、轮胎等; 火灾. 6.3、风险物质临界量分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，项目风险物质临界量情况见下表。 表4-16 本项目风险物质临界量分析 原料 名称; 危险物质主要成分及比例; CAS号; 年用量 （t/a）; 最大储存量（t）; 临界量Qn/t; q/Q. 废机油; 油类物质; /; /; 0.01; 2500; 0.000004. 废铅酸电池; 硫酸; 7664-93-9; 0.01; 0.02; 10; 0.002. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）及上表，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质储量未超过临界量，本项目Q=0.002004＜1，不构成重大危险源，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价仅需简单分析，故无须设置环境风险专项评价。 - 6.4、环境风险分析 - （一）泄漏事故的风险 危废贮存库的危险废物等发生泄漏和漫流，产生的主要环境危害为液体物料进入环境污染地表水体、地下水和土壤；挥发性的液体产生的废气将污染当地大气环境。 - （二）火灾爆炸及引起二次污染的分析 电气火灾。电气设备老化、绝缘破损、过流、短路、接线不规范、电器使用不当等遇明火等引起火灾，鼠患导致电线短路，造成火灾； 工人抽烟，乱扔烟头，导致火灾； 明火管理不严。生产、生活用火失控，导致火灾； 原材料等保存不规范，遇明火造成的火灾： - （三）次生环境污染分析 - 油类物质、塑料配件等在遇高温明火可能发生燃烧，如营运期安全措施不到位，极易引发火灾事故和污染事故。一般火灾事故会造成较大的人身财产安全，在物料燃烧过程中会造成大气环境污染。燃烧过程中会产生如CO、烟尘等由于有毒有害气体。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，但当CO浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现眩晕、头痛、倦怠的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。 厂区内一旦发生火灾爆炸等事故后，伴随在消防过程中会产生二次环境污染问题，主要体现在消防污水如直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体，含高浓度污染物的消防排水将对项目附近的地面水体造成不利的影响。 - 6.4、环境风险防范措施及应急要求 - （一）火灾、爆炸风险防范措施 - （1）严禁火源进入生产车间、仓库，对明火严格控制。 - （2）为防止由于容器静电引起事故，必须使用除静电装置，不使用塑料容器。 - （3）为防止摩擦、冲击等发热、发火花而起火，应使用铜、铝等有色金属制造的工具。 - （4）严禁使用破损、腐蚀、有裂痕的容器；搬运时不要在地上抛掷拖拉，以防意外事故的发生。 - （5）电气设备应定期检修，发现可能引起火花，短路，发热及电气绝缘损坏，接触电阻； - （6）项目严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，以防止在火灾时相互影响。项目根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求：火灾危险性等级和防火、防爆，对建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。 - （7）针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GBJ50084-2001）的有关规定。在火灾爆炸的敏感区设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消除隐患。设置“危险”“禁止烟火”等警示标志 - （二）泄漏风险防范措施 - ①危废间、生产车间应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 - ②如发生小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；如发生大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。 - （三）消防废水防范措施 - 项目发生火灾在扑救过程消防水会在瞬间大量排出，而且危险废物仓库中储存的物质可能随消防水一起流出，如任其漫流进入附近水体或市政管网，会引起环境污染，及影响到城市污水处理厂，项目采取以下措施防止消防废水进入附近水体或市政管网。 - （1）建议项目设置事故应急池，产生的消防废水可经事故应急池收集。 - （2）事故应急池为钢筋混凝土结构，四边墙体为垂直，并做好防渗漏措施，以防止废水渗透入地下而污染地下水体。同时设置消防废水收集管网系统，并将管网系统与事故应急池连接，确保事故时的消防废水经管网收集进入事故应急池中暂存。 - （3）厂区雨水总排水口设置截断阀门，发生事故时，立即将雨水等排放口与外水体切断，使废水截留在事故应急池中，不会进入附近水体或市政管网。 - （4）厂区四周由围墙包围，大门口设置3cm以上的围堰，确保事故废水截留在厂区范围内。 - （四）运行过程安全管理措施 - 1、加强内部安全管理 - （1）建立并完善生产经营单位的安全管理组织机构和人员配置，保证各类安全生产管理制度能认真贯彻执行，各项安全生产责任制能落实到人。明确各级第一负责人为安全生产第一责任人。在落实安全生产管理机构和人员配置后，还需建立各级机构和人员安全生产责任制。 - 生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和生产一线操作人员，都必须接受相应的安全教育和培训，并且考试合格。 - （2）安全投入 - 建立健全生产经营单位安全生产投入的长效保障机制，从资金和设施装备等物质方面保障安全生产工作正常进行。 - 建设项目安全设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 - 建设单位在日常运行过程中应根据国家相关规定提取用于安全生产的专项资金，专款专用，进行安全生产方面的技术改造，增添安全设施和防护设备以及个体防护用品。 - 对于可能引发事故的场所、设备设施应制定必要的应急救援措施和配备相应的消防、救援设施。 - 2、加强对工艺操作的安全管理 - （1）贯彻执行工艺操作规程 - 工艺操作规程是生产活动的主要依据，也是制定企业各类生产性规程、制度的依据。工艺操作规程是企业重要和基本的技术文件。工艺操作规程制定后，凡与产品生产有关的职能部门和职工都必须严格执行，不得违反。工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行工艺操作规程的培训，使操作人员严格按工艺操作规程操作。 - （2）严格贯彻执行安全操作规程 - 安全操作规程是操作者在岗位范围内，如何合理运用劳动资料完成本职任务的规定性文件，是操作者进行生产活动的行为准则。安全操作规程是集工艺技术、安全技术、设备维护保养及安全管理制度于一体的综合性规范性文件，是操作工人必须严格执行的作业程序。因此，工厂应加强对操作人员，特别是对新入厂的操作人员进行安全操作规程的培训，使操作人员严格按安全操作规程操作。 - （3）严格控制工艺参数 - 在生产操作中，要正确控制各种工艺参数，防止超温、溢料、跑料对防止泄漏、火灾、爆炸事故极为重要。 - （4）做好开停车及检修工作 - 生产过程中的开停车及检修，往往是事故多发过程，因此应严格执行工厂制定的开停车规程和检修操作规程，做好物料置换及检测等工作，避免事故发生。 - 3、加强设备管理 - （1）贯彻计划检修，提高检修质量； - （2）加强安全管理，强化监察和检测工作。各级管理人员均应缩短现场检查周期，并按规定定期进行检验、检测，发现问题及时处理，防止事故发生。 - （3）设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用，同时， 要注意用比较先进的、可靠性好的逐步取代老式的。 - （4）推广检测工具的使用，逐步把对设备检查的方法从看、听、摸上升为用状态监测器进行，使之从经验检查变为直观化、数据化检查。 - （5）严格执行《特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证锅炉等特种设备的安全使用。 - （6）应当建立特种设备安全技术档案。 - （7）业主应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期检测、检查。 - （8）业主应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。 - （9）特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 - （10）业主应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 - 4、加强火源管理 - （1）应尽量避免在火灾爆炸危险场所内动火，如果必须动火，应按动火级别办理动火许可证，并做好安全措施；在输送、贮存易燃易爆物料管道、设备上动火时，必须办理特殊动火许可证。 - （2）工程机动车、运输机动车、电瓶车等无阻火设施不允许进入厂区。 - （3）各种动机械均能因各种原因产生摩擦与撞击导致火花产生，因此必须加强各种动机械的润滑管理、清垢管理；加强现场管理，禁止穿戴钉子鞋进入易燃易爆场所；不能随意在易燃易爆场所抛掷金属物件，撞击设备、管线。 - （4）加强流动火源的管理，生产区严禁吸烟，防止明火和其他激发能源。禁止使用电炉、电钻、火炉、喷灯等一切产生明火、高温的工具与热物体，不得携带火种进入生产区。 - 5、加强消防组织与消防设施管理 - 要积极贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，应根据生产检修情况和季节变化，拟定消防工作计划，进行经常性的消防宣传教育、在训练场地结合事故预想进行演练。 - 6、安全色和安全标志 - （1）厂内交通道路应设置路牌、安全警告标志牌等设施，并定期进行维修保养，保持清晰。 - （2）在存在易燃易爆、有毒、烫伤、高空坠落等危险作业地点应在醒目处按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）要求设置安全警示标志。 - （3）阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、符号（双重编号）或设明显的标志。 - （4）对各类管道应按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）、《安全色》（GB2893-2008）要求涂刷相应的色标和明显的介质流向标志。 - （5）在母线护网、高压设备围栏、变配电设备遮栏等屏护设施上根据各自屏护对象特征设置相应警示标志。 - （6）在高处作业时设置安全信号和标志。 - （7）在各重大危险源和危险化学品储存场所应设置安全告知牌，提醒人员注意。 - 7、加强操作人员培训 - 为保证装置能安全、无事故运行，对操作人员在偏离正常工艺规程参数和出现事故时应采取的操作动作进行良好的培训是具有重要意义的。操作人员应了解生产的工艺过程、设备的操作条件以及复杂的控制、调节和防事故自动化系统的相互联系。因此，应按制定的计划培训操作人员，并让他们在操作现场进行较长时间的学习。 - （五）事故应急预案 应急预案是根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案。它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划，目的是要迅速而有效地将事故损失减至最低。制定应急预案的原则是必须充分考虑现有物质、人员及危险源具体条件，能及时、有效地统筹事故应急救援行动，事故时能快速、有序、有效地实施救援。 为了减小风险事故对环境的影响，项目应成立应急救援组织，制定事故应急救援预案。应急预案需要明确和制定的内容见表4-17。 表4-17 环境风险应急预案主要内容及要求 序号; 项目; 主要内容及要求. 1; 基本情况; 地理位置，项目规模，周边企业单位和社区情况，重要基础设施、道路等情况，危险化学品运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等。. 2; 确定危险目标及其危险特性对周围的影响; 确定危险目标为：危废贮存库。 根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响。. 3; 设备、器材; 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。. 4; 组织机构、组成人员和职责划分; 依据事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。 组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动。 组织制定危险化学品事故应急救援预案。 确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护事故现场及相关数据采集，接受政府的指令和调度。. 5; 应急状态分级 应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分级，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 应急救援保障; 内部保障包括：防火灾、爆炸、中毒事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服、毒气防护设施等。 外部救援包括：单位互助的方式；请求政府协调应急救援力量应 急救援信息咨询；专家信息。. 7; 报警、通讯联络方式; 设置 24 小时有效报警装置，确定内外部通讯联络手段。. 8; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；配备相应的设施器材。 邻近地区：控制防火区域、毒气泄漏扩散区域，控制和消除环境污染的措施，配备相应的设备。. 10; 人员紧急疏散、撤离; 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社区人员疏散的方式方法；抢救人员在撤离前、撤离后的报告。. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复运营措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 受伤人员现场救护、救治及项目救治; 接触人群检伤分类方案及执行人员，进行分类现场紧急抢救方案。 接触者医学观察方案，转运及转运中的救治方案，患者治疗方案。 入院前和医疗救治机构确定及处置方案。 信息、药物、器材的储备。. 13; 现场保护与现场洗消; 事故现场的保护措施。 明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。. 14; 事故应急救援终止程序; 确定事故应急救援工作结束。 通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除。. 15; 应急培训计划; 应急计划制定后，安排事故处理人员进行相关知识培训以及事故应急处理演习；对全院职工进行安全教育。. 16; 公众教育和信息发布; 对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 17; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 18; 附件; 组织机构名单。 值班联系、组织应急救援有关人员、危险品生产单位应急咨询服务、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话。 单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图。 保障制度。. 综上，本项目不存在重大危险源，且项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的概率和造成的影响。 7、监测计划 为切实控制本工程治理设施的有效运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，同时结合《排污许可证申请与核发技术规范-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）的相关规定，对本项目实施环境监测建议见表4-18。 表4-18 环境监测计划建议 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率 （间接排放）. 噪声; 厂界外1米; 厂界噪声; 1次/半年. - 8、环保投资估算 本项目总投资33000万元，环保措施或设施约32万元，本项目环保投资占本工程投资的0.1%。主要污染防治措施及投资核算见下表4-19所示。 表4-19 拟建项目主要环保措施及投资一览表 项目; 污染物; 设施概况; 环保投资 （万元）. 废水 治理; 生活污水; 新建1座10m3化粪池，生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入龙眼井污水处理厂处理。; 4. 噪声 治理; 设备运行噪声; 选用低噪声设备、车间隔声、减震; 5. 固废 治理; 危险废物; 车间内设置危废贮存库，面积约10 m2；用于暂存危险废物，定期交由资质单位处置; 5. 一般固废; 车间设置20m2一般固废贮存库，用于暂存一般固废; 2. 生活垃圾; 设置厂区生活垃圾暂存点，暂存生活垃圾，并由环卫部门统一清运，日产日清; 1. 地下水防 治; 防渗处理; 危废贮存库为重点防渗区，地面采用防渗混凝土+至少2mmHDPE膜进行防渗处理；防渗系数≤1.0×10～10cm/s 一般固废贮存库、化粪池等，地面采用防渗混凝土进行防渗处理，使等效黏土防护层Mb≥1.5m，K≤1×10～7cm/s。 车间、厂区道路做简单防渗，采取一般地面硬化; 10. 环境 风险; 消防系统; 灭火器、火灾探测头、喷淋灭火装置等消防器材，依托厂区消防水池; 5. 合计; 32. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | DW001 | pH、CODcr、BOD、SS、NH3-N | 生活污水经厂区新建1座容积为10m3化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入市政污水管网，最终进龙眼井污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 声环境 | / | 设备运行噪声 | 合理布局，基础减振，高噪声设备置于封闭室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运、化粪池污泥定期委托环卫部门清掏清运处置；包装废弃物统一收集后外售给废品回收站；危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由资质公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废贮存库为重点防渗区，地面采用防渗混凝土+至少2mmHDPE膜进行防渗处理；防渗系数≤1.0×10-10cm/s；一般固废贮存库、化粪池等，地面采用防渗混凝土进行防渗处理，使等效黏土防护层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 总装车间、厂区道路做简单防渗，采取一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （一）火灾、爆炸风险防范措施 - （1）严禁火源进入生产车间、仓库，对明火严格控制；（2）为防止由于容器静电引起事故，必须使用除静电装置，不使用塑料容器；（3）为防止摩擦、冲击等发热、发火花而起火，应使用铜、铝等有色金属制造的工具；（4）严禁使用破损、腐蚀、有裂痕的容器；搬运时不要在地上抛掷拖拉，以防意外事故的发生；（5）电气设备应定期检修，发现可能引起火花，短路，发热及电气绝缘损坏，接触电阻；（6）项目严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，以防止在火灾时相互影响。项目根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求：火灾危险性等级和防火、防爆，对建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求；（7）针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GBJ50084-2001）的有关规定。在火灾爆炸的敏感区设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消除隐患。设置“危险”“禁止烟火”等警示标志 - （二）泄漏风险防范措施 - （1）危废间、生产车间应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；（2）如发生小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；如发生大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。 - （三）消防废水防范措施 - （1）建议项目设置事故应急池，产生的消防废水可经事故应急池收集；（2）事故应急池为钢筋混凝土结构，四边墙体垂直，并做好防渗漏措施，以防止废水渗透入地下而污染地下水体。同时设置消防废水收集管网系统，并将管网系统与事故应急池连接，确保事故时的消防废水经管网收集进入事故应急池中暂存；（3）厂区雨水总排水口设置截断阀门，发生事故时，立即将雨水等排放口与外水体切断，使废水截留在事故应急池中，不会进入附近水体或市政管网；（4）厂区四周由围墙包围，大门口设置3cm以上的围堰，确保事故废水截留在厂区范围内。 - （四）运行过程安全管理措施 - （1）加强内部安全管理 - （2）加强对工艺操作的安全管理 - （3）加强设备管理 - （4）加强火源管理 - （5）加强消防组织与消防设施管理 - （6）安全色和安全标志 - （7）加强操作人员培训 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

遂宁市安居区政宇年产10万辆新能源电动车项目符合国家产业政策；项目位于遂宁市安居区工业集中区，本次评价范围土地性质与该地区发展规划一致。本项目对运行过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物，采取严格的治理措施，能做到稳定、达标排放。项目通过加强管理与日常监测，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。 综上所述，项目建设单位在严格贯彻落实本报告表提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 1440 |  | 1440 | 1440 |
|  | COD |  |  |  | 0.432 |  | 0.432 | 0.432 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0432 |  | 0.0432 | 0.0432 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 14.4 |  | 14.4 | 14.4 |
|  | 包装废弃物 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
|  | 化粪池污泥 |  |  |  | 0.864 |  | 0.864 | 0.864 |
| 危险废物 | 废机油及废油桶 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
|  | 废铅酸电池 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 | 0.08 |
|  | 含油抹布手套 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①