建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（承诺制公示本）

项目名称：遂宁市安居区果蔬和冻干副食品建设项目

建设单位（盖章）：   遂宁乐诚食品有限公司

编制日期：            2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	33

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	60

四、主要环境影响和保护措施	68

五、环境保护措施监督检查清单	111

六、结论	113

建设项目污染物排放量汇总表	114

附图：

- 建设项目地理位置图

- 遂宁市环境管控单元图

- 遂宁市生态保护红线图

- 遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划图

- 项目外环境关系与环境保护目标分布图

- 项目总平面布置及分区防渗图

- 项目一车间平面布置图

- 项目二车间一层平面布置图

- 项目二车间二层平面布置图

- 项目环境空气质量现状监测布点图

附件：

- 环评委托书

- 项目备案表

- 项目营业执照和法人身份证

- 项目不动产权证

- 投资协议书

- 遂宁高新技术产业园区规划环境影响报告审查意见的函

- 项目环境质量现状监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 遂宁市安居区果蔬和冻干副食品建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-510904-04-01-510318 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区4-5 |  |  |
| 地理坐标 | （经度105度29分49.930秒，纬度30度21分49.093秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1371蔬菜加工 C1451肉、禽类罐头制造 C2223加工纸制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业（14）21罐头食品制造（145*）除单纯分装外的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 安居区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2405-510904-04-01-510318】FGQB-0064号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 66.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 27814.79 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。 本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。 表1- 1 本项目专项评价设置一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目无上述废气排放，具体见后文分析; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于新增工业废水直排建设项目; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》 审批机关：四川省人民政府 审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环境影响评价名称：《遂宁高新技术产业园区规划(2023-2035)环境影响报告书》 审批机关：四川省生态环境厅 审批文件名称及文号：《四川省生态环境厅关于印发遂宁高新技术产业园区规划(2023-2035)环境影响报告书审查意见的函》（川环建函〔2025〕25号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与遂宁市城市总体规划和土地利用规划的符合性分析 本项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区4-5，为购买此地块进行项目建设。根据遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划（附图4），本项目所占地块为二类工业用地；根据遂宁市安居区行政审批和数据局颁发的建设项目规划许可证（附件5），本项目用地类型为二类工业用地。 因此，本项目符合遂宁市城市总体规划和土地利用规划。 2、与《遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划》的符合性分析 四川省遂宁市安居区工业集中发展区（以下简称“工业集中区”）成立于2007年，包括遂宁市安居区化工工业园（以下简称“化工园”）和遂宁市安居区东部新城工业区（以下简称“新城工业区”）；其中化工园规划面积为5.75平方公里，重点发展天然气化工、盐化工以及各类精细化工下游产业，其规划环境影响报告书于2008年10月通过原四川省环境保护厅组织的审查（川环建函〔2008〕941号）；新城工业区规划面积为13.33km2，主要发展机械电子、纺织及食品产业，其规划环境影响报告书于2012年4月通过原四川省环境保护厅组织的审查（川环建函〔2012〕79号）。 2019年，遂宁市安居区人民政府对工业集中区进行调整，并组织相关单位编制了《遂宁高新技术产业园区规划(2023-2035)环境影响报告书》，根据《四川省生态环境厅关于〈遂宁高新技术产业园区规划(2023-2035)环境影响报告书〉审查意见的函》（川环建函〔2020〕39号）：规划面积22.76平方公里（包括四川遂宁安居经济开发区规划范围，该经开区于2019年1月由四川省人民政府以川府函〔2019〕20号文批准设立为省级开发区，核准面积为8.086平方公里），四至范围为东至遂内高速，北接国道318，西靠中心城区，南临琼江，重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。 本项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区4-5，用地性质为二类工业用地，主要进行食品制造，所属行业属于园区中的主导产业（食品加工），符合遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划产业规划及用地要求。 3、与《遂宁高新技术产业园区规划(2023-2035)环境影响报告书》及其审查意见的函的符合性分析 根据《遂宁高新技术产业园区规划(2023-2035)环境影响报告书》及其审查意见的函（川环建函〔2025〕25号），本项目与园区产业定位及生态环境准入清单符合性见下表： 表1- 2 与遂宁高新技术产业园区规划(2023-2035)规划环评符合性一览表 规划内容; 本项目情况; 符合性. 产业定位; 重点发展机械装备制造、精细化工产业，辅助发展食品加工、新材料产业。; 本项目属于食品制造业，属于园区主导产业。; 符合. 鼓励、禁止和允许入园行业名录; 鼓励类; ①以园区确定的主导产业及其配套产业等符合产业政策和规划的行业； ②用水、节水、排水设计等清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目； ③优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。; 本项目为食品制造业，为园区主导产业；项目生产过程中主要使用电能和天然气，项目属于低污染、低能耗，遵循清洁生产及循环经济的项目。; 符合. 禁止类; （一）禁止引入不符合国家法律法规、行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录禁止类的项目。 （二）禁止引入不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目，不符合国家或地方大气、水、土壤等污染防治要求的项目。 （三）禁止引入清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （四）严控主导产业以外的列入《环境保护综合名录》“高污染”产品名录的项目。 （五）禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目。 （六）禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造。 （七）禁止新建铅蓄电池制造项目，禁止专业电镀。; - 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类； - 根据工程分析及污染治理措施，本项目各种污染物能满足各污染物排放标准； - 清洁生产水平达到行业清洁生产标准二级标准要求； - 本项目为园区主导产业，为食品制造业，不属于列入《环境保护综合名录》“高污染”产品名录的项目； - 本项目不属于； - 本项目不属于； - 本项目不属于。; 符合. 允许类; 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属于允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类项目，允许进入园区。; 符合. 严格生态环境准入; 按照《报告书》提出的《规划》优化调整建议、生态环境准入清单，做好园区的项目引入和规划建设工作。禁止引入高毒、剧毒危险化学品仓储(园区内企业生产配套原料仓储设施除外)、冶炼(湿法冶炼除外)、石油化工、煤化工、化学原料药、黄磷、合成氨、制浆造纸、皮革鞣制等项目；新扩化工园区范围禁止引入剧毒危险化学品生产建设项目；禁止在长江千支流一公里范围内新建、扩建化工项目。新引入项目应严格落实重金属和新污染物相关管控要求。; 本项目为食品制造项目，不涉及剧毒等危险化学品仓储、石油化工、煤化工、化学原料药、黄磷、合成氨、制浆造纸、皮革鞣制等项目; 符合. 严格环境空间管控，优化功能布局; 《规划》应符合国土空间总体规划要求，应统筹协调好安居城区、玉丰镇与园区发展方向和用地布局，节能环保及高端装备产业园临近安居城区二类工业用地调整为一类工业用地，禁止引入喷漆、排放恶臭类建设项目；新扩化工园区引入项目应远离玉丰场镇布局；新引入项目应充分论证选址合理性和环境相容性，合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标严格涉风险源企业管理和布局，严格落实园区周边用地管控要求，避免发生环境纠纷。; 本项目为食品制造项目，不属于喷漆、排放恶臭类项目；项目周边500m范围内不涉及环境敏感目标。; 符合. 严守环境质量底线; 严格落实国家和地方大气、水土壤和固体废物等污染防治防控措施及《报告书》相关要求，按照遂宁市、安居区大气环境质量限期达标规划等要求，落实区域减排工程，强化企业废气无组织排放管控，严格控制大气污染物排放总量。严格落实《水污染防治行动计划遂宁市工作方案》《水污染防治行动计划安居工作方案》《安居区琼江流域地表水环境质量改善方案》等要求，严控水污染物排放总量，持续推进区域地表水环境质量改善。推进锂渣等固体废物源头减量和综合利用，严格规范固体废物(特别是危险废物)的收集暂存、转运、利用及处置过程的环境管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。; 本项目废气主要为天然气燃烧废气，拟低氮燃烧处理后有组织排放；纸巾生产过程中拟通过设置挡板或优化工艺等措施降低粉尘排放；项目废水拟厂区预处理设施处理后排入园区污水管网；项目固废将经过一般工业固废暂存间、危废暂存间等设施暂存后外委转运处置。; 符合. 本项目属于食品制造项目，位于遂宁高新技术产业园区中四川遂宁安居经济开发区现代装备制造产业园区4-5。对照上表，本项目不属于遂宁高新技术产业园区负面清单内，项目建设符合清洁生产要求，项目建设符合园区规划准入条件。同时，2023年3月13日，四川遂宁安居经济开发区现代装备制造产业园与四川仁寿江凌食品有限公司（本项目建设单位为该单位成立的新公司）签订了《投资协议书》（见附件5），明确本项目符合园区规划和环评要求，同意企业入园建设。 综上，本项目的建设与遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）规划相符合。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年1号文修订），本项目属于C1371蔬菜加工、C1451肉、禽类罐头制造、C2223加工纸制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）的规定，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目视为允许类。此外，项目所用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的落后和淘汰生产设备之列。 同时，安居区发展和改革局对本项目进行了备案，备案号：川投资备【2405-510904-04-01-510318】FGQB-0064。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 2、用地规划符合性 本项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区4-5，为购买此地块进行项目的建设，根据遂宁市安居区工业集中发展区控制性详细规划（附图4），本项目所占地块为二类工业用地；根据遂宁市安居区行政审批和数据局颁发的建设项目规划许可证（附件5），本项目用地类型为二类工业用地。因此，本项目选址符合相关用地规划要求。 3、与生态环境管控单元符合性分析 根据《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469号）四川省实施生态环境分区管控的有关工作部署，探索形成“区域环评—规划环评—项目环评”联动管理体系。本项目为食品制造项目，属于一般建设项目中的污染类建设项目，建设项目的“分区管控”符合性分析可通过分析项目选址、平面布置及建设、运行方案与环境管控单元及生态环境准入清单的符合性展开。 （1）环境管控单元 本项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区4-5，经查询四川政务服务网“生态环境分区管控公众服务”在线系统，本项目涉及有环境管控单元遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）重点管控单元，管控单元编码：ZH51090420003；涉及有环境要素管控单元安居区其他区域一般控制区，管控分区编码：YS5109043110001。 本项目涉及生态环境管控单元，见下表： 表1- 3 项目涉及生态环境管控单元类别一览表 环境管控单元名称; 环境管控单元编码; 行政区划; 环境管控单元类型. 遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）; ZH51090420003; 遂宁市; 环境综合管控单元工业重点管控单元. 本项目涉及环境要素管控分区，见下表： 表1- 4 项目涉及环境要素管控分区类别一览表 环境要素管控分区名称; 环境管控单元编码; 行政区划; 环境要素类型; 环境管控单元类型. 安居区其他区域; YS5109043110001; 遂宁市; 生态; 一般管控区. 该位置与生态环境管控单元的位置关系如下图。 图1- 1 项目与管控单元相对位置图 遂宁市环境管控单元分布图见下图。 本项目位置 图1- 2 遂宁市环境管控单元分布图 （2）与生态保护红线符合性分析 本项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5，根据《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）及《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），本项目所在地不涉及生态保护红线。 项目与遂宁市生态保护红线位置见下图所示。 图1- 3 本项目与遂宁市生态保护红线位置关系图 （3）生态环境分区管控符合性 根据遂宁市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号），本项目与生态准入清单符合性分析依次如下： ①与全市总体生态环境总体管控要求符合性分析 本项目与全市及项目区域生态环境总体管控要求符合性分析见下表。 表1- 5 项目与全市及区域生态环境总体管控要求符合性分析 城市; 总体管控要求; 项目情况; 符合性. 遂宁市; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险； （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求； （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求； （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》； （5）优化中心城区园区布局。; 本项目属于食品制造业，不涉及重金属污染物排放，大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；项目将严格突发环境事件风险管控措施。; 符合. 安居区; （1）加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全； （2）严格施工扬尘、道路扬尘管控； （3）加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； （4）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； （5）锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求。; 本项目施工期将严格施工扬尘、道路扬尘管控；本项目不涉及重金属的排放。; 符合. ②与区域准入清单分析 结合四川省政务服务网“生态环境分区管控公众服务”在线系统平台导出的《四川省生态环境分区管控查询报告书》，本项目与区域准入清单的符合性分析见下表所示： |

表1- 6  项目与区域准入清单符合性分析

| 环境管控单元名称及编码 | 管控类别 |  | 对应管控要求 | 本项目符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51090420003遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区） | 遂宁市普适性要求 | 发展定位与目标 | 遂宁市发展定位与目标为：围绕成渝地区双城经济圈建设“一极两中心两地”总体定位，加快建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市，与潼南共建川渝毗邻地区一体化发展先行区，在成渝地区加快实现中部崛起。重点发展的产业：围绕建设优势特色产业集群发展区，以锂电、能源化工、电子信息等作为率先发展优势产业，大力发展绿色食品、装备制造和智能家居三大特色产业，加快发展生物医药、节能环保、先进材料等新兴产业，改造提升传统产业，推动相关产业功能聚集发展。 区域突出生态环境问题： 1、小流域污染问题突出。 2、污染物排放总量较大。 3、PM2.5和臭氧污染严重。 4、非工业源的VOCs污染排放源点多面广、成分复杂，监管和治理难度较大。 5、遂宁市规模化畜禽养殖场数量较多，农村面源污染较为严重。 6、森林覆盖率较低，局部水土流失严重。 | 本项目为食品制造项目，符合遂宁市发展定位。 | 符合 |
|  |  | 总体管控要求 | 1、新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬)执行严格的准入条件，严控环境风险。 2、锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。 3、全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求。 4、强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》。 5、优化中心城区园区布局。 6、深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 | 1、本项目的食品制造新建项目，不涉及重金属的排放； 2、本项目不涉及； 3、本项目废气污染物执行特别排放限值要求； 4、项目将按要求制定突发环境事件风险管控措施； 5、本项目不涉及； 6、本项目将按要求进行区域联防联控。 | 符合 |
|  |  | 空间布局约束 | 1.生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发[2022]142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 2.自然保护区：（1）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。（2）严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。（4）在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。（5）自然保护区的内部未分区的，依照条例有关核心区和缓冲区的规定管理。 3.风景名胜区：严格执行《风景名胜区条例（2016修订）》《四川省风景名胜区建设管理办法（2011年修订）》《四川省风景名胜区管理条例》等相关要求，主要要求如下：（1）禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。(2)禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。(3)禁止在景物或者设施上刻划、涂污。(4)禁止乱扔垃圾。(5)禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。（6）在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。（7）在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。（8）禁止任何单位和个人在风景名胜区内从事开山采石、围湖造田、开荒等改变地貌和破坏环境、景观的活动。 4.世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。 5.饮用水水源保护区：（1）在地下水饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。（2）地下水饮用水水源一级保护区内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（3）地下水饮用水水源二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（4）地下水饮用水水源 准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； 6.水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 7.永久基本农田：（1）永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。（2）禁止在基本农田保护区建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 8.水源涵养重要区：（1）禁止导致水体污染的产业发展。（2）禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。（3）禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。 9.禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。1.自然保护区：（1）因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。（2）因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。（3）在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。（4）在自然保护区的实验区内建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。2.湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。3.永久基本农田：（1）一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。（2）单独选址的能源，交通、水利等基础设施项目，因选址特殊无法避让基本农田的，在用地预审和报批前，必须对选址方案、基本农田规划调整及补划方案等进行充分论证和听证，报国务院批准。经批准占用基本农田的，必须及时补划，征地补偿按法定的最高标准执行，耕地开垦费按当地最高标准缴纳。（3）已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田不得随意占用和调整。重大建设项目、生态建设、灾毁等经国务院批准占用或依法认定减少永久基本农田的，按照中央4号文件要求，在原县域范围内补划永久基本农田。坚持“保护优先、布局优化、优进劣出、提升质量”的工作原则，坚持“制定方案、调查摸底、核实举证、论证审核、复核质检”的工作程序，按照永久基本农田划定有关要求，补划数量和质量相当的永久基本农田。4.水源涵养重要区：（1）坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林；（2）严格控制载畜量，实行以草定蓄。5.严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。对不符合要求和规划、造成污染或破坏的设施，应限期治理或退出。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。允许开发建设活动的要求：1.自然保护区：自然保护区实验区可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。2.水产种质资源保护区：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 以上自然保护地为截至2023年6月的自然保护地整合优化预案数据，最终名称、范围等以国家正式批复为准。 | 本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、永久基本农田、水源涵养重要区等环境敏感区。 | 符合 |
|  |  | 污染排放管控 | △加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 | 本项目使用能源包括天然气、电等，不涉及高污染燃料的使用。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 | - 本项目使用能源包括天然气、电等，不涉及高污染燃料的使用； - 本项目使用天然气为燃料加热蒸汽发生器； - 本项目不涉及； - 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 资源利用率要求 | / | / | / |
|  | 安居区普适性清单要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求:暂无 限制开发建设活动的要求:暂无 允许开发建设活动的要求:暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求:暂无 其他空间布局约束要求:暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造:暂无 新增源等量或倍量替代:暂无 新增源排放标准限值:暂无 污染物排放绩效水平准入要求:暂无 其他污染物排放管控要求:暂无。 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | - 严格管控类农用地管控要求:暂无 - 安全利用类农用地管控要求:暂无 - 污染地块管控要求:暂无 - 园区环境风险防控要求:暂无 - 企业环境风险防控要求:暂无 - 其他环境风险防控要求:暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用效率要求:暂无 地下水开采要求:暂无 能源利用效率要求:暂无 其他资源利用效率要求:暂无 | / | / |
|  |  | 区域特点 | 发展定位与目标： 发展目标：以成渝地区双城经济圈建设为战略引领，以加快建设全省特色工业示范区、乡村振兴示范区、公园城市示范区为战略支撑，大力实施富民强区“七大行动”，全力推动安居区建设成为成渝地区特色工业示范区、清洁能源示范基地和遂潼川渝毗邻地区一体化发展引领区，促进安居在川渝毗邻地区一体化发展中实现更大跨越，为实现成渝地区双城经济圈中部崛起贡献安居力量。 主要产业： 壮大锂电及新材料产业集群，拓展服务成渝双核的锂电相关配套产业。优化发展汽车与装备制造产业、有序发展天然气及清洁能源产业、做优食品及特色消费品产业、着力发展通航配套服务。 | 本项目为食品制造项目，位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区），为园区主导产业。 | 符合 |
|  |  |  | 区域突出生态环境问题： - 季节性大气污染依然存在，空气质量持续改善难度加大。2、水环境质量较差，琼江大安断面、坛罐窑河白鹤桥断面水质不能实现稳定达标。3、农村环境问题治理困难。 - 总体管控要求: - 1、加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全；2、严格施工扬尘、道路扬尘管控；3、加强琼江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术；4、现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放；5、锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。 | 本项目生活污水及生产废水不涉及排放重金属等污染物，项目废水拟经预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后经市政污水管网排放至龙眼井污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入琼江。 | 符合 |
| ZH51090420003遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区） | 单元特性管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入屠宰，白酒、酒精制造，味精、柠檬酸等排水量大的食品加工项目 2.禁止水污染物以总磷为主的肥料和日用化学产品制造，农药制造，炸药、火工及火焰产品制造 3.禁止新建铅蓄电池制造项目 4.禁止专业电镀 5.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 | 本项目为食品制造项目，不属于上述禁止类项目。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 1.严控涉及剧毒原料、废水排放量大以及可能造成水体重金属富集的项目 2.靠近安置小区、学校侧的工业用地，后续宜布局机械制造、物流等轻污染类项目，新引入项目应充分论证环境相容性 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 / | - 本项目不涉及剧毒原辅料，项目废水污染物为常规污染物，不含重金属； - 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区），周围无安置小区、学校等环境保护目标，经过论证本项目与外环境相容。 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.与片区产业规划不符的现有企业适时迁入适宜片区，精细化工片区内禁止新建居住、教育、医疗等敏感点 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求 / | 本项目为食品制造项目，位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区），为园区主导产业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 新增源排放标准限值 1.重点行业VOCs治理： （1）化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题；推广低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。 （2）工程机械制造行业，推广使用高固体分、粉末涂料，喷漆与烘干废气不得采用单一、低效的方式进行处理。 （3）全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 2.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他污染物排放管控要求 / | - 本项目为食品制造项目，不属于化工项目、工程机械制造项目，不涉及VOCs的排放； - 项目生产废水拟经预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后经市政污水管网排放至龙眼井污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入琼江。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.强化园区环境风险管控。建立健全多级环境风险防控体系，落实环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案，严格落实园区事故废水、废液收集、阻断、处置措施，杜绝事故废水、废液等入河，避免对下游“琼江翘嘴红鮊省级水产种质资源保护区”造成影响，确保环境安全。 2、强化尚未稳定达标小流域内化工园区污染防治及风险防控。琼江流域内的化工园区对主要超标污染物实施倍量替代。强化面源治理，鼓励水质尚未稳定达标控制单元内化工园区率先推进园区初期雨水污染控制，新建片区严格落实雨污分流。强化园区环境风险防控，根据企业、园区环境风险评价，衔接琼江“一河一策一图”环境应急响应方案，建立健全企业、园区、流域三级环境风险防控及应急体系，定期开展应急演练并完善环境应急物资库及应急处置设施，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。 3.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求 / | - 本项目将按要求建立环境风险防控体系；落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严格事故废水、废液收集、阻断、处置措施； - 根据《2024年遂宁市环境质量公告》，遂宁市安居区属于水环境质量达标区域，各水污染物实施等量替代。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）安居区2030年地下水开采控制量保持在0.08亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 | 具体分析见上述普适性清单要求符合性分析部分。 | 符合 |

| 其他符合性分析 | ③与所述经济区要求符合性分析 表1- 7 项目与经济区要求符合性分析 经济区; 管控类别; 管控内容; 本项目符合性; 符合性. 成都平原经济区; 区域特点; 成都、德阳、绵阳、眉山、乐山、资阳、遂宁、雅安8市大部分区域属于国家层面重点开发区，是重点管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为全省第一经济增长极。到2025年，区域生产总值目标为3万亿元，人口城镇化率要达到68%，发展与环境承载压力最为突出。; 本项目为食品制造项目，符合项目区域准入要求，项目执行区域岷沱江污染物排放标准。; 符合. 发展定位与目标; 创新改革试验的先导区、现代高端产业的集聚区、西部内陆开放的前沿区、区域协同发展的样板区以及全面建成小康社会的先行区。重点发展电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料产业和数字经济，建设全国重要的先进制造业基地，打造世界级新一代信息技术、高端装备制造产业集群和国内领先的集成电路、新型显示、航空航天、轨道交通、汽车、生物医药、新型材料等产业集群。. 区域突出生态环境问题; 1、水资源时空分布不均，用水排水矛盾突出，岷江流域单位面积水污染排放量高，氮磷污染并重，结构性污染短期内难以彻底解决，水质改善压力大。 2、区域城市开发活动集中，发展与环境资源承载矛盾突出，属深盆地形，扩散条件差，冬季灰霾污染严重，夏季臭氧污染问题凸显，环境空气质量改善压力大。 3、长江主要支流岷江流域沿江、临城产业聚集，流域性、区域性环境风险形势严峻，重金属、持久性有机物、危险废物和危险化学品等累积性环境风险隐患较大。. 总体管控要求; 1、针对突出生态环境问题，大力优化调整产业结构； 2、实施最严格的环境准入要求； 3、加快GDP贡献小、污染排放强度大的产业如建材、家具等产业替代升级，结构优化； 4、对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入门槛； 5、岷沱江流域执行岷沱江污染物排放标准； 6、优化涉危涉化产业布局，严控环境风险，保障人居安全。. 综上，本项目符合遂宁市准入清单要求，符合成都平原经济区要求，项目不在生态红线内，未超出环境质量底线及资源利用上限、未列入生态环境负面清单内。 6、与长江保护相关政策符合性 本项目位于琼江北侧约2.24km处，琼江涪江右岸支流，涪江为长江支流嘉陵江的右岸最大支流，本项目与嘉陵江、长江保护相关政策符合性分析见下表。 表1- 8 与嘉陵江、长江保护相关政策符合性分析 名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2024年修正）》（2021年11月25日四川省第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过）; 第六十七条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。; 本项目为食品制造项目，项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内。; 符合. 第七十三条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目固废将交由有资质的或有处理能力的单位处置，项目将严格固废管理，防治出现固废非法转移、倾倒等情况发生。; 符合. 关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知; 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不涉及; 符合. 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目用地不涉及自然保护区核心、缓冲区、风景名胜区等。; 符合. 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能单位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段；不涉及国家湿地公园。; 符合. 5、禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定已经保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要河流湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在长江岸线保护区范围。; 符合. 6、禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生以外的项目。; 本项目不占用生态红线和永久基本农田。; 符合. 7、禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于化工和高污染项目。; 符合. 8、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及石化和煤化工。; 符合. 9、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 不涉及落后产能项目。; 符合. 10、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 不涉及严重过剩产能行业的项目。; 符合. 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》; 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于码头项目及过长江通道项目。; 符合. 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线，不在划定的岸线保护区和保留区内，不在划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目废水拟经预处理后经市政污水管网排入龙眼井污水处理厂处理达标后排放。; 符合. 第十七条 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目。; 符合. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 不涉及; 符合. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于落后产能及过剩产能项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不涉及; 符合. 综上分析，本项目符合嘉陵江、长江保护相关政策要求。 7、与相关污染防治技术政策的符合性分析 本项目与相关污染防治规划符合性分析见下表。 表1- 9 项目与污染防治等相关规划符合性 政策名称; 要求; 本项目情况; 符合. 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）; 二、加快推动绿色低碳发展：坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。; 本项目为食品制造项目，不属于高耗能高排放项目；本项目用地为工业用地，符合国土空间规划分区和用途管制要求；本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内，符合“三线一单”相关要求; 符合. 三、深入打好蓝天保卫战：着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。; 项目施工期、营运期加强废气治理，使用符合国家要求的运输工具。; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第二次修订); 第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第七十八条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生、流向、贮存处置等有关资料。 第七十九条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、使用、处置活动。; 本项目一般工业固废交由有处置能力的单位处置；危废交由有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门清运处置。项目运营期将按相关要求建立工业固废和危废管理台账，并制定相关管理计划。; 符合. 《大气污染物防治行动计划》(国发〔2013〕37号); 全面整治燃煤小锅炉。到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目使用能源为天然气和电能，不涉及燃煤锅炉的使用，为天然气锅炉。; 符合. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目为食品制造项目，不属于“小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药”等“十小”企业。; 符合. 依法淘汰落后产能，严格环境准入。; 本项目不属于落后产能。; 符合. 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。; 本项目不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 《中共四川省委四川省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（川委发〔2022〕18号）; 三、持续深入打好蓝天保卫战 打好重污染天气消除攻坚战。突出秋冬季细颗粒物污染防治，强化成都平原、川南和川东北地区工业源、移动源、扬尘源综合整治。着力解决大气面源和噪声污染问题。全面加强各类施工工地、道路、工业企业料场堆场等扬尘标准化管控，将绿色施工纳入企业信用管理。; 项目施工期加强扬尘治理，项目运营期生产过程中主要产生天然气燃烧废气、粉尘等。蒸汽发生器天然气拟低氮燃烧处理后经1根15m排气筒DA001排放；纸制品生产过程中切纸等工序会产生少量粉尘，拟直接无组织排放。; 符合. 《四川省“十四五”生态环境保护规划》; 强化工业污水综合整治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、造纸、印染、化工、酿造等行业废水专项治理，全面实现工业废水达标排放。开展开发区污水集中处理设施升级改造和污水管网排查整治，完善园区及企业雨污分流系统，推动初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施“一企一管、明管输送、实时监测”。推进现有企业和园区开展以节水为重点的绿色高质量转型升级和循环化改造，加快节水及水循环利用设施建设，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环利用，鼓励岷江、沱江及长江干流流域省级及以上园区积极开展节水标杆园区创建。; 本项目废水生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、漂烫废水、猪肉解冻废水、空罐及实罐清洗废水、蒸汽发生器废水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水。生活污水拟经预处理池处理（5m3），生产废水拟经过本项目新建污水处理池（60m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经污水管网排至龙眼井污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入琼江。; 符合. 《四川省人民政府关于印发<四川省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》川府发〔2024〕15号; (七)严控煤炭消费总量。重点削减非电用煤，到2025年，全省原煤消费量控制在7000万吨以内，实现煤炭消费量达峰。新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代,替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。强化商品煤质量监管，防止劣质煤炭流入市场。; 本项目使用能源主要为电能和天然气，不涉及使用煤炭等。; 符合. (八)积极推进锅炉淘汰重点区域原则上不再新建燃煤锅炉其余县级及以上城市建成区原则上不再新增35蒸吨/小时及 以下燃煤锅炉淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉加快推进35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施淘汰重点区域城市建成区到2025年基本完成加快热力管网建设推进30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组(含自备电厂)关停或整合。; 本项目不涉及燃煤锅炉，为天然气锅炉。; 符合. (九)加快工业炉窑清洁化改造。重点区域原则上不再新增燃料类煤气发生炉，现有燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区(集群)集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源，安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。持续抓好燃煤(油、柴、气)锅炉密炉电能替代传统项目，重点做好“电烤烟”“电制茶”页岩气开采“以电代油”等电能替代示范项目。到2025年，力争完成80%的集中式烤烟房煤改电改造，全省电制茶比例达到80%。; 本项目不涉及工业炉窑，拟设天然气锅炉。; 符合. 《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》; 压减煤炭消费总量。提速煤炭减量步伐，实施煤改电、煤改气等工程，严格实施煤炭消费减量替代，制定煤炭消费压减方案，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，对新建35蒸吨/小时以上的燃煤锅炉严格执行煤炭减量替代办法。新建生物质锅炉不得掺烧煤炭等化石燃料。 实施终端用能清洁化替代。完善清洁能源推广和提效政策，推行国际先进的能效标准，加快工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展，推行清洁能源替代。按照集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量。对以煤炭为燃料的锅炉和工业炉窑，实施清洁低碳能源、电力等替代。实施乡村清洁能源建设工程。加大农村电网建设力度，全面巩固提升农村电力保障水平。推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。发展农村生物质能源; 本项目使用能源主要为电能和天然气，不涉及使用煤炭等，拟设天然气锅炉。; 符合. 大力推进重点行业VOCs治理。严格新增VOCs排放建设项目环境准入，更新、优化VOCs和NOx排放清单，制定NOx与VOCs协同减排计划，建立VOCs治理台账，加快推进整改。突出抓好化工、涂装、包装印刷、油品储运销等行业（领域）关键环节VOCs治理突出问题排查整治，推进建设高效治污设施，深入推行“一厂一策”，提高VOCs治理效率。; 本项目不涉及VOCs的排放。; 符合. 强化大气面源污染治理。全面加强各类施工工地、道路、工业企业料场堆场扬尘精细化管控。在县（市、区）城市范围内试点推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价。严格落实建筑施工“六个百分百”，道路等线性工程科学有序施工。加大城市出入口、城乡接合部、支路街巷等道路冲洗保洁力度，提高机械化清扫率和洒水率，扩大主次干道深度保洁覆盖范围，实施道路分类保洁分级作业方式。落实餐饮油烟系统治理、源头治理、综合治理和分类治理，建立城管执法、生态环境、商务、自然资源和规划、住房城乡建设、市场监管、科技等部门共同参与的管理制度。严控餐饮油烟污染，建设遂宁市餐饮油烟在线监控系统。到2023年，全市实现油烟净化设施有效运行率90%以上。建立全覆盖网格化监管体系，严禁秸秆露天焚烧，大力推进秸秆综合利用，到2024年，秸秆综合利用率保持在90%以上。; 本项目施工期将按照相关要求进行施工，以减少扬尘污染。; 符合. 推动大气氨排放控制。探索建立大气氨规范化排放清单，摸清重点排放源。严格执行重点行业大气氨排放标准。推进养殖业、种植业大气氨排放控制，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。开展大型规模化养殖场大气氨排放总量控制试点。加强其他涉气污染物治理。加强恶臭、有毒有害大气污染物防控，对恶臭投诉较多的重点企业和园区安装监控设施。加大其他涉气污染物的治理力度，强化多污染物协同控制。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止掺烧垃圾、工业固废，对污染物排放不能稳定达到锅炉排放标准和重点区域特别排放限值要求的生物质锅炉进行整改或淘汰。; 本项目不涉及氨的排放。; 符合. 综上，本项目符合相关法规、规范的相关要求。 8、承诺制符合性分析 根据遂宁市生态环境局《关于优化环评审批告知承诺制提升建设项目审批效率的通知》（遂环函〔2024〕210号）中实施范围、工作程序、保障措施、实施时间等的相关要求，以及附件《遂宁市环评告知承诺制审批名录》，结合本项目实际情况，本项目与其符合性分析见下表： 表1-10 项目与承诺制审批符合性分析一览表 文件名; 相关要求; 本项目相关情况; 符合性. 遂环函〔2024〕210号; 实施范围：环境影响总体可控、重大产业布局部分行业纳入此次环评告知承诺制审批改革范围，共涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）中17大类32小类行业（见附件1，即遂宁市环评告知承诺制审批名录）; - 本项目属于“十一、食品制造业（21）”-“罐头食品制造”的报告表项目; 符合. 工作程序：不适用告知承诺制的情形： 1．位于生态保护红线、各类自然保护地范围内的项目，以及审批后发生重大变动重新报批的，不适用告知承诺制； 2．申请人有不良信用记录或曾作出虚假承诺等情形的，不适用告知承诺制； 3．列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》以及三个配套文件规定的限期整改名单或者“黑名单”的编制单位、编制人员编制的，不适用告知承诺制； 4．建设项目类型及其选址、选线不符合环境保护法律法规和相关法定规划的，不适用告知承诺制； 5．“未批先建”建设项目不适用告知承诺制。; 1、本项目不属于生态保护红线、自然保护地范围内的项目；本项目为首次报批项目，不属于重新报批； 2、本项目为新建项目，申请人无不良信用记录或曾作出虚假承诺等情形； 3、环评编制单位为环保信用良好单位，详见图1-5； 4、本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内，为园区主导产业，用地类型为二类工业用地，选址符合环境保护法律法规和相关法定规划； 5、根据现场勘查，本项目还未开始建设，不属于“未批先建”项目。. 实施时间：本次实施环评告知承诺审批时限截至2026年12月31日。通知执行期间，若中央、省委有新的相关法律法规出台、相关法律法规有调整或者出台相关文件规定的，从其规定。; /. 遂宁市环评告知承诺制审批项目名录; 十一、食品制造业（21）”-“罐头食品制造”的报告表项目; 项目属于“十一、食品制造业（21）”-“罐头食品制造”的报告表项目. 环评单位环保信用评价见下图： 图1- 4 环评单位环保信用评价截图 综上，本项目符合《关于优化环评审批告知承诺制提升建设项目审批效率的通知》（遂环函〔2024〕210号）要求，属于承诺制项目。 9、与《蒙特利尔议定书》符合性 本项目冷库使用R404a作为制冷剂，根据《蒙特利尔议定书》中“HFC-404a为HFC类别，为鼓励类制冷剂，因此，目前项目使用的制冷剂R404a不属于《保护臭氧层维也纳公约》《蒙特利尔议定书》及《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》中的淘汰型。 10、选址合理性 （1）本项目外环境 项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5，为购买此地块进行项目建设。厂区500m范围内主要为工业企业，无环境保护目标，项目区域不涉及饮用水源保护区、自然保护区、医院和学校等环境敏感区，本项目外环境关系见附图6。 根据现场调查，项目周边主要工业企业情况见下表。 表1- 11 项目周边主要工业企业一览表 序号; 企业名称; 方位; 与本项目距离m; 业务类型/产品. 1; JAC江汽物流零储公司; 东北; 388; 物流运输. 2; 四川阿宁食品有限公司; 西北; 35; 食品生产销售. 3; 四川雅巢食品有限公司; 280; 食品生产销售. 4; 四川省金旺食品进出口有限公司; 322; 食品生产销售. 5; 遂宁思瑞食品有限公司; 380; 食品生产销售. 6; 四川国润食品有限公司; 西; 35; 食品生产销售. 7; 四川华翔玻陶制品有限公司; 225; 食品包装制造. 8; 四川华翔一品包装制品有限公司; 230; 包装装潢印刷品印刷. 9; 四川先海食品科技有限公司; 227; 食品生产销售. 10; 四川正源康柠檬有限公司; 西南; 35; 水果蔬菜销售、初加工等. 11; 四川吉盛印铁有限公司; 50; 金属印刷品加工销售. 12; 四川七里川餐饮管理有限公司; 408; 餐饮管理. （2）与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性 根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求，本项目与其符合性分析见下表。 表1- 12 与GB14881-2013符合性分析 标准; 标准要求; 本项目; 符合性. 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）; 3.1.1 厂区不应选择对食品有显著污染的区域; 项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内，项目周边企业多为食品企业和包装印刷品生产企业，均为低污染生产企业，项目与周边企业相容，厂区周边无对食品有显著污染的企业。; 符合. 3.1.2 厂区不应选择有害废弃物及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 本项目用地性质为二类工业用地，项目用地原为荒地，不属于有害废弃物及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 符合. 3.1.3 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施; 本项目所在区域有完善的雨污水排水系统，不属于易发生洪涝灾害的地区。; 符合. 3.1.4 厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目厂区周围均为工业企业标准厂房，项目周边不存在虫害大量滋生的潜在场所，能够满足卫生要求。; 符合. 综上分析，本项目符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求。 （3）选址合理性 项目选址于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区4-5，为购买此地块进行项目建设。项目所在区域水、电等配套设施齐全，有完善的雨污水管网，地理位置优越，西侧紧邻新马路，交通便利，原料、成品运输极其方便，故在选址位置进行本项目建设有较好的便利性。 由外环境关系可知，本项目500m范围内无环境保护目标，项目周边主要为工业企业。根据调查，本项目500m范围内工业企业以食品加工企业为主，与本项目性质相同；项目西侧230m处、西南侧50m处各有一家印刷品制造企业，主要进行纸制品、金属制品的印刷，不涉及机械、设备、金属制品的生产加工，不产生加工粉尘等污染物，故不会对本项目构成制约；项目东侧、南侧500m范围内现为空地；因此，项目周边外环境不会对本项目建设构成制约。 本项目生产过程中主要产生天然气燃烧废气、粉尘等。蒸汽发生器天然气拟低氮燃烧处理后经1根15m排气筒DA001排放；纸制品生产过程中切纸等工序会产生少量粉尘，拟直接无组织排放。项目运营期主要产生生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、漂烫废水、猪肉解冻废水、空罐及实罐清洗废水、蒸汽发生器废水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水。生活污水拟经预处理池处理（5m3），生产废水拟经过本项目新建污水处理池（60m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经污水管网排至龙眼井污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入琼江。项目产生的废水总量较少，对外环境影响较小；项目噪声通过车间隔声、距离衰减后，对周边声环境保护目标影响较小。 综上所述，本项目周边无公园、风景名胜、水源保护区等敏感目标，外环境无重大制约因素，与外环境兼容，选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 遂宁乐诚食品有限公司（后简称乐诚食品）成立于2022年9月8日，公司位于四川省遂宁市安居区省级开发区现代装备制造产业园4-5，公司主要业务包括食品销售、食品生产等。 乐诚食品拟投资20000万元，购买四川省遂宁市安居区省级开发区现代装备制造产业园4-5地块（用地面积27814.79m2）建设“遂宁市安居区果蔬和冻干副食品建设项目”。项目拟购置气泡清洗机、高压喷淋机、光学分选机、去皮去核机、多功能切菜机、隧道式漂烫机、真空冷冻干燥机、自动称重充氮包装机、蒸汽发生器、高速盘纸分切复卷机、卫生纸生产线、面巾纸生产线、绞肉机、拌料机、封罐机、杀菌锅等设备，建成后预计年产冻干葱葱1400t、冻干上海青4000t、冻干红薯4000t、冻干韭菜4000t、冻干火龙果500t、面巾纸2500t、卫生纸2400t、午餐肉罐头3000t。项目纸巾生产仅进行外购原纸的检验、打纸、切纸、包装等工序（不涉及纸浆生产，不涉及涂布、浸渍、印刷、粘胶等工艺）。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的有关规定，该项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的相关规定，本项目午餐肉罐头生产属于“十一、食品制造业（14）”中“21 罐头食品制造（145*）除单纯分装外的”，故应编制环境影响报告表。为此，遂宁乐诚食品有限公司委托四川中辰全过程工程咨询有限公司承担该项目环境影响评价工作。环评公司接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的编制说明及相关环评技术规范要求，编制完成本项目环境影响报告表上报审查。 2、项目基本信息 项目名称：遂宁市安居区果蔬和冻干副食品建设项目 建设性质：新建 建设单位：遂宁乐诚食品有限公司 建设地点：四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5 项目投资：总投资20000万元 建设规模及内容：主要建设内容及规模为：购买四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区4-5地块（用地面积27814.79m2），主要购置气泡清洗机、高压喷淋机、光学分选机、去皮去核机、多功能切菜机、隧道式漂烫机、真空冷冻干燥机、自动称重充氮包装机、蒸汽发生器、高速盘纸分切复卷机、卫生纸生产线、面巾纸生产线、绞肉机、拌料机、封罐机、杀菌锅等生产设备，项目建成后，预计年产冻干葱葱1400t、冻干上海青4000t、冻干红薯4000t、冻干韭菜4000t、冻干火龙果500t/a、面巾纸2500t、卫生纸2400t、午餐肉罐头3000t。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员60人，年工作300天。白班制，每班9小时。 3、产品方案 本项目产品方案见下表。 表2- 1 项目产品方案表 产品种类; 产品名称; 单位; 产品规格; 年产能; 产品标准. 果蔬冻干; 冻干葱葱; 吨; /; 1400; 《冻干水果、蔬菜》（GH/T1326-2021）. 冻干上海青; 吨; /; 4000. 冻干红薯; 吨; /; 4000. 冻干韭菜; 吨; /; 4000. 冻干火龙果; 吨; /; 500. 合计; 吨; /; 13900; /. 罐头食品; 午餐肉罐头; 吨; 340g/罐; 3000; 《食品安全国家标准 罐头食品》（GB7098-2025）. 合计; 吨; /; 3000; /. 纸制品; 面巾纸; 吨; 155/173/185mm*400mm; 1600; 《一次性使用卫生用品卫生要求》（GB15979-2024）. 面巾纸; 吨; 116/139mm*384mm; 900. 卫生纸; 吨; 60mm*120mm; 2400. 合计; 吨; /; 4900; /. 产品标准： 表2- 2 冻干水果、蔬菜感官要求 项目; 要求; 检验方法. 色泽; 与原料的色泽相近或接近一致; 色泽、形态、杂质、霉变：称取混合后样品200 g于白塘瓷盘内。色泽、形态、杂质、霉变等用目测法检测。 气味、滋味：用嗅和尝的方法检测。 复水性：称20g样品放入500 L的烧杯中，倒入95℃热水恒温浸泡2 min，观察其形态。. 滋味、气味和口感; 具有原料特有的滋味和气味，无异味，口感酥脆. 组织形态; 同品种形态产品的规格应均匀一致，基本完好，无黏结. 复水性; 95℃热水浸泡2min，基本恢复至脱水前状态. 杂质; 无肉眼可见杂质. 霉变; 无. 表2- 3 冻干水果、蔬菜理化指标及微生物指标 项目; 指标; 检验方法. 理化指标. 水分/（g/100g） ≤; 8.0; GB5009.3-2016. 总灰分（以干基计）/% ≤; 8.0; GB5009.4-2016. 微生物指标（即食类）. 菌落总数/（cfu/g） ≤; 100000; GB/T 4789.2-2022. 大肠菌群/（MPN/g） ≤; 3; GB/T 4789.3-2016. 致病菌（致病菌指沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）; 不得检出; GB/T 4789.4、GB/T 4789.10. 表2- 4 罐头食品感官要求 项目; 要求; 检验方法. 容器; 包装容器密封完好，无泄漏，无胀罐（胖听）; 在自然光线下，目视检查容器外观. 内容物; 具有该品种罐头食品应有的色泽、气味、滋味和性状，无肉眼可见的外来杂质; GB/T10786. 表2- 5 罐头食品理化指标及微生物指标 项目; 指标; 检验方法. 理化指标. 铅/（mg/kg） ≤; 0.3; GB2762-2022. 砷/（mg/kg） ≤; 0.5; GB2762-2022. 铬/（mg/kg） ≤; 1.0; GB2762-2022. 微生物指标. /; 罐头食品商业无菌要求; GB4789.26-2023. 表2- 6 纸巾感官要求 项目; 要求; 检验方法. 外观及气味; 外观应整洁，符合产品固有性状，不应有掉毛、掉屑现象，不应有异常气味与异物。; 采用目测、鼻嗅的方法进行测定. 表2- 7 纸巾理化指标、毒理性指标及微生物指标 项目; 指标; 检验方法. 理化指标. pH ≤; 标识均值±1以内; WS/T 10009. 可迁移性荧光增白剂 ≤; 不得检出; GB/T 27741. 毒理学指标. 皮肤刺激试验; 无刺激性或轻刺激性; GB15979-2024. 眼刺激试验; 无刺激性或轻刺激性. 皮肤变态反应试验; 未见或极轻度. 微生物指标. 细菌菌落总数; ≤200; GB15979-2024. 特定微生物及其他致病菌微生物; 不得检出. 真菌菌落总数; ≤100. 产品介绍： 冻干葱葱、冻干上海青、冻干红薯、冻干韭菜、冻干火龙果：外购新鲜小葱、上海青、红薯、韭菜、火龙果经过清洗、去皮、去核、切片等预处理过程后进行低温冻结、升华干燥、解析干燥、后处理等工序制成成品冻干产品。 午餐肉罐头：外购肉类自然解冻后经过切分、筛选、预处理、宰拌、真空拌料、定量灌装、灌装封口、杀菌熟化、冷却等工序后装箱入库。 纸巾生产：外购原纸检验是否有损坏后经过打纸、切纸、包装、成品检验等工序后装箱/装袋入库（不涉及纸浆生产，不涉及涂布、浸渍、印刷、粘胶等工艺）。 项目产品关联图如下： 图2-1 项目产品关联图 4、项目组成及主要建设内容 项目组成及主要环境问题详见下表。 表2-8 项目工程组成及主要环境问题表 类别; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 建设期; 营运期. 主体工程; 纸制品生产区; 一车间1F; 生产车间：面积约6000m2，厂房东部，拟设置高速盘纸分切复卷机、卫生纸生产线、面巾纸生产线等设备，进行外购原纸的复卷、打纸、切纸、包装等工序。; 施工扬尘、生活污水、施工噪声、固体废物; 噪声、固废; 新建. 午餐肉罐头生产区; 二车间1F; 生产车间：面积约5000m2，厂房中部，拟设置空罐清洗设备、提升定量灌装机、杀菌锅、蒸汽发生器、贴标喷码机等设备，进行空罐清洗、定量灌装、杀菌熟化、贴标喷码等工序。; 废气、废水、噪声、固废; 新建. 脱包解冻间：面积约100m2，厂房西北侧，拟设置气泡解冻池1座，进行肉类解冻工序。; 废水; 新建. 分割间：面积约100m2，厂房西侧，拟设置绞肉机、宰拌机、真空搅拌机，进行肉类解冻工序。; 噪声、固废; 新建. 配料间：面积约100m2，厂房西南侧，主要为人工进行调味料等的配料。; /; 新建. 冻干生产区; 二车间2F; 生产车间：面积约4800m2，厂房中部，拟设置气泡清洗机、高压喷淋机、隧道式漂烫机、冷水循环冷却槽等设备，进行冻干产品原料的预处理。; 废气、废水、噪声、固废; 新建. 冻干区：面积约300m2，厂房东部，拟设置螺旋速冻机、真空冷冻干燥机、速冻库、冻干仓等设备，进行半成品的预冻结及升华干燥工序。; 噪声; 新建. 脱包间：面积约100m2，厂房西北部，拟由人工进行脱包。; 固废; 新建. 分切车间：面积约200m2，厂房西侧，拟设置分选机、去皮/去核机、多功能切菜机、切片机等设备，进行原料的分切。; 噪声、固废; 新建. 包材杀菌间：面积约80m2，厂房西南侧，拟设臭氧机进行包材杀菌。; 噪声; 新建. 喷码间：面积约80m2，厂房南侧，拟设置激光喷码机等设备，主要进行冻干产品的内包装。; 噪声; 新建. 包装间：面积约200m2，厂房南侧，拟设置真空充氮包装机、真空封口机、贴标机等设备，主要进行冻干产品的外包装。; 噪声、固废; 新建. 辅助工程; 更衣区; 更衣室：项目拟于各车间设置更衣室。; /; 新建. 洗消区; 洗消间：拟于食品生产车间设置洗消间，面积分别约10.0m2、10.0m2。; /; 新建. 质检区; 质检室：综合楼1F，1间，厂房东南侧，面积约20m2，主要产品质量检测前留样准备，产品检测（主要检测产品感官、水分等，微生物及其他理化指标检验均外委进行）。; 废水、固废; 新建. 公用工程; 供水：依托市政供水管网。; /; 依托. 供电：依托市政供电管网。; /; 依托. 供气：依托市政供气管网。; /; 依托. 空压机：项目拟于一车间外东侧设置空压机房，设空压机2台，50kW，配套储气罐。; 噪声; 新建. 排水系统：排水雨污分流；依托园区雨污排水管网。; /; 依托. 办公及生活设施; 车间办公室：一车间拟设1间，厂房东侧，面积约20m2。; 生活垃圾、生活污水; 新建. 综合楼：1栋，3F，位于厂区西南侧，建筑面积为820.04m2。. 储运工程; 纸制品生产区; 半成品堆放区：一车间F，面积约500m2，厂房西北侧，用于暂存外购原纸。; /; 新建. 成品堆放区：一车间F，面积约500m2，厂房西南侧，用于暂存成品纸制品。; /; 新建. 午餐肉罐头生产区; 原料冻库：二车间1F西北侧，1间，面积约200m2，储存温度-18℃，用于猪肉原料储存。; /; 新建. 辅料暂存间：二车间1F西南侧，1间，面积约100m2，用于储存淀粉、调味料等辅料。; /; 新建. 包材间：二车间1F西南侧，1间，面积约100m2，用于储存内包材、外包材等。; /; 新建. 成品库房：二车间1F东南侧，1间，面积约400m2，用于储存午餐肉罐头成品。; /; 新建. 冻干生产区; 原料暂存间：二车间2F西北侧，1间，面积约200m2，储存温度4℃，用于冻干产品原料的储存。; /; 新建. 包材间：二车间2F西南侧，1间，面积约50m2，主要用于内包材、外包材等的储存。; /; 新建. 成品库房：二车间2F东南侧，1间，面积约400m2，主要用于成品冻干的储存。; /; 新建. 环保工程; 废水处理; 生活污水：先经过本项目新建预处理池（5m3）处理达标后排入龙眼井污水处理厂处理，达标后排入琼江。; 恶臭、固废; 新建+依托. 原料清洗废水、设备清洗废水、漂烫废水、猪肉解冻废水、空罐及实罐清洗废水、蒸汽发生器废水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水：先经过本项目新建污水处理池（60m3）处理达标后排入龙眼井污水处理厂处理，达标后排入琼江。. 废气处理; 天然气燃烧废气：项目2台蒸汽发生器拟使用天然气加热，天然气拟低氮燃烧后共经1根15m排气筒（DA001）排放。; 噪声; 新建. 粉尘：项目纸巾生产切纸等工序会产生颗粒物，拟直接无组织排放。; 废气; 新建. 污水处理设施恶臭：加强污泥清理频次、在污泥暂存点喷洒高效的除臭剂、加强污水处理站及区绿化设施、对产生恶臭的设施实施密封作业等措施。; 固废; 新建. 固废处置; 生活垃圾：本项目生活垃圾通过垃圾桶收集后，统一由环卫部门清运处理。; 恶臭; 新建. 一般工业固废：拟设置2处一般工业固废区进行暂存，一车间、二车间一层各1间，面积分别为25m2。; /; 新建. 危险废物：拟设置1间危废暂存间，综合楼一层，面积5m2。; 环境风险; 新建. 5、依托可行性分析 本项目设施依托情况见下表。 表2-9 项目依托情况及依托可行性 依托设施; 建设内容; 依托情况; 可行性. 供水系统; 接园区市政供水管网; 厂区已建供水管网，能够满足本项目需求; 可行. 供电系统; 接园区市政供电; 项目设备用电经变电箱接入，能够满足本项目需求; 可行. 排水系统; 接园区污水管网; 园区已建污水管网连接龙眼井污水处理厂; 可行. 龙眼井污水处理厂，处理规模为2.6万m3/d; 项目废水最大排放量为47.57m3/d，龙眼井污水处理厂现阶段处理量为2.04万m3/d，剩余约4600m3/d处理量，该厂区属于龙眼井污水处理厂纳污范围内企业; 可行. 6、本项目主要生产设备及设施参数 本项目主要生产设备信息情况详见下表。 表2-10 本项目主要生产设备一览表 序号; 产品种类; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 工序; 位置. - 1; 果蔬冻干; 气泡清洗机; /; 台; 4; 清洗; 二车间2F. 2; 高压喷淋机; /; 台; 4. 3; 分选机; /; 台; 1; 去皮核. 4; 去皮/去核机; QPZL-01; 台; 2. 5; 多功能切菜机; /; 台; 3; 切割. 6; 切片机; /; 台; 3. 7; 切丁机; /; 台; 3. 8; 蒸汽发生器; 20t/h; 台; 1; 蒸汽制备. 9; 隧道式漂烫机; /; 台; 4; 漂烫. 10; 冷水循环冷却槽; /; 台; 4. 11; 螺旋速冻机; /; 台; 2; 预冻结. 12; 真空冷冻干燥机; DG-01; 条; 2; 升华干燥. 13; 振动筛分机; /; 台; 3; 分拣. 14; X射线检测仪; /; 台; 3; 探检. 15; 激光喷码机; /; 台; 3; 喷码. 16; 臭氧机; /; 台; 1; 杀菌. 17; 真空充氮包装机; /; 台; 3; 包装. 18; 真空封口机; /; 台; 3. 19; 贴标机; /; 台; 3. 20; 低氮燃烧处理器; /; 台; 1; 废气治理. 21; 午餐肉罐头; 气泡解冻池; JD-1500; 台; 1; 解冻; 二车间1F. 22; 绞肉机; JR-130; 台; 1; 预处理. 23; 宰拌机; ZB-330; 台; 1; 宰拌. 24; 真空拌料机; BX-1100; 台; 1; 真空拌料. 25; 磁力洗罐机; CX-X60; 台; 1; 空罐清洗. 26; 沥水吹干机; LS-550; 台; 1. 27; 提升定量灌装机; DL-G200; 套; 1; 定量灌装. 28; 封罐机; FG-C50; 台; 1; 封口. 29; 实罐清洗机; SG-X80; 台; 1; 实罐清洗. 30; 半自动装卸笼机; ZX-ZD80; 套; 1; 杀菌熟化. 31; 杀菌锅; SJ-1200; 套; 3. 32; 吹干机; F-500; 台; 1; 自然冷却. 33; 贴标喷码机; TB-P200; 套; 1; 贴标喷码. 34; 装箱机; ZX-20K; 套; 1; 包装. 35; 码垛机; MD-20L; 套; 1. 36; 输送线; SS-200; 套; 1; 传输. 37; 蒸汽发生器; C-1.0t; 套; 1; 蒸汽制备. 38; 低氮燃烧处理器; /; 台; 1; 废气治理. 39; 面巾纸、卫生纸; 卫生纸生产线; 无芯复卷机（圆卷）; PL350C; 套; 1; 复卷; 一车间1F. 40; 无芯复卷机（扁卷）; PL200C. 41; 切纸机; /; 切纸. 42; 包装机; /; 包装喷码. 43; 激光喷码机; /. 44; 装箱装袋机; /; 装箱/装袋. 45; 面巾纸生产线; 高速盘纸分切复卷机; PF-EA-3000; 台; 1; 初步分切. 46; 打纸机; YH170/185; 套; 5; 打纸. 47; 切纸机; /; 切纸. 48; 折叠机; /; 折叠. 49; 包装机; /; 包装. 50; 装箱装袋机; /; 台; 1; 装箱/装袋. 51; 空压机; Q50PMA; 台; 2; 空气压缩; 一车间外. 52; 储气罐; /; 台; 2; 空气储罐. 备注：X射线检测仪的辐射环评需单独另行办理。 本项目拟主要进行产品的色泽、滋味、气味和口感、组织形态等感官方面的检验，以及水分等理化指标的检验。其他微生物（菌落总数、大肠菌群）、重金属等理化指标及微生物指标均外委检验。主要质检设备信息见下表。 表2- 11 本项目主要质检设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 位置; 检验项目; 备注. 1; 干燥机; GZJ; 台; 1; 理化室; 感官、水分; 需校准合格. 2; 天平; /; 台; 1; 理化室; 需校准合格. 3; 恒温水箱; HWSX; 台; 1; 理化室; 需校准合格. 4; 超净工作台; GZT; 台; 1; 理化室; /. 7、项目主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料及能源消耗详见下表： 表2-12 本项目主要原辅材料一览表 项目; 物料名称; 单位; 年耗量; 最大储存量; 性状; 包装方式; 储存位置; 来源; 备注. 原辅材料; 小葱; 吨; 6000; 50; 固态; /; 原料暂存间; 外购; 冻干产品生产. 上海青; 吨; 20000; 70; 固态; /; 外购. 韭菜; 吨; 20000; 70; 固态; /; 外购. 红薯; 吨; 10000; 70; 固态; 袋装; 外购. 火龙果; 吨; 2000; 30; 固态; 袋装; 外购. 猪肉; 吨; 2500; 500; 固态; /; 二车间1F原料冻库; 外购; 午餐肉罐头生产. 玉米淀粉; 吨; 1000; 200; 固态; 袋装; 二车间1F辅料暂存间; 外购. 大豆蛋白粉; 吨; 100; 10; 固态; 袋装; 外购. 食用盐; 吨; 50; 5; 固态; 袋装; 外购. 白砂糖; 吨; 20; 2; 固态; 袋装; 外购. 香辛料; 吨; 5; 0.5; 固态; 袋装; 外购. 复配增稠剂; 吨; 0.5; 0.1; 固态; 袋装; 外购. 谷氨酸钠; 吨; 0.5; 0.1; 固态; 袋装; 外购. 焦磷酸钠; 吨; 0.5; 0.1; 固态; 袋装; 外购. 三聚磷酸钠; 吨; 0.5; 0.1; 固态; 袋装; 外购. 赤藓红; 吨; 0.1; 0.01; 固态; 袋装; 外购. 铝罐; 吨; 130; 10; 固态; /; 二车间1F包材间; 外购. 原纸; 吨; 5000; 200; 固态; /; 半成品堆放区; 外购; 纸制品生产. 包装材料; 吨; 120; 30; 固态; /; 包材间; 外购; /. 机油; 吨; 0.05; 0.01; 液态; 桶装; 生产车间; 外购; /. 能源消耗; 天然气; 万m3; 405; /; /; /; /; /; /. 电; 万kW.h; 10; /; /; /; /; /; /. 新鲜水; m3; 23910; /; /; /; /; /; /. 原辅料质控要求：项目冻干产品制造原料按照《脱水蔬菜原料通用技术规范》（NY/T 1081-2006）相关要求选用，红薯应满足规范要求中茎菜类感官要求三等或以上标准要求，葱、韭菜、上海青应满足规范要求中叶菜类感官要求三等或以上标准要求，南瓜、火龙果应满足规范要求中果菜类感官要求三等或以上标准要求；蔬菜卫生要求应满足GB2762和GB2760相关要求；肉类原料应使用经过肉类检验检疫合格的肉类；面巾纸、卫生纸原料应满足《一次性使用卫生用品卫生要求》（GB15979-2024）中原材料卫生要求。 本项目质检主要使用蒸馏水等，不涉及其他化学试剂的使用。 8、公辅工程 （1）给排水 1）给水 项目质检过程用水均为外购蒸馏水；办公区等拟采用吸尘等干式清洁。项目营运期用水主要为生活用水、原料清洗用水、产品制备用水、设备清洗用水、漂烫用水、猪肉解冻用水、空罐及实罐清洗用水、蒸汽制备用水、地面清洗用水、实验器皿清洗用水。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）所制定的各项用水定额并结合建设单位提供的资料，本项目营运期用水预测及分配情况如下。 ①生活用水 本项目劳动定员60人，年工作日300天。项目不设食宿。参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），按50L/人·d计，则厂区生活用水量为3.0m3/d（900m3/a）。排放系数按0.9计，则厂区员工生活污水产生量为2.7m3/d（810m3/a）。 ②原料清洗用水 根据建设单位提供的资料，项目产品生产过程中葱葱、上海青、红薯、韭菜、火龙果等冻干原料果蔬均需进行清洗，根据建设单位提供的资料，项目果蔬清洗主要为高压喷淋和气泡清洗，根据清洗原料的不同用水量不同，根据建设单位生产经验，果蔬清洗高压喷淋时间在3min左右，项目拟设高压喷淋机4台，高压喷淋机出水量均在10L/min左右，高压喷淋机运行按每天运行5h计，则果蔬高压喷淋用水量为12m3/d；项目拟设4台气泡清洗机，水容量约2m3，预计每天更换1次，则气泡清洗机用水量为8m3/d。综上，项目预计原料清洗用水量合计为20.0m3/d（6000m3/a），排污系数按0.9计，原料清洗废水产生量为18.0m3/d（5400m3/a）。 ③产品制备用水 项目午餐肉罐头真空搅拌等过程需加水制备，量与水的比例按2:1计，产品原料量预计为2500t，则各产品制备用水量预计分别为1250t（4.17t/d）。 ④设备清洗用水 根据建设单位提供资料，项目生产过程中生产设备需每天进行清洗，预计设备清洗用水量约2m3/d（600m3/a），排污系数按0.9计，则设备清洗废水排放量为1.8m3/d（540m3/a）。 ⑤漂烫用水 根据建设单位提供资料，项目冻干生产工艺过程中预计果蔬漂烫用水（包括漂烫过程中补充用水）量约4.0m3/d（1200m3/a），漂烫用水预计每天排放1次，排污系数按0.5计，则漂烫废水排放量为2.0m3/d（600m3/a）。 ⑥猪肉解冻用水 午餐肉罐头生产过程中需对冻库中拿出的猪肉使用气泡解冻池进行解冻，解冻池水容量约10m3，解冻水循环使用，预计每天更换1次，排污系数按0.8计，则空罐及实罐清洗废水排放量为8.0m3/d（2400m3/a）。 ⑦空罐及实罐清洗用水 午餐肉罐头生产过程中需对空罐、灌装后实罐进行清洗，2台清洗机水容量分别约为2m3，清洗水循环使用，预计每天更换1次，排污系数按0.8计，则空罐及实罐清洗废水排放量为3.2m3/d（960m3/a）。 ⑧蒸汽制备用水 项目拟使用1台20t/h蒸汽发生器为冻干、红薯条、南瓜饼等产品生产过程中漂烫、蒸煮提供蒸汽加热，拟设1台1t/h蒸汽发生器为午餐肉罐头杀菌熟化工序提供蒸汽。蒸汽发生器排污率按4%计，则21t蒸汽需21.84t水，项目蒸汽发生器每台按年运行300d，每天9h计，则项目蒸汽发生器用水量为196.56m3/d（58968m3/a），其中排污水量为7.862m3/d（2358.72m3/a）。蒸汽用于各工序后冷凝，预计约90%的冷凝水回流到蒸汽发生器内循环使用，即冷凝水循环量预计为176.90m3/d（53071m3/a），剩余10%（19.66m3/d、5898m3/a）为蒸发损耗。故项目蒸汽发生器每天需补充新鲜水量为27.52m3/d（8256.6m3/a）。 ⑨地面清洗用水 项目生产等区域主要采用水洗拖布清洁，按每天清洁一次计，生产区域面积约10000m2，清洁用水量（主要为冲洗加拖布清洗用水）按0.5L/m2‧次计，则用水量为5.0m3/d（150m3/a），产污系数0.8计，则清洁废水产生量约为4.0m3/d（120m3/a）。 ⑩实验器皿清洗用水 项目质检拟主要进行产品外观、水分、口味等的检验，微生物及其他理化指标均外委进行，质检用水为外购蒸馏水，质检后实验器皿清洗会产生清洗废水。根据建设单位提供的资料，本项目实验器皿清洗用水量约为0.01m3/d（3.0m3/a），排污系数按用水量的0.9计，则实验器皿清洗废水排放量为0.009m3/d（2.7m3/a）。均作一般清洗废水排放处理。 - 2）排水 项目采用雨污分流制。雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目生产和生活污水拟经本项目新建污水处理池（60m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经污水管网排至龙眼井污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入琼江。 本项目用排水情况见下表： 表2-13 本项目用排水情况一览表 序号; 用水性质; 用水定额; 数量; 最大用水量m3/d; 排污系数; 排放量m3/d; 备注. 1; 生活用水; 50L/人•d; 60人; 3.0; 0.9; 2.7; 排入厂区预处理池处理后排入龙眼井污水处理厂处理. 2; 产品制备用水; /; /; 4.17; /; /; 进入产品. 3; 原料清洗用水; /; /; 20.0; 0.9; 18.0; 排入厂区污水处理池处理后排入龙眼井污水处理厂. 4; 设备清洗用水; /; /; 2.0; 0.9; 1.8. 5; 漂烫用水; /; /; 4.0; 0.5; 2.0. 6; 猪肉解冻用水; /; /; 10.0; 0.8; 8.0. 7; 空罐及实罐清洗用水; /; /; 4.0; 0.8; 3.2. 8; 蒸汽制备用水; 冷凝水循环水量; /; /; 196.56; 0.04; 7.862. 补充用水; /; /; 27.52; /; /. 9; 地面清洗用水; 0.5L/m2‧次; 10000m2; 5.0; 0.8; 4.0. 10; 实验器皿清洗用水; 0.01m3/d; /; 0.01; 0.9; 0.009. 合计; 79.70; /; 47.57; /. 本项目水平衡见下图： 图2-2 本项目均值水平衡图（单位：m3/d） （2）供气 本项目拟设2台空压机，单台空压机额定排气量为3.52Nm3/min，排气压力为0.8MPa，富余量充足。为满足对压缩空气气质的要求，在压缩机出口管道相应配上空气后处理装置，其中包括冷冻式干燥机、微热再生干燥机、空气过滤系统等，使空气品质达到无尘、无油、无水（常压露点-40℃），处理后的压缩空气经空气缓冲罐送至工艺区。 （3）洁净生产及通风 项目通风拟采用新风系统、机械进排风、冷风机等进行项目车间、办公区域通风。 项目生产区域拟采用机械进排风+新风系统进行通风；冷藏库拟设置排气扇排风进行通风；办公区域拟采用新风系统进行通风。 本项目配料间、食品生产车间、包装间、包材杀菌间等为洁净生产区域；洁净室为10万级，所有人员必须穿戴洁净的工作服、帽子、口罩等，通过个人卫生和消毒后方可进入车间，定期对车间进行消毒处理，杀灭潜在的微生物和病原体。洁净生产区域设置新风、回风系统，气流组织为上送上回，换气频次为20次/h，洁净室空调系统设置过滤器用于空气中粉尘、异味过滤。 9、物料平衡 本项目物料平衡表如下： 表2- 14 项目物料平衡表 输入; 输出. 物料名称; 全厂年消耗量t; 物料名称; 全厂年输出量t. 冻干生产; 小葱; 6000; 冻干葱葱; 1400. 上海青; 20000; 冻干上海青; 4000. 韭菜; 20000; 冻干红薯; 4000. 红薯; 10000; 冻干韭菜; 4000. 火龙果; 2000; 冻干火龙果; 500. 原辅料挥发的水分; 41784. 固废; 不合格原料; 58. 原料皮核; 2900. 不合格品; 13.9. 杂质; 13.9. 合计; 58000; 合计; 58000. 午餐肉罐头生产; 猪肉; 2500; 午餐肉罐头; 3000. 玉米淀粉; 1000; 挥发的水分; 1102. 大豆蛋白粉; 100; 固废; 肉类废边角料; 25. 食用盐; 50. 白砂糖; 20. 香辛料; 5. 复配增稠剂; 0.5. 谷氨酸钠; 0.5. 焦磷酸钠; 0.5. 三聚磷酸钠; 0.5. 赤藓红; 0.1. 水; 1250. 合计; 4127; 合计; 4127. 纸巾生产; 原纸; 5000; 纸巾; 4900. 固废; 不合格原料; 25. 不合格品; 75. 合计; 5000; 合计; 5000. 10、厂区平面布置 本项目厂区主要设一车间（1F）、二车间（2F）、综合楼、停车区等。一车间主要进行纸制品生产，二车间一层主要进行午餐肉罐头生产、二车间二层主要进行冻干食品生产。具体平面布置见附图。 （1）总平面布置合理性 本项目遵循“以生产系统为核心、按功能分区、物流优化和环境美化”的原则，根据生产使用要求，结合场地条件，因地制宜对厂区进行总体规划、合理布置，使厂区总平面布置做到了节约用地，物流顺畅，人流短捷，满足工艺流程需要，运输方便。 （2）车间布局合理性 本项目拟设各产品生产车间内加工区均按工序依次设置。各原辅料暂存区靠近生产前段工艺，便于生产物料的运输，有利于生产的连续性。成品区临近生产车间货物进出口。便于检验完成后产品的出厂。项目办公楼位于厂区西南侧，紧邻生产车间，与生产区隔断，受到的影响较小，做到人流、物流各不干扰。 （3）环保设备布局合理性 本项目生产过程中主要产生天然气燃烧废气、生产废水等。蒸汽发生器天然气拟低氮燃烧处理后经1根15m排气筒DA001排放；纸巾生产过程中切纸等工序会产生少量粉尘，拟直接无组织排放；项目综合废水拟经污水处理池（容积60m3）治理达标后排入园区污水管网；一般固废暂存间拟设置于一车间、二车间一层，危废暂存间拟设于项目综合楼1F，紧邻通道并直通出口，便于转运。项目运营期按照上述措施实施后对环境保护目标的影响较小，项目环保设备布局合理。 综上，本项目总平面布置功能分区明确，各项配套设施均于整体布局中充分考虑，总图布置上考虑了环保要求，本项目总平面布置是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 1、施工期工艺流程 本项目购置遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5空置地块进行项目建设，根据现场勘查，现地块为空置地块。项目施工期主要进行场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等。施工期具体工艺流程如下。 噪声、装修废气、生活污水、生活垃圾、建筑垃圾 噪声、扬尘、生活污水、弃方、弃渣、生活垃圾 图2-3 项目施工期工艺流程图 2、施工期主要污染工序 废气：本项目扬尘主要来源于基础开挖、建筑材料和弃方、弃渣的堆放及搬运、运输车辆等机械设备携带泥沙等。 废水：主要来源于施工人员生活污水、机械和车辆冲洗、地面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、材料的洗刷等。 噪声：主要包括挖掘机、混凝土振捣机、电锯、电钻、车辆等施工机械和运输车辆产生的噪声以及设备安装过程中施工机械、运输车辆产生的噪声。 固废：主要为基础开挖产生的弃方弃渣、建筑施工垃圾和施工人员生活垃圾。 施工期的环境影响将随着施工期的结束而消除。 二、营运期工艺流程 本项目主要产品为果蔬冻干、南瓜饼、午餐肉罐头、纸制品（面巾纸、卫生纸）。 1、冻干果蔬 冻干产品的生产原理：主要基于真空环境下的低温升华原理，通过控制温度和压力，使果蔬中的水分直接从固态升华为气态，从而避免了传统干燥方法中因液态水蒸发而可能导致的营养成分流失和品质下降。 本项目冻干果蔬主要为冻干葱葱、冻干上海青、冻干红薯、冻干韭菜、冻干火龙果。主要工艺流程如下： 图2-4 冻干果蔬工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原料挑选 对外购的葱、上海青、红薯、韭菜、火龙果等原料进行人工挑选，选择新鲜、成熟、无病虫害的果蔬作为原料。 此工序主要产生不合格原料。 （2）清洗 人工挑选好的原料经过传输带将原料匀速匀量地输送至高压喷淋机进行冲洗，高压喷淋冲洗时间因果蔬种类不同而不同，一般在3-5min，本次评价项目果蔬高压喷淋清洗时间按5min计，项目拟设2台高压喷淋清洗机，根据建设单位提供的资料，高压喷淋机出水量均在20L/min左右，高压喷淋清洗废水不间断排放；果蔬经高压喷淋机喷淋后传输至气泡清洗机内进行清洗，清洗时间根据清洗原料种类而定，一般约5min左右，项目拟设2台气泡清洗机，水容量约2m3，预计每天更换1次。清洗后的原料经传输带经过高压喷淋机冲洗，清洗步骤主要去除原料表面的泥土、农药残留等杂质。 此工序主要产生原料清洗废水、噪声。 （3）去皮核 清洗后的原料先经过分选机按大小、颜色进行分选分级，再根据果蔬的种类和特性，使用去皮/去核机（如红薯等）进行去皮、去核处理。 此工序主要产生噪声、原料皮核。 （4）切割 经过去皮/去核后的原料使用多功能切菜机、切片机、切丁机等进行切片、切条、切丁等处理，以满足冻干工艺的要求。 此工序主要产生噪声。 （5）漂烫 切片、切条、切丁后的葱葱、上海青、红薯、韭菜等原料通过传输带进入隧道式漂烫机内漂烫进行灭酶，火龙果直接进入预冻结环节。隧道式漂烫机拟使用蒸汽发生器制得的饱和蒸汽进行加热，蒸汽发生器由天然气作为燃料，漂烫温度在100~120℃左右，漂烫时间根据原料种类而定，一般在1~3min，以达到护色、灭菌的作用，使得原料保持原有色泽并延长保质期。漂烫后的原料经传输带进入冷水循环冷却槽内进行迅速降温冷却，冷却至适宜温度后进行预冻结处理。漂烫机水量容积为2m3，漂烫机内用水预计1天更换1次。 此工序主要产生天然气燃烧废气、蒸汽发生器废水、漂烫废水、噪声。 （6）预冻结 将冷水循环冷却槽内冷却至适宜温度的原料放入螺旋速冻机内进行速冻处理，螺旋速冻机制冷剂为液氮。通常，果蔬会被冷冻至-30℃以下的温度，使其内部的水分形成冰晶，为后续的干燥过程做准备。 此工序主要产生噪声。 （7）升华干燥 将预冻结后的果蔬放入连续式真空冷冻干燥机中进行冻结后升华干燥。真空冷冻干燥机主要包括制冷系统、真空系统、导热油加热系统、排湿系统，果蔬投入物料箱内先进行冷冻物料的冷冻过程，一方面是真空系统进行抽真空把一部分水分带走；另一方面是物料受冻时把某些分子中所含水分排到物料的表面冻结，达到冷冻要求后，由加热系统对物料加热干燥，通过抽真空把物料中所含的水分带到冷冻捕集箱结冻，达到物料冷冻干燥要求。升华干燥后继续对物料进行解析干燥（真空干燥），以去除果蔬中残留的水分，提高其干燥度。 此工序主要产生噪声。 （8）分拣 在物料干燥结束后，先经过专用吸料设备将物料吸至振动筛分机内，通过不同目大小的筛孔将物料分为不同粗细的产品，整个输送及筛分过程均为密闭状态，无粉尘产生，筛分后的产品再运输至人工分拣台，由人工进行分拣，主要根据成色将不合格产品分拣出来。 此工序主要产生噪声、不合格产品。 （9）探检 人工分拣后的产品运输至X射线检测仪，主要探检是否含有金属等杂质并去除这些杂质。 此工序主要产生噪声、杂质。 （10）包装 探检后的产品运输至包装间后进行产品包装。包材由人工进行脱包后进入喷码间使用激光喷码机进行喷码，激光喷码后进入包材杀菌间经过臭氧机制备的臭氧进行杀菌，包材臭氧杀菌后运送至包装间进行内包，包装主要由自动称重充氮包装机、真空封口机进行包装，内包装要求称量准确，封口严密，封口后由贴标机进行贴标。 此工序主要产生噪声、废包装材料。 - （11）入库 包装完成后的产品放入成品库房待售。 2、午餐肉罐头 图2- 5 午餐肉罐头生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）解冻 将冻库内猪肉拿出运送至气泡解冻池内进行解冻。气泡解冻池解冻原理为冷冻食品放入解冻池中，加热系统使水温升高，进而形成气泡，这些气泡在食品表面产生冲击，导致食品表面温度升高并形成对流效应，从而加快食品内部的解冻速度。项目拟使用气泡解冻池水容量约10m3，设备采用水循环模式，预计每天更换一次解冻用水。 此工序主要产生解冻废水、噪声。 （2）切分筛选 解冻后的猪肉有人工进行修整，将不合格原料（如油脂、骨头或其他杂质）部分剔除，并将大块的肉切分成小块。 此工序主要产生肉类废边角料。 （3）预处理 猪肉经切分筛选后运送至绞肉机绞成肉糜。 此工序主要产生噪声。 （4）宰拌 将绞好的肉送至宰拌机内，再按比例加入玉米淀粉、大豆蛋白粉、香辛料、食用盐、水等辅料，加料完成后使用宰拌机对肉糜进行混合和打磨。 此工序主要产生噪声。 （5）真空拌料 将宰拌后的肉糜放入真空拌料机中，通过排除空气来进一步改善产品的质地和口感。 此工序主要产生噪声。 （6）空罐清洗 午餐肉灌装前需将外购铝罐进行清洗。铝罐先经过磁力清洗机进行清洗，磁力清洗机将清水电加热至50℃左右，铝罐经磁吸附着在传输带上，经热水喷淋清洗，清洗后的水循环使用，磁力清洗机水容量预计2m3，清洗后的水预计每天更换一次；铝罐经磁力清洗机清洗后传输至沥水吹干机进行吹干处理。 此工序主要产生清洗废水、噪声。 （7）定量灌装 清洗干燥后的铝罐传输至提升定量灌装机处，将真空搅拌后的产品定量灌装至铝罐内。 此工序主要产生噪声。 （8）封口 灌装后传输至封罐机处进行封口处理。 此工序主要产生噪声。 （9）实罐清洗 封口后产品传输至实罐清洗机内清洗罐头外部，使用电加热至50℃左右的热水进行喷淋清洗，实罐清洗机水容量预计2m3，清洗后的水预计每天更换一次。 此工序主要产生清洗废水、噪声。 （10）杀菌熟化 实罐清洗后由半自动装卸笼机将实罐放入杀菌锅内进行杀菌熟化处理，杀菌锅由1台1t/h的蒸汽发生器提供蒸汽，蒸汽发生器为天然气加热制备蒸汽。 此工序主要产生天然气燃烧废气、蒸汽发生器废水、噪声。 （11）自然冷却 杀菌熟化后的罐头经半自动装卸笼机搬运至吹干机内将罐头外部表面水分催干，并加速罐头冷却速度，罐头表面水分吹干后放置一旁自然冷却。 此工序主要产生噪声。 （12）贴标喷码 冷切后的罐头运送至贴标喷码处经贴标喷码机进行贴标及喷码。贴标主要采用擦贴、吹贴以及吸贴等方法将标签纸贴附在产品表面；喷码拟使用激光喷码处理。 此工序主要产生噪声。 （13）包装 贴标喷码后的罐头经过装箱机、码垛机等设备进行装箱处理，码垛等待入库。 此工序主要产生噪声、废包装材料。 （14）入库 包装完成后的产品放入成品库房待售。 3.卫生纸 图2- 6 卫生纸生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原料检验 外购原纸在经过下一工序前先经过人工检验，检验原料有无损坏。 此工序主要产生不合格原料。 （2）复卷 分切复卷后的纸卷根据产品需要经过原卷或扁卷无芯复卷生产线将产品复卷成成品大小。 此工序主要产生噪声。 （3）切纸 卷纸到规定规格后进行切纸，为刀片切割，切割过程中因破坏纸张纤维结构会产生少量粉尘。 此工序主要产生粉尘、噪声。 （4）包装喷码 复卷后的成品经过包装机进行单个纸卷包装，包装后经过激光喷码机进行喷码。 此工序主要产生噪声、废包装材料。 （5）产品检验 包装后的产品经过人工检验检查是否有破包或者其他生产过程中导致的不合格。 此工序主要产生不合格品。 （6）装箱/装袋 产品检验合格后经过装箱装袋机进行装袋处理。 此工序主要产生噪声、废包装材料。 （7）入库 装箱/装袋后的产品放入成品库房待售。 4、面巾纸 图2- 7 面巾纸生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原料检验 外购原纸在经过下一工序前先经过人工检验，检验原料有无损坏。 此工序主要产生不合格原料。 （2）初步分切 原料检验合格后经过高速盘纸分切复卷机分切成一定大小，为刀片切割，切割过程中因破坏纸张纤维结构会产生少量粉尘。 此工序主要产生粉尘、噪声。 （3）打纸 分切后的原纸经过打纸机进行初步折叠处理。 此工序主要产生噪声。 （4）切纸 打纸处理后原纸经过分切机分切成一定大小，为刀片切割，切割过程中因破坏纸张纤维结构会产生少量粉尘。 此工序主要产生粉尘、噪声。 （5）折叠 切纸后通过折叠机将纸张折叠处理。 此工序主要产生噪声。 （6）包装 复卷后的成品经过包装机进行单个纸卷包装。 此工序主要产生噪声、废包装材料。 （7）产品检验 包装后的产品经过人工检验检查是否有破包或者其他生产过程中导致的不合格。 此工序主要产生不合格品。 （8）装箱/装袋 产品检验合格后经过装箱装袋机进行装袋处理。 此工序主要产生噪声、废包装材料。 （9）入库 装箱/装袋后的产品放入成品库房待售。 5、产品检验 本项目属于食品加工类项目，产品质量检验要求较高，项目设置有产品质量相关指标检验的实验室，主要对产品进行感官、水分等进行抽样检测，检测频率为每批次产品检测一次。微生物（菌落总数、大肠菌数）及其他理化指标检验均外委进行。 产品感官：使用观察包装、检查色泽、闻味道、检查质地和表面状态等检测方法。检查产品不合格则将产品再次返回生产车间加工。此过程不产生污染物。 水分：使用减压干燥法，主要使用真空干燥箱、干燥器、分析天平等。实验检测后的固体作一般固废处置。 检验过程中主要产生实验器皿清洗废水、噪声、实验固废。 三、产污工序 综合对项目工艺流程的分析，项目产污工序见下表。 表2-15 主要污染工序一览表 类型; 污染物类型; 产排污环节; 污染物因子/废物类别. 废气; 天然气燃烧废气; 蒸汽制备; NOx、SO2和颗粒物. 粉尘; 初步分切、切纸; 颗粒物. 恶臭; 污水处理; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 生活污水; 办公、生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP. 原料清洗废水; 清洗; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP. 设备清洗废水; /; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油. 漂烫废水; 漂烫; COD、BOD5、SS、pH. 猪肉解冻废水; 解冻; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 空罐及实罐清洗废水; 空罐清洗、实罐清洗; COD、BOD5、动植物油. 蒸汽发生器废水; 蒸汽制备; COD、BOD5、SS、pH. 地面清洗废水; 地面清洁; COD、BOD5、SS. 实验器皿清洗废水; 质检; COD、BOD5、SS. 噪声; 设备噪声; 生产设备; 等效连续A声级. 固体废物; 不合格原料; 原料挑选、原料检验; 一般固体废物. 原料皮核; 去皮核; 一般固体废物. 不合格品; 分拣; 一般固体废物. 杂质; 探检; 一般固体废物. 废包装材料; 脱包、包装、装箱/装袋; 一般固体废物. 肉类废边角料; 切分筛选; 一般固体废物. 废机油、废机油桶、废沾油手套; 机械维修; 危险废物. 生活垃圾; 办公、生活; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5，本项目购置该地块进行本项目的建设。根据现场勘查，现本项目购置地块为空地，不存在原有污染物和环境遗留问题。本项目购置地块情况如下： 地块现状图片. 图2-8 项目购置地块现状 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于四川省遂宁市，为反映项目建设区域环境空气质量现状，本项目引用遂宁市生态环境局公布的评价基准年为2024年的《2024年遂宁市环境质量公告》中的数据和结论作为空气质量达标区的判定依据。 根据遂宁市生态环境局发布的《2024年遂宁市环境质量公告》，具体内容为：2024年，遂宁市城区环境空气质量155天优、188天良、20天轻度污染、1天中度污染、2天重度污染，空气质量达标率为93.7%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的月均值分别为9.6微克/立方米、20.5微克/立方米、46.0微克/立方米、26.5微克/立方米、0.8毫克/立方米和143.5微克/立方米。同比NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度分别下降16.7%、11.0%、11.7%、20.0%、0.6%，SO2浓度升24.7%。 2024年遂宁市环境空气质量如下： 表3-1 2024年遂宁市城市环境空气质量达标判断结果 评价区域; 评价因子; 年平均浓度; 执行标准; 占标率（%）; 达标情况. 遂宁市; SO2; 年均值; 9.6μg/m3; 60μg/m3; 1.6; 达标. NO2; 年均值; 20.5μg/m3; 40μg/m3; 51; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数; 143.5μg/m3; 160μg/m3; 89; 达标. PM10; 年均值; 46μg/m3; 70μg/m3; 66; 达标. PM2.5; 年均值; 26.5μg/m3; 35μg/m3; 76; 达标. 本项目所在区域为遂宁市，所在环境功能区为二类。根据质量公报所描述，遂宁市属于达标区。 （2）特征污染物 本项目特征因子为TSP。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中有关特征污染物环境质量现状数据的规定：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目特征污染因子TSP由四川锡水金山环保科技有限公司于2025年5月3日～5月5日对“遂宁市安居区果蔬和冻干副食品建设项目”进行了环境质量现状检测，根据其检测报告监测数据（锡环检字（2025）第0437101号），监测结果如下： ①检测项目及结果 检测项目详细信息见下表。 表3-2 环境空气检测项目信息 检测点位; 点位编号; 检测项目; 检测频次. 项目厂界外南侧; 1#; TSP; 1天1次（24h），检测3天. 检测项目检测结果及评价见下表： 表3-3 项目大气特征污染物现状监测结果 检测点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果（mg/m3）; 标准限值（μg/m3）; 评价结果. 24小时均值. 项目厂界外南侧 1#; TSP; 2025.05.03; 72; 300; 达标. 2025.05.04; 67; 300; 达标. 2025.05.05; 70; 300; 达标. ①评价方法 评价采用单项污染指数法进行，公式为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi——i污染物的污染指数，% Ci——i污染物的浓度，mg/m3 Coi——i污染物的评价标准，mg/m3 当Pi值大于100%时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。 ②评价结果 项目区域环境空气质量现状评价结果见下表： 表3-4 项目区域环境空气质量现状评价结果 评价因子; 标准值（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率; 达标情况. TSP; 300; 67~72; 24; 0; 达标. 根据上述分析，该项目区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5，纳污水体为琼江。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中有关水环境质量现状调查的规定，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当现有资料不满足要求时，应按照不同等级对应的评价时段要求开展现状监测。 根据项目所在区域生态环境部门发布的《2024年遂宁市环境质量公告》中地表水环境状况信息： 本年度遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表。 图3-1 2024年项目区域控制断面水质状况 本项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5（遂宁市高端装备产业园城区片区），属于嘉陵江流域，根据《2024年遂宁市环境质量公告》，项目所在区域附近地表水总体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，区域地表水环境质量状况较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中有关声环境质量现状数据的规定：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目位于工业园区，建设用地为工业用地，且用地范围内无自然保护区、风景名胜区、重要湿地、原始天然林等生态环境敏感目标。无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目。 6、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，且本项目运营期采取分区防渗措施后不会对地下水造成污染，因此本次评价不针对地下水环境质量监测。 7、土壤环境 项目未设置土壤专项评价，根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查”，故本次环评未开展土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5，生产车间厂界外500m范围内主要为工业企业。本项目环境保护目标见下表。 表3-5 本项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 厂界距离; 规模/性质; 范围或功能; 保护级别. 大气环境; 无; /; /; /; 项目厂界外500m范围内; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 玉丰河; 西北; 730m; 行洪、灌溉; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 琼江; 东; 2.24km; 行洪、灌溉; /. 声环境; 无; /; /; /; 项目厂界外50m范围内; 《声境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. 地下水; 无; /; /; /; /; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态环境; 本项目位于遂宁市安居区工业集中发展区（含经开区）内，项目空置地块内进行建设，用地范围内不含有生态环境保护目标，无生态环境保护目标; /; /. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），其标准值见下表。 表3-6 四川省施工场地扬尘排放标准 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m³）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 遂宁市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. （2）运营期 项目蒸汽发生器天然气燃烧废气产生的SO2、NOx、颗粒物执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放限值要求；纸制品制造分切、切纸等过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。 表3- 7 锅炉大气污染物综合排放标准 污染物名称; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. SO2; 50. NOx; 150. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3- 8 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. 2、废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。后经龙眼井污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入琼江。具体标准见下表。 表3-9 水污染物排放标准 标准; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 300; /; 400; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; /; /; /; 45; /; 8; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准; 6-9; 50; 10; 5; 10; 0.5; 1. 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工阶段的噪声限值；项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准，详见下表： 表3-10 噪声排放标准单位：dB（A） 标准来源; 时间段; 标准值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间; 70. 夜间; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准; 昼间; 65. 夜间; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物暂存按照“防风、防雨、防晒、防渗漏”等四防措施实施；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18579-2023）中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 1、废水 项目营运期主要产生生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、漂烫废水、猪肉解冻废水、空罐及实罐清洗废水、蒸汽发生器废水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水。生活污水拟经预处理池（5m3）处理，生产废水拟经过本项目新建污水处理池（60m3）处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经污水管网排至龙眼井污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入琼江。 根据计算，项目运营期废水排放量为14271.0m3/a，项目水污染物总量控制指标分析如下： 厂区排口： CODCr=14271.0m3/a×500mg/L=7.136t/a； NH3-N=14271.0m3/a×45mg/L=0.642t/a； TP=14271.0m3/a×8mg/L=0.114t/a。 龙眼井污水处理厂排口： CODCr=14271.0m3/a×50mg/L=0.714t/a； NH3-N=14271.0m3/a×5mg/L=0.071t/a； TP=14271.0m3/a×0.5mg/L=0.007t/a。 2、废气 本项目废气主要污染物为生产过程中产生的SO2、NOx、颗粒物，均为有组织排放，排放量分别为1.6200t/a、1.2272t/a、1.1583t/a。 综上，项目建议总量控制指标结果见下表。 表3-11 项目建议总量控制指标 污染物名称; 排放量（t/a）. 总量指标建议; 废气; NOx; 1.2272. 龙眼井污水处理厂排口; CODcr; 0.714. NH3-N; 0.071. TP; 0.007. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目为购置空置地块进行项目建设，根据现场勘查，现购置地块为空地。本项目施工过程主要为场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装，施工期产生的污染物主要为噪声、扬尘、施工固废以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 （一）施工期环境保护措施 1、废气 本项目施工期废气主要来源为场地平整、基础施工、设备安装过程中产生的施工扬尘、施工机械废气、装修废气等。 （1）施工扬尘治理措施 建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，必须严格按四川省人民政府办公厅发布的《关于加强灰霾污染防治的通知》等进行扬尘防治。 1）施工扬尘 施工期施工扬尘主要为基础开挖、建筑材料和弃渣的堆放及搬运、运输车辆运输、厂房装修、设备安装以及建筑垃圾清运过程产生的粉尘，施工期主要采取措施如下： ①封闭施工现场，以减少装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； ②要求文明施工，定期对地面洒水，湿法作业，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； ③自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，表面用毡布覆盖，减少运输粉尘； ④施工过程产生的弃土、弃渣及其他建筑垃圾，应及时清运出场，不能在工地内堆置超过一周； ⑤运输车辆限速运行，避免车辆扬尘；装卸设备及材料时轻拿轻放； ⑥施工现场使用商品砼。原料应尽量采用石材、木材等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木材切割所造成的扬尘污染。 ⑦施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 （2）汽车尾气、施工机械废气治理措施 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。本环评要求建设方对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，进一步降低其对外界环境的影响。 （3）装修废气治理措施 项目室内外装修阶段会产生装修有机废气，为无组织排放，由于装修有机废气的排放时间和部位不能明确，尤其是各建筑室内装修阶段随机性大，时间跨度很长，按该项目规模通常可达1-2年。因此，在装修期间，加强室内的通风换气，装修结束完成以后，每天进行通风换气二至三个月后才入驻，房屋使用后也要做到室内空气的流畅。同时，评价要求：建设单位装修时应使用无毒无害的环保节能建筑材料，涂料及装修材料的选取应按照原国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到卫生部制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制标准》的限值要求，不对室内环境造成污染。 项目施工建设过程中废气排放将对外环境造成一定影响，在采取以上大气污染物防治措施后，加上项目所在场地四周无高大建筑物，废气扩散条件较好，本项目施工阶段产生的废气可达标排放，对项目外环境影响很小。 2、废水 项目施工期废水主要来自施工人员生活污水。 本项目施工高峰期工人约20人，每天人均生活用水以50L/d计，则施工期用水1.0m3/d；排水按用水的80％计，则排水0.8m3/d。生活污水拟经市政污水管网排入龙眼井污水处理厂处理。 综上所述，在采取上述处理措施后，项目施工期产生的污水不会对周围地表水环境产生影响。 3、噪声 （1）产生情况 施工期间，施工用机械设备主要有：电锯、电钻等建筑施工机械以及运送建材的载重汽车等，均属强噪声源，这些设备的噪声对周围环境影响较大，设备噪声值在75dB（A）以上，施工作业噪声将会对周边的外环境带来一定的影响。为实现厂界噪声实现达标排放，防止对周围企业造成影响，本环评要求采取以下噪声防治措施： ①施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设备用完后或不用时应立即关闭。 ②合理设计施工总平面图：合理布置产噪区，如将高噪设备等设置在远期居民点一侧，减小对周围敏感点的影响。 ③合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 ④合理安排施工时间：将强噪声作业尽量安排在白天进行；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工，除非必须连续作业的施工工艺，如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，屋面浇砼等，其他情况如装修阶段的切割机、电锯、电钻、电打磨片、水磨石机、钢模板作业、禁止夜间施工；特殊需要在夜间施工的，应首先征得当地城管等行政主管部门及周边住户的同意。 ⑤最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。 ⑥严格执行中高考禁噪的要求。 综上所述，施工期噪声经过采取上述措施后，可有效降低施工期间的施工噪声，减轻对周围环境的影响。 4、固体废弃物 项目施工期固废主要为建筑垃圾、开挖土方、设备安装过程中会产生废包装材料及工作人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 本项目主要产生的建筑垃圾有废混凝土块等。建筑垃圾分类集中堆存，对未沾染危险特性物质的废包装材料等可分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放（树立标示牌），并进行防雨、防漏处理，委托清运单位及时清运至当地建筑垃圾填埋场堆放。 （2）开挖土石方 项目施工过程中弃方用于回填，未回填土石方及时运至市政建设部门指定的弃土堆放场。开挖土石方时，开挖的土石方在施工现场临时堆放。由于堆放过程中如遇降雨容易形成水土流失而造成对场地原有水系和受纳水道的影响。因此，在进行开挖土石方作业时，需做到以下几点：①不得在雨季进行开挖作业或小规模作业；②对开挖出的土石方采取纱网遮盖措施。同时，施工单位应采取以下措施： ①开挖出的土石方应加装围栏，表面用毡布覆盖，对项目外运的土石方在运输过程中要严格要求，不得造成尘土洒落、飘溢等现象。 ②控制废弃土石和回填土量以控制临时堆放占地面积，在土石堆上覆盖塑料薄膜。 ③根据项目所处位置及施工特点，应选择合理的渣土运输路线。为避免渣土运输过程中对运输路线产生较大影响，项目渣土从施工场地运出后，应对运渣车采取遮盖措施，运渣车车速不可高于40km/h，严禁运输过程中在居民点鸣笛。 ④运输车辆出场地时，对车胎进行冲洗，未经冲洗的车辆不得出场。运输车辆必须对车斗进行覆盖，减小车斗内的土石方的扬尘产生量。 ⑤运输作业不得在上下班高峰期进行，即7:00-9:00，17:00-19:00，在运输途中，不得有超速、鸣笛现象发生。 （2）生活垃圾 本项目施工高峰期工人约20人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量为10kg/d。在施工场地内设置垃圾桶集中收集，定期运至附近的垃圾站，由环卫部门统一处理。 综上所述，项目施工期在严格落实本次评价提出的上述措施后，其施工期的固体废物可实现资源化利用和妥善处置，不至造成二次污染。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （二）运营期环境影响和保护措施 1、废气 废气产生点统计：本项目废气污染物产生点及收集方式情况见下表： 表4-1 废气污染物产生点、收集方式及收集效率一览表 污染源; 污染物; 产生位置; 废气产生点数量; 废气收集方式; 收集效率; 处理方式. 蒸汽制备; NOx、SO2和颗粒物（天然气燃烧废气）; 蒸汽发生器; 2个; 密闭管道收集; 100%; 低氮燃烧处理，烟气经1根15m排气筒（DA001）达标排放. 初步分切; 颗粒物; 高速盘纸分切复卷机; 1个; /; /; 直接无组织排放. 切纸; 颗粒物; 切纸机; 5个; /; /; 直接无组织排放. 污水处理; 氨、硫化氢; 污水处理池; 1个; /; /; 加强污泥清理频次、在污泥暂存点喷洒高效的除臭剂、加强污水处理站及区绿化设施、对产生恶臭的设施实施密封作业等措施. 核算方法：本项目废气污染源核算方法见下表： 表4-2 污染源核算方法一览表 污染源; 污染物; 核算方法; 方法来源; 备注. 蒸汽制备; NOx、SO2和颗粒物（天然气燃烧废气）; 排污系数法; 《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》和《环境保护实用数据手册》; /. 初步分切、切纸; 颗粒物; /; /; 定性分析. 污水处理; 氨、硫化氢; 排污系数法; 美国EPA对城市污水处理场恶臭污染物产生情况的研究; /. - 源强核算、治理及排放情况 ①天然气燃烧废气 产生情况： 项目拟设置1台20t/h和1台1t/h的天然气加热蒸汽发生器。天然气燃烧产生的污染物主要为NOx、SO2和颗粒物。根据建设单位提供资料，项目1t/h蒸汽发生器耗气量约75m3/h，项目蒸汽发生器按年运行2700h计，则预计项目年使用天然气量为405万m3。 根据生态环境部发布的排污系数手册中《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》相关产排污系数，颗粒物产污系数按照《环境保护实用数据手册》中表F.3提供的产排污系数，本项目天然气燃烧废气产污系数如下表： 表4- 3 项目天然气废气产污系数一览表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米·原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米·原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米·原料; 3.03. 颗粒物; 千克/万立方米·原料; 2.86. 注：S指燃气硫分含量，单位mg/m3，本次S取200，则0.02S=4.0。 天然气燃烧废气年排放时间按2700h计。经过计算，天然气燃烧废气废气量为4.36×107m3/a（16162.95m3/h），SO2产生量为1.6200t/a，NOx产生量为1.2272t/a，颗粒物产生量为1.1583t/a；各污染物产生速率分别为SO2：0.6000kg/h，NOx：0.4545kg/h，颗粒物：0.4290kg/h。 治理措施： 项目蒸汽发生器使用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 锅炉产排污量核算系数手册，以天然气为燃料的废气可不经末端治理直接排放。 本项目蒸汽发生器天然气燃烧拟设置低氮燃烧，天然气燃烧废气拟经过专用管道收集后引至楼顶后经1根15m高排气筒DA001达标排放。天然气燃烧废气排放风机风量按22000m3/h。 治理措施可行性分析：根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 锅炉产排污量核算系数手册，低氮燃烧属于氮氧化物治理可行技术。 排放情况： 本项目天然气燃烧拟经过专用管道收集后排气筒排放，收集效率按100%计，风机风量22000m3/h，年运行时间按2700h计，则SO2、NOx、颗粒物有组织排放量分别为1.6200t/a、1.2272t/a、1.1583t/a，排放速率分别为0.6000kg/h、0.4545kg/h、0.4290kg/h；排放浓度分别为27.27mg/m3、20.66mg/m3、19.50mg/m3。 ②粉尘 项目纸制品生产过程中切纸等工序预计会产生少量粉尘。项目拟通过在设备纸张裁切部位设置挡板等措施减少颗粒物无组织排放量，经过治理后项目切纸等过程中颗粒物排放量极少，基本不会对外环境造成影响。 ③污水处理池恶臭 本项目生产废水在污水处理及储存过程中，将产生恶臭气体，根据美国EPA对城市污水处理场恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据废水治理部分，本项目污水处理去除的BOD5量预计为5.342t/a，则项目污水处理池氨产生量预计0.0166t/a，0.0061kg/h；产生硫化氢量预计为0.00064t/a，0.00024kg/h。本项目拟通过加强污泥清理频次、在污泥暂存点喷洒高效的除臭剂、加强污水处理站及区绿化设施、对产生恶臭的设施实施密封作业等措施后，厂界恶臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放浓度限值，对外环境影响很小。 综上，运营期生产废气排放信息见下表： |
| --- | --- |

表4-4  项目废气污染物产生、治理及排放情况一览表

| 产污环节 | 生产设施 | 污染物 |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 风量 m3/h | 收集效率 | 处理措施 | 处理效率 | 排放方式 | 是否为推荐可行技术 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放标准 |  | 处理设备年运行时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |
| 制高温蒸汽 | 蒸汽发生器 | 天然气燃烧废气 | SO2 | 1.6200 | 0.6000 | 22000 | 100% | 低氮燃烧后经专用集气管道引至楼顶经1根15m排气筒（DA001）达标排放 | 0% | 有组织 | 是 | 1.6200 | 0.6000 | 27.27 | / | 50 | 2700 |
|  |  |  | NOx | 1.2272 | 0.4545 |  |  |  |  |  |  | 1.2272 | 0.4545 | 20.66 | / | 150 | 2700 |
|  |  |  | 颗粒物 | 1.1583 | 0.4290 |  |  |  |  |  |  | 1.1583 | 0.4290 | 19.50 | / | 20 | 2700 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目排气筒废气排放情况见下表。 表4-5 本项目排气筒废气排放情况 排气筒编号; 污染物; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放标准; 达标情况. 速率kg/h; 浓度mg/m3. DA001; 颗粒物; 1.1583; 0.4290; 19.50; /; 20; 达标. SO2; 1.6200; 0.6000; 27.27; /; 50; 达标. NOx; 1.2272; 0.4545; 20.66; /; 150; 达标. 项目废气污染物排放统计如下： 表4-6 运营期废气污染物排放统计表 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 合计（t/a）. 颗粒物; 1.1583; /; 1.1583. SO2; 1.6200; /; 1.6200. NOx; 1.2272; /; 1.2272. （2）排放口基本信息 本项目大气排放口设置情况见下表。 表4-7 项目废气排气筒设置情况一览表 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 排放口名称; 排放口类型. 经度°; 纬度°; 高度m; 内径m; 温度℃; 风量m3/h. DA001; 105.497246; 30.363387; 15; 0.9; 常温; 22000; 天然气燃烧废气排口; 一般排放口. （3）非正常或事故排放情况 ①非正常或事故排放情形 非正常排放是指生产过程中开停工、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据工艺设备运行分析，项目可能发生的非正常排放主要为废气治理设施故障导致处理效率下降。 本项目非正常工况下的废气排放主要考虑废气治理设施故障导致废气收集后未经处理直接外排的情况。本次评价考虑最大不利影响，即发现废气治理设施故障，生产线停车。 ②非正常或事故排放源核算 根据分析，项目非正常排放源核算结果见下表。 表4-8 非正常排放源强核算表 非正常排放源; 污染因子; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 排放标准（mg/m3）; 应对措施. DA001; NOx; 0.4290; 195; 1; 1; 150; 加强废气治理措施维护，定期检修，做好环保设备巡检记录. ③非正常或事故排放控制措施 为防范非正常排放对环境的影响，环评要求：建设单位应合理安排设备检修，应加强环保设施的日常维护和保养，确保其稳定、正常运行；一旦废气处理设施故障停机，企业必须马上停产维修，待其正常运行后方可恢复生产。 （4）废气污染源监测计划 本次环评参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业一方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），并结合本项目排污情况，提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表： 表4-9 废气自行监测计划表 排放形式; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 1次/半年; 《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放限值要求. 无组织; 厂界四周; 颗粒物; 《大气污染物综合放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值. （5）环境影响结论 本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，项目周边500m范围内无环境保护目标。根据源强及达标排放情况分析、污染防治技术分析可知，本项目天然气燃烧废气经对应污染治理措施后均能够实现达标排放；切纸过程颗粒物直接无组织排放。因此，本项目颗粒物、SO2、NOx等污染物经过治理后达标排放对周边环境影响较小。 综上，项目废气污染物排放强度低，建设单位只要严格落实本环评提出的各项废气治理措施，在确保本项目产生的废气污染物达标排放并满足总量控制要求前提下，本项目废气排放不会对周边大气环境质量造成明显影响，属于可接受范围。 2、废水 （1）废水产生情况 根据前文水平衡分析，项目营运期废水主要为生活污水、原料清洗废水、设备清洗废水、漂烫废水、蒸汽发生器废水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水。 ①生活污水 本项目劳动定员60人，年工作日300天。项目不设食宿。参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），按50L/人·d计，则厂区生活用水量为3.0m3/d（900m3/a）。排放系数按0.9计，则厂区员工生活污水产生量为2.7m3/d（810m3/a）。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。 ②原料清洗废水 根据建设单位提供资料，项目产品生产过程中所有果蔬等均需进行清洗，根据建设单位提供的资料，项目果蔬清洗主要为高压喷淋和气泡清洗，根据清洗原料的不同用水量不同，根据建设单位生产经验，果蔬清洗高压喷淋时间在3min左右，项目拟设高压喷淋机4台，高压喷淋机出水量均在10L/min左右，高压喷淋机运行按每天运行5h计，则果蔬高压喷淋用水量为12m3/d；项目拟设4台气泡清洗机，水容量约2m3，预计每天更换1次，则气泡清洗机用水量为8m3/d。综上，项目预计原料清洗用水量合计为20.0m3/d（6000m3/a），排污系数按0.9计，原料清洗废水产生量为18.0m3/d（5400m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等。 ③设备清洗废水 根据建设单位提供资料，项目生产过程中生产设备需每天进行清洗，预计设备清洗用水量约2m3/d（600m3/a），排污系数按0.9计，则设备清洗废水排放量为1.8m3/d（540m3/a）。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、TP、动植物油等。 ④漂烫废水 根据建设单位提供资料，项目冻干生产工艺过程中预计果蔬漂烫用水（包括漂烫过程中补充用水）量约4.0m3/d（1200m3/a），漂烫用水预计每天排放1次，排污系数按0.5计，则漂烫废水排放量为2.0m3/d（600m3/a））。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、pH等。 ⑤猪肉解冻废水 午餐肉罐头生产过程中需对冻库中拿出的猪肉使用气泡解冻池进行解冻，解冻池水容量约10m3，解冻水循环使用，预计每天更换1次，排污系数按0.8计，则空罐及实罐清洗废水排放量为8.0m3/d（2400m3/a）。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、动植物油等。 ⑥空罐及实罐清洗废水 午餐肉罐头生产过程中需对空罐、灌装后实罐进行清洗，2台清洗机水容量分别约为2m3，清洗水循环使用，预计每天更换1次，排污系数按0.8计，则空罐及实罐清洗废水排放量为3.2m3/d（960m3/a）。主要污染物为CODcr、BOD5、动植物油等。 ⑦蒸汽发生器废水 项目拟使用1台20t/h蒸汽发生器为冻干、红薯条、南瓜饼等产品生产过程中漂烫、蒸煮提供蒸汽加热，拟设1台1t/h蒸汽发生器为午餐肉罐头杀菌熟化工序提供蒸汽。蒸汽发生器排污率按4%计，则21t蒸汽需21.84t水，项目蒸汽发生器每台按年运行300d，每天9h计，则项目蒸汽发生器用水量为196.56m3/d（58968m3/a），其中排污水量为7.862m3/d（2358.72m3/a）。蒸汽用于各工序后冷凝，预计约90%的冷凝水回流到蒸汽发生器内循环使用，即冷凝水循环量预计为176.90m3/d（53071m3/a），剩余10%（19.66m3/d、5898m3/a）为蒸发损耗。故项目蒸汽发生器每天需补充新鲜水量为27.52m3/d（8256.6m3/a）。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、pH等。 - ⑧地面清洗废水 - 项目生产等区域主要采用水洗拖布清洁，按每天清洁一次计，生产区域面积约10000m2，清洁用水量（主要为冲洗加拖布清洗用水）按0.5L/m2‧次计，则用水量为5.0m3/d（150m3/a），产污系数0.8计，则清洁废水产生量约为4.0m3/d（120m3/a）。主要污染物为CODcr、BOD5、SS等。 - ⑨实验器皿清洗废水 项目质检拟主要进行产品外观、水分、口味等的检验，微生物及其他理化指标均外委进行，质检用水为外购蒸馏水，质检后实验器皿清洗会产生清洗废水。根据建设单位提供的资料，本项目实验器皿清洗用水量约为0.01m3/d（3.0m3/a），排污系数按用水量的0.9计，则实验器皿清洗废水排放量为0.009m3/d（2.7m3/a）。均作一般清洗废水排放处理。主要污染物为CODcr、BOD5、SS等。 产生源强：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-城镇生活源水污染物产生系数，并类比同类项目，本项目废水产生源强见下表。 表4-10 项目废水污染物产生情况一览表 废水种类; 废水量m3/a; 产生类别; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 生活污水; 810; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8; /. 产生量（t/a）; /; 0.4050; 0.2430; 0.3240; 0.0365; 0.0065; /. 原料清洗废水; 5400; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 800; 400; 400; 20; 8; /. 产生量（t/a）; /; 4.3200; 2.1600; 2.1600; 0.1080; 0.0432; /. 设备清洗废水; 540; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 2000; 1200; 1500; 100; 50; 200. 产生量（t/a）; /; 1.0800; 0.6480; 0.8100; 0.0540; 0.0270; 0.1080. 漂烫废水; 600; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 1000; 600; 200; /; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.6000; 0.3600; 0.1200; /; /; /. 猪肉解冻废水; 2400; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 3000; 2000; 600; 300; /; 1000. 产生量（t/a）; /; 7.2000; 4.8000; 1.4400; 0.7200; /; 2.4000. 空罐及实罐清洗废水; 960; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 450; 200; /; /; /; 80. 产生量（t/a）; /; 0.4320; 0.1920; /; /; /; 0.0768. 蒸汽发生器废水; 2358.72; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 600; 300; 400; /; /; /. 产生量（t/a）; /; 1.4152; 0.7076; 0.9435; /; /; /. 地面清洗废水; 1200; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.0600; 0.0360; 0.0480; /; /; /. 实验器皿清洗废水; 2.7; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 400; 250; 150; /; /; /. 产生量（t/a）; /; 0.0011; 0.0007; 0.0004; /; /; /. 合计; 14271; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 1087; 641; 410; 64; 5; 181. 产生量（t/a）; /; 15.5133; 9.1473; 5.8459; 0.9185; 0.0767; 2.5848. - 治理措施及排放情况 本项目生活污水拟新建预处理池（容积5m3）处理后经园区污水管网直接排入龙眼井污水处理厂处理；生产废水拟经过本项目新建污水处理池（容积60m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经污水管网排至龙眼井污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入琼江。 项目污水处理池污水处理工艺主要为“气浮预处理+A/O+过滤吸附”，污水处理池设计处理能力为60m3/d。污水处理池处理流程如下： 图4- 1 项目污水处理池工艺流程图 污水处理主要工艺流程及原理介绍： 1）调节池：由于生产工艺的原因，在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大，由于用水量和排入污水中杂质的不均匀性，也会使得其污水流量或浓度在一昼夜内有较大的变化，这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦，使污水处理设施难以维持正常操作，因此，对于特征上波动比较大的污水，有必要在污水进入处理主体之前，先将污水导入调节池进行均和调节处理，使其水量、水质、PH、温度都比较稳定，这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。 2）气浮：主要用于去除悬浮物等，可去除本项目废水中悬浮物及油脂，原理是溶气系统在水中产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物及油脂颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固-液分离。 3）A/O：缺氧-好氧污水处理工艺，主要用于脱氮除磷以及去除有机物等，原理是通过在不同阶段控制氧气的存在与否，来实现对污水中有机物、氮和磷的有效去除。在缺氧池中，污水中的磷被特定微生物吸收，进行生物去磷。同时，反硝化细菌利用有机物将硝酸盐还原为氮气，从而去除氮；污水进入好氧池，经过曝气处理，促进好氧微生物的生长与繁殖，进一步降解剩余的有机物。这一过程显著提升水质。‌ 4）二沉池：主要用于污泥沉淀，工作原理基于重力沉降。当悬浮颗粒进入沉淀池后，它们会随着水流在水平方向流动，同时受到重力作用沿垂直方向下沉。颗粒的运动速度是其水平流速和沉降速度的矢量和。在沉降过程中，颗粒的运动轨迹是一组倾斜的直线。只有沉降速度大于水流速度的颗粒才能沉淀到底部，从而实现泥水分离。 5）过滤：为石英砂过滤，可有效去除水中大颗粒物、胶体等。 综上，本项目废水治理措施情况见下表。 表4- 11 项目废水治理措施情况一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理水量; 是否为可行技术. 办公生活、质检; 生活 污水、实验器皿清洗废水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS; TW001; 预处理池; 厌氧处理; 5m3/d; 是; 经市政污水管网排入龙眼井污水处理厂处理; 间接排放; 间歇排放. 原料清洗、设备清洗、漂烫、猪肉解冻、空罐及实罐清洗、蒸汽制备、地面清洗、质检; 生产废水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油; TW002; 污水处理池; “气浮预处理+A/O+过滤吸附”; 60m3/d; 是; 经市政污水管网排入龙眼井污水处理厂处理; 间接排放; 间歇排放. 本项目废水污染物排放情况见下表。 表4-12 废水污染物排放情况表 污染物名称; 废水量m3/a; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 排入预处理池污染物量合计; 排放量（t/a）; 812.7; /; 0.4061; 0.2437; 0.3244; 0.0365; 0.0065; /. 预处理池处理效率; /; 20%; 30%; 50%; 0%; 20%; /. 排入污水处理池污染物量合计; 排放量（t/a）; 13458.7; /; 15.1072; 8.9036; 5.5215; 0.8820; 0.0702; 2.5848. 污水处理池预计处理效率; /; 80%; 60%; 90%; 70%; 60%; 80%. 排入龙眼井污水处理厂污染物量合计; 排放浓度（mg/L）; 14271; 6~9; 234; 262; 50; 21; 2; 36. 排放量（t/a）; /; 3.3463; 3.7320; 0.7144; 0.3011; 0.0333; 0.5170. 龙眼井污水处理厂预计处理效率; /; 90%; 98%; 90%; 95%; 90%; 99%. 龙眼井污水处理厂污染物排放合计; 排放浓度（mg/L）; 14271; 6~9; 23; 5; 5; 1; 0.2; 0.4. 排放量（t/a）; /; 0.3346; 0.0746; 0.0714; 0.0151; 0.0033; 0.0052. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 0.5; 1. （3）依托可行性分析 1）龙眼井污水处理厂简介 龙眼井污水处理厂位于安居区龙眼井村，占地面积约50亩，设计废水处理规模为1.6万m3/d，采用CASS+D型滤池污水处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入琼江。该污水处理厂工程于2013年10月开工建设，已于2015年4月完工并投入运行。2022年龙眼井污水处理厂进行提档升级，处理能力由原来的1.6万m3/d提升至2.5万m3/d，龙眼井污水处理厂已于2023年8月完成提档升级工作，目前污水处理厂运行正常。 图4- 2 龙眼井污水处理厂工艺流程 2）纳管可行性 本项目位于安居工业集中发展区内，根据实地调查可知，安东大道污水管网已经全部建成，且与龙眼井污水处理厂相接。本项目位于龙眼井污水处理厂的纳污范围内，项目外排废水经处理达标后，可排入龙眼井污水处理厂进行处理。 3）水量可行性 本项目外排废水总量为47.57m3/d，龙眼井污水处理厂处理能力为2.5万m3/d，龙眼井污水处理厂现阶段处理量为2.04万m3/d，剩余约4600m3/d处理量，有足够容量处理本项目的废水。 4）水质可行性 本项目外排废水处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，符合龙眼井污水处理厂纳管水质要求。 综上，本项目建成投产后，其外排废水进入龙眼井污水处理厂处理是可行的。 （4）排放口信息 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业一方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019），项目投产后，企业应定期组织废水排放监测。若企业不具备监测条件，需委托当地具有监测资质的单位开展监测。项目监测计划具体如下表所示。 表4- 13 项目废水自行检测要求 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 生活污水、生产废水; 厂区废水总排口; pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、动植物油; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准. 3、噪声 （1）声环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 （2）噪声源强 本项目营运期的主要噪声来源是多功能切菜机、蒸汽发生器、真空冷冻干燥机、振动筛分机、绞肉机、杀菌锅、切纸机、空压机、风机等设备在生产运行过程中产生的空气动力性噪声、机械噪声及电机噪声。本项目除空压机和风机，其他噪声源都在厂房内，空压机为厂房外空压机房内。根据《环境工程手册 环境噪声控制卷》（2000年）中表6-13中风机的声级LA为63.5-79.5dB，在风机进、出口安装消声器后，噪声可降低10-20dB；本项目所用风机按最大值选择取79.5dB，并采取消声措施（根据业主提供的资料，降噪量取10dB）。项目所用废气治理设备主要噪声为风机带来的噪声，参考风机噪声源强，声级LA取79.5dB。 根据声源源强类比，本项目噪声源强及治理措施详见下表。 表4- 14 噪声设备产生源强 序号; 设备名称; 数量（台）; 产噪强度声压级dB（A）; 治理措施; 处理后声压级. 1; 气泡清洗机; 4; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 2; 高压喷淋机; 4; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 3; 分选机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 4; 去皮/去核机; 2; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 5; 多功能切菜机; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 6; 切片机; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 7; 切丁机; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 8; 蒸汽发生器; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 9; 隧道式漂烫机; 4; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 10; 冷水循环冷却槽; 4; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 11; 螺旋速冻机; 2; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 12; 真空冷冻干燥机; 2; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 13; 振动筛分机; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 14; X射线检测仪; 3; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 15; 激光喷码机; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 16; 臭氧机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 17; 真空充氮包装机; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 18; 真空封口机; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 19; 贴标机; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 20; 绞肉机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 21; 宰拌机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 22; 真空拌料机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 23; 磁力洗罐机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 24; 沥水吹干机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 25; 提升定量灌装机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 26; 封罐机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 27; 实罐清洗机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 28; 半自动装卸笼机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 29; 杀菌锅; 3; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 30; 吹干机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 31; 贴标喷码机; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 32; 装箱机; 1; 75; 选用低噪声设备、减震垫; 75. 33; 码垛机; 1; 75; 选用低噪声设备、减震垫; 75. 34; 蒸汽发生器; 1; 70; 选用低噪声设备、减震垫; 70. 35; 无芯复卷机（圆卷）; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 36; 无芯复卷机（扁卷）; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 37; 切纸机; 1; 85; 选用低噪声设备、减震垫; 85. 38; 包装机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 39; 激光喷码机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 40; 装箱装袋机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 41; 高速盘纸分切复卷机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 42; 打纸机; 5; 85; 选用低噪声设备、减震垫; 85. 43; 切纸机; 5; 85; 选用低噪声设备、减震垫; 85. 44; 折叠机; 5; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 45; 包装机; 5; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 46; 装箱装袋机; 1; 80; 选用低噪声设备、减震垫; 80. 47; 空压机; 2; 80; 选用低噪声设备、安装消声器; 80. 48; 风机; 1; 79.5; 选用低噪声设备、风管安装消声器; 69.5. - （3）噪声源强调查清单参数 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B的公式计算设备噪声的室内边界及室外建筑噪声。 ①室内边界声级计算公式 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级的公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； 本项目生产车间厂房为彩钢板，参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》（2000年）中表4-1常用建筑材料类的吸声系数，本项目彩钢板吸声系数取值0.03；地面为混凝土，其参数取值见下表： 表4- 15 本项目噪声计算参数 a吸声系数; S房间表面积; 平均吸声系数; 房间常数. 一车间. 顶面; 0.03; 顶棚; 8964; 0.046; 1066.66. 墙面; 0.03; 墙面; 4028. 地面; 0.07; 地面; 8964. 二车间. 顶面; 0.03; 顶棚; 6370.56; 0.044; 832.93. 墙面; 0.03; 墙面; 5304. 地面; 0.07; 地面; 6370.56. 声源处于半自由声场，按如下公式计算： LArLAw20lgr8 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r ——预测点距声源的距离。（对声源取1）。 ②建筑物隔声量 本项目生产车间厂房为彩钢板，参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》（2000年）中表4-14，厂房大门为钢板门，门缝无措施，厂房四周存在多处窗户。因此，本项目厂房的隔声量TL取20dB。 ③建筑物外噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法，公式如下： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 根据以上公式计算，本项目噪声源强调查清单见下表： |
| --- | --- |

表4-16  本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
|  | 二车间 | 气泡清洗机1 | / | 70 | 选用低噪声设备，位于车间内，采取隔声、减振措施。 | -40 | -15 | 8 | 103 | 45 | 23 | 5 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 9：:0-18:00 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 气泡清洗机2 | / | 70 |  | -40 | -18 | 8 | 103 | 42 | 23 | 8 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 气泡清洗机3 | / | 70 |  | -40 | -21 | 8 | 103 | 39 | 23 | 11 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 气泡清洗机4 | / | 70 |  | -40 | -24 | 8 | 103 | 36 | 23 | 14 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 高压喷淋机1 | / | 70 |  | -37 | -15 | 8 | 100 | 45 | 26 | 5 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 高压喷淋机2 | / | 70 |  | -37 | -18 | 8 | 100 | 42 | 26 | 8 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 高压喷淋机3 | / | 70 |  | -37 | -21 | 8 | 100 | 39 | 26 | 11 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 高压喷淋机4 | / | 70 |  | -37 | -24 | 8 | 100 | 36 | 26 | 14 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 分选机 | / | 70 |  | -45 | -24 | 8 | 108 | 36 | 18 | 14 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 去皮/去核机1 | / | 70 |  | -48 | -24 | 8 | 111 | 36 | 15 | 14 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 去皮/去核机2 | / | 70 |  | -51 | -24 | 8 | 114 | 36 | 12 | 14 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 多功能切菜机1 | / | 80 |  | -54 | -24 | 8 | 117 | 36 | 9 | 14 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 多功能切菜机2 | / | 80 |  | -54 | -27 | 8 | 117 | 33 | 9 | 17 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 多功能切菜机3 | / | 80 |  | -54 | -30 | 8 | 117 | 30 | 9 | 20 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 切片机1 | / | 80 |  | -54 | -35 | 8 | 117 | 25 | 9 | 25 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 切片机2 | / | 80 |  | -51 | -35 | 8 | 114 | 25 | 12 | 25 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 切片机3 | / | 80 |  | -48 | -35 | 8 | 111 | 25 | 15 | 25 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 切丁机1 | / | 80 |  | -45 | -35 | 8 | 108 | 25 | 18 | 25 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 切丁机2 | / | 80 |  | -42 | -35 | 8 | 105 | 25 | 21 | 25 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 切丁机3 | / | 80 |  | -39 | -35 | 8 | 102 | 25 | 24 | 25 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 1 |
|  |  | 蒸汽发生器 | / | 80 |  | -25 | -12 | 8 | 88 | 48 | 38 | 2 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 隧道式漂烫机1 | / | 70 |  | -25 | -20 | 8 | 88 | 40 | 38 | 10 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | 隧道式漂烫机2 | / | 70 |  | -25 | -23 | 8 | 88 | 37 | 38 | 13 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | 隧道式漂烫机3 | / | 70 |  | -25 | -26 | 8 | 88 | 34 | 38 | 16 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | 隧道式漂烫机4 | / | 70 |  | -25 | -29 | 8 | 88 | 31 | 38 | 19 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | 螺旋速冻机1 | / | 80 |  | 20 | -22 | 8 | 43 | 38 | 83 | 12 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 螺旋速冻机2 | / | 80 |  | 20 | -28 | 8 | 43 | 32 | 83 | 18 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 真空冷冻干燥机1 | / | 80 |  | 25 | -22 | 8 | 38 | 38 | 88 | 12 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 真空冷冻干燥机2 | / | 80 |  | 25 | -28 | 8 | 38 | 32 | 88 | 18 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 振动筛分机1 | / | 80 |  | 36 | -35 | 8 | 27 | 25 | 99 | 25 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 1 |
|  |  | 振动筛分机2 | / | 80 |  | 36 | -38 | 8 | 27 | 22 | 99 | 28 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 1 |
|  |  | 振动筛分机3 | / | 80 |  | 36 | -41 | 8 | 27 | 19 | 99 | 31 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 1 |
|  |  | X射线检测仪1 | / | 70 |  | 33 | -35 | 8 | 30 | 25 | 96 | 25 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | X射线检测仪2 | / | 70 |  | 33 | -38 | 8 | 30 | 22 | 96 | 28 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | X射线检测仪3 | / | 70 |  | 33 | -41 | 8 | 30 | 19 | 96 | 31 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | 激光喷码机1 | / | 80 |  | -32 | -50 | 8 | 95 | 10 | 31 | 40 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 激光喷码机2 | / | 80 |  | -32 | -47 | 8 | 95 | 13 | 31 | 37 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 激光喷码机3 | / | 80 |  | -32 | -44 | 8 | 95 | 16 | 31 | 34 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 臭氧机 | / | 70 |  | -35 | -43 | 8 | 98 | 17 | 28 | 33 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 真空充氮包装机1 | / | 80 |  | -29 | -50 | 8 | 92 | 10 | 34 | 40 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 真空充氮包装机2 | / | 80 |  | -29 | -47 | 8 | 92 | 13 | 34 | 37 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 真空充氮包装机3 | / | 80 |  | -29 | -44 | 8 | 92 | 16 | 34 | 34 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 真空封口机1 | / | 80 |  | -26 | -50 | 8 | 89 | 10 | 37 | 40 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 真空封口机2 | / | 80 |  | -26 | -47 | 8 | 89 | 13 | 37 | 37 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 真空封口机3 | / | 80 |  | -26 | -44 | 8 | 89 | 16 | 37 | 34 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 贴标机1 | / | 80 |  | -23 | -50 | 8 | 86 | 10 | 40 | 40 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 贴标机2 | / | 80 |  | -23 | -47 | 8 | 86 | 13 | 40 | 37 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 贴标机3 | / | 80 |  | -23 | -44 | 8 | 86 | 16 | 40 | 34 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 绞肉机 | / | 70 |  | -54 | -25 | 1 | 117 | 35 | 9 | 15 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 宰拌机 | / | 70 |  | -54 | -28 | 1 | 117 | 32 | 9 | 18 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 真空拌料机 | / | 70 |  | -54 | -31 | 1 | 117 | 29 | 9 | 21 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 磁力洗罐机 | / | 70 |  | 22 | -25 | 1 | 41 | 35 | 85 | 15 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | 沥水吹干机 | / | 80 |  | 25 | -25 | 1 | 38 | 35 | 88 | 15 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 提升定量灌装机 | / | 70 |  | -35 | -25 | 1 | 98 | 35 | 28 | 15 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 1 |
|  |  | 封罐机 | / | 80 |  | -30 | -25 | 1 | 93 | 35 | 33 | 15 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 实罐清洗机 | / | 70 |  | -25 | -25 | 1 | 88 | 35 | 38 | 15 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | 半自动装卸笼机 | / | 70 |  | -10 | -25 | 1 | 73 | 35 | 53 | 15 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  |  | 杀菌锅 | / | 80 |  | 5 | -25 | 1 | 58 | 35 | 68 | 15 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 杀菌锅 | / | 80 |  | 5 | -28 | 1 | 58 | 32 | 68 | 18 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 杀菌锅 | / | 80 |  | 5 | -31 | 1 | 58 | 29 | 68 | 21 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 吹干机 | / | 80 |  | 15 | -31 | 1 | 48 | 29 | 78 | 21 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 1 |
|  |  | 贴标喷码机 | / | 70 |  | 40 | -31 | 1 | 23 | 29 | 103 | 21 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 1 |
|  |  | 装箱机 | / | 75 |  | 45 | -31 | 1 | 18 | 29 | 108 | 21 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 1 |
|  |  | 码垛机 | / | 75 |  | 45 | -35 | 1 | 18 | 25 | 108 | 25 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 1 |
|  |  | 蒸汽发生器 | / | 70 |  | -12 | -15 | 1 | 75 | 45 | 51 | 5 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 1 |
|  | 一车间 | 无芯复卷机（圆卷） | / | 80 |  | 35 | 42 | 1 |  |  |  |  | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1 |
|  |  | 无芯复卷机（扁卷） | / | 80 |  | 35 | 39 | 1 | 17 | 35 | 17 | 71 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1 |
|  |  | 切纸机 | / | 85 |  | 31 | 39 | 1 | 4 | 60 | 30 | 46 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 1 |
|  |  | 包装机 | / | 80 |  | 26 | 39 | 1 | 4 | 75 | 30 | 31 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1 |
|  |  | 激光喷码机 | / | 80 |  | 22 | 45 | 1 | 4 | 76 | 30 | 30 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 装箱装袋机 | / | 80 |  | 22 | 49 | 1 | 33 | 37 | 103 | 29 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 高速盘纸分切复卷机 | / | 80 |  | 25 | 62 | 1 | 37 | 37 | 99 | 29 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1 |
|  |  | 打纸机 | / | 85 |  | -10 | 38 | 1 | 42 | 37 | 94 | 29 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 打纸机 | / | 85 |  | -5 | 38 | 1 | 46 | 31 | 90 | 35 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 打纸机 | / | 85 |  | 0 | 38 | 1 | 46 | 27 | 90 | 39 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 打纸机 | / | 85 |  | 5 | 38 | 1 | 43 | 14 | 93 | 52 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 打纸机 | / | 85 |  | 10 | 38 | 1 | 78 | 38 | 58 | 28 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 切纸机 | / | 85 |  | -10 | 35 | 1 | 73 | 38 | 63 | 28 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 切纸机 | / | 85 |  | -5 | 35 | 1 | 68 | 38 | 68 | 28 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 切纸机 | / | 85 |  | 0 | 35 | 1 | 63 | 38 | 73 | 28 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 切纸机 | / | 85 |  | 5 | 35 | 1 | 58 | 38 | 78 | 28 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 切纸机 | / | 85 |  | 10 | 35 | 1 | 78 | 41 | 58 | 25 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 1 |
|  |  | 折叠机 | / | 80 |  | -10 | 32 | 1 | 73 | 41 | 63 | 25 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 折叠机 | / | 80 |  | -5 | 32 | 1 | 68 | 41 | 68 | 25 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 折叠机 | / | 80 |  | 0 | 32 | 1 | 63 | 41 | 73 | 25 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 折叠机 | / | 80 |  | 5 | 32 | 1 | 58 | 41 | 78 | 25 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 折叠机 | / | 80 |  | 10 | 32 | 1 | 78 | 44 | 58 | 22 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 包装机 | / | 80 |  | -10 | 29 | 1 | 73 | 44 | 63 | 22 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 包装机 | / | 80 |  | -5 | 29 | 1 | 68 | 44 | 68 | 22 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 包装机 | / | 80 |  | 0 | 29 | 1 | 63 | 44 | 73 | 22 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 包装机 | / | 80 |  | 5 | 29 | 1 | 58 | 44 | 78 | 22 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 包装机 | / | 80 |  | 10 | 29 | 1 | 78 | 47 | 58 | 19 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 1 |
|  |  | 装箱装袋机 | / | 80 |  | 42 | 25 | 1 | 73 | 47 | 63 | 19 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1 |

备注：①表中坐标以厂界中心（105.497246，30.363387）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营期环境保护措施 | 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位采取的噪声减缓措施： a.设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施； b.项目生产设备布置在室内，利用墙体隔声减小噪声对外环境的影响； c.加强对设备的维修保养，减少设备异常发生的噪声； d.针对风机等运行设备，风机安装时进出口与排气管道连接处采用柔性连接，设备底座安装减震垫； e.合理安排生产时间，项目在夜间不生产。 - （4）噪声影响估算 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中关于噪声源简化处理原则，以独立房间视为一个点声源，将房间内的主要噪声源分别进行声级叠加，一个叠加声源经房间墙体的隔声衰减，传至室外的声级值作为一个等效室外声源。所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB(A)； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； N——室内声源总数。 将建设项目主要噪声源进行能量叠加后的合成总声级值视为一个混合点噪声源，并以半球形向外辐射传播，在只考虑声源的距离衰减时，采用以下公式预测工程噪声对厂界的噪声影响。 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中B.4计算室外围护结构处的声压级，公式如下： Lp 2i(T)Lp1i(T)(TLi6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB；本项目厂房的隔声量TL为20dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 - 项目主要噪声源对预测点贡献值的计算（作为保险系数）不考虑大气吸收引起的衰减，地面效应引起的衰减，以及其他多方面效应引起的衰减；在只考虑几何发散衰减的情况下，按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中附录A，式（A.4）计算。 - LA(r)=LA(r0)-Adiv - 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 - 几何发散引起的衰减按照无指向性点声源几何发散衰减计算，公式为(A.5)。 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源距离，m； r0——参考位置距声源的距离。 - 项目声源处于半自由声场，式（A.5）等效为式（A.9）或式（A.10），式（A.9）如下： LArLw20lgr8 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lw———由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r ——预测点距声源的距离。 （5）预测结果 根据外环境关系可知，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。本项目参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，采用附录B.1工业噪声预测计算模型，对厂界处噪声进行预测，声环境影响预测结果如下： 表4-17 项目厂界噪声预测结果与达标分析单位：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 厂界东侧; 昼间; 55.7; 65; 达标. 厂界南侧; 昼间; 54.3; 65; 达标. 厂界西侧; 昼间; 46.2; 65; 达标. 厂界北侧; 昼间; 55.0; 65; 达标. 由预测结果可知，营运期厂界四周预测点噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，可实现达标排放。因此，本项目噪声不会对区域声环境造成影响。 （6）监测要求 本次环评参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023），提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表。 表4-18 噪声监测方案 类别; 监测点位及数量; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界处4个; 等效连续A声级; 1次/季；1天/次，昼间监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物排放及治理 本项目运营期固体废物主要包括一般固废和危险废物。一般固废主要为不合格原料、原料皮核、不合格品、杂质、废包装材料、肉类废边角料、生活垃圾、污水处理设施污泥；危险废物主要为废机油、废机油桶、废沾油手套等。 （一）固废产生量和处理方式 （1）一般废物 不合格原料：项目冻干生产原料挑选工序会产生不合格原料，按原辅料用量的0.1%计，则冻干生产不合格原料产生量预计为58.0t/a；纸制品生产原料检验过程中会产生不合格原料，按原料用量的0.5%，则纸制品不合格原料量预计为25.0t/a。合计量为83.0t/a。由一般工业固废暂存间暂存后定期交由有处理资质的清运处置。 原料皮核：项目去皮核工序会产生原料皮核，按原辅料用量的5%计，则原料皮核产生量预计为2900t/a，一般工业固废暂存间暂存后定期交由有处理资质的单位清运处置。 不合格品：项目冻干生产分拣工序会产生不合格品，按产品产能的0.1%计；则冻干不合格品产生量预计为13.9t/a；项目纸制品生产产品检验工序会产生不合格品，按产品产能的1.5%计；则冻干不合格品产生量预计为75.0t/a。合计量为88.9t/a。一般工业固废暂存间暂存后定期交由有处理资质的单位清运处置。 杂质：项目冻干生产探检工序会产生杂质，按产品产能的0.1%计，则杂质产生量预计为13.9t/a，一般工业固废暂存间暂存后定期交由有处理资质的单位清运处置。 废包装材料：本项目原辅料脱包及产品包装过程中会产生废包装材料，产生的废包装材料主要为废包装编织袋、塑料袋、纸箱等，根据原辅料使用量及产品产量估算，产生量约5t/a，收集后定期外售废品回收站。 肉类废边角料：本项目午餐肉罐头生产原料切分筛选过程中会产生肉类废边角料，按猪肉原料用量的1%计，预计产生量约25t/a，收集后交由无害化单位处理。 生活垃圾：本项目劳动定员60人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，营运期生活垃圾产生量为30kg/d，9.0t/a。生活垃圾经袋装收集后，由市政环卫部门每天统一清运处理。 污水处理设施污泥：根据类比，本项目污水处理设施污泥预计产量约1.0t/a，委托环卫定期清理污水处理设施污泥，清掏出的污泥由环卫部门送城市生活垃圾处理场处理。 （2）危险废物： 废机油：根据建设单位提供的资料，项目预计废润滑油产生量约0.05t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08废矿物油与废矿物油废物，废物代码为：900-214-08。收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 废机油桶：根据建设单位提供的资料，项目预计年使用机油量为0.05t，机油按10kg/桶，桶重量按1kg计，则预计年产生废机油桶量约0.005t/a。废机油桶属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08。收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 废沾油手套：项目设备维修、印字机停机或更换印刷内容时会产生废沾油手套，废沾油手套预计产生量0.2t/a。废沾油手套属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW49其他废物，废物代码：900-041-49。收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 项目固体废物产生情况见下表。 表4-20 本项目一般固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量t/a; 性质; 处置方式. 1; 不合格原料; 原料挑选; 83.0; 一般固废; 一般工业固废暂存间暂存后定期交由有处理资质的单位清运处置. 2; 原料皮核; 去皮核; 2900; 一般固废. 3; 不合格品; 分拣; 88.9; 一般固废. 4; 杂质; 探检; 13.9; 一般固废. 5; 废包装材料; 脱包、包装; 5; 一般固废. 6; 肉类废边角料; 切分筛选; 25; 一般固废; 交由无害化单位处理. 7; 生活垃圾; 办公生活; 9.0; 一般固废; 交由环卫部门清运处理. 8; 污水处理设施污泥; 污水处理; 1.0; 一般固废; 由环卫部门送城市生活垃圾处理场处理. 表4-21 项目危险废物产生及处置措施情况 序号; 固废名称; 危险废物类别; 危废代码; 本项目产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05; 机械维修; 液; 矿物油等; 废油脂; T，I; 收集后暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.005; 机械维修; 固; 矿物油等; 废油脂; T，I. 3; 废沾油手套; HW49; 900-041-49; 0.2; 机械维修; 固; 合成纤维; 废油脂; T，In. 本项目危险废物暂存场所（设施）基本情况见下表。 表4-22 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 5m2; 采用专用容器盛装并在容器下方设置托盘; 10t; 不超过1年. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 专用容器盛装. 废沾油手套; HW49; 900-041-49; 专用容器盛装. 本项目拟建1间危废暂存间进行危废暂存，拟设置于项目生产车间内东侧，面积约5m2，项目危废最大产生量预计为0.255t/a，项目拟建危废暂存间预计危废暂存能力约10t，储存周期按1年计，故项目拟设危废暂存间暂存能力可满足项目需要。 （二）固体废物贮存方式、利用处置方式、环境管理要求 1、生活垃圾管理要求 本项目所产生的生活垃圾由环卫部门每天统一清运。 生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，不可形成随处乱堆乱排现象。由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床。这不仅直接损害了厂区的环境卫生，而产生的臭气和诱发的蚊蝇滋生则会对附近的生产企业等造成很大的影响。为此，厂区应配备足够的垃圾桶和加强管理，对生活垃圾做到日产日清，保证厂区范围内无腐烂垃圾堆放。 2、一般工业固废环境管理要求 根据《一般工业固体废物的贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中提出“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。本项目拟设2间一般工业固废暂存区，一车间、二车间一层各1间，面积分别约25m2。项目拟设一般工业固废暂存区应做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并严禁危险废物和生活垃圾混入；在贮存、运输、利用、处置工业固体废物时，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或其它防止污染环境的措施，并对贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 3、危险固废环境管理要求 本项目拟建1间危废暂存间进行危废暂存，拟设置于项目综合楼内，面积约10m2，危险废物的储存过程达到一定量后（存放期不超过一年），及时由有危险废物处置资质的单位进行运输、处置。结合本项目产生的危险废物性质，针对本项目危险废物贮存提出以下要求： ①危险废物的储存 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不兼容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物兼容，可采用抗渗混凝土、HDPE膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚HDPE膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关标准要求设置危险废物暂存标识标牌。 ②危险废物的交接 a.废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为3年。 b.每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由危险废物管理人员交接时填写并签字。当危险废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的危险废物数量真实、准确后签收。 ③危险废物的运送 a.本项目危险废物由处置专用车辆定期运送到相应处置单位。危险废物转运车应符合相关要求。 b.运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全。 c.车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。 d.危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。危险废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 e.危险废物转运车应在明显部位固定产品标牌；应在车辆的前、后部及车厢两侧喷涂警示标志；驾驶室两侧标明危险废物处置转运单位名称。 ④其他应注意的事项 a.应当制定与危险废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目危险废物的管理工作。 b.应当对本项目从事危险废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 c.禁止任何单位和个人转让、买卖危险废物。禁止在运送过程中丢弃危险废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他废物和生活垃圾。 - d.禁止邮寄危险废物。禁止通过铁路、航空运输危险废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输危险废物；没有陆路通道必需经水路运输危险废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输危险废物。 综上，本项目一般固废处置满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。本项目产生的固体废物去向明确，可有效防止固体废物对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。 5、地下水、土壤 （1）环境影响类型与影响途径识别 本项目建成后厂区对地下水、土壤影响的污染源主要为现有项目危废暂存间等，主要污染物为废机油等。本项目对地下水、土壤的影响类型和途径见下表。 表4-22 项目地下水、土壤影响类型与影响途径识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 特征因子; 备注. 危废暂存间; 危废暂存; 垂直入渗; 矿物油等; 事故、非正常. （2）地下水、土壤污染防控措施 1、源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 2、分区防治措施 为保护区域地下水及土壤不受污染，本次环评依据厂区各功能单元的污染程度和污染特性，以及区域水文地质条件，将厂区划分为简单防渗区、重点防渗区，针对不同的污染防治区域，采取相应的污染防治措施，具体如下表所示。 表4-23 本项目防渗分区及措施 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗要求; 本次环评新增防渗措施; 备注. 1; 重点防渗; 危废暂存间; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒; 需采用防渗混凝土+玻璃纤维膜+2mm厚环氧树脂地坪漆+金属托盘等重点防渗处理，并设置围堰; 新建. 污水处理池; Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 防渗混凝土硬化+至少2mm厚的HDPE膜或其他人工材料; 新建. 预处理池. 2; 一般防渗; 除重点防渗区以外的生产区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7厘米/秒；或参照GB16889执行; 需采用防渗混凝土硬化处理; 新建. 3; 简单防渗; 办公室、厂区道路等; 一般地面硬化; 采取水泥硬化; 新建. 项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤、地下水环境的影响处于可接受水平。 6、排污口规范化设置 （1）废水排放口 项目的污水处理设施排放口必须设置便于采样的采样井，并在其排放口设立明显标志牌，符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）要求。 （2）废气排放口 对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样平台、采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 （3）固定噪声源 不同噪声源的情况，采取减振降噪、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 （4）固废 对于各类固体废物应设置专用贮存、堆放场地。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。 ①固体废物贮存场所要防流失、防渗漏、防雨、防洪水。 ②一般固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。 ③危险废物暂存间的边界采用墙体封闭，并在边界各进出口设置明显标志牌。 （5）设置标志牌要求 环境保护图形标志牌由环保部统一定点制作，企业排污口分布图由市环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 在厂区的废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，见下表。 表4-24 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能; 设置要求. 1; 废水排放口; 标识废水向水体环境排放; 形状：边长40cm等边三角形 颜色：背景为黄色，图形为黑色警告标志外檐2.5cm. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物暂存间; 表示危险废物贮存、处置场. （6）排污口管理 管理原则：排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 ①具体管理原则如下： a．向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 b．列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。 c．如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 d．废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 e．工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。危险废物暂存间应设置危险废物标签。 ②排放源建档 a．本项目应使用生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 b.根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标情况及设施运行情况记录于档案。 7、环境风险评价 ①环境风险因素识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的环境风险物质有机油、危险废物等。 本项目建成后厂区涉及突发环境事件风险物质及临界量见下表。 表4-25 本项目涉及突发环境事件风险物质清单表 序号; 物料名称; 危害特性; 形态; 包装方式; 厂区最大储存量q（t）; 临界量（t）; Q值; 储存位置. 1; 机油; 毒性; 液态; 桶装; 0.01; 2500; 0.000004; 生产车间. 2; 危险废物; 毒性; 液态/固态; 桶装; 0.255; 50; 0.0051; 危废暂存间. 合计; 0.005104; /. 注：危险废物按健康危险急性毒性物质计。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算项目Q=0.005104＜1，即项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。 ②环境风险识别 本项目危废暂存间可能发生液态危险废物泄漏事故对地下水和土壤造成污染，生产车间可能发生废机油遗撒泄漏对地下水和土壤造成污染；机油易燃，遇明火可能发生火灾事故，项目空压机配套空气储罐遇明火存在火灾爆炸风险，从而导致次生大气环境、水环境污染事故；废气等环保设施故障可能导致废气事故性排放。综上，在生产过程中主要有以下几个方面事故风险： ①危废暂存间废液、废机油等液态物料泄漏的风险。 ②在生产过程中存在火灾事故风险。项目生产中一旦发生火灾，可能导致一系列人身危险危害、财产损失事故发生和次生大气环境、水环境污染事故发生。 ③未经治理的“三废”污染物进入环境事故。三废治理工艺操作失误、设备故障、发生泄漏、突发性排放三废、停电引起生产操作系统中断和治理系统停转等，导致废气的事故性排放，污染大气环境。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①生产、仓储方面 在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。必须有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施，虽然本项目生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍尽量应远离水源、居住区等。必须在使用和储存易燃液体的场所采取防火、防爆措施，远离火种。建设方应配备符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。加强环保设施运行管理，确保其正常、高效地运转。 ②生产管理防范措施 a、建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律； b、对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能； c、建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生； d、加强环保设施管理和维护，设置环保专员，定期检查维护环保设备，定期清理布袋收尘，并建立管理台账。 ③液态物料暂存泄漏风险防范措施 a、按照环评提出的防渗措施，严格落实危废暂存间等区域重点防渗建设要求，地面采用防渗混凝土+玻璃纤维膜+2mm厚环氧树脂地坪漆+5cm金属托盘等重点防渗处理，并设置围堰。危废暂存间液态危废物料存放容器下方设防渗托盘，并设空桶作为备用应急收容设施；加强液态物料储存、使用及运输环节的环境管理，避免跑冒滴漏。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），修正的管理规定，对危废暂存间做好六防（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施。 b、危废暂存间设置相应的标识标牌。 c、机械维修过程中产生的废机油应按要求收集至危废暂存间内暂存，防止意外泄漏，对土壤等环境造成污染。 d、管理工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 e、制定应急处理措施，修订事故应急预案，应对意外突发事件。 ④危险废物存放及管理要求 各类危险废物应分类存放，液体危险废物需由密闭的专用容器收集，固体危险废物需由加盖的储存桶收集。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的管理规定，对危废暂存间做好六防（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，危废暂存间四周设置0.2m高围堰，危废暂存间中液态危废采用专用容器收集且下设5cm防渗托盘，并设空桶作为备用应急收容设施，以防止泄漏后，造成二次污染等，外运过程要防止抛洒泄漏，扬尘等二次污染，企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作，危废必须坚持交由资质单位处理，如资质单位在处理能力不能满足的情况下，企业应提前积极寻找其他资质单位并签订协议，企业不得擅自处理或排放。 项目应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物，确保危废得到妥善处置。项目危废暂存间应远离易爆、易燃品库，且暂存间内装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ⑤火灾风险防范措施 - 机油、废机油为可燃物质，因而经营或仓储场所应严禁烟火，工作人员或其他人员均应禁止抽烟，危废暂存间等区域应远离明火； - 天然气管道等特种设备按《压力容器设计规范》的规定进行设计和检验，并且由有相应资质的单位设计、制造、安装，技术资料要真实、齐全，定期经有关部门检验。 c.定期对旋风收集器收集的粉尘进行清理；定期对生产车间散落的粉尘使用吸尘设备进行收集。 d.除尘系统管道使用抗静电管道系统并接地；除尘系统主回管道设置70°防火阀。 e.除尘器内部和抽风进风口位置加装火花捕捉器防止火星进入除尘系统。 f.除尘系统应至少延时10min停机。 g.应检查确认电气设备及工具的电气连接导线绝缘层完好，电气设备可靠接地，防爆电气设备无异常。 h.生产车间、库房区域需配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。 i.消防器材应在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人进行管理，负责检查，维修，保养，更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标识明确，使用方便；厂房内配备灭火器。 j.定期进行电气检修，电路检查，消除安全隐患。 k.若发生火灾事故，应立即切断物料供应，迅速转移人员，减少人员伤亡，利用一切可能的消防器材全力灭火抢险，并及时拨打火灾报警电话。 l.企业应定期对车间和设备进行巡查和安全检测，巡查和安全检测内容、时间、人员应有记录保存。明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，并有记录在案。加强用电设备的管理。加强消防基础设施建设。按要求配置消防设施器材，并经常性检修保养，确保设施完好能用。加强对员工日常防范和事故培训。 ⑥环保设施故障风险防范措施 a、对污水收集管道进行定期检查和检修，发现问题立即采取措施进行控制。 b、危废暂存间密闭设置，并进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理，各类危险废物分类规范地暂存于危废暂存间内，定期交由有专业资质的单位收运处置，避免污染事故发生。 c、各类设备选用安全可靠设备，管道应经过防腐处理。 d、定期检查项目废气处理装置的运行情况，对关键性设备部件进行定期交换，是防止设备失灵引起事故的措施。 （4）应急处理措施 ①泄漏应急处理 一旦发生泄漏事故，企业应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准；泄漏容器要妥善处理、修复、检验合格后再用；发生泄漏事故时应用预先确定的堵漏方式尽快堵漏。切断或控制泄漏源，尽快收集泄漏物料，小量泄漏可用砂土或其它不燃性材料吸附，大量泄漏应迅速构筑围堤，将泄漏部分转移至安全容器内封存。关闭泄漏点附近下水和排水口，防止泄漏物污染水体；事故现场加强通风。 ②火灾应急处理 企业应做好消防措施，一旦发生火灾，立即报警，通过采取必要和科学的灭火措施降低燃烧强度；尽可能将暂存的易燃易爆物质尽快撤离火场或对其进行隔离，切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；通知安全等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；组织救援小组封锁现场，疏散人员；灭火工作结束后，对现场进行清理恢复。 ③废气事故排放应急处理 若环保设施发生故障，应立即停止生产，待环保设施检修合格并正常运行后，方可恢复生产。 ④事故废水应急处理 a.消防给水系统：本项目厂内的给水全部来园区供水管网，消防给水厂区采用高压式，在生产车间内外部设置满足数量的地上式消防栓。 b.火灾报警系统：在生产车间内设置足够的手提式及干粉式灭火器，在电房设置手提式二氧化碳灭火器，便于迅速应急使用。 项目区域消火栓设计流量按不小于25L/s计，使用消火栓数量按2支计，火灾延续时间按1.5h计，计算得消防废水产生量270m3。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的要求，本项目分别于生产厂房和仓库分布设置室内消火栓系统，并配置足量灭火器，污水事故截断措施和设施。项目所在厂区采取雨污分流制，本项目所有生产设备均设置在厂房内，故本项目无需设置初期雨水池，厂区雨水管排放口设置截留阀，项目租赁区域及附近现无事故应急池，故本环评要求，项目厂区内配备相应消防沙袋，用于厂区消防废水封堵，项目厂区产生消防废水经雨水管网收集后经泵抽至运输车运输至污水处理厂处理。龙眼井污水处理厂剩余处理能力预计约4600m3/d，故污水处理厂可容纳本项目消防废水。 （5）风险应急预案 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》、国务院《危险化学品安全管理条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、国务院《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、国务院《特种设备安全监察条例》都明确要求企业应编制应急预案。 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。该项目运行过程中，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理，它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。本项目建成后，企业应根据预案纲要更新制定详细的“事故应急救援预案”，并认真执行。应急有关内容具体见下表。 表4-26 环境风险的突发性事故应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 装置区、库区、临近地区. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥，专业救援队伍——负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍——负责对工厂专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施设备与材料; 生产装置和罐区：防泄漏、火灾等的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和一些土工作业工具，烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 （1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案。 （2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。 （3）事故发生后应立即通知当地环境保护局、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。 （4）除有专业消防队外，公司还应组织义务消防队，并定期组织消防训练，使每名员工都会正确使用消防器材。 （5）当发生事故时，公司保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，公司各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员补救工作顺利进行。 （6）在发生爆炸、火灾事故十分钟内，公司保卫部门应立即封锁全厂所有大门，除消防车、救护车、汽车运送消防器材外，无关人员一律禁止入公司，同时增加公司内外巡回和保卫检查工作。 （7）在事故发生期间，全公司职工必须坚守岗位，按照命令执行各项工作。 ⑥环境风险评价结论 项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。因此，本项目的环境风险是可以接受的。 表4-27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 遂宁市安居区果蔬和冻干副食品建设项目. 建设地点; 四川省遂宁市安居区省级经济开发区现代装备制造产业园区 4-5. 地理坐标; 经度; 104°34′2.366″; 纬度; 30°21′4.100″. 主要危险物质及分布; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为危险废物等，远低于临界标准，主要分布在危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 危险废物、机油泄漏污染土壤、地下水；火灾次生水环境、大气环境污染事故等污染大气环境、地表水、地下水；废气事故排放污染大气环境。. 风险防范措施要求; 1、危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间地面需采用防渗混凝土+玻璃纤维膜+2mm厚环氧树脂地坪漆+5cm金属托盘等重点防渗处理，危废暂存间液态危废物料存放容器下方设防渗托盘，并设空桶作为备用应急收容设施。2、加强管理；定期检修；配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目存在潜在环境风险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。因此，建设单位必须制订风险事故应急预案。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害，并需要实施社会救援。本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的环境风险防范措施后对环境影响较小。因此，本项目环境风险是可防控的。. 8、项目环保措施及投资清单 本项目总投资20000万元，环保措施总投资为66.0万元，占项目总投资的0.33%。环保措施及其投资估算一览表见下表。 表4-28 环保投资一览表 项目; 环保措施; 投资 （万元）; 备注. 废水治理; 生活污水：先经过本项目新建预处理池（5m3）处理达标后排入龙眼井污水处理厂处理，达标后排入琼江。; 40.0; 新建. 原料清洗废水、设备清洗废水、漂烫废水、蒸汽发生器废水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水：先经过本项目新建污水处理池（60m3）处理达标后排入龙眼井污水处理厂处理，达标后排入琼江。. 废气治理; 天然气燃烧废气：项目蒸汽发生器拟使用天然气加热，天然气拟低氮燃烧后经1根15m排气筒（DA001）排放。; 10.0; 新建. 噪声治理; 底座设减震垫、定期维护保养、距离衰减等措施加以控制。设置独立的空压机房，除尘风机设置单独设备间。; 2.0; 新建. 固废治理; 一般固废暂存间：一车间二车间拟设各设1间一般固废暂存区，面积分别约25m2，用于存放一般固废; 5.0; 新建. 危废暂存间：拟设1间危废暂存间，面积约5m2，用于存放危险废物; 5.0; 新建. 地下水; 分区防渗，危废暂存间拟采取重点防渗措施，需采用防渗混凝土+玻璃纤维膜+2mm厚环氧树脂地坪漆+金属托盘等重点防渗处理，并设置围堰；污水处理池、预处理池等重点防渗区域需采取在现有地面防渗基础上，再进行硬化+至少2mm厚的HDPE膜或其他人工材料；除重点防渗区以外的生产区需进行防渗混凝土硬化+至少2mm厚的HDPE膜或其他人工材料等处理；办公室、厂区道路等简单防渗的区域需进行水泥硬化，满足防渗要求。; 计入主体工程; 新建+依托. 环境风险; 对危废暂存间区域铺设防渗层或等效措施。; /; 计入主体工程. 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养。; 1.0; /. 制定切合企业实际情况的应急预案。; 2.0; /. 设置消防栓、灭火器、防火标牌。; 1.0; /. 合计; 66.0; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气燃烧废气排口/DA001 | NOx、SO2、颗粒物 | 低氮燃烧处理，烟气引至楼顶后经1根15m排气筒（DA001）达标排放。 | 《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放限值要求 |
|  | 无组织/粉尘 | 颗粒物 | 直接无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 拟经过本项目新建预处理池（5m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经污水管网排至龙眼井污水处理厂处理，处理达标后排入琼江 | 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
|  | 原料清洗废水、设备清洗废水、漂烫废水、蒸汽发生器废水、地面清洁废水、实验器皿清洗废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油 | 拟经过本项目新建污水处理池（60m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经污水管网排至龙眼井污水处理厂处理，处理达标后排入琼江 |  |
| 声环境 | 厂界 | 昼间、夜间等效连续A声级 | 隔声减振、距离衰减、墙体吸声等 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：不合格原料、原料皮核、不合格品、杂质、废包装材料、肉类废边角料一般工业固废暂存间暂存后定期交由有处理资质的清运处置；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。 危险废物：废机油、废机油桶、废沾油手套等由危废暂存间暂存，后定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间，防渗技术要求为基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；污水处理池、预处理池等重点防渗区域需采取在现有地面防渗基础上，再进行硬化+至少2mm厚的HDPE膜或其他人工材料；除重点防渗区以外的生产区需进行防渗混凝土硬化+至少2mm厚的HDPE膜或其他人工材料等处理。 简单防渗：办公室、厂区道路等需进行水泥硬化，满足防渗要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。必须有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施，虽然本项目生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍尽量应远离水源、居住区等。必须在使用和储存易燃液体的场所采取防火、防爆措施，远离火种。建设方应配备符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。建立完善的安全生产规章制度和操作规程，严格按操作规程生产。事故废水经厂区内排水沟进入海特公司事故应急池，收集后经过处理达到污水处理厂纳管标准后排入污水处理厂处理，处理达标后排放。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 为了有效地控制项目运营期对环境的不良影响，项目应做好环境管理工作。项目由专人负责环境保护，建立环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养全体职工的环保意识，保护周围生态环境，使其对周围环境造成的污染影响降至最低。 项目环境保护责任人应认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近单位、居民的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 本项目具体环境管理如下： （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 （2）对项目区内的公建设施和环保设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 （3）危险废物必须严格按照本环评要求分类收集，存放于密闭收集桶内，放置于危废暂存间，交由危废处置单位处理。 （4）定期组织职工进行技能培训和安全教育，做到防患于未然。 |  |  |  |

# 六、结论

遂宁市安居区果蔬和冻干副食品建设项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废水、废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可正式投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2t/a | / | / | / | 1.6200 | / | 1.6200 | +1.6200 |
|  | NOxt/a | / | / | / | 1.2272 | / | 1.2272 | +1.2272 |
|  | 颗粒物t/a | / | / | / | 1.1583 | / | 1.1583 | +1.1583 |
| 废水 | 废水量m3/a | / | / | / | 14271.0 | / | 14271.0 | +14271.0 |
|  | CODt/a | / | / | / | 0.3346 | / | 0.3346 | +0.3346 |
|  | NH3-Nt/a | / | / | / | 0.0151 | / | 0.0151 | +0.0151 |
| 一般固体废物 | 不合格原料t/a | / | / | / | 83.0 | / | 83.0 | +83.0 |
|  | 原料皮核t/a | / | / | / | 2900 | / | 2900 | +2900 |
|  | 不合格品t/a | / | / | / | 88.9 | / | 88.9 | +88.9 |
|  | 杂质t/a | / | / | / | 13.9 | / | 13.9 | +13.9 |
|  | 废包装材料t/a | / | / | / | 5.0 | / | 5.0 | +5.0 |
|  | 肉类废边角料t/a | / | / | / | 25.0 | / | 25.0 | +25.0 |
|  | 生活垃圾t/a | / | / | / | 9.0 | / | 9.0 | +9.0 |
|  | 污水处理设施污泥t/a | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
| 危险废物 | 废机油t/a | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废机油桶t/a | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废沾油手套t/a | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①＋③＋④-⑤；⑦=⑥-①