## 一、项目名称、采购预算及最高限价

1、项目名称：四川省遂宁市西眉中学遂宁市2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升设备采购项目

2、采购预算：94.4万元

- 3、最高限价：94.4万元（超过最高限价的报价,作无效投标处理）

二、项目概述

对遂宁市2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升，需采购学生床800套。

- 三、项目清单及所属行业

| 序号 | 货物名称 | 标的名称及行业划分 | 数量（套） | 备注 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生床 | 标的名称：学生床 行业划分：工业 | 400 | 包含床铺底部左右2个鞋柜及中间连接鞋架（铁架）： 鞋柜尺寸：600mm*400mm*450mm |  |
|  |  |  | 400 | 不包含鞋柜及鞋架 |  |

- 四、技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生床 | 1、规格尺寸：2000mm*900mm*1800mm 2、床立柱：采用≥65mm×65mm扇形管，壁厚≥1.2mm高频焊接封口型材管，立柱安装内塞防滑胶套； 3、床长横梁：采用≥40mm×95mm，壁厚≥1.2mm高频焊接封口型材管； 4、床护栏：护栏：≥20mm×25mm，壁厚≥1.0mm方管； 5、床换：采用≥25×25mm厚≥0.8mm方管，7根(含两边) ； 6、爬梯材料采用≥25×25mm，壁厚≥1.0mm方管； 7、链接方式：螺丝连接； ★8、钢质部分：床体钢结构选用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H，金属喷漆（塑）涂层附着力达到1级，耐腐蚀等级（中性盐雾试验）必须达到10级。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告并符合以上参数要求：检验检测内容需合格并至少包含：金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层附着力、耐腐蚀等级）； ★9、表面涂层：表面采用静电粉末喷涂，可溶性铅≤2mg/kg、可溶性镉≤1mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg。（提供国家认可的检验机构出具的检测报告并符合以上参数要求）； ▲10、床铺板2张：规格尺寸1900mm*850mm，采用≥9mm厚的防火环氧树脂板，甲醛释放量≤0.5mg/L，表面耐冷热循环（无裂纹、鼓泡、变色、起皱等），≥1.5N表面无大于90％的连续划痕，磨耗值≤80mg/100r，图案纹表面磨100r后应保留50％以上花纹 ，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐干热达到4级以上，表面耐丙酮达到5级以上，表面耐咖啡（120g/L）达到5级以上，表面耐氢氧化钠溶液（25%）达到5级以上，表面耐双氧水（30％）达到5级以上，表面耐鞋油达到5级以上，表面耐柠檬酸溶液（10％）达到5级以上，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度蓝色羊毛布6级，达到灰度卡4级 （提供国家认可的检验机构出具的带CMA标识的检验检测报告；检验检测内容至少包含：甲醛释放量、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度）。 | 核心 产品 |
| 带“▲”号的技术参数必须完全满足要求，不满足作无效投标处理（提供相关佐证资料）；带“★”号参数负偏离扣分处理，无偏离须提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或彩页，并加盖投标人公章（鲜章）。 |  |  |  |

- 样品提供

- 1、防火环氧树脂板（实质性要求）：为保证中标人交货质量及验收对比，投标人须完全响应招标文件技术参数要求并在投标现场提供以下样品：长200mm*宽200mm*≥9mm厚的防火环氧树脂板小样一块。（未按要求提供样品做无效投标处理。所提供的样品应于中标后所提供的产品材质及要求一致。样品上应注明样品名称。投标人应将样品进行单独密封包装，包装封面注明投标人名称和项目名称，于投标文件递交截止时间前，将样品递交至代理机构）。

- 2、床立柱（实质性要求）：为保证中标人交货质量及验收对比，投标人须完全响应招标文件技术参数要求并在投标现场提供以下样品：≥65mm×65mm扇形管，壁厚≥1.2mm，长度为200mm的立柱（未按要求提供样品做无效投标处理。所提供的样品应于中标后所提供的产品材质及要求一致。样品上应注明样品名称。投标人应将样品进行单独密封包装，包装封面注明投标人名称和项目名称，于投标文件递交截止时间前，将样品递交至代理机构）。

- （备注：投标人需自带样品测量工具。）

- 六、商务要求

1、售后服务

（1）质保期为验收合格之日起12个月（投标人质保期长于12个月的，以投标人质保期为准）；

（2）质保期内中标人应负责设备及配件的调试、维修及抢修服务，响应时间2小时，24小时内安排人员进行处理，48小时内恢复设备使用，若质保期间内因质量问题造成设备及配件无法正常使用由投标人负责维修，或更换全新设备及配件，招标人不支付任何费用，此费用已包含在投标人报价中；

（3）维修期间设备及配件不能正常使用中标人须向招标人提供备用设备及配件；

（4）故障问题解决后24小时内，应向招标人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况；

（5）质保期后，中标人应向招标人提供及时、优质的技术服务；

（6）以上条款若技术参数中有特殊要求的，按技术参数要求中的为准。

2、质量要求

中标人必须确保供应设备及配件的质量，因设备及配件质量或运输及安装造成的损失全部由中标人赔偿及更换，并承担相应法律责任；造成严重后果的，将追究中标人当事人和负责人的法律责任。

3、其他要求

（1）学生床第一层床铺与地面的间距须45cm高；

（2）投标人的报价包括运输、装卸、安装、人工费、税费、产品及配件验收前的全部费用；

（3）货物到达现场须保证为全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹，由于包装或运输不善所引起的货物损失均由投标人自行承担（单独提供承诺函）；

（4）投标人所提供的所有货物必须全新的、出厂后未使用过的，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权（单独提供承诺函）；

（5）货到现场后交付招标人使用前由于投标人运输、装卸、保管不当造成的质量问题，费用由投标人承担（单独提供承诺函）；

（6）安装调试及验收

6.1、交货时应提供的技术资料

6.1.1提供设备及配件的使用说明书、维护手册；

6.1.2其它相关技术资料。

6.2、投标人负责设备及配件安装、调试

6.2.1、设备及配件到达后，中标人接到招标人通知后24小时内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证招标人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中；

6.2.2、中标人应就设备及配件的安装、调试、操作、维修、保养等对招标人维修技术人员进行培训。设备及配件安装调试完毕后，中标人应对招标人操作人员进行现场培训，直至招标人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4、交货时间和地点，验收标准、方式和验收时间：

（1）交货地点：招标人指定地点；

（2）交货时间：合同签订后 30 日内完成；

（3）验收标准：符合国家相关行业标准；

（4）验收方式：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等要求进行验收。

5、付款方式：

（1）经招标人验收合格后，达到支付条件15日内支付97%；

（2）余下3%为质保金，待质保期满后15日内无息支付。